无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡永固塑胶五金厂（以下简称：我单位）委托江苏环科检测有限公司于2020年9月27日、2020年9月28日对我单位“橡塑制品、五金的制造、加工项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我单位形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡永固塑胶五金厂原位于无锡市钱桥镇藕塘东风村藕塘桥旁，主要生产塑料门窗型材和金属五金件。现已整体搬迁至无锡市惠山经济开发区钱桥配套区恒源祥工业集中区（钱桥镇恒源祥、勤建地块），搬迁后主要从事塑料门窗型材的生产，不再从事金属五金件的生产。

企业于2006年10月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”环境影响报告表》。并于2006年11月17日通过锡市惠山区环境保护局审批。在对无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”环保情况进行现场检查后，发现企业实际建设与环境影响评价报告表中内容存在部分不一致的情况。企业根据项目变动情况于2020年8月编制了《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”变动环境影响分析报告》。

本项目于2008年1月15日开工建设，2009年2月10日竣工，调试时间为2009年3月5日至2009年12月5日。

本项目实际生产能力为年产：塑料门窗型材400吨。

本项目实际总投资400万元，实际环保投资为20万元，环保投资占总投资额的5%。

本次验收范围为：《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”环境影响报告表》（广州市中绿环保有限公司，2006年10月）中相关内容。

- 二、工程变动情况

建设项目实际建设后，主要变动内容如下：

1、生产规模

本项目环评设计年产：塑料门窗型材400吨；金属五金件4万件。

本项目实际建设年产：塑料门窗型材400吨。

2、生产设备

项目实际建设后生产设备设备发生以下变动：

①设备增加情况：增加1台备用拌和机，2台拌和机不同时启用，未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。

②设备减少情况：减少挤塑机4台，车床取消建设。挤塑机减少后现有挤塑机实际仍能保持年产塑料门窗型材400吨的生产能力。

- 3、厂区平面布置

环评设计厂区平面布置与实际建设厂区平面布置基本一致，部分设备摆放有所变化。

实际建设中卫生防护距离仍设置为生产车间边界外100m范围。建设单位卫生防护距离内未新增敏感点，亦无厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区。

- 4、生产工艺

本项目实际建设后生产工艺发生以下变动：

- （1）取消金属五金件加工工艺；

- （2）门窗型材生产工艺基本保持不变，挤塑造粒不再使用冷却水，挤塑成型间接隔套冷却水变为直接冷却水，冷却水循环使用，定期添加，不外排。

- （3）新增废气收集处理装置，除尘器收集的投料粉尘回用于生产，低温等离子装置收集的烃类物质回用于生产。

- 综上所述：本项目生产工艺调整后未导致新增污染因子或污染物排放量增加。

- 5、污染防治措施

废气：

- （1）投料粉尘废气由无组织排放变为：集气罩收集后通过布袋除尘器处理后，由15米高排气筒FQ01排放。

- （2）PVC挤塑废气由无组织排放变为：集气罩收集后通过低温等离子装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。

- 固废：

- （1）取消金属五金件加工工艺，不再产生金属屑。

- 所有固体废物零排放。

在对无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”环保情况进行现场检查后，发现企业实际建设与环境影响评价报告表中内容存在部分不一致的情况。企业根据项目变动情况编制了《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”变动环境影响分析报告》根据文中具体描述，项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。

根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放。冷却水定期添加循环使用，不外排。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由钱桥综合污水处理厂集中处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为投料粉尘废气、PVC挤塑废气。

本项目已设立独立密封的配料车间，车间地面及时清扫。投料粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后，由15米高排气筒FQ01排放。PVC挤塑废气经集气罩收集后通过低温等离子装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。

未被捕集的废气均在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为拌和机、挤塑机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。根据最新《无锡市区生环境功能区划图》本项目厂界噪声现已执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目无危险废物产生。

②本项目产生的一般废物有：原料包装袋（未接触化学物质），外售给物资回收单位。金属屑不再产生。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目厂界外100米范围为卫生防护距离，在此范围内无环境敏感目标，符合卫生防护距离要求。

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。排气筒FQ02中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。

厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、废气污染物排放量均符合《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”变动环境影响分析报告》（2020年8月）中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我单位“橡塑制品、五金的制造、加工项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡永固塑胶五金厂

- 2020年10月10日