银河湾紫苑商品房开发项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:   无锡明星置业有限公司

编制单位:   无锡明星置业有限公司

2020年11月

建设单位法人代表：秦国金

编制单位法人代表：秦国金

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡明星置业有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡明星置业有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：19952210812 | 电话：19952210812 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区西青路 | 地址：无锡市惠山区西青路 |

表一

| 建设项目名称 | 银河湾紫苑商品房开发项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡明星置业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 惠山区堰桥街道西漳社区西漳路以西、西漳老街以北、咸塘河以东、现状河流以南地块 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 房地产建设 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 总建筑面积164686.9平方米 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 总建筑面积169870平方米 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2008年11月11日； 2012年9月6日（调整报告） | 开工建设时间 | 2009年1月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2020年4月15日~ 2020年7月15日 | 验收现场监测时间 | 2020年7月28日、 2020年7月29日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市惠山环境科学研究所有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 38000万元 | 环保投资总概算 | 2600万元 | 比例 | 6.8％ |
| 实际总概算 | 40000万元 | 实际环保投资 | 2600万元 | 比例 | 6.5％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡明星置业有限公司“银河湾紫苑商品房开发项目”环境影响补充报告》（无锡市惠山环境科学研究所有限公司，2012年6月） 9、《关于无锡明星置业有限公司“银河湾紫苑商品房开发项目”环境影响报告表的审批意见》（2008年11月11日） 10、《关于无锡明星置业有限公司“银河湾紫苑商品房开发项目”环境影响补充报告的审批意见》（2012年9月6日） 11、无锡明星置业有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目暂无废水产生及排放。 1.2废气 本项目暂无废气产生及排放。 1.3噪声 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目噪声排放标准见表1-2。 表1-2 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 边界周围（▲Z1-▲Z8）; 2类区; 昼间; 60; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准. 夜间; 50. |
| --- | --- |

表二

2.1工程建设内容： 银河湾紫苑商品房开发项目是无锡明星置业有限公司，地块位于惠山区堰桥街道西漳社区西漳路以西、西漳老街以北、咸塘河以东、现状河流以南地块。由无锡明星置业有限公司开发建设。 本项目于2008年委托无锡市惠山区环境科学研究所编制了《银河湾紫苑商品房开发项目环境影响报告表》，并取得无锡市惠山区环保局的批复。后由于银河湾紫苑商品房开发项目首次进行环境影响评价时设计图纸方案尚不成熟，原有方案为居民住宅。在建设过程中因项目的设计方案逐步完善和明确，对住宅户型比例进行调整，部分住宅楼层调整，导致住宅建筑面积、总建筑面积增加，住宅户数有所减少，增加了商业面积，同时总平面布置上作了局部调整。项目调整情况说明见附件，调整后项目已经取得无锡市惠山区发展和改革局出具《关于同意无锡明星置业有限公司调整银河湾紫苑商品房项目建设规模的批复》惠发改投【2010】23号。 无锡明星置业有限公司委托无锡市惠山环境科学研究所有限公司对银河湾紫苑商品房开发项目方案调整前后工程分析、污染防治措施和总量控制内容进行环境影响调整补充说明。于2012年6月编制了《无锡明星置业有限公司“银河湾紫苑商品房开发项目”环境影响补充报告》并于2012年9月6日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。 本项目于2009年1月10日开工建设，2020年4月5日竣工，调试时间为2020年4月15日至2020年7月15日。 本项目实际规模为：总建筑面积169870平方米。 本项目实际总投资40000万元，实际环保投资为2600万元，环保投资占总投资额的6.5%。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计规模; 实际建设规模; 年运行时数. 房地产建设; 房地产建设; 总建筑面积164686.9平方米; 总建筑面积169870平方米; ——. 备注; ——.

表二（续）

2.2建设内容： 本项目实际建设内容见表2-2。 表2-2本项目实际建设内容一览表 工程名称; 幢数; 层数; 建筑面积 （平方米）; 备注. 6#楼; 1; 3; 2641; ——. 7#楼; 1; 3; 2745; ——. 8#楼; 1; 3; 2365; ——. 12#楼; 1; 3; 1216; ——. 13#楼; 1; 3; 2685; ——. 14#楼; 1; 3; 2376; ——. 18#楼; 1; 3; 2685; ——. 19#楼; 1; 3; 2345; ——. 23#楼; 1; 3; 3191; ——. 24#楼; 1; 5; 4262; ——. 商业中心; 1; 2; 6402; ——. 车库二; 1; 1; 4727; ——. 9号楼; 1; 3; 1511; ——. 10号楼; 1; 3; 2900; ——. 16号楼; 1; 3; 2893; ——. 11号楼; 1; 5; 4223; ——. 17号楼; 1; 5; 4231; ——.

表二（续）

工程名称; 幢数; 层数; 建筑面积 （平方米）; 备注. 22号楼; 1; 5; 4227; ——. 15号楼; 1; 3; 1890; ——. 20号楼; 1; 3; 1838; ——. 21号楼; 1; 3; 3235; ——. 25号楼; 1; 5; 3128; ——. 26号楼; 1; 5; 4159; ——. 27号楼; 1; 5; 4175; ——. 地下车库一; 1; 1; 25529; ——. 4号楼; 1; 17; 17407; ——. 5号楼; 1; 17; 9555; ——. 1#房; 1; 18层、局部17层; 15929; ——. 2#房; 1; 18层、局部17层; 14299; ——. 3#房; 1; 17层、局部16层; 11101; ——. 合计; 169870; ——. 总建筑面积中地上建筑面积; 118843; ——. 总建筑面积中地下建筑面积; 51027; ——. 总建筑面积中计入容积率的建筑面积; 113493; ——. 总建筑面积中未计入容积率的建筑面积; 56377; ——. 总建筑面积中建设工程规划许可证批准面积; 163400.80; ——. 总建筑面积中误差面积; 6469.20; ——.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目为房地产建设项目，不涉及原辅材料。 2.4水量平衡： 本项目已建设完成，现暂无人员入驻，目前暂无用水与排水，暂不涉及水平衡。 2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目为房地产建设项目，不涉及生产工艺。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后建筑面积有所调整。环评设计：总建筑面积164686.9平方米。实际建设：总建筑面积169870平方米。项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量增加。 根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2015】256号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。 建设项目变更情况对照见表2-3。 表2-3 建设项目变更情况对照表 类别; 文件要求内容; 对照情况. 性质; 主要产品品种发生变化（变少的除外）; 无变动. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存总量增加 30%及以上; 无变动. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 无变动. 生产能力增加30%及以上; 无变动. 地点; 项目重新选址; 无变动. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 无变动. 防护距离边界发生变化并新增了敏感点; 无变动. 厂外管线路有调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 无变动. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃烧类型以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 无变动. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大; 无变动.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目排水系统已实行雨污分流。本项目运营期用水主要为餐饮用水、绿化用水、生活污水。绿化用水直接渗入土壤；生活污水与餐饮废水经化粪池与隔油池预处理后接入城市污水管网，送至城北水处理厂集中处理。本项目暂无人员入驻，无废水排放。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水、餐饮废水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 生活污水与餐饮废水经化粪池与隔油池预处理后接入城市污水管网，送至城北水处理厂集中处理。; 生活污水与餐饮废水经化粪池与隔油池预处理后接入城市污水管网，送至城北水处理厂集中处理。. 损耗 生活用水、餐饮废水 化粪池、隔油池 自来水 城北水处理厂处理 图3-1 本项目废水处置流程图 3.2废气 本项目运营期产生的废气主要为地下车库汽车尾气、厨房油烟。地下车库汽车尾气通过机械强制通风，尾气中污染物排放浓度很低，对周围环境影响较小。厨房油烟经油烟净化装置处理后汇集于管道井，于屋顶排放。本项目暂无人员入驻，无废气排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2，废气治理工艺流程见图3-2。

表三（续）

表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理措施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 汽车 尾气; CO、THC、NOx; 地下车库汽车尾气通过机械强制通风。; 地下车库汽车尾气通过机械强制通风。. 厨房油烟; 油烟; 厨房油烟经油烟净化装置处理后汇集于管道井，于屋顶排放。; 厨房油烟经油烟净化装置处理后汇集于管道井，于屋顶排放。. 图3-2废气治理工艺流程示意图 3.3噪声 - 本项目运营期噪声源强主要为地下车库排风风机、生活、消防水泵房水泵、空调冷却塔等。项目采取选用低噪声设备、墙壁隔声、距离衰减等隔音降噪措施。 3.4固（液）体废物 - 本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾，由环卫部门定期清运。本项目暂无人员入驻，无生活垃圾产生。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 银河湾紫苑商品房开发项目已于2008年委托无锡市惠山环境科学研究所编制了《银河湾紫苑商品房开发项目环境影报告表》,并取得无锡市环保局的批复，从环保角度同意该项目建设。由于环评阶段项目设计尚处于可行性研究阶段，项目设计方案调整后对住宅户型比例进行调整，部分住宅楼层数发生调整，大面积户型比例增加，导致住宅建筑面积、总建筑面积增加，住宅户数有所减少，同时总平面布置上作了局部调整，将在小区东南角新建一栋2层(地面2层、地下1层)商业用房大楼，用于会展、会务服务、餐饮服务。项目调整情况说明见附件，调整后项目已经取得无锡市惠山区发展和改革局出具《关于同意无锡星置业有限公司调整银河湾紫苑商品房项目建设规模的批复》惠发改投【2010】23号。方案调整前后项目用地性质有所变化，除居民住宅外设立商业设施。 设计方案调整后项目用地面积63168平方米。总建筑面积164686.9平方米,计容总建筑面积1335.2平方米,其中住宅建筑面积108857.3平方米,公建建筑面积4132.3m,商业面积6194.7平方米,地下建筑面积50827.9平方米,停车位889个(地下车位682个、地面车位207)。项目设别墅22座、17层高楼3幢、18层高楼2幢、项目内设立一栋2层商业设施。绿化率40.1%,容积率1.794住宅总户数657户。 项目方案调整后住宅建筑面积减少2499.7m,物业服务面积增加3132.3平方米,绿地率由原有38%调整为40.1%,调整后项目居住户数减少205户。 （1）符合产业政策 项目设计方案调整后，建设地点、用地性质为居住、商住用地，符合土地利用性质。项目属住宅及商业开发，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《江苏省工业结构调整指导录》(苏政办发[006年]140号)、《无锡市产业调整指导目录(试行)(2008年本)》产业政策要求，项目不属于淘汰、限制类，属允许类项目，故项目建设符合国家和地方产业政策要求。 （2）符合规划的要求 项目设计方案调整是在符合规划设计要求的前提下实施的，绿化率>30%,符合规划设计要点要求；项目公建配套设施、建筑密度、容积率等指标均在整个地块内平衡。 （3）污染物可实现达标排放

表四（续）

项目设计方案调整后，对原有住宅楼布局、层高进行了调整，新设立商业设施餐饮服务行业，项目其余建设内容不变，对应的水污染防治措施、大气污染防治措施、噪声污染防治措施、固体废物防治措施和方案调整前均无变化。项目调整后各污染物均可实现达标排放。 （4）项目运行后地区环境质量符合环境功能的要求 项目调整前后污水排放种类不变，由于居民数量减少，生活污水量减少，其余污水量不变，所有污水经化粪池处理经污水处理设施预处理后全部接入西漳老街的城市污水管网输送到无锡城北污水处理厂集中处理，污水产生量较少，不会对无锡市无锡城北污水处理厂的日常运行和尾水受纳水体—锡北运河产生不良影响。 项目大气污染物主要为餐饮行业、居民厨房燃料废气、油烟和地下车库尾气。项目调整后较原设计方案居住人口减少，排放的大气污染物较原设计方案减少，且排放量较少，不会对周围环境造成大的影响。 项目调整后设立了商业设施，经配套的隔声降噪措施后，各主要噪声源对各预测点的影响值昼夜间均可达到GB37-2008中2类标准的要求。据此类推，场界和30米外横街居民区、陈家桥居民区环境噪声影响值也能达标。 项目分散布设地面停车位，为避免项目投运后地面停车交通噪声对项目居民产生影响，项目应合理布设地面停车场的位置，尽量减少地面停车位的设立，地面停车场应远离居民楼窗户，停车场周围采取绿化等综合措施减少噪声对周围居民的影响。同时还应加强地面停车的管理，减少不必要的喇叭按鸣，确保良好的居住声环境。 项目外环境没有发生较大变化，外环境对项目影响不发生变化。 故项目投产后地区环境质量不下降，符合环境功能要求。 （5）满足总量控制 项目设计方案调整后，银河湾紫苑商品房开发项目排放总量较调整前减少，满足总量控制要求，水污染物的排放总量可纳入无锡城北污水处理厂的总量控制指标内。 - 项目建设的环境可行性 - 综上所述，银河湾紫苑商品房开发项目设计方案调整后，建设项目仍符合国家和地方的产业政策要求；符合规划的要求；项目各种防治措施和方案调整前均无变化，项目污染物可实现达标排放；项目本身的环境影响较小；污染物排放总量可以控制在无锡市的总量指标内。

表四（续）

故本报告认为，方案调整后，建设单位全面落实原报告书中提出的环保措施后，对周围环境不会造成大的影响，从环保角度分析方案调整可行。 本报告的评价结论是根据该单位提供的建设地址、建设规模、污染防治措施、平面布局及与此对应的排污情况基础上得出的。如果上述情况有所变化，应由无锡明星置业有限公司按环境保护法规要求另行申报。项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请该厂按照国家有关法律、法规和相关标准执行。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 审批意见： - 一、根据无锡市惠山区发展和改革局关于同意无锡明星置业有限公司调整银河湾紫苑商品房项目建设规模的批复(惠发改投【2010】23号)及所报《环境影响补充报告》评价结论，在符合规划和用地法规政策要求的前提下，从环保角度同意无锡明星置业有限公司在堰桥街道西社区西漳路以西、西漳老街以北、咸塘河以东、现状河流以南的银河湾紫苑商品房开发项目调整，建筑面积由112357平方米调整为164686.9平方米，原18-26层高层楼7栋，调整为17-18层高层5栋；原33栋别墅调整为22栋，新增一栋2层商业用房(6194.7平方米)。限按所报内容、规模建设。 - 二、在项目设计、建设和营运期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： - 1、排水系统必须实行雨污分流；住宅阳台应设置污水管，所有餐饮废水生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。 - 2、商业餐饮及住宅内厨房燃天然气，住宅厨房内排放的油烟、燃烧废气通过脱排油烟机排入独立烟道内集中高空排放，餐饮油烟经油烟净化装置处理后经专用烟道高空达标排放，排放口设置按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010)要求实施。 - 3、做好噪声污染防治和生态建设，减缓外界的影响。同时落实项目内部隔声降噪防治措施，确保边界噪声达到国家《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008表1中2类标准要求。 - 4、垃圾分类收集，设置专门的固废收集点，做到日产日清，由环卫部门集中清运处理。 - 5、根据《江苏省环境噪声污染防治条例》和《无锡市环境噪声污染防治管理办法》的规定要求，按规划功能配套的可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公众服务设施与相邻最近的居民住宅边界直线距离不得小于30米，配套商业用房在出售、出租时须书面告知业主有关限制要求，禁止引进扰民项。商业用房招商进驻可能产生环境污染的生活、消费、娱乐项目，业主需按规定另行办理环保审批手续。 - 6、建筑施工期间必须采取污染防治措施，减少废水、粉尘、圾噪声等对周围环境产生的影响，施工废水经收集处理后循环使用，零排放；施工期生活污水经预处理后接管污水处理厂处理，不得设置废水排放口应合理安排建筑施工时间，并适当设置屏障以减轻噪声对周边环境的影响，建筑噪声达到国家GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定标准要

表四（续）

- 求，夜间施工需报主管部门批准，领取夜间施工许可证。 - 三、各类污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成投入运行，房屋建成经环保部门验收合格后方可投入使用。 - 四、本批复自下达之日起5年内有效，项目的质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请按有关规定报相关职能部门审核审批。 - 无锡市惠山区环境保护局 - 2012年9月6日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; - 根据无锡市惠山区发展和改革局关于同意无锡明星置业有限公司调整银河湾紫苑商品房项目建设规模的批复(惠发改投【2010】23号)及所报《环境影响补充报告》评价结论，在符合规划和用地法规政策要求的前提下，从环保角度同意无锡明星置业有限公司在堰桥街道西社区西漳路以西、西漳老街以北、咸塘河以东、现状河流以南的银河湾紫苑商品房开发项目调整，建筑面积由112357平方米调整为164686.9平方米，原18-26层高层楼7栋，调整为17-18层高层5栋；原33栋别墅调整为22栋，新增一栋2层商业用房(6194.7平方米)。限按所报内容、规模建设。; 银河湾紫苑商品房开发项目是无锡明星置业有限公司，地块位于惠山区堰桥街道西漳社区西漳路以西、西漳老街以北、咸塘河以东、现状河流以南地块。由无锡明星置业有限公司开发建设。 本项目于2008年委托无锡市惠山区环境科学研究所编制了《银河湾紫苑商品房开发项目环境影响报告表》，并取得无锡市惠山区环保局的批复。后由于银河湾紫苑商品房开发项目首次进行环境影响评价时设计图纸方案尚不成熟，原有方案为居民住宅。在建设过程中因项目的设计方案逐步完善和明确，对住宅户型比例进行调整，部分住宅楼层调整，导致住宅建筑面积、总建筑面积增加，住宅户数有所减少，增加了商业面积，同时总平面布置上作了局部调整。项目调整情况说明见附件，调整后项目已经取得无锡市惠山区发展和改革局出具《关于同意无锡明星置业有限公司调整银河湾紫苑商品房项目建设规模的批复》惠发改投【2010】23号。 无锡明星置业有限公司委托无锡市惠山环境科学研究所有限公司对银河湾紫苑商品房开发项目方案调整前后工程分析、污染防治措施和总量控制内容进行环境影响调整补充说明。于2012年6月编制了《无锡明星置业有限公司“银河湾紫苑商品房开发项目”环境影响补充报告》并于2012年9月6日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。 本项目于2009年1月10日开工建设，2020年4月5日竣工，调试时间为2020年4月15日至2020年7月15日。 本项目实际规模为：总建筑面积169870平方米。. 2; 排水系统必须实行雨污分流；住宅阳台应设置污水管，所有餐饮废水生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目排水系统已实行雨污分流。住宅阳台已设置污水管。本项目运营期用水主要为餐饮用水、绿化用水、生活污水。绿化用水直接渗入土壤，生活污水与餐饮废水经化粪池与隔油池预处理后接入城市污水管网，送至城北水处理厂集中处理。本项目暂无人员入驻，无废水排放。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; - 商业餐饮及住宅内厨房燃天然气，住宅厨房内排放的油烟、燃烧废气通过脱排油烟机排入独立烟道内集中高空排放，餐饮油烟经油烟净化装置处理后经专用烟道高空达标排放，排放口设置按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010)要求实施。; - 本项目运营期产生的废气主要为地下车库汽车尾气、厨房油烟。地下车库汽车尾气通过机械强制通风，尾气中污染物排放浓度很低，对周围环境影响较小。厨房油烟经油烟净化装置处理后汇集于管道井，于屋顶排放。本项目暂无人员入驻，无废气排放。. 4; - 做好噪声污染防治和生态建设，减缓外界的影响。同时落实项目内部隔声降噪防治措施，确保边界噪声达到国家《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008表1中2类标准要求。; - 本项目运营期噪声源强主要为地下车库排风风机、生活、消防水泵房水泵、空调冷却塔等。项目采取选用低噪声设备、墙壁隔声、距离衰减等隔音降噪措施。 - 监测结果表明：验收监测期间，本项目边界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准要求。. 5; - 垃圾分类收集，设置专门的固废收集点，做到日产日清，由环卫部门集中清运处理。; - 本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾，由环卫部门每日定期清运。本项目暂无人员入驻，无生活垃圾产生。. 6; - 根据《江苏省环境噪声污染防治条例》和《无锡市环境噪声污染防治管理办法》的规定要求，按规划功能配套的可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公众服务设施与相邻最近的居民住宅边界直线距离不得小于30米，配套商业用房在出售、出租时须书面告知业主有关限制要求，禁止引进扰民项。商业用房招商进驻可能产生环境污染的生活、消费、娱乐项目，业主需按规定另行办理环保审批手续。; 本项目居民住宅边界直线距离30米内无高噪声的生活、消费、娱乐等公众服务设施。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; - 建筑施工期间必须采取污染防治措施，减少废水、粉尘、圾噪声等对周围环境产生的影响，施工废水经收集处理后循环使用，零排放；施工期生活污水经预处理后接管污水处理厂处理，不得设置废水排放口应合理安排建筑施工时间，并适当设置屏障以减轻噪声对周边环境的影响，建筑噪声达到国家GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定标准要求，夜间施工需报主管部门批准，领取夜间施工许可证。; - 本项目现已施工完毕，施工期未造成对周围环境的污染。. 8; 各类污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成投入运行，房屋建成经环保部门验收合格后方可投入使用。; - 本项目正在进行环保“三同时”验收。. 9; - 本批复自下达之日起5年内有效，项目的质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请按有关规定报相关职能部门审核审批。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 二、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2。 表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 噪声; 社会生活 环境噪声; 《社会生活环境噪声排放标准》 GB 22337-2008; ——. 表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 噪声仪; AWA5688; S-L-237. 声级校准器; AWA6021A; S-L-238.

表六

验收监测内容： （1）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 边界周围（▲Z1～▲Z8）; 社会生活环境噪声; 连续2天，每天昼间、夜间各监测1次.

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 2020年10月26日、2020年10月27日江苏环科检测有限公司对无锡明星置业有限公司“银河湾紫苑商品房开发项目”进行环境保护验收监测，验收监测期间，本项目水泵、排风风机等各项设施均处于正常开启运行状态。 7.2验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HK200710TH（详见附件）。

表七（续）

7.2.1厂界噪声监测结果及评价 表7-1噪声监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2020年 10月26日; ▲Z1; 昼间; 14:26~14:36; 45.4; ≤60; 达标. ▲Z2; 14:39~14:49; 51.0; ≤60; 达标. ▲Z3; 14:53~15:03; 59.2; ≤60; 达标. ▲Z4; 15:07~15:17; 57.9; ≤60; 达标. ▲Z5; 15:20~15:30; 59.1; ≤60; 达标. ▲Z6; 15:34~15:44; 59.7; ≤60; 达标. ▲Z7; 15:48~15:58; 51.1; ≤60; 达标. ▲Z8; 16:02~16:12; 47.0; ≤60; 达标. ▲Z1; 夜间; 22:03~22:13; 47.1; ≤50; 达标. ▲Z2; 22:16~22:26; 47.4; ≤50; 达标. ▲Z3; 22:30~22:40; 49.1; ≤50; 达标. ▲Z4; 22:43~22:53; 49.4; ≤50; 达标. ▲Z5; 22:57~23:07; 49.9; ≤50; 达标. ▲Z6; 23:10~23:20; 49.5; ≤50; 达标. ▲Z7; 23:24~23:34; 47.6; ≤50; 达标. ▲Z8; 23:37~23:47; 47.3; ≤50; 达标. 2020年 10月27日; ▲Z1; 昼间; 14:24~14:34; 45.9; ≤60; 达标. ▲Z2; 14:37~14:47; 51.8; ≤60; 达标. ▲Z3; 14:51~15:01; 58.9; ≤60; 达标. ▲Z4; 15:05~15:15; 58.1; ≤60; 达标. ▲Z5; 15:18~15:28; 59.4; ≤60; 达标. ▲Z6; 15:32~15:42; 59.4; ≤60; 达标. ▲Z7; 15:46~15:56; 51.0; ≤60; 达标. ▲Z8; 16:01~16:11; 47.1; ≤60; 达标. ▲Z1; 夜间; 22:05~22:15; 47.8; ≤50; 达标. ▲Z2; 22:18~22:28; 47.2; ≤50; 达标. ▲Z3; 22:32~22:42; 48.5; ≤50; 达标. ▲Z4; 22:45~22:55; 49.9; ≤50; 达标. ▲Z5; 22:59~23:09; 48.7; ≤50; 达标. ▲Z6; 23:12~23:22; 48.6; ≤50; 达标. ▲Z7; 23:26~23:36; 47.9; ≤50; 达标. ▲Z8; 23:39~23:49; 48.2; ≤50; 达标. 备注.

表七（续）

表7-2噪声监测期间气象参数 监测日期; 时段; 天气状况; 风速m/s. 2020年 10月26日; 昼间; 晴; 1.3~1.5. 夜间; 晴; 1.4~1.7. 2020年 10月27日; 昼间; 晴; 1.2~1.4. 夜间; 晴; 1.5~1.7. - 监测结果表明：验收监测期间，本项目边界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目排水系统已实行雨污分流。本项目运营期用水主要为餐饮用水、绿化用水、生活污水。绿化用水直接渗入土壤，生活污水与餐饮废水经化粪池与隔油池预处理后接入城市污水管网，送至城北水处理厂集中处理。 本项目暂无人员入驻，无废水排放。 - （2）废气 本项目运营期产生的废气主要为地下车库汽车尾气、厨房油烟。地下车库汽车尾气通过机械强制通风，尾气中污染物排放浓度很低，对周围环境影响较小。厨房油烟经油烟净化装置处理后汇集于管道井，于屋顶排放。 本项目暂无人员入驻，无废气排放。 （3）噪声 本项目运营期噪声源强主要为地下车库排风风机、生活、消防水泵房水泵、空调冷却塔等。项目采取选用低噪声设备、墙壁隔声、距离衰减等隔音降噪措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目边界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准要求。 - （4）固（液）体废物 本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾，由环卫部门每日定期清运。 本项目暂无人员入驻，无生活垃圾产生。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。 本项目居民住宅边界直线距离30米内无高噪声的生活、消费、娱乐等公众服务设施。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。