无锡市顺风船用设备厂搬迁项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:     无锡市顺风船用设备厂

编制单位:     江苏环科检测有限公司

2020年11月

建设单位法人代表：许叶峰

编制单位法人代表：蒋丽

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡市顺风船用设备厂 | 编制单位：（盖章） 江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13812262098 | 电话: 0510-85882971 |
| 传真：—— | 传真: 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编:214000 |
| 地址：江苏省无锡市惠山区玉祁街道曙光村 | 地址: 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 | 无锡市顺风船用设备厂搬迁项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市顺风船用设备厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 □改扩建 □技术改造 ☑搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省无锡市惠山区玉祁街道曙光村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 船用通风管 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：船用通风管5000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：船用通风管1000吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2018年7月7日 | 开工建设时间 | 2019年4月5日 |  |  |
| 调试时间 | 2019年7月15日~ 2019年10月15日 | 验收现场监测时间 | 2020年11月13日、 2020年11月14日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 南京源恒环境研究所有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 100万元 | 环保投资总概算 | 3万元 | 比例 | 3％ |
| 实际总投资 | 80万元 | 实际环保投资 | 3万元 | 比例 | 3.8％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡市顺风船用设备厂“无锡市顺风船用设备厂搬迁项目”环境影响报告表》（南京源恒环境研究所有限公司，2018年5月） 9、《关于无锡市顺风船用设备厂“无锡市顺风船用设备厂搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2018】341号，2018年7月17日） 10、无锡市顺风船用设备厂提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 依据标准. 厂界 无组织; 颗粒物; 1.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围（▲Z1）; 2类区; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-5。 表 1-5污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 (接管量); 废水量; 108. 化学需氧量; 0.0468. 悬浮物; 0.0324. 氨氮; 0.00288. 总氮; 0.00342. 总磷; 0.00054. 废水 (最终排放量); 废水量; 108. 化学需氧量; 0.0054. 悬浮物; 0.00108. 氨氮; 0.00054. 总氮; 0.00162. 总磷; 0.000054. |
| --- | --- |

表二

2.1工程建设内容： 无锡市顺风船用设备厂成立于2017年，原位于无锡市惠山区玉祁街道万里村，现搬迁至无锡市惠山区玉祁街道曙光村，继续从事船用通风管生产制造。 企业于2018年5月委托南京源恒环境研究所有限公司编制了《无锡市顺风船用设备厂“无锡市顺风船用设备厂搬迁项目”环境影响报告表》，并于2018年7月17日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2018】341号）。 本项目于2019年4月5日开工建设，2019年7月10日竣工，调试时间为2019年7月15日至2019年10月15日。 本项目实际生产能力为年产：船用通风管1000吨。 本项目实际总投资80万元，实际环保投资为3万元，环保投资占总投资额的3.8%。 本项目共有员工6人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 船用通风管; 5000吨/年; 1000吨/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 剪板机; ——; 3; 0; 取消建设. 2; 冲床; 150T; 2; 0; 取消建设. 3; 冲床; 100T; 2; 0; 取消建设. 4; 冲床; 65T; 2; 0; 取消建设. 5; 冲床; 30T-50T; 10; 0; 取消建设. 6; 卷管机; ——; 4; 1; -3. 7; 点焊机; ——; 5; 2; -3. 8; 切割机; ——; 3; 1; -2. 9; 油压机; 200 吨; 3; 0; 取消建设. 10; 平板机; ——; 2; 0; 取消建设. 11; 车床; ——; 7; 0; 取消建设. 备注; 本项目实际建设后卷管机减少2台，电焊机减少3台，切割机减少2台。剪板机、冲床、油压机、平板机、车床取消建设。 生产设备变动后未新增污染因子或污染物排放量。根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 镀锌板; 3000; 1000; -2000. 2; 圆钢; 500; 0; 取消使用. 3; 无缝管; 60; 0; 取消使用. 4; 角钢; 200; 0; 取消使用. 5; 板材; 1500; 0; 取消使用. 6; 液压油; 0.2; 0; 取消使用. 7; 乳化液; 0.1; 0.1; 不变. 2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目食堂取消建设，仅排放生活污水，无生产废水排放。根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约84t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目实际建设后，取消开剪、平板、冲压、油压、车加工工序，其余工序不变。主要生产工艺如下（N为噪声、S为固废、G为废气、W为废水）。 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程说明： 切割：切割机对圆钢、无缝管、角钢等材料进行切割。此工序产生切割机噪声N和金属废边料S1。切割使用乳化液，乳化液定期更换，产生废乳化液。 卷管：切割后的板材经卷弯成管状。此工序产生卷管机噪声N。 点焊：点焊机在卷管后的接缝处焊接。本项目点焊不使用焊丝、焊条，依靠金属部件自身熔融连接。此工序产生焊接废气G1、焊机噪声N。 装配：人工对加工完成的部件进行装配，此工序为手工工序，无污染产生。 检验：对装配完成的产品进行检验，合格品入库待发，不合格品作为废物暂置固废堆放场。此工序产生不合格品 S2。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生以下变动： 1、生产规模 环评设计：年产船用通风管5000吨。 实际建设：年产船用通风管1000吨。 2、生产设备 卷管机减少2台，电焊机减少3台，切割机减少2台。剪板机、冲床、油压机、平板机、车床取消建设。 3、生产工艺 取消开剪、平板、冲压、油压、车加工工序，其余工序不变。 4、污染防治措施 废气：食堂取消建设，不再产生食堂油烟。 废水：食堂取消建设，不再产生食堂废水。 振动：冲床取消建设，不再产生振动。 固废：不再产生液压油空桶、不再产生含油废抹布。 项目发生变动后未新增污染因子或污染物排放量。根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。 建设项目变更情况对照见表2-4。

表二（续）

表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 文件要求内容; 对照情况. 性质; 主要产品品种发生变化（变少的除外）; 无变动. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存总量增加 30%及以上; 无变动. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 卷管机减少2台，电焊机减少3台，切割机减少2台。剪板机、冲床、油压机、平板机、车床取消建设。. 生产能力增加30%及以上; 环评设计：年产船用通风管5000吨。 实际建设：年产船用通风管1000吨。. 地点; 项目重新选址; 无变动. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 无变动. 防护距离边界发生变化并新增了敏感点; 无变动. 厂外管线路有调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 无变动. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃烧类型以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 取消开剪、平板、冲压、油压、车加工工序，其余工序不变。. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大; 废气：食堂取消建设，不再产生食堂油烟。 废水：食堂取消建设，不再产生食堂废水。 振动：冲床取消建设，不再产生振动。 固废：不再产生液压油空桶、不再产生含油废抹布。.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。食堂取消建设，不再产生食堂废水，本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后，由保洁公司托运至玉祁永新水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后由保洁公司托运至玉祁永新水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后由保洁公司托运至玉祁永新水处理厂处理。. 食堂废水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 食堂废水经隔油池预处理后由保洁公司托运至玉祁永新水处理厂处理。; 食堂取消建设。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 由保洁公司托运至玉祁永新水处理厂处理。 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 食堂取消建设，不再产生食堂油烟。本项目主要产生的废气为焊接烟尘。焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 食堂; 油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒FQ01排放。; 食堂取消建设。. 焊接; 颗粒物; 焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。; 焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2（〇为无组织废气监测点位）。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 3.3噪声 本项目主要噪声源为切割机、卷管机。电焊机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4振动 本项目冲床取消建设，不再产生振动。

表三（续）

3.5固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废乳化液HW09、乳化液空桶HW49，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：金属废边角料、不合格品，均外售给物资回收单位。除尘器收集粉尘定点单位回收。 ③生活垃圾由环卫清运。 液压油空桶HW49、含油废抹布HW49、厨余垃圾不再产生。所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 金属废边 料; 切割; 一般固废; ——; 50; 10; 外售物资单位; 外售物资单位. 不合格品; 检验; 一般固废; ——; 20; 4; 外售物资单位; 外售物资单位. 收集粉尘; 废气处理; 一般固废; ——; 0.0081; 0.0081; 定点单位回收; 定点单位回收. 废乳化液; 切割; 危险废物; 900-006-09; 0.1; 0.1; 委托有资质单位处置; 委托有资质单位处置. 乳化液空 桶; 切割; 危险废物; 900-041-49; 0.03; 0.03; 委托有资质单位处置; 委托有资质单位处置. 液压油空桶; 液压机; 危险废物; 900-041-49; 0.06; 0; 委托有资质单位处置; ——. 含油废抹布; 液压机擦拭; 危险废物; 900-041-49; 0.01; 0; 委托有资质单位处置; ——. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; ——; 0.72; 0.72; 环卫清运; 环卫清运. 餐厨垃圾; 食堂; 餐厨垃圾; ——; 0.36; 0; 定点单位回收; ——.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 无锡市顺风船用设备厂成立于 2007 年，公司最早位于无锡市惠山区玉祁街道万里村，主要从事船用通风管制造，该项目于 2007 年 3 月 5 日通过环评审批。因发展需要，公司现拟搬迁至无锡市惠山区玉祁街道曙光村，继续从事船用通风管生产，搬迁后生产能力不变，年产船用通风管 5000 吨。 1、与产业政策相符性 经查，本项目不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修正）中限制、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（2013 年修正）中限制类、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118 号）中限制类和淘汰类中项目，不属于《无锡市产业调整指导目录（试行）》（2008 年 1 月）禁止和淘汰类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012 年本）》中限制类和淘汰类中项目，不属于《政府办公室关于转发市发改委无锡市内资禁止投资项目目录》（锡政办发[2015]182 号）中禁止和淘汰类项目，不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》限制禁止类项目，为允许类项目。本项目的实施符合国家和地方相关产业政策要求。 2、与地方规划相符性 根据企业经营场所使用证明，公司用房为工业用房，符合规划要求。 该地块具备污染集中控制条件，符合当地区域发展规划，项目与周围环境有一定相容性；项目生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后委托保洁公司清运至无锡玉祁永新污水处理厂集中处理。符合环保规划。 本项目参照卫生防护距离设置环境防护距离为车间外 100 米，项目车间 100 米范围内无居民等敏感保护目标，满足要求。 - 达标排放与影响分析 - 废气 本项目焊接烟尘经移动式焊烟净化装置收集处理后再车间无组织排放，无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 颗粒物无组织排放监控浓度限值；本项目食堂油烟排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标

表四（续）

准要求中 2.0mg/m3 的标准，油烟净化装置净化效率≥60%要求。 - 废水 本项目无生产废水产生和排放。 项目建成产生生活污水和食堂废水共 108t/a，分别经化粪池、隔油池预处理后委托保洁公司清运至无锡玉祁永新污水处理厂集中处理，最终排入横港。清运废水各污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1B 标准，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中的一级 A 标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业主要水污染物排放限值》（江苏省地方标准 DB32/T1072-2007）。 - 噪声 项目产生的噪声经厂房、围墙隔声后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中表 1 的 2 类标准的要求。 - 固体废物 本项目生产过程中产生的金属废边料、不合格品外售综合利用，收集粉尘由专人回收处置，员工生活垃圾由环卫清运，餐厨垃圾由专人处置。 本项目产生危险废物主要为乳化液和乳化液空桶，设置危险废物堆放场贮存，在收集、贮存、运输过程中加强管理，避免渗漏，最后委托有资质单位处置。 本项目所有固废均妥善处理，不外排。 - 振动 项目数控冲床设置防振垫减振后，厂界振动达到《城市区域环境振动标准》 （GB10070-88）中昼间（6:00-22:00）≤75dB 要求。 4、符合清洁生产原则和循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成 熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求， 体现了循环经济理念。 5、满足总量控制 本项目排放总量全部在惠山区玉祁街道范围内平衡，水污染物的排放总量可纳入无 锡玉祁永新污水处理厂的总量控制指标内，项目建成后各污染物总量控制建议指标如下： 废气有组织排放：油烟 0.00048t/a； 废气无组织排放：颗粒物 0.0019t/a； 废水：108t/a，

表四（续）

接管废水污染物 COD0.0468t/a、SS 0.0324t/a、NH3-N 0.00288t/a、TN 0.00342t/a、TP 0.00054t/a、动植物油 0.00144t/a； 最终排放的水污染物 COD 0.0054t/a、SS 0.00108t/a、NH3-N 0.00054t/a、TN 0.00162t/a、TP 0.000054t/a、动植物油 0.000036t/a； 固体废物：零排放。 6、可行性结论 本项目采取有效的废水、废气、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 ## 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模、污水接管的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 7、建议与要求 - （1）认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的规定，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度。切实落实各项污染防治措施。 - （2）生产过程中严格操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养工作。 - （3）加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，与此同时，加强各类固废的管理，加强治污措施的定期检修和维护工作。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市惠山区环境保护局 惠环审【2018】341号 关于《无锡市顺风船用设备厂搬迁项目环境影响报告表》的审批意见 无锡市顺风船用设备厂： 你单位报批的由南京源恒环境研究所有限公司编制的《无锡市顺风船用设备厂搬迁项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 根据《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠山发改备[2018]614号、项目代码：2018-32020637-03-526116)和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，无油漆喷漆等表面处理工序，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡市顺风船用设备厂总投资100万元，从玉祁街道万里村搬迁至玉祁街道曙光村(工业集中区),搬迁后原经营范围及产能不变，项目规模：年产船用通风管5000吨。限按所报地点、内容、规模建设生产。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后清运至污水处理厂处理，待该地区具备接管条件时即接入污水处理厂集中处理。 3、无油漆喷漆等表面处理工序，焊接废气经收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度值。 食堂燃液化气，产生的油烟经净化处理后高空达标排放，排放油烟达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准要求。 4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。 采取切实有效的防振措施，确保振动达到《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中工业集中区标准要求。

表四（续）

- 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，废乳化液、废包装桶等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。 6、该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 7、未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。 8、所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的规定进行设置和管理。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤108吨，C0D≤0.0468吨，SS≤0.0324吨，氨氮≤0.00288吨，TP0.0054吨，TN≤0.00342吨，动植物油≤0.00144吨。 最终排放量：污水水量≤108吨，COD≤0.0054吨，SS≤0.00108吨，氨氮≤0.00054吨，TP<0.000054吨，TN≤0.00162吨，动植物油≤0.000036吨。 2、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。 - 无锡市惠山区环境保护局 - 2018年7月17日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 无锡市顺风船用设备厂： 你单位报批的由南京源恒环境研究所有限公司编制的《无锡市顺风船用设备厂搬迁项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 根据《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠山发改备[2018]614号、项目代码：2018-32020637-03-526116)和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，无油漆喷漆等表面处理工序，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡市顺风船用设备厂总投资100万元，从玉祁街道万里村搬迁至玉祁街道曙光村(工业集中区),搬迁后原经营范围及产能不变，项目规模：年产船用通风管5000吨。限按所报地点、内容、规模建设生产。; 无锡市顺风船用设备厂成立于2017年，原位于无锡市惠山区玉祁街道万里村，现搬迁至无锡市惠山区玉祁街道曙光村，继续从事船用通风管生产制造。 企业于2018年5月委托南京源恒环境研究所有限公司编制了《无锡市顺风船用设备厂“无锡市顺风船用设备厂搬迁项目”环境影响报告表》，并于2018年7月17日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2018】341号）。 本项目于2019年4月5日开工建设，2019年7月10日竣工，调试时间为2019年7月15日至2019年10月15日。 本项目实际生产能力为年产：船用通风管1000吨。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。. 3; 排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后清运至污水处理厂处理，待该地区具备接管条件时即接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。食堂取消建设，不再产生食堂废水，本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后，由保洁公司托运至玉祁永新水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 4; 无油漆喷漆等表面处理工序，焊接废气经收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度值。 食堂燃液化气，产生的油烟经净化处理后高空达标排放，排放油烟达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准要求。; 本项目主要产生的废气为焊接烟尘。焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织颗粒物废气浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 食堂取消建设，不再产生食堂油烟。. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。 采取切实有效的防振措施，确保振动达到《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中工业集中区标准要求。; 本项目主要噪声源为切割机、卷管机。电焊机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。本项目夜间不生产。 本项目冲床取消建设，不再产生振动。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; - 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，废乳化液、废包装桶等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。; - ①本项目产生的危险废物有：废乳化液HW09、乳化液空桶HW49，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 - ②本项目产生的一般废物有：金属废边角料、不合格品，均外售给物资回收单位。除尘器收集粉尘定点单位回收。 - ③生活垃圾由环卫清运。 - 液压油空桶HW49、含油废抹布HW49、厨余垃圾不再产生。所有固体废物零排放。 - 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 7; - 该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 8; - 未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。; - 本项目未增加对环境产生不利影响的生产设备，在生产过程中未发生过污染纠纷。. 9; - 所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的规定进行设置和管理。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。. 10; - 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤108吨，C0D≤0.0468吨，SS≤0.0324吨，氨氮≤0.00288吨，TP0.0054吨，TN≤0.00342吨，动植物油≤0.00144吨。 最终排放量：污水水量≤108吨，COD≤0.0054吨，SS≤0.00108吨，氨氮≤0.00054吨，TP<0.000054吨，TN≤0.00162吨，动植物油≤0.000036吨。 2、固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 11; - 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。; - 本项目正在进行环保“三同时”验收。. 12; - 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 (1)分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 (2) 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 (3) 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。

表五（续）

效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 电子分析天平; AR124CN; S-L-031. 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; MH1205; S-L-260/261. 综合大气采样器; 2050型; S-L-134/135. 噪声仪; AWA5688; S-L-237. 声级校准器; AWA6021A; S-L-238. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-184.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲Z1）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2020年11月13日、2020年11月14日江苏环科检测有限公司对无锡市顺风船用设备厂“无锡市顺风船用设备厂搬迁项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 实际设计 年产量; 实际设计 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2020年 11月13日; 2020年 11月14日; 2020年 11月13日; 2020年 11月14日. 船用通风管; 1000t; 3.33t; 3t; 3t; 90%; 90%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2020年 11月13日; 2020年 11月14日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 0.27; 0.29; 0.28. 电表用电量（度）; 569; 557; 563. 年用水量（吨）; 84. 年用电量（度）; 168900. 注：本项目共有员工6人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS201104TH（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 监测日期; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2020年 11月13日; 第一次; 7.68; 169; 51; 13.6; 1.22; 27.4. 第二次; 7.53; 172; 87; 19.4; 1.20; 25.1. 第三次; 7.59; 190; 64; 16.9; 1.22; 21.6. 第四次; 7.62; 182; 71; 15.4; 1.26; 26.6. 日均值; ——; 178; 68; 16.3; 1.23; 25.2. 2020年 11月14日; 第一次; 7.43; 188; 54; 14.6; 1.16; 28.9. 第二次; 7.48; 164; 94; 19.1; 1.20; 27.2. 第三次; 7.56; 174; 77; 17.9; 1.34; 21.5. 第四次; 7.51; 190; 69; 13.2; 1.34; 25.6. 日均值; ——; 179; 74; 16.2; 1.26; 25.8. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4厂界无组织废气监测结果及评价 监测日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2020年 11月13日; 颗粒物; 第一次; 0.156; 0.243; 0.191; 0.329; 0.329; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.105; 0.349; 0.402; 0.367; 0.402. 第三次; 0.140; 0.263; 0.298; 0.228; 0.298. 2020年 11月14日; 颗粒物; 第一次; 0.139; 0.417; 0.260; 0.278; 0.417; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.122; 0.210; 0.192; 0.314; 0.314. 第三次; 0.157; 0.385; 0.332; 0.192; 0.385. 备注; ——. 表7-5无组织废气气象参数 监测日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2020年 11月13日; 第一次; 16.2; 103.1; 1.3~1.5; 45.9; 北风; 晴. 第二次; 17.6; 103.0; 1.2~1.6; 46.3; 北风; 晴. 第三次; 18.1; 102.9; 1.2~1.5; 45.7; 北风; 晴. 2020年 11月14日; 第一次; 16.3; 103.1; 1.2~1.6; 45.7; 北风; 晴. 第二次; 17.7; 103.0; 1.2~1.5; 46.5; 北风; 晴. 第三次; 18.2; 102.9; 1.3~1.6; 45.6; 北风; 晴. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-6噪声监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2020年 11月13日; ▲Z1; 昼间; 9:50~9:51; 54.3; ≤60; 达标. 2020年 11月14日; ▲Z1; 昼间; 9:52~9:53; 54.5; ≤60; 达标. 备注; 本项目夜间不生产. 表7-7噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2020年11月13日; 晴; 1.3~1.7. 2020年11月14日; 晴; 1.2~1.6. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。本项目夜间不生产。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-8本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 66; 108; 符合. 化学需氧量; 179; 0.0118; 0.0468; 符合. 悬浮物; 74; 0.0049; 0.0324; 符合. 氨氮; 16.2; 0.00107; 0.00288; 符合. 总氮; 25.8; 0.00170; 0.00342; 符合. 总磷; 1.26; 0.00008; 0.00054; 符合. 表7-9本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 66; 108; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0033; 0.0054; 符合. 悬浮物; 10; 0.00066; 0.00108; 符合. 氨氮; 5; 0.00033; 0.00054; 符合. 总氮; 15; 0.00099; 0.00162; 符合. 总磷; 0.5; 0.000033; 0.000054; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以玉祁永新水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市顺风船用设备厂“无锡市顺风船用设备厂搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2018】341号，2018年7月17日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。食堂取消建设，不再产生食堂废水，本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后，由保洁公司托运至玉祁永新水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水总排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市顺风船用设备厂“无锡市顺风船用设备厂搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2018】341号，2018年7月17日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 食堂取消建设，不再产生食堂油烟。本项目主要产生的废气为焊接烟尘。焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为切割机、卷管机。电焊机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。本项目夜间不生产。 （4）振动 本项目冲床取消建设，不再产生振动。

表八（续）

- （5）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废乳化液HW09、乳化液空桶HW49，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：金属废边角料、不合格品，均外售给物资回收单位。除尘器收集粉尘定点单位回收。 ③生活垃圾由环卫清运。 液压油空桶HW49、含油废抹布HW49、厨余垃圾不再产生。所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （6）环境管理： 本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。