化妆品瓶盖制造加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位: 无锡市奕彩铝塑科技有限公司

编制单位:    江苏环科检测有限公司

2020年12月

建设单位法人代表：周兴

编制单位法人代表：蒋丽

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡市奕彩铝塑科技有限公司 | 编制单位： （盖章） 江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13951561905 | 电话: 0510-85882971 |
| 传真：—— | 传真: 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编:214000 |
| 地址：无锡市惠山区堰桥街道堰丰路 26-1 | 地址: 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 | 化妆品瓶盖制造加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市奕彩铝塑科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 ☑改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区堰桥街道堰丰路 26-1 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 化妆品瓶盖 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：化妆品瓶盖8000万只 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：化妆品瓶盖8000万只 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2020年5月20日 | 开工建设时间 | 2020年6月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2020年9月16日~ 2020年12月16日 | 验收现场监测时间 | 2020年12月2日、 2020年12月3日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州新视野环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 800万元 | 环保投资总概算 | 50万元 | 比例 | 6.25％ |
| 实际总概算 | 800万元 | 实际环保投资 | 50万元 | 比例 | 6.25％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡市奕彩铝塑科技有限公司“化妆品瓶盖制造加工项目”环境影响报告表》（苏州新视野环境工程有限公司，2020年4月） 9、《关于无锡市奕彩铝塑科技有限公司“化妆品瓶盖制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5112号，2020年5月20日） 10、无锡市奕彩铝塑科技有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G5; 颗粒物; 30; 1.5; 15; 参照执行 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中其他颗粒物排放标准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 0.5; ——; ——; 参照执行 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 1.4振动 本项目振动排放标准见表1-4。 表1-4 振动排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围（◇Z1~◇Z4）; 工业集中区铅垂向Z振级标准值; 昼间; 75; 《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)工业集中区铅垂向Z振级标准值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.5污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-5。 表 1-5污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 (接管量); 废水量; 960. 化学需氧量; 0.4320. 悬浮物; 0.3456. 氨氮; 0.0336. 总氮; 0.0432. 总磷; 0.0048. 废水 (最终排放量); 废水量; 960. 化学需氧量; 0.0480. 悬浮物; 0.0096. 氨氮; 0.0038. 总氮; 0.0115. 总磷; 0.00048. 本项目 有组织废气; 颗粒物; 0.1710. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡市奕彩铝塑科技有限公司原名无锡旺达园艺用品有限公司，成立于2003年，公司位于无锡市惠山区堰桥街道堰丰路26-1，现主要从事化妆品瓶盖的生产。公司原有项目《无锡旺达园艺用品有限公司年产 100 万打五金工具、80 万件饰品生产项目》建设项目环境影响申报（登记）表于 2003 年 9 月 16 日取得无锡市惠山区环境保护局审批意见。 现因公司发展需要，企业于2020年4月委托苏州新视野环境工程有限公司编制了《无锡市奕彩铝塑科技有限公司“化妆品瓶盖制造加工项目”环境影响报告表》，并于2020年5月20日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5112号）。 本项目于2020年6月10日开工建设，2020年9月15日竣工，调试时间为2020年9月16日至2020年12月16日。 本项目实际生产能力为年产：化妆品瓶盖8000万只。 本项目总投资800万元，实际环保投资为50万元，环保投资占总投资额的6.25%。 本项目共有员工80人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 化妆品瓶盖; 8000万只/年; 8000万只/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 冲床; 连续模冲床; 60 吨; 15; 25; 12; 27; +2. 2; 冲床; 16 吨; 10; 15. 3; 全自动抛光机; 8 轮; 6; 4; 不变. 4; 空压机; 11KW; 1; 3; 不变. 5; 半自动组装线; /; 10; 8; 不变. 6; 流水线组装机; /; 5; 6; 不变. 2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 铝材; 100; 100; 不变. 2; 注塑件; 3000; 3000; 不变. 3; 抛光浆; 15; 15; 不变. 4; 棉布轮; 500; 500; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约1620t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下。 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程说明： 冲压成型：外购铝材使用连续模冲床和冲床冲压加工成规定的尺寸及形状。该工段有废铝料 S1、噪声 N 和振动 Z 产生。 机械抛光：使用全自动抛光机将冲压后的工件进行抛光，将工件置于传送链上，转动至棉布轮处，棉布轮转动打磨工件表面进行抛光。抛光工段在密闭抛光间内进行，全自动抛光机为开放式操作。全自动抛光机在棉布轮与工件接触面喷加抛光浆，增加工件表面光泽度，延长棉布轮寿命，棉布轮磨损后更换。抛光时大颗粒铝屑与抛光浆混合进入废抛光浆，小颗粒铝屑形成粉尘进入废气。抛光浆中可挥发性组分聚乙二醇辛基苯基醚、聚乙二醇含量共计 0.1%，含量极少且沸点较高，该工段为常温操作，产生的挥发性污染物极少，对环境影响可忽略不计。该工段有废抛光浆（含铝渣）、废棉布轮和沾染了抛光浆的废手套 S2、颗粒物 G1 和噪声 N 产生。 表面处理（委外）：抛光后的工件委外进行表面处理。 检验：人工使用肉眼观察工件是否损坏，使用卡尺测量工件外形参数。该工段有不合

表二（续）

格品 S3 产生。 组装成型：使用半自动组装线和流水线组装机将外购注塑件通过压力安装到检验合格的工件上。 原料使用产生抛光浆桶由厂商回收，包装回收协议见附件；废气处理设备产生铝渣（含废抛光浆）和喷淋废液；员工生活产生生活垃圾和生活污水。

表二（续）

2.6项目变动情况： 项目实际建设后冲床增加2台，增加数量未超过原有生产设备数量的30%。 项目发生变动后未新增污染因子或污染物排放量。根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2015】256号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。 建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 文件要求内容; 对照情况. 性质; 主要产品品种发生变化（变少的除外）; 无变动. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存总量增加 30%及以上; 无变动. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 项目实际建设后冲床增加2台，增加数量未超过原有生产设备数量的30%。. 生产能力增加30%及以上; 无变动. 地点; 项目重新选址; 无变动. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 无变动. 防护距离边界发生变化并新增了敏感点; 无变动. 厂外管线路有调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 无变动. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃烧类型以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 无变动. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大; 无变动.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山水处理有限公司处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山水处理有限公司处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山水处理有限公司处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡惠山水处理有限公司处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为机械抛光粉尘。 抛光作业在密闭抛光房内进行。本项目设置独立抛光间 3 个，其中 1 个抛光间每台抛光机连接 1 个双层喷淋塔，其余2 个抛光间每个抛光间连接 1 个双层喷淋塔，共 4 套双层喷淋塔。抛光粉尘经集气罩收集后，由双层喷淋塔处理，通过20米高排气筒FQ01排放。 以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 抛光; 颗粒物; 抛光作业在密闭抛光房内进行。本项目设置独立抛光间 3 个，其中 1 个抛光间每台抛光机连接 1 个双层喷淋塔，其余2 个抛光间每个抛光间连接 1 个双层喷淋塔，共 4 套双层喷淋塔。抛光粉尘经集气罩收集后，由双层喷淋塔处理，通过20米高排气筒FQ01排放。; 抛光作业在密闭抛光房内进行。本项目设置独立抛光间 3 个，其中 1 个抛光间每台抛光机连接 1 个双层喷淋塔，其余2 个抛光间每个抛光间连接 1 个双层喷淋塔，共 4 套双层喷淋塔。抛光粉尘经集气罩收集后，由双层喷淋塔处理，通过20米高排气筒FQ01排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为连续模冲床、冲床、全自动抛光机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4振动 本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。 3.5固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废抛光浆（含铝渣)HW08、废棉布轮HW49、废手套HW49、喷淋废液HW17，均委托江苏爱科固体废物处理有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废铝料、不合格品，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废铝料; 冲压成型; 一般固废; 82; 19.5; 19.5; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 不合格品; 检验; 一般固废; 82; 0.5; 0.5; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废抛光浆 （含铝渣）; 机械抛光 废气处理; 危险废物; 900-200-08; 16.539; 16.539; 委托有资质单位处置; 委托江苏爱科固体废物处理有限公司处置. 废棉布轮; 机械抛光; 危险废物; 900-041-49; 0.1; 0.1; 委托有资质单位处置; 委托江苏爱科固体废物处理有限公司处置. 废手套; 机械抛光; 危险废物; 900-041-49; 0.1; 0.1; 委托有资质单位处置; 委托江苏爱科固体废物处理有限公司处置. 喷淋废液; 废气处理; 危险废物; 336-064-17; 8; 8; 委托有资质单位处置; 委托江苏爱科固体废物处理有限公司处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 99; 9.6; 9.6; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 无锡市奕彩铝塑科技有限公司成立于2003年10月14日，位于无锡市惠山区堰桥街道堰丰路26-1，因市场需求，公司拟投资800万元，利用自有闲置厂房3420.16平方米，从事化妆品瓶盖制造加工项目。项目建成后，具有年制造加工化妆品瓶盖8000万只的生产能力。 ### 1、与产业政策相符 本项目属于C3333金属包装容器及材料制造，经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导日录（2012年本）》（苏政办发〔2013)9号〕以及《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中限制类、淘汰类项目；不属于《无锡市产业结构调整指导目录（2008年本）》中的淘汰类、禁止类和鼓励类，为允许类；也不属于《无锡市制造业转型发展指导目录》（2012年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类；本项目不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年版）中的禁止类项目；本项目不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制和禁止用地项目；不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)中的限制和禁止用地项目；亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。因此，本项目属于允许类，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 ### 2、与规划相符 本项目位于无锡市惠山区堰桥街道堰丰路26-1，根据《惠山经济开发区用地规划图》和不动产权证（苏（2016）无锡市不动产权第0055524号），本项目所在地为工业用地，具备污染集中控制条件，符合当地区域发展规划，其选址是可行的。 本项目位于太湖流域三级保护区，营运过程中项目无工业废水排放，排放废水主要为员工生活产生的生活污水，经化粪池预处理后接管无锡惠山水处理有限公司集中处理，不新设排污口。因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）及《太湖

表四（续）

流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）的要求。 本项目范围内不涉及无锡市范围内的生态红线区域，与《江苏省国家级生态红线区域保护规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》具有协调性；根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》，通过推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子（半导体）、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控等措施，环境空气质量在2025年实现全面达标；项目所在区域的声环境质量较好，可达到相应的环境功能区划要求，地表水环境水质指标均能满足相应的水域功能类别要求；本项目产生的废气主要为机械抛光工段产生的颗粒物，经双层喷淋塔处理后通过20m排气筒FQ-01高空排放。本项目排放的颗粒物下风向最大落地浓度占标率1%＜Pmax=6.93%＜10%，环境空气影响评价等级为二级，各污染源下风向的污染物浓度均较低，占标率较小，项目废气排放对周围大气环境质量影响较小，本项目废气污染物总量在惠山区范围内平衡；项目生活污水接管无锡惠山水处理有限公司集中处理，水污染物纳入无锡惠山水处理有限公司内平衡；各类噪声设备经隔声等措施后，厂界噪声达标；项目产生的固废分类收集、零排放。本项目生产使用能源、资源利用率高，不会突破当地资源利用上线；本项目符合国家及地方产业政策，不属于园区环境准入负面清单内的禁止与限制类项目。综上，本项目符合“三线一单”的要求。 ### 3、各项污染物能达标排放，对周围环境影响较小 （1）水污染物 本项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，接管进入无锡惠山水处理有限公司集中处理，接管废水中COD、SS排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准。本项目水污染物经无锡惠山水处理有限公司处理后的出水浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，排入锡北运河。本项目废水对周围水环境影响较小。

表四（续）

（2）废气 本项目产生的废气污染物主要为机械抛光工段产生的颗粒物。 有组织废气：机械抛光工段产生的颗粒物经双层喷淋塔处理后通过20m排气筒FQ-01高空排放，达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中“其他颗粒物”标准：颗粒物排放浓度≤30mg/m3，排放速率≤1.5kg/h，排气筒高度不低于15m。 无组织废气：本项目无组织废气主要为机械抛光工段产生的未被捕集的颗粒物。经预测厂界内颗粒物无组织浓度能满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中“其他颗粒物”标准无组织排放监控浓度限值要求。同时根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中各类工业企业卫生防护距离公式计算，本项目生产车间外设置100米卫生防护距离，该范围内无居民、学校等敏感点存在，且以后在此范围内也不得建设居民、学校等敏感点，满足环保要求。 废气污染物经妥善处置后，本项目废气污染物均达标排放，且污染物排放量较小，卫生防护距离内无环境敏感目标，项目废气对周围大气环境影响不明显。 （3）固体废物 项目严格按照污染防治措施的要求对各类固废进行分类收集、妥善处置等相关措施，防止二次污染，不排放，采取上述措施后，不会对周围环境产生明显影响。 （4）噪声 本项目噪声设备经合理布局，经厂房隔声，几何发散衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）（夜间不生产）。 - 振动 - 本项目通过采取减振措施，合理布局，远离厂界四周，能够达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）：工业集中区铅垂向Z振级标准值昼间≤75dB的要求，本项目夜间不生产，不会对周围环境产生明显影响。 - 4、满足区域总量控制要求 - 建议废水接管考核量及废气排入大气环境总量控制指标如下： - 废气污染物：（有组织）颗粒物≤0.1710t/a；（无组织）颗粒物≤0.0900t/a。 - 废水污染物（接管考核量）：废水量≤960t/a；COD≤0.4320t/a；SS≤0.3456t/a；氨氮（生活）≤0.0336t/a；总氮（生活）≤0.0432t/a；总磷（生活）≤0.00480t/a。

表四（续）

- 废水污染物（最终排放量）：废水量≤960t/a；COD≤0.0480t/a；SS≤0.0096t/a；氨氮（生活）≤0.0038t/a；总氮（生活）≤0.0115t/a；总磷（生活）≤0.00048t/a。 固废：全部综合利用或安全处置。废水排放总量已纳入无锡惠山水处理有限公司的排污总量，可以在无锡惠山水处理有限公司的污染物排放总量控制指标内进行平衡。废气：在无锡惠山区范围内平衡。固废：“零”排放。 - 5、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 - 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小；各类污染物得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 - 项目可行性结论 - 本项目采取有效的废水、废气、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 - 要求和建议 - 本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 - 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化整治。 - 建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 - 4、建议加强污染设施安全风险自查，排除环保设施安全及环境风险隐患。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2020】5112号 关于无锡市奕彩铝塑科技有限公司化妆品瓶盖制造加工项目环境影响报告表的批复 无锡市奕彩铝塑科技有限公司： 你单位报批的由苏州新视野环境工程有限公司编制的《化妆品瓶盖制造加工项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)等文件均悉，经研究，批复如下： 一、根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠行审备[2019]190号)及《报告表》评价结论，在无生产废水产生，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意“无锡旺达园艺用品有限公司”更名为“无锡市奕彩铝塑科技有限公司”,并总投资800万元，在无锡市惠山区堰桥街道堰丰路26-1原厂区内，淘汰原有生产项目，建设年产化妆品瓶盖8000万只项目。限按所报地点、内容、规模建设。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。喷淋用水经处理后循环使用、零排放，不得设置生产废水排放口；生活污水经预处理符合接管标准后，接入污水处理厂集中处理。 3、机械抛光工段产生的颗粒物经收集处理后达标排放，排放废气参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1、表3中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。

表四（续）

采取切实有效的防振措施，确保振动达到《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中工业集中区标准要求。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办(2019)327号)等有关要求。 6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。 7、该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、全公司污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤960吨，COD≤0.4320吨，SS≤0.3456吨，氨氮≤0.0336吨，TN≤0.0432吨，TP≤0.0048吨。 最终排放量：生活污水水量≤960吨，COD≤0.0480吨，SS≤0.0096吨，氨氮≤0.0038吨，TN≤0.0115吨，TP≤0.00048吨。 2、大气污染物： 有组织：颗粒物≤0.1710吨。 无组织：颗粒物≤0.0900吨。 3、固体废物：零排放 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本

表四（续）

批复仅从环保角度作出，安全、消防等要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。 无锡市行政审批局 2020年5月20日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 无锡市奕彩铝塑科技有限公司： 你单位报批的由苏州新视野环境工程有限公司编制的《化妆品瓶盖制造加工项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)等文件均悉，经研究，批复如下： 一、根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠行审备[2019]190号)及《报告表》评价结论，在无生产废水产生，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意“无锡旺达园艺用品有限公司”更名为“无锡市奕彩铝塑科技有限公司”,并总投资800万元，在无锡市惠山区堰桥街道堰丰路26-1原厂区内，淘汰原有生产项目，建设年产化妆品瓶盖8000万只项目。限按所报地点、内容、规模建设。; 无锡市奕彩铝塑科技有限公司原名无锡旺达园艺用品有限公司，成立于2003年，公司位于无锡市惠山区堰桥街道堰丰路26-1，现主要从事化妆品瓶盖的生产。公司原有项目《无锡旺达园艺用品有限公司年产 100 万打五金工具、80 万件饰品生产项目》建设项目环境影响申报（登记）表于 2003 年 9 月 16 日取得无锡市惠山区环境保护局审批意见。 现因公司发展需要，企业于2020年4月委托苏州新视野环境工程有限公司编制了《无锡市奕彩铝塑科技有限公司“化妆品瓶盖制造加工项目”环境影响报告表》，并于2020年5月20日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5112号）。 本项目于2020年6月10日开工建设，2020年9月15日竣工，调试时间为2020年9月16日至2020年12月16日。 本项目实际生产能力为年产：化妆品瓶盖8000万只。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。. 3; 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。喷淋用水经处理后循环使用、零排放，不得设置生产废水排放口；生活污水经预处理符合接管标准后，接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山水处理有限公司处理。 验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 4; 机械抛光工段产生的颗粒物经收集处理后达标排放，排放废气参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1、表3中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。; 本项目主要产生的废气为机械抛光粉尘。 抛光作业在密闭抛光房内进行。本项目设置独立抛光间 3 个，其中 1 个抛光间每台抛光机连接 1 个双层喷淋塔，其余2 个抛光间每个抛光间连接 1 个双层喷淋塔，共 4 套双层喷淋塔。抛光粉尘经集气罩收集后，由双层喷淋塔处理，通过20米高排气筒FQ01排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中其他颗粒物排放标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。 采取切实有效的防振措施，确保振动达到《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中工业集中区标准要求。; 本项目主要噪声源为连续模冲床、冲床、全自动抛光机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。本项目夜间不生产。 本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目各振动检测点昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。本项目夜间不生产。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; 按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办(2019)327号)等有关要求。; ①本项目产生的危险废物有：废抛光浆（含铝渣)HW08、废棉布轮HW49、废手套HW49、喷淋废液HW17，均委托江苏爱科固体废物处理有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废铝料、不合格品，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 7; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 8; - 该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 9; - 全公司污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤960吨，COD≤0.4320吨，SS≤0.3456吨，氨氮≤0.0336吨，TN≤0.0432吨，TP≤0.0048吨。 最终排放量：生活污水水量≤960吨，COD≤0.0480吨，SS≤0.0096吨，氨氮≤0.0038吨，TN≤0.0115吨，TP≤0.00048吨。 2、大气污染物： 有组织：颗粒物≤0.1710吨。 无组织：颗粒物≤0.0900吨。 3、固体废物：零排放; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 10; - 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。. 11; - 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，安全、消防等要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 (1)分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 (2) 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 (3) 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。

表五（续）

效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——. 振动; 工业集中区铅垂向Z振级; 《城市区域环境振动标准》GB10070-1988; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130/131/132/133. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 多功能声级计; AWA5688; S-L-237. 声校准器; AWA6021A; S-L-238. 环境振动分析仪（配套AWA40S型打印机）; AWA6256B+; S-L-221. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-184.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 低浓度颗粒物 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01出口◎G5; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次. （4）本项目振动监测点位、项目及频次见表6-4。 表6-4振动监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（◇Z1~◇Z4）; 工业集中区铅垂向Z振级标准值; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2020年12月2日、2020年12月3日江苏环科检测有限公司对无锡市奕彩铝塑科技有限公司“化妆品瓶盖制造加工项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2020年 12月2日; 2020年 12月3日; 2020年 12月2日; 2020年 12月3日. 化妆品瓶盖; 8000万只; 26.7万只; 25.0; 24.5; 93.6%; 91.8%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2020年 12月2日; 2020年 12月3日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 5.42; 5.38; 5.40. 电表用电量（度）; 3152; 3108; 3130. 年用水量（吨）; 1620. 年用电量（度）; 939000. 注：本项目共有员工80人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS201109ON（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2020年 12月2日; 第一次; 7.63; 309; 212; 19.9; 2.69; 38.3. 第二次; 7.55; 310; 184; 24.4; 2.80; 36.4. 第三次; 7.61; 322; 176; 23.8; 2.85; 37.0. 第四次; 7.67; 304; 204; 22.9; 2.73; 36.2. 日均值; ——; 311; 194; 22.8; 2.77; 37.0. 2020年 12月3日; 第一次; 7.36; 296; 196; 20.4; 2.98; 37.6. 第二次; 7.43; 313; 208; 24.9; 2.90; 38.9. 第三次; 7.49; 326; 164; 24.2; 2.95; 36.2. 第四次; 7.52; 323; 172; 23.5; 3.01; 39.9. 日均值; ——; 315; 185; 23.3; 2.96; 38.2. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒◎G5; 2020年 12月2日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.5; 1.6; 1.3; ≤30; 达标. 排放速率kg/h; 3.13×10-2; 3.46×10-2; 2.84×10-2; ≤1.5; 达标. 2020年 12月3日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.1; 1.4; 1.3; ≤30; 达标. 排放速率kg/h; 2.43×10-2; 3.04×10-2; 2.62×10-2; ≤1.5; 达标. 备注; ——. 表7-5厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2020年 12月2日; 颗粒物; 第一次; 0.137; 0.256; 0.239; 0.376; 0.376; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.103; 0.309; 0.206; 0.394; 0.394. 第三次; 0.120; 0.344; 0.430; 0.292; 0.430. 2020年 12月3日; 颗粒物; 第一次; 0.120; 0.360; 0.274; 0.223; 0.360; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.155; 0.189; 0.413; 0.327; 0.413. 第三次; 0.138; 0.311; 0.242; 0.380; 0.380. 备注; ——.

表七（续）

表7-6无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2020年 12月2日; 第一次; 12; 103.2; 1.3-1.6; 54.3; 北风; 多云. 第二次; 13; 103.0; 1.4-1.7; 52.7; 北风; 多云. 第三次; 14; 103.0; 1.3-1.5; 51.1; 北风; 多云. 2020年 12月3日; 第一次; 13; 103.3; 1.2-1.7; 49.2; 北风; 多云. 第二次; 14; 103.2; 1.3-1.6; 48.7; 北风; 多云. 第三次; 15; 103.2; 1.4-1.7; 47.2; 北风; 多云. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中其他颗粒物排放标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-7噪声监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2020年 12月2日; ▲N1; 昼间; 14:45~14:46; 60.2; ≤65; 达标. ▲N2; 14:50~14:51; 63.5; ≤65; 达标. ▲N3; 14:54~14:55; 60.0; ≤65; 达标. ▲N4; 15:00~15:01; 56.2; ≤65; 达标. 2020年 12月3日; ▲N1; 昼间; 14:30~14:31; 60.0; ≤65; 达标. ▲N2; 14:36~14:37; 63.2; ≤65; 达标. ▲N3; 14:41~14:42; 60.2; ≤65; 达标. ▲N4; 14:46~14:47; 56.0; ≤65; 达标. 备注; 本项目夜间不生产. 表7-8噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2020年12月2日; 多云; 1.4~1.7. 2020年12月3日; 多云; 1.3~1.8. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。本项目夜间不生产。

表七（续）

7.4振动监测结果及分析 表7-9振动监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2020年 12月2日; ◇Z1; 昼间; 67; ≤75; 达标. ◇Z2; 60; ≤75; 达标. ◇Z3; 66; ≤75; 达标. ◇Z4; 63; ≤75; 达标. 2020年 12月3日; ◇Z1; 昼间; 66; ≤75; 达标. ◇Z2; 61; ≤75; 达标. ◇Z3; 68; ≤75; 达标. ◇Z4; 63; ≤75; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-88)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。本项目夜间不生产。

表七（续）

7.5污染物排放总量核算 表7-10本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 829; 960; 符合. 化学需氧量; 313; 0.2595; 0.4320; 符合. 悬浮物; 190; 0.1575; 0.3456; 符合. 氨氮; 23; 0.0191; 0.0336; 符合. 总氮; 37.6; 0.0312; 0.0432; 符合. 总磷; 2.86; 0.0024; 0.0048; 符合. 表7-11本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 829; 960; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0415; 0.0480; 符合. 悬浮物; 10; 0.0083; 0.0096; 符合. 氨氮; 4; 0.0033; 0.0038; 符合. 总氮; 12; 0.0099; 0.0115; 符合. 总磷; 0.5; 0.00041; 0.00048; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡惠山水处理有限公司尾水排放标准计。

表七（续）

表7-12本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 环评及批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 2.92×10-2; 2400; 0.070; 0.1710; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、废气污染物排放量均符合《关于无锡市奕彩铝塑科技有限公司“化妆品瓶盖制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5112号，2020年5月20日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山水处理有限公司处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市奕彩铝塑科技有限公司“化妆品瓶盖制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5112号，2020年5月20日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为机械抛光粉尘。 抛光作业在密闭抛光房内进行。抛光粉尘经集气罩收集后，由双层喷淋塔处理，通过20米高排气筒FQ01排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中其他颗粒物排放标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为连续模冲床、冲床、全自动抛光机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。本项目夜间不生产。

表八（续）

（4）振动 本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目各振动检测点昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。本项目夜间不生产。 - （5）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废抛光浆（含铝渣)HW08、废棉布轮HW49、废手套HW49、喷淋废液HW17，均委托江苏爱科固体废物处理有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废铝料、不合格品，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （6）环境管理： 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

表八（续）

综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。