整体搬迁及扩能项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位: 无锡显华机械制造有限公司

编制单位:    江苏环科检测有限公司

2020年12月

建设单位法人代表：蔡爱平

编制单位法人代表：蒋丽

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡显华机械制造有限公司 | 编制单位： （盖章） 江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13665120251 | 电话: 0510-85882971 |
| 传真：—— | 传真: 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编:214000 |
| 地址：无锡惠山经济开发区洛社配套区洛圻路108-19号 | 地址: 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 | 整体搬迁及扩能项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡显华机械制造有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 □改扩建 □技术改造 ☑搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡惠山经济开发区洛社配套区洛圻路108-19号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 普通机械配件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：普通机械配件50~100套 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：普通机械配件50~100套 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2020年6月15日 | 开工建设时间 | 2020年7月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2020年9月21日~ 2020年12月21日 | 验收现场监测时间 | 2020年11月27日、 2020年11月28日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 3万元 | 比例 | 0.3％ |
| 实际总概算 | 1000万元 | 实际环保投资 | 3万元 | 比例 | 0.3％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡显华机械制造有限公司“整体搬迁及扩能项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2019年12月） 9、《关于无锡显华机械制造有限公司“整体搬迁及扩能项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5155号，2020年6月15日） 10、无锡显华机械制造有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目无废气产生。 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-2。 表1-2 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4振动 本项目振动排放标准见表1-3。 表1-3 振动排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围（◇Z1~◇Z4）; 工业集中区铅垂向Z振级标准值; 昼间; 75; 《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)工业集中区铅垂向Z振级标准值. 1.5污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 (接管量); 废水量; 360. 化学需氧量; 0.14. 悬浮物; 0.11. 氨氮; 0.013. 总氮; 0.014. 总磷; 0.0018. 废水 (最终排放量); 废水量; 360. 化学需氧量; 0.018. 悬浮物; 0.0036. 氨氮; 0.0005. 总氮; 0.0036. 总磷; 0.00011. |
| --- | --- |

表二

2.1工程建设内容： 无锡显华机械制造有限公司原位于无锡惠山经济开发区堰新路，建设单位于 2011年8月申报了《整体搬迁项目（经营范围不变）》建设项目环境影响申报（登记）表，该项目于2011 年9月2日通过惠山区环保局审批。为适应市场需求，现项目搬迁至无锡惠山经济开发区洛社配套区洛圻路108-19号，购置若干生产设备扩建普通机械配件生产线，新增超声波清洗工艺。主要从事普通机械配件的生产。 企业于2019年12月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡显华机械制造有限公司“整体搬迁及扩能项目”环境影响报告表》，并于2020年6月15日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5155号）。 本项目于2020年7月10日开工建设，2020年9月20日竣工，调试时间为2020年9月21日至2020年12月21日。 本项目实际生产能力为年产：普通机械配件50~100套。 本项目总投资1000万元，实际环保投资为3万元，环保投资占总投资额的0.3%。 全厂共有员工30人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 普通机械配件; 50~100套/年; 50~100套/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 普通车床; C6236/C6136C; 2; 2; 不变. 2; 剪板机; Q3*1300; 1; 1; 不变. 3; 卷圆机; /; 2; 2; 不变. 4; 点焊机; DN/25KVA; 3; 4; +1. 5; 自动折纸机; 50*1000; 1; 2; +1. 6; 钻床; Z516B; 5; 3; -2. 7; 攻丝机; /; 1; 2; +1. 8; 台钻; /; 4; 2; -2. 9; 锯床; /; 1; 1; 不变. 10; 空压机; /; 1; 1; 不变. 11; 超声波清洗机; /; 1; 1; 不变. 12; 立式铣床; X6325/X6325; 2; 1; -1. 13; 可倾式冲床; 25T; 1; 1; 不变. 备注; 项目实际建设后自动折纸机增加1台、攻丝机增加1台、电焊机增加1台，增加设备均不属于产污设备。钻床减少2台、台钻减少2台、立式铣床减少1台。设备变动后本项目产能保持不变。 项目发生变动后未新增污染因子或污染物排放量。根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2015】256号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 不锈钢冲孔板; 17吨; 17吨; 不变. 2; 不锈钢丝网; 3吨; 3吨; 不变. 3; 滤纸; 0.8吨; 0.8吨; 不变. 4; 海绵; 5m3; 5m3; 不变. 5; 铝棒; 1吨; 1吨; 不变. 6; 乳化液; 25kg; 25kg; 不变. 7; 清洗剂; 100kg; 100kg; 不变. 2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约420t/a，全厂水量平衡图见图2-1。 图2-1 全厂水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下。（其中 W-废水、G-废气、N-噪声、S-固体废物、V-振动，下同） 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程说明： 断料：使用剪板机对板材施加剪切力，使板材按所需要的尺寸断裂分离。该生产过程污染物主要为废金属 S1、设备噪声 N。 圈圆：利用卷圆机对板料进行卷曲处理，制成符合要求的筒形件。此工序污染物主要为噪声 N。 点焊：使用点焊机将筒形件固定成型。点焊时，先加压使工件紧密接触，随后接通电流，在电阻热的作用下工件接触处熔化，冷却后形成焊点。点焊过程不需要使用任何焊料，不会产生废气污染物。此工序无污染物产生。 整形：筒形件经工人手工敲打整圆。此工序无污染物产生。 铝棒加工：外购的铝棒经锯床锯切成所需要的尺寸，车床车削加工各种回转表面， 锯切及车加工过程使用乳化液（与水 1:20 配比）对工件和刀具进行润滑和冷却，通过金属网过滤掉金属丝、金属屑后可实现循环利用，需要定期更换。

表二（续）

该生产过程污染物主要为废金属 S2、废乳化液 S3、设备噪声 N。 超声波清洗：加工好的工件表面粘附油脂等杂质，需进行清洗。将工件放入超声波清洗机进行全自动密闭清洗，超声波清洗机自带过滤循环系统（见附件“超声波清洗机设计方案”），清洗时使用清洗液（与水 1:1000 配制），清洗液经过滤后循环使用，如清洗效果达不到规定的工艺要求时，更换清洗液（2 次/月），滤渣、清洗废液委托有资质单位处置。 该生产过程污染物主要为滤渣 S4、清洗废液 S5、设备噪声 N。 总装：滤纸经自动折纸机进行 S 型折叠，最后由工人手工将各零部件组合整装成成品，经调试合格后入库待发售。 此工序无污染物产生。

表二（续）

2.6项目变动情况： 项目实际建设后自动折纸机增加1台、攻丝机增加1台、电焊机增加1台，增加设备均不属于产污设备。钻床减少2台、台钻减少2台、立式铣床减少1台。设备变动后本项目产能保持不变。 项目发生变动后未新增污染因子或污染物排放量。根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2015】256号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 文件要求内容; 对照情况. 性质; 主要产品品种发生变化（变少的除外）; 无变动. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存总量增加 30%及以上; 无变动. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 项目实际建设后自动折纸机增加1台、攻丝机增加1台、电焊机增加1台，增加设备均不属于产污设备。钻床减少2台、台钻减少2台、立式铣床减少1台。设备变动后本项目产能保持不变。. 生产能力增加30%及以上; 无变动. 地点; 项目重新选址; 无变动. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 无变动. 防护距离边界发生变化并新增了敏感点; 无变动. 厂外管线路有调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 无变动. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃烧类型以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 无变动. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大; 无变动.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位） 3.2废气 本项目无废气产生。 3.3噪声 本项目主要噪声源为普通车床、剪板机、卷圆机、点焊机、自动折纸机、钻床、攻丝机、台钻、锯床、空压机、超声波清洗机、立式铣床、可倾式冲床等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4振动 本项目主要振动源为可倾式冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。 3.5固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废乳化液HW09、滤渣HW17、清洗废液HW17，均委托常州市锦云工业废弃物处理有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废金属，均外售给物资回收单位。无废滤芯产生。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废金属; 金加工; 一般固废; 85; 1; 1; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废乳化液; 金加工工序; 危险废物; 900-006-09; 0.1; 0.1; 委托有资质单位处置; 委托常州市锦云工业废弃物处理有限公司处置. 滤渣; 超声波清 洗; 危险废物; 336-064-17; 0.02; 0.02; 委托有资质单位处置; 委托常州市锦云工业废弃物处理有限公司处置. 清洗废液; 超声波清 洗; 危险废物; 336-064-17; 6; 6; 委托有资质单位处置; 委托常州市锦云工业废弃物处理有限公司处置. 废滤芯; ——; 一般固废; 84; 0.01; 0; 外售给物资回收单位; 不再产生. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 99; 7; 7; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 无锡显华机械制造有限公司位于无锡惠山经济开发区堰新路，主要从事生产、加工普通机械配件，建设单位于 2011 年 8 月申报了《整体搬迁项目（经营范围不变）》建设项目环境影响申报（登记）表，该项目于 2011 年 9 月 2 日通过惠山区环保局审批，现有生产能力为年产普通机械配件 30~50 套。全厂劳动定员 20 人，一班制生产。 为适应市场需求，建设单位拟投资 1000 万元（环保投资 3 万元），将项目搬迁至无锡惠山经济开发区洛社配套区洛圻路 108-19 号，并购置若干生产设备扩建普通机械配件生产线，新增超声波清洗工艺，本项目建成后设计生产规模为：年产普通机械配件 50~100 套。新增劳动定员 10 人，全厂共 30 人，一班制生产。 # 1.与产业政策的相符性 本项目产品、生产工艺和使用设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中限制、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（2013 年修正）中限制类、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118 号）中限制类和淘汰类中项目，不属于《无锡市产业调整指导目录（试行）（2008 年 1 月）》禁止和淘汰类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012 年本）》中限制类和淘汰类中项目，不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》限制禁止类项目，为允许类项目。本项目用地不属于《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》《江苏省禁止用地项目目录(2013 年本)》(苏国土资发[2013]323 号)中的限制和禁止用地项目。本项目的实施符合国家和地方相关产业、土地政策要求。 # 2.与产业政策的相符性、卫生防护距离 根据《无锡市惠山区洛社镇总体规划（2015-2030）》，本项目地类（用途）为工业用地，符合远期规划要求。 经查阅《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发【2020】1 号）“无锡市生态空间保护区域名录”，本项目选址不在该名录内。 本项目不属于太湖流域二级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。本项目

表四（续）

不直接向外环境排放污染物，符合太湖流域管理条例相关要求。 参照卫生防护距离，确定本项目环境防护距离为项目生产车间 100 米范围，该范围内无敏感保护目标。 # 3.环境质量现状 项目所在地环境空气质量不达标区。为进一步改善环境质量，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》（2018-2025），无锡市 2020 年 PM2.5 年均浓度控制在 40μg/m³左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与 NOX 的协同控制，O3 浓度出现拐点。以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合治理，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进 PM2.5 和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染物精细化防治能力。 项目达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)表 1 中 3 类声环境功能区环境噪声限值。监测表明，京杭运河（监测断面）水环境现状为 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质。 # 4.污染防治措施有效性、污染物稳定达标可行性及对环境的影响程度 - 废气 本项目无大气污染物产生，不会改变该区域环境空气质量类别。 - 废水 本项目无生产废水产生和排放。项目生活污水经三格式化粪池预处理后，各污染物浓度 COD、SS 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的标准，经三格式化粪池处理后接管无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理达标后排放，对周围水环境影响较小。 - 噪声及振动 本项目噪声在通过合理布局，车间、距离衰减后，厂界噪声影响值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表 1 的 3 类标准，对周围声环境影响较小， 不会降低所在地声环境质量等级。 项目厂界振动达到《城市区域环境振动标准》GB10070-88 中工业集中区昼间（6:00-22:00）≤75dB 要求。 - 固体废物 本项目产生的废金属、废滤芯出售给相关单位；废乳化液、滤渣、清洗废液委托有资质单位处理；职工生活产生的生活垃圾，经环卫部门定期清运，卫生填埋。采取上述措施

表四（续）

后不会造成固体废物的二次污染问题，对环境影响甚微。 # 5.满足总量控制 本项目排放总量全部在惠山区范围内平衡，水污染物的排放总量可纳入无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）的总量控制指标内，本项目各污染物总量控制建议指标如下： 废气：无； 废水：生活污水 360t/a； 接管废水污染物 COD 0.14t/a、SS 0.11t/a、NH3-N 0.013t/a、TN 0.014t/a、TP 0.0018t/a； 最终排放的水污染物 COD 0.0108t/a、SS 0.0036t/a、NH3-N 0.0005t/a、TN 0.0036t/a、TP 0.00011t/a； 固体废物：0。 # 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 - 6.环境风险水平 本项目厂区不构成重大危险源。在运营后，如果企业能够按照要求落实风险防范措施、制定企业应急预案，将有效的降低环境风险事故发生的概率和危害程度，本项目的环境风险在可接受范围内。 # 7.符合清洁生产原则和循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求， 体现了循环经济理念。 # 8.可行性结论 本项目采取有效的废水、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废” 排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模、污水接管的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 # 二、建议与要求 1、本项目排污口按江苏省环保局关于《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定进行规范化设置。 2、要本着清洁生产的目标，不断完善工艺，节约原材料，减少浪费和排污量。

表四（续）

3、本项目环境防护距离范围内不得新建诸如学校、医院、居住区等对环境质量要求较高的项目。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2020】5155号 关于无锡显华机械制造有限公司整体搬迁及扩能项目环境影响报告表的批复 无锡显华机械制造有限公司： 你单位报批的由苏州京宏宇环境科技股份有限公司编制的《整体搬迁及扩能项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)等文件均悉，经研究，批复如下： 一、根据惠山区发展和改革委员会《江苏省投资项目备案证》(备案号：20190004)和《报告表》评价结论，在无生产废气产生，清洗废水零排放的前提下，从环保角度，同意无锡显华机械制造有限公司总投资1000万元，从无锡惠山经济开发区堰新路搬迁至洛社配套区洛折路108-19号，租用无锡泓石高科发展有限公司空置厂房1866平方米，实施年产普通机械配件50-100套扩能项目。限按所报地点、内容、规模建设。 二、在项目设计、建设和营运期闫应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污共和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，清洗废水经处理后循环回用，零排放；生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、本项目以加工为主，无生产废气产生。 4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办【2019】327号)等

表四（续）

有关要求。 6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。 7、该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、本项目污染物年排放总量为 1、水污染物： 生活污水接管考核量：污水水量≤360吨，COD≤0.14吨，SS≤0.11吨，氨氮≤0.013吨，TN≤0.014吨，TP≤0.0018吨。 最终排放量：污水水量≤360吨，COD≤0.0108吨，SS≤0.0036吨，氨氮≤0.0005吨，TN≤0.0036吨，TP≤0.00011吨。 2、大气污染物：零排放。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。 无锡市行政审批局 2020年6月15日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 无锡显华机械制造有限公司： 你单位报批的由苏州京宏宇环境科技股份有限公司编制的《整体搬迁及扩能项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)等文件均悉，经研究，批复如下： 一、根据惠山区发展和改革委员会《江苏省投资项目备案证》(备案号：20190004)和《报告表》评价结论，在无生产废气产生，清洗废水零排放的前提下，从环保角度，同意无锡显华机械制造有限公司总投资1000万元，从无锡惠山经济开发区堰新路搬迁至洛社配套区洛折路108-19号，租用无锡泓石高科发展有限公司空置厂房1866平方米，实施年产普通机械配件50-100套扩能项目。限按所报地点、内容、规模建设。; 无锡显华机械制造有限公司原位于无锡惠山经济开发区堰新路，建设单位于 2011年8月申报了《整体搬迁项目（经营范围不变）》建设项目环境影响申报（登记）表，该项目于2011 年9月2日通过惠山区环保局审批。为适应市场需求，现项目搬迁至无锡惠山经济开发区洛社配套区洛圻路108-19号，购置若干生产设备扩建普通机械配件生产线，新增超声波清洗工艺。主要从事普通机械配件的生产。 企业于2019年12月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡显华机械制造有限公司“整体搬迁及扩能项目”环境影响报告表》，并于2020年6月15日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5155号）。 本项目于2020年7月10日开工建设，2020年9月20日竣工，调试时间为2020年9月21日至2020年12月21日。 本项目实际生产能力为年产：普通机械配件50~100套。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污共和生态破坏。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。. 3; 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，清洗废水经处理后循环回用，零排放；生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，清洗废水经处理后循环回用，零排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。 验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 4; 本项目以加工为主，无生产废气产生。; 本项目无废气产生。. 5; 选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。; 本项目主要噪声源为普通车床、剪板机、卷圆机、点焊机、自动折纸机、钻床、攻丝机、台钻、锯床、空压机、超声波清洗机、立式铣床、可倾式冲床等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。本项目夜间不生产。 本项目主要振动源为可倾式冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目各振动检测点昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。本项目夜间不生产。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; 按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办【2019】327号)等有关要求。; ①本项目产生的危险废物有：废乳化液HW09、滤渣HW17、清洗废液HW17，均委托常州市锦云工业废弃物处理有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废金属，均外售给物资回收单位。无废滤芯产生。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 7; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 8; - 该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 9; 本项目污染物年排放总量为 1、水污染物： 生活污水接管考核量：污水水量≤360吨，COD≤0.14吨，SS≤0.11吨，氨氮≤0.013吨，TN≤0.014吨，TP≤0.0018吨。 最终排放量：污水水量≤360吨，COD≤0.0108吨，SS≤0.0036吨，氨氮≤0.0005吨，TN≤0.0036吨，TP≤0.00011吨。 2、大气污染物：零排放。 3、固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 10; 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开经验收合格，方可投入生产或者使用。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。. 11; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 三、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——. 振动; 工业集中区铅垂向Z振级; 《城市区域环境振动标准》GB10070-1988; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 电子分析天平; AR124CN; S-L-031. 噪声仪; AWA5688; S-L-237. 声级校准器; AWA6021A; S-L-238. 环境振动分析仪（配套AWA40S型打印机）; AWA6256B+; S-L-221. 表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次. （3）本项目振动监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3振动监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（◇Z1~◇Z4）; 工业集中区铅垂向Z振级标准值; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2020年11月27日、2020年11月28日江苏环科检测有限公司对无锡显华机械制造有限公司“整体搬迁及扩能项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 原料名称; 本项目环评 年用量; 本项目环评 日用量; 监测期间 实际日用量; 生产工况. 2020年 11月27日; 2020年 11月28日; 2020年 11月27日; 2020年 11月28日. 不锈钢冲孔板; 17吨; 0.057吨; 0.05吨; 87.7%; 0.05吨; 87.7%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2020年 11月27日; 2020年 11月28日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 1.38; 1.42; 1.4. 电表用电量（度）; 87; 89; 88. 年用水量（吨）; 420. 年用电量（度）; 26400. 注：全厂共有员工30人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS201116TW（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2020年 11月27日; 第一次; 7.32; 215; 51; 10.2; 1.94; 24.4. 第二次; 7.22; 198; 64; 13.5; 1.98; 21.0. 第三次; 7.28; 196; 77; 12.3; 2.03; 26.0. 第四次; 7.37; 190; 56; 11.6; 2.08; 28.2. 日均值; ——; 200; 62; 11.9; 2.01; 24.9. 2020年 11月28日; 第一次; 7.63; 210; 54; 11.0; 1.93; 28.4. 第二次; 7.57; 231; 81; 14.4; 1.94; 21.6. 第三次; 7.61; 206; 74; 13.7; 2.00; 27.9. 第四次; 7.55; 197; 57; 12.0; 2.07; 23.8. 日均值; ——; 211; 67; 12.8; 1.99; 25.4. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2厂界噪声监测结果及评价 表7-4噪声监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2020年 11月27日; ▲N1; 昼间; 11:34~11:35; 57.7; ≤65; 达标. ▲N2; 11:37~11:38; 58.5; ≤65; 达标. ▲N3; 11:39~11:40; 58.5; ≤65; 达标. ▲N4; 11:42~11:43; 59.9; ≤65; 达标. 2020年 11月28日; ▲N1; 昼间; 11:36~11:37; 59.4; ≤65; 达标. ▲N2; 11:38~11:39; 56.2; ≤65; 达标. ▲N3; 11:40~11:41; 58.7; ≤65; 达标. ▲N4; 11:42~11:43; 62.4; ≤65; 达标. 备注; 本项目夜间不生产. 表7-5噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2020年11月27日; 多云; 1.2~1.7. 2020年11月28日; 多云; 1.3~1.8. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。本项目夜间不生产。

表七（续）

7.3振动监测结果及分析 表7-6振动监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2020年 11月27日; ◇Z1; 昼间; ≤75; 达标. ◇Z2; ≤75; 达标. ◇Z3; ≤75; 达标. ◇Z4; ≤75; 达标. 2020年 11月28日; ◇Z1; 昼间; ≤75; 达标. ◇Z2; ≤75; 达标. ◇Z3; ≤75; 达标. ◇Z4; ≤75; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-88)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。本项目夜间不生产。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-7本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 331; 360; 符合. 化学需氧量; 205; 0.068; 0.14; 符合. 悬浮物; 64; 0.021; 0.11; 符合. 氨氮; 12.3; 0.0041; 0.013; 符合. 总氮; 25.2; 0.0083; 0.014; 符合. 总磷; 2.00; 0.00066; 0.0018; 符合. 表7-8本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 331; 360; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0165; 0.018; 符合. 悬浮物; 10; 0.0033; 0.0036; 符合. 氨氮; 4; 0.0013; 0.0014; 符合. 总氮; 12; 0.00397; 0.0043; 符合. 总磷; 0.5; 0.00017; 0.00018; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）尾水排放标准计。

表七（续）

以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡显华机械制造有限公司“整体搬迁及扩能项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5155号，2020年6月15日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡显华机械制造有限公司“整体搬迁及扩能项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5155号，2020年6月15日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目无废气产生。 （3）噪声 本项目主要噪声源为普通车床、剪板机、卷圆机、点焊机、自动折纸机、钻床、攻丝机、台钻、锯床、空压机、超声波清洗机、立式铣床、可倾式冲床等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 （4）振动 本项目主要振动源为可倾式冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，本项目各振动检测点昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。

表八（续）

- （5）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废乳化液HW09、滤渣HW17、清洗废液HW17，均委托常州市锦云工业废弃物处理有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废金属，均外售给物资回收单位。无废滤芯产生。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （6）环境管理： 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。