汽车零部件及配件、照明灯具的制造加工

项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡丰成智能科技有限公司

编制单位:  无锡丰成智能科技有限公司

2021年1月

建设单位法人代表：顾峰义

编制单位法人代表：顾峰义

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡丰成智能科技有限公司 | 编制单位： （盖章） 无锡丰成智能科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13511655106 | 电话：13511655106 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市滨湖区胡埭镇丁香东路20号 | 地址：无锡市滨湖区胡埭镇丁香东路20号 |

表一

| 建设项目名称 | 汽车零部件及配件、照明灯具的制造加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡丰成智能科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市滨湖区胡埭镇丁香东路20号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 汽车零部件及配件、照明灯具 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：汽车零部件及配件80万只、照明灯具80万只 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：汽车零部件及配件80万只、照明灯具80万只 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2018年1月17日 | 开工建设时间 | 2018年3月20日 |  |  |
| 调试时间 | 2019年1月15日~ 2019年4月15日 | 验收现场监测时间 | 2021年1月10日、 2021年1月11日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市滨湖区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市锡山区环境科学研究所有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资总概算 | 4万元 | 比例 | 12.5％ |
| 实际总概算 | 200万元 | 实际环保投资 | 4万元 | 比例 | 12.5％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡丰成智能科技有限公司“汽车零部件及配件、照明灯具的制造加工项目”环境影响报告表》（无锡市锡山区环境科学研究所有限公司，2017年10月） 10、《关于无锡丰成智能科技有限公司“汽车零部件及配件、照明灯具的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡滨环评许准字【2018】20号，2018年1月17日） 11、无锡丰成智能科技有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01; 颗粒物; 18; 0.51; 15; 执行《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）标准限值. 挥发性有机物; 60; 60; 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表1标准限值. 苯乙烯; 20; ——; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值. 厂界 无组织; 颗粒物; 1.0; ——; ——; 执行《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 挥发性有机物; 1.5; ——; ——; 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表3标准限值. 苯乙烯; 5.0; ——; ——; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值. 厂内 无组织; 非甲烷总烃; 20; ——; ——; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 306. 化学需氧量; 0.12. 悬浮物; 0.092. 氨氮; 0.011. 总氮; 0.015. 总磷; 0.0015. 废水 （最终排放量）; 废水量; 306. 化学需氧量; 0.015. 悬浮物; 0.0031. 氨氮; 0.0015. 总氮; 0.0046. 总磷; 0.00015. 本项目 有组织废气; 颗粒物; 0.025. 挥发性有机物（含苯乙烯）; 0.058. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡丰成智能科技有限公司成立于2017年8月，位于无锡市滨湖区胡埭镇丁香东路20号，租赁无锡山水创意产业有限公司厂房，主要从事汽车零部件及配件、照明灯具的生产制造。 企业于2017年10月委托无锡市锡山区环境科学研究所有限公司编制了《无锡丰成智能科技有限公司“汽车零部件及配件、照明灯具的制造加工项目”环境影响报告表》，并于2018年1月17日通过无锡市滨湖区环境保护局的审批（锡滨环评许准字【2018】20号）。 本项目于2018年3月20日开工建设，2019年1月10日竣工，调试时间为2019年1月15日至2019年4月15日。 本项目实际生产能力为年产：汽车零部件及配件80万只、照明灯具80万只。 本项目总投资200万元，实际环保投资为4万元，环保投资占总投资额的12.5%。 本项目共有员工20人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 汽车零部件及配件; 80万只/年; 80万只/年; 2400小时. 照明灯具; 80万只/年; 80万只/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 混合机; ——; 1; 1; 不变. 2; 捏合机; ——; 1; 1; 不变. 3; 固化机; 双螺杆; 2; 1; -1. 4; 修边机; ——; 1; 1; 不变. 5; UV喷涂线; ——; 1; 1; 不变. 6; 真空镀膜机; ——; 1; 1; 不变. 7; 应力消除器; ——; 1; 1; 不变. 8; 模具; ——; 若干; 若干; 不变. 9; 空压机; ——; 1; 1; 不变.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; UV涂料; 1吨; 1吨; 不变. 2; 喷枪清洗剂; 20kg; 20kg; 不变. 3; 不饱和聚酯树脂; 5吨; 5吨; 不变. 4; 聚醋酸乙烯酯; 2.5吨; 2.5吨; 不变. 5; 玻璃纤维; 5吨; 5吨; 不变. 6; 苯乙烯; 0.5吨; 0.5吨; 不变. 7; 碳酸钙; 35吨; 35吨; 不变. 8; 固化剂; 2吨; 2吨; 不变. 9; 铝丝; 0.5吨; 0.5吨; 不变. 10; 组装件; 80万套; 80万套; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约330t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 损耗49 330 281 生活用水 化粪池 281 接管胡埭污水处理有限公司处理 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目汽车零部件及配件与照明灯工艺基本一致，主要生产工艺如下（N为噪声、S为固废、G为废气、W为废水）。 图2-2 本项目生产工艺流程图

表二（续）

工艺流程说明： （1）混合：根据各原辅材料的配比比例，利用混合机和捏合机将不饱和树脂、玻璃纤维、苯乙烯、碳酸钙进行混合充分成粘稠液体，由于不饱和树脂是一种具有一定粘度的流动物质，能够良好的浸渍玻璃纤维。碳酸钙投料过程会产生少量粉尘，苯乙烯会产生极少量挥发（主要参与固化反应）。该过程有噪声N、粉尘G1、苯乙烯G2和废化学品外包装S产生。 （2）固化：固化是指树脂从粘稠的液态转变为固态的过程，一般电加热温度不高于80℃,由于不饱和树脂是一种具有一定粘度的流动物质，能够良好的浸渍玻璃纤维及其制品，并且能在控制时间内转变成坚硬的固体，并且可在常温常压下完成。从表面上看，固化是从可流动的粘稠液体变成坚硬的固体，而实质上它已经发生了化学变化，即由线型结构转变成了体型结构。固化是游离基型共聚反应，具有链引发、链增长及链终止的游离基型聚合反应的特点。 ①链引发：一般可用有机过氧化物或氧化-还原体系进行引发，例如过氧化二苯甲酰、过氧化环己酮等，项目采用过氧化甲乙酮作为固化剂。 ②链增长：单体分子经引发成单体自由基后，立即与其它分子反应，进行链锁聚合，形成一个长链自由基。当交联剂苯乙烯单体和树脂中的双链引发后，就进行链增长反应（同时还包括苯乙烯的均聚反应）,链增长反应为放热反应，而且链增长的反应速度极快，反应可在段时间内完成。 ③链终止：聚合物的活性链增长到一定程度就失去了活性，停止增长，此时称为链的终止。链终止的方式有两种：（1）偶合终止：两个自由基互相结合，生成一个大分子，其相对分子质量为两个活性键相对分子质量之和；（2）岐化终止：两个自由基相互结合，伴有氢原子转移，生成两个聚合物分子。其中一个分子的末端是饱和的，另一个分子则在末端具有不饱和双键，分子链长没有变化。 以上固化工序有噪声N和苯乙烯G2产生。 （3）修边：固化后为灯具外壳，外壳局部需要利用修边机进行打磨平整。修边过程有噪声N、边角料S2和粉尘C2产生。 （4）释放应力：将修边后的产品通过应力消除器，通过应力消除器释放UV紫外线照射工件，消除工件内部应力。

表二（续）

（5）喷UV漆、固化：喷涂在全密闭喷涂房内进行，控制喷枪对把手塑料件进行水平喷涂，喷涂区四周设置过滤棉，工件在喷涂区时间约为2-3分钟。 喷涂后油漆均进行流平固化，在常温下自然流平约3分钟，流平之后进入烘道，采用紫外光照射固化（7分钟）,流平固化过程中工件表面油漆中稀释剂成分将挥发，流平固化环节主要有有机废气G3产生，还有噪声N、废化学品外包装S1、废抹布S3、废过滤棉S4和废活性炭S5产生。 喷涂过程中的喷枪需要定期清洗，将喷枪清洗剂导入喷头清洗，按压喷枪23次，附着在喷头上的油漆随着清洗剂一起喷出2-3天清洗一次，整个过程在封闭喷涂房内进行，有挥发性有机废气G3产生。 （6）真空镀膜：原理是在真空状态下，利用辉光放电将氩气离子撞击靶材表面，靶材的原子被弹出而堆积在基板表面形成薄膜。本项目将待镀膜件放入真空镀膜室内后，需抽真空至压强为0。1-1Pa,打开设备自带加热装置用于加热靶材，并在真空溅镀舱内打入氩气Ar,电极加数KV的电流，从而产生辉光放电产生Ar电浆，电浆中Ar+因阴极电位降而加速，冲撞靶材表面，使靶材表面粒子溅射，以此得到所需要的铝粒子沉积于基材表面，形成薄膜。 （7）组装：最后人工将产品和组装件进行人工组装即可。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生以下变动：固化机减少1台。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 固化机减少1台,不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由胡埭污水处理有限公司处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由胡埭污水处理有限公司处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由胡埭污水处理有限公司处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管胡埭污水处理有限公司处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为混合固化废气、喷漆及固化废气、进出料及修边粉尘废气。 混合固化废气与喷漆房内的喷漆及固化废气经收集后，由过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。 进出料及修边粉尘废气经收集后，由静电除尘器处理，在车间内无组织排放。 以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 混合固化; 苯乙烯; 混合固化废气与喷漆房内的喷漆及固化废气经收集后，由过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。; 混合固化废气与喷漆房内的喷漆及固化废气经收集后，由过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。. 喷漆及固化; 颗粒物、挥发性有机物. 进出料及修边粉尘; 颗粒物; 进出料及修边粉尘废气经收集后，由静电除尘器处理，在车间内无组织排放。; 进出料及修边粉尘废气经收集后，由静电除尘器处理，在车间内无组织排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为混合机、捏合机、固化机、修边机、UV喷涂线、真空镀膜机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废过滤棉（含漆渣）HW49、废活性炭HW49、废抹布HW49、废化学品外包装HW49，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：边角料，外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 边角料; 修边; 一般固废; 61; 15; 15; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废抹布; 喷漆固化; 危险废物; 900-041-49; 0.05; 0.05; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废化学品外包装; 原料包装; 危险废物; 900-041-49; 0.05; 0.05; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废过滤棉（含漆渣）; 废气处理; 危险废物; 900-041-49; 0.28; 0.28; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-041-49; 0.44; 0.44; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 99; 3; 3; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1、项目简况 无锡丰成智能科技有限公司成立于2017年8月，拟租赁无锡山水创意产业有限公司位于无锡市滨湖区胡埭镇丁香东路2号的空置厂房，采购各类生产设备，从事汽车零部件及配件、照明灯具的生产制造，本项目建成后企业生产规模可达到汽车零部件及配件80万只/年、照明灯具80万只/年。 主要设备：具体详见表1-2。 2、产业政策、总体规划 本项目不属于国家有关部门规定的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类、淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）和《关于修改江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中的限制类和淘汰类项目，亦不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）中的禁止类和淘汰类项目，也不属于《无锡市制造业转型发展指导目录》（2012年本）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，也不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中的禁止类，本项目属于允许类项目，符合国家和地方产业政策的要求。 本项日所在的无锡市滨湖区胡埭工业园东区根据《无锡市滨湖区胡工业园控制性详细规划东区管理单元环境影响报告书》胡埭工业园东区的产业定位为高端制造业园区，主要安置拆迁企业，引进纺织化纤（不含印染）、电子（不含电镀）金属制品（不含酸洗、磷化、电镀）、精密机械轻工等轻污染或无污染项目。园区实施污水集中处理，园区内污水管网实行清污分流、雨污分流，各类废污水收集后接入城市管网，由胡埭污水处理有限公司集中处理，该污水处理厂已建总规模3万t/a,尾水经吕舍浜排入直湖港。区域内设垃圾中转站一处，无热电厂、无工业固废处置设施。本项目属汽车零部件及配件项目无生产废水排放，工艺较为简单，“三废”均能稳定达标排放，与无锡市滨湖区胡埭工业园东区的产业定位相符。 根据土地证，项目所在地目前为工业用地。因此本项目在此建设符合现状用地要求，且根据《无锡市滨湖区胡埭工业园控制性详细规划》,项目所在地为工业用地，本项目符合

表四（续）

- 用地规划要求。 - 本项目位于太湖一级保护区内，其建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》（省人大2012年1月11日修订）、《太湖流域管理条例》和《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 《无锡市滨湖区“两减六治三提升”专项行动工作方案》（锡滨委发（2017）43号）中“2017年底前，印刷包装、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。”本项目使用高固份油漆符合“263专项行动方案” 3、项目所在地环境质量现状 项目所在地附近河流直湖港目前未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准；项目所在地环境空气质量符合（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准；项目所在地噪声环境质量良好，周围噪声值达到《声环境质量标准》（GB30962008）3类标准。 4、营运期达标排放及对周围环境影响 （1）废气 本项目主要大气污染工序有混合及固化产生的苯乙烯、修边过程的粉尘、喷漆及固化废气。 ①混合固化 本项目混合、固化过程中产生的苯乙烯通过光催化氧化+活性炭吸附后通过一根15米排气筒1#排放，净化效率可达到90%以上，经处理后可达到GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4标准。 - ②喷漆及固化废气 本项目喷漆及固化所挥发的有机废气（主要污染物为醇酯类，以vCs计）经单独封闭捕集后过滤棉+光催化氧化器+活性炭吸附装置净化后（废气收集效率90%、净化效率90%）,通过15米高1#排气筒排放。经计算，本项目有组织排放污染物排放浓度及排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）中相关标准。 经预测得知，本项目各污染物有组织排放最大落地浓度值及无组织排放最大落地浓度值均较小，本项目所排放的大气污染物对周围环境影响较小。

表四（续）

本项目不需设置大气环境防护距离，且满足100米卫生防护距离要求。 ③无组织排放本项目进出料及修边粉尘经过静电除尘器进行捕集净化，未被捕集和净化的粉尘车间无组织排放，不饱和树脂企业混合及固化在单独车间内进行，车间密闭后通过引风机将车间形成微负压，有5%未被捕集的苯乙烯无组织排放。喷漆及固化过程5%未被捕集的有机废气呈无组织形式排放所有无组织废气均达标排放。 （2）废水 厂区内实施雨污分流、清污分流。 公司生活污水经过化粪池预处理后接管无锡胡埭污水处理有限公司处理，生活废水中各污染物接管浓度分别为COD400mg/L、SS300mg/L、氨氮35mg/L、总磷5mg/L、总氮50mg/L,可达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准和GB-T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级要求。经处理后尾水中的化学需氧量、氨氮、总磷达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2的标准，其余因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。本项目排放的生活污水纳入胡埭污水处理有限公司总量范围内，公司污水排放量占胡埭污水处理有限公司目前处理规模的比例极小，预计对受纳水体一直湖港影响较小。 （3）固体废弃物 本项目产生的树脂边角料收集后综合利用，废化学品外包装、废抹布、废过滤棉（含漆渣）、废活性炭委托有资质单位处置生活垃圾由当地环卫所清运处置。综上所述，本项目对周围环境影响较小。对周围环境影响较小。 （4）噪声 经厂房隔音、距离衰减后，且企业夜间（22:00~次日6:00）不生产，可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1工业企业厂界环境噪声排放限值：当厂界外声环境功能类别为3类区时，昼间厂界噪声≤65dB（A）,夜间厂界噪声≤55dB（A）的要求，预计与背景值叠加后不会改变声环境质量现状，本项目对周围声环境影响较小。 5、清洁生产 （1）原材料和产品 本项目产品和原辅材料均不属于有毒有害的产品。 （2）生产工艺与装备

表四（续）

- 本项目生产工艺较为简单，生产设备较少。 （3）污染物产生及排放 - 本项目在生产过程中产生的污染物种类少，成分简单。项目虽涉及喷漆，但油漆用量小，且经采取相关措施治理后，排放总量很小。 （4）全过程管理 本项目在生产过程中实行全过程环境管理，确保生产设备运转良好，降低各类物耗、能耗，降低污染物的排放水平，提高污染治理设施运行的稳定性和达标的可靠性。 综上所述，本项目符合清洁生产要求。 6、总量控制 本项目位于太湖流域一级保护区。 水污染物：企业产生生活污水306t/a接管胡埭污水处理有限公司处理，主要污染物接管量分别为化学需氧量0.12/a、悬浮物0.092t/a、氨氮0.0llt/a、总氮0.015t/a、总磷0.0015t/a。经处理后各污染物最终外排量分别为coD.015t/a,ss.0031t/a,氨氮0.0015t/a,总氮0.0046t/a、总磷0.00015t/a本项目废水最终排放总量已纳入胡埭污水处理有限公司的排污总量，可以在胡埭污水处理有限公司的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 大气污染物：颗粒物0.025t/a、voCs（包括苯乙烯）0.058t/a 固体废物得到妥善处置，排放总量为零。 7、污口规范化设置 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求，该建设项目排污口必须进行规范化设置，并按规范设置环保图形标志牌。 （1）设一个生活污水接管口，一个雨水排放口。 - （2）设置1根15米排气筒 （3）对于固体废弃物，应当设置暂时贮存或堆放场所，贮存（堆放）处进路口应设置标志牌，应及时清运。 综上所述，该项目选址合理，在限于所报产品、规模及生产工艺，并落实各项污染治理措施，达到国家和地方规定的污染物排放标准，满足污染物排放总量控制指标，污水接入污水处理厂处理的前提下，本项目在该地建设目前在环保上可行。 本环评表的评价结论是根据建设单位提供的生产规模、生产工艺、原辅材料种类、用量、平面布局及与此对应的排污情况基础上得到的，如果上述情况有所变化，应由该公司

表四（续）

- 按环境保护法规要求另行申报。 本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 二、要求： 1、企业严格执行“三同时”制度，项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理制度，强化企业职工的环保意识。 2、企业需要制定突发环境污染事件的应急预案。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市滨湖区环境保护局 准予行政许可决定书 锡滨环评许准字【2018】20号 单位名称：无锡丰成智能科技有限公司 法定代表人姓名：顾峰义 详细地址：无锡市滨湖区胡埭镇丁香东路20号 你单位申请的“汽车零部件及配件、照明灯具的制造加工项目”环境影响报告表行政许可事项，经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》等环保法律、法规、标准。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，本机关决定准予行政许可。 关于你单位“汽车零部件及配件、照明灯具的制造加工项目”《环境影响报告表》的批复： 无锡丰成智能科技有限公司报批的由无锡市锡山区环境科学研究所有限公司编制的《汽车零部件及配件、照明灯具的制造加工项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及附件均悉。经研究，批复如下： 一、无锡丰成智能科技有限公司位于无锡市滨湖区胡埭镇丁香东路20号，租赁无锡山水创意产业有限公司的厂房，从事汽车零部件及配件、照明灯具的生产制造。经本局对本项目《报告表》及相关附件的审查，依据滨湖区委《全区现有载体企业入驻相关手续办理事项协调会议纪要》【锡滨委办会纪（2013）3号】、本局《关于进一步贯彻落实<全区现有载体企业入驻相关手续办理事项协调会议纪要〉的通知》【锡滨环（2013）57号】文件精神和环评结论，从环保角度同意本项目按《报告表》确定的内容在拟定地点建设。 二、本项目应按《报告表》中确定的建设内容、规模、位置（包括内部布局）建设。在项目工程设计、建设、营运和环境管理中，建设单位须落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作： 1、废水部分：本项目排水系统须采取“雨污分流”措施；本项目无工业废水排放；生活污水须经预处理达到接管标准后接入园区污水管网，并送胡埭污水处理有限公司集中处理。 2、废气部分：须对产生的工艺废气采取污染防治措施，确保主要污染物排放达到《大

表四（续）

气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、无组织排放标准和《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）中表1、表3标准和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准；排气筒高度不得低于15米，在生产车间100米卫生防护距离范围内不得设置环境敏感点。 3、噪声部分：本项目所有生产设备须合理布置，落实报告表中减轻、避免营运期间噪声影响的防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）表1排放限值，即昼间≤65dB（A）,本项目夜间不得生产。 4、固废部分：按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。边角料等应统一处置或回收综合利用；生活垃圾应委托环卫部门统一处置。废抹布、废化学品外包装、废过滤棉（含漆渣）、废活性炭属于危险废物，必须全部委托有资质单位安全处置，厂内暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001的要求设置，并且在危险废物转移前办理危险废物转移、交换批准手续。 5、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破环评中核定的限值： 废水接管量≤306吨/年；水污染物最终排放量为：化学需氧量≤0.015t/a、悬浮物≤0.0031t/a、氨氮≤0.0015t/a、总氮≤0.0046t/a、总磷≤0.00015t/a 废气：颗粒物≤0.025t/a、VCs（含苯乙烯）≤0.058t/a 固体废物：全部综合利用或安全处置。 6、建设单位必须贯彻循环经济理念和清洁生产原则，最大限度控制和减少污染物的排放。同时建设单位还应加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，防止发生污染事故。本项目须制订环境突发事件应急预案，做到应急组织机构落实，信息交流通畅，并配置必要的应急处理设施，防止生产过程、物流贮运过程以及污染治理设施的环境污染事故发生。 7、本项目废（污）水（限生活污水接入污水处理厂）固废、噪声等所有排污口须按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》和国家环保局《环境保护图形标志实施细则（试行）》规定建设。 三、须按规定程序进行本项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。

表四（续）

四、本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批（审核）项目的环境影响评价文件。 无锡市滨湖区环境保护局 2018年1月17日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 无锡丰成智能科技有限公司位于无锡市滨湖区胡埭镇丁香东路20号，租赁无锡山水创意产业有限公司的厂房，从事汽车零部件及配件、照明灯具的生产制造。经本局对本项目《报告表》及相关附件的审查，依据滨湖区委《全区现有载体企业入驻相关手续办理事项协调会议纪要》【锡滨委办会纪（2013）3号】、本局《关于进一步贯彻落实<全区现有载体企业入驻相关手续办理事项协调会议纪要〉的通知》【锡滨环（2013）57号】文件精神和环评结论，从环保角度同意本项目按《报告表》确定的内容在拟定地点建设。; 无锡丰成智能科技有限公司成立于2017年8月，位于无锡市滨湖区胡埭镇丁香东路20号，租赁无锡山水创意产业有限公司厂房，主要从事汽车零部件及配件、照明灯具的生产制造。 企业于2017年10月委托无锡市锡山区环境科学研究所有限公司编制了《无锡丰成智能科技有限公司“汽车零部件及配件、照明灯具的制造加工项目”环境影响报告表》，并于2018年1月17日通过无锡市滨湖区环境保护局的审批（锡滨环评许准字【2018】20号）。 本项目于2018年3月20日开工建设，2019年1月10日竣工，调试时间为2019年1月15日至2019年4月15日。 本项目实际生产能力为年产：汽车零部件及配件80万只、照明灯具80万只。 本项目总投资200万元，实际环保投资为4万元，环保投资占总投资额的12.5%。 本项目共有员工20人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。. 2; 废水部分：本项目排水系统须采取“雨污分流”措施；本项目无工业废水排放；生活污水须经预处理达到接管标准后接入园区污水管网，并送胡埭污水处理有限公司集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由胡埭污水处理有限公司处理。 验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 废气部分：须对产生的工艺废气采取污染防治措施，确保主要污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、无组织排放标准和《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）中表1、表3标准和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准；排气筒高度不得低于15米，在生产车间100米卫生防护距离范围内不得设置环境敏感点。; 本项目主要产生的废气为混合固化废气、喷漆及固化废气、进出料及修边粉尘废气。 混合固化废气与喷漆房内的喷漆及固化废气经收集后，由过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。 进出料及修边粉尘废气经收集后，由静电除尘器处理，在车间内无组织排放。 以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）标准限值要求；挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表1标准限值要求；苯乙烯排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织挥发性有机物排放浓度符合《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表3标准限值要求；厂界无组织苯乙烯排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值。 厂内无组织VOCs排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 4; 噪声部分：本项目所有生产设备须合理布置，落实报告表中减轻、避免营运期间噪声影响的防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）表1排放限值，即昼间≤65dB（A）,本项目夜间不得生产。; 本项目主要噪声源为混合机、捏合机、固化机、修边机、UV喷涂线、真空镀膜机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 固废部分：按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。边角料等应统一处置或回收综合利用；生活垃圾应委托环卫部门统一处置。废抹布、废化学品外包装、废过滤棉（含漆渣）、废活性炭属于危险废物，必须全部委托有资质单位安全处置，厂内暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001的要求设置，并且在危险废物转移前办理危险废物转移、交换批准手续。; ①本项目产生的危险废物有：废过滤棉（含漆渣）HW49、废活性炭HW49、废抹布HW49、废化学品外包装HW49，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：边角料，外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 6; 本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破环评中核定的限值： 废水接管量≤306吨/年；水污染物最终排放量为：化学需氧量≤0.015t/a、悬浮物≤0.0031t/a、氨氮≤0.0015t/a、总氮≤0.0046t/a、总磷≤0.00015t/a 废气：颗粒物≤0.025t/a、VCs（含苯乙烯）≤0.058t/a 固体废物：全部综合利用或安全处置。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 建设单位必须贯彻循环经济理念和清洁生产原则，最大限度控制和减少污染物的排放。同时建设单位还应加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，防止发生污染事故。本项目须制订环境突发事件应急预案，做到应急组织机构落实，信息交流通畅，并配置必要的应急处理设施，防止生产过程、物流贮运过程以及污染治理设施的环境污染事故发生。; - 企业已加强环境风险管理，并订环境突发事件应急预案，配置必要的应急处理设施。. 8; 本项目废（污）水（限生活污水接入污水处理厂）固废、噪声等所有排污口须按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》和国家环保局《环境保护图形标志实施细则（试行）》规定建设。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）和国家环保局《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定进行设置和管理。. 9; - 须按规定程序进行本项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。. 10; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批（审核）项目的环境影响评价文件。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 挥发性有机物; 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014; 详见附表. 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3. 苯乙烯; 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014; 0.004mg/m3. 无组织废气; 挥发性有机物; 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013; 详见附表. 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 苯乙烯; 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013; 0.6 μg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 负压采气筒; ZY009; S-L-262. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130/131/132/133. 气质联用仪; GCM8860-5977B; S-L-283. 大气VOCs采样器; MH1200-E; S-L-268/269/270/271. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B; S-L-215. 噪声仪; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-185.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 挥发性有机物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 3; 苯乙烯 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 4; 低浓度颗粒物 （有组织）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0. 5; 挥发性有机物 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 6; 苯乙烯 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 7; 非甲烷总烃 （无组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01出口◎G6; 颗粒物、挥发性有机物、苯乙烯; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物、挥发性有机物、苯乙烯; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年1月10日、2021年1月11日江苏环科检测有限公司对无锡丰成智能科技有限公司“汽车零部件及配件、照明灯具的制造加工项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 1月10日; 2021年 1月11日; 2021年 1月10日; 2021年 1月11日. 汽车零部件及配件; 80万只; 2666只; 2400; 2450; 90; 92. 照明灯具; 80万只; 2666只; 2450; 2500; 92; 94. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 1月10日; 2021年 1月11日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 1.12; 1.08; 1.10. 电表用电量（度）; 313; 325; 319. 年用水量（吨）; 330. 年用电量（度）; 95700. 注：本项目共有员工20人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210104FO（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 1月10日; 第一次; 8.01; 204; 56; 27.5; 5.24; 46.4. 第二次; 7.91; 157; 78; 29.6; 4.67; 42.1. 第三次; 7.99; 172; 66; 24.6; 4.81; 43.0. 第四次; 8.08; 162; 54; 27.6; 5.11; 45.7. 日均值; ——; 174; 64; 27.3; 4.96; 44.3. 2021年 1月11日; 第一次; 7.83; 204; 57; 33.5; 6.27; 41.5. 第二次; 7.88; 161; 84; 31.3; 6.57; 44.0. 第三次; 7.75; 178; 71; 29.4; 6.45; 45.1. 第四次; 7.79; 204; 59; 31.3; 6.04; 43.8. 日均值; ——; 187; 68; 31.4; 6.33; 43.6. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒◎G6; 2021年 1月10日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.1; 1.0; 1.1; ≤18; 达标. 排放速率kg/h; 1.09×10-2; 1.00×10-2; 1.11×10-2; ≤0.51; 达标. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.391; 0.449; 0.441; ≤60; 达标. 排放速率kg/h; 3.87×10-3; 4.49×10-3; 4.46×10-3; ≤60; 达标. 苯乙烯; 排放浓度mg/m3; 0.028; 0.042; 0.049; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 2.77×10-4; 4.20×10-4; 4.96×10-4; ——; ——. 2021年 1月11日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.1; 1.1; 1.0; ≤18; 达标. 排放速率kg/h; 1.12×10-2; 1.12×10-2; 1.02×10-2; ≤0.51; 达标. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.459; 0.539; 0.528; ≤60; 达标. 排放速率kg/h; 4.67×10-3; 5.49×10-3; 5.39×10-3; ≤60; 达标. 苯乙烯; 排放浓度mg/m3; 0.052; 0.063; 0.060; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 5.29×10-4; 6.42×10-4; 6.13×10-4; ——; ——. 备注; ——.

表七（续）

表7-5厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 1月10日; 颗粒物; 第一次; 0.131; 0.230; 0.345; 0.329; 0.345; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.116; 0.266; 0.300; 0.316; 0.316. 第三次; 0.150; 0.250; 0.284; 0.267; 0.284. 挥发性有机物; 第一次; 0.022; 0.055; 0.062; 0.060; 0.062; ≤1.5; 达标. 第二次; 0.028; 0.067; 0.065; 0.045; 0.067. 第三次; 0.029; 0.067; 0.048; 0.060; 0.067. 苯乙烯; 第一次; 0.007; 0.012; 0.010; 0.021; 0.021; ≤5.0; 达标. 第二次; 0.005; 0.014; 0.013; 0.008; 0.014. 第三次; 0.007; 0.019; 0.014; 0.008; 0.019. 2021年 1月11日; 颗粒物; 第一次; 0.115; 0.346; 0.264; 0.214; 0.346; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.133; 0.233; 0.300; 0.367; 0.367. 第三次; 0.151; 0.251; 0.285; 0.167; 0.285. 挥发性有机物; 第一次; 0.024; 0.076; 0.060; 0.100; 0.100; ≤1.5; 达标. 第二次; 0.024; 0.046; 0.061; 0.056; 0.061. 第三次; 0.021; 0.050; 0.060; 0.080; 0.080. 苯乙烯; 第一次; 0.007; 0.013; 0.012; 0.031; 0.031; ≤5.0; 达标. 第二次; 0.007; 0.015; 0.016; 0.014; 0.016. 第三次; 0.006; 0.013; 0.011; 0.021; 0.021. 备注; ——.

表七（续）

表7-6厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2021年 1月10日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.86; ≤20; 达标. 第二次; 0.85. 第三次; 0.94. 2021年 1月11日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.99; ≤20; 达标. 第二次; 0.99. 第三次; 1.03. 备注; ——. 表7-7无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 1月10日; 第一次; 0.7; 103.0; 1.3-1.7; 31.5; 西风; 晴. 第二次; 3.9; 102.9; 1.2-1.6; 29.8; 西风; 晴. 第三次; 4.5; 102.8; 1.3-1.6; 28.3; 西风; 晴. 2021年 1月11日; 第一次; 1.5; 103.1; 1.2-1.8; 30.7; 西风; 晴. 第二次; 4.3; 102.9; 1.3-1.7; 28.5; 西风; 晴. 第三次; 5.3; 102.8; 1.3-1.6; 27.4; 西风; 晴. 备注; ——.

表七（续）

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）标准限值要求；挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表1标准限值要求；苯乙烯排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织挥发性有机物排放浓度符合《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表3标准限值要求；厂界无组织苯乙烯排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值。 厂内无组织VOCs排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-8噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 1月10日; ▲N1; 昼间; 10:58~10:59; 57.8; ≤65; 达标. ▲N2; 11:03~11:04; 59.2; ≤65; 达标. ▲N3; 11:07~11:08; 60.1; ≤65; 达标. ▲N4; 11:12~11:13; 58.4; ≤65; 达标. 2021年 1月11日; ▲N1; 昼间; 10:59~11:00; 58.1; ≤65; 达标. ▲N2; 11:05~11:06; 58.6; ≤65; 达标. ▲N3; 11:10~11:11; 58.8; ≤65; 达标. ▲N4; 11:15~11:16; 60.6; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-9噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年1月10日; 晴; 1.3-1.7. 2021年1月11日; 晴; 1.2-1.6. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-10本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 281; 306; 符合. 化学需氧量; 180; 0.051; 0.12; 符合. 悬浮物; 66; 0.018; 0.092; 符合. 氨氮; 29.3; 0.008; 0.011; 符合. 总氮; 43.9; 0.012; 0.015; 符合. 总磷; 5.64; 0.0015; 0.0015; 符合. 表7-11本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 281; 306; 符合. 化学需氧量; 50; 0.014; 0.015; 符合. 悬浮物; 10; 0.0028; 0.0031; 符合. 氨氮; 5; 0.0014; 0.0015; 符合. 总氮; 15; 0.0042; 0.0046; 符合. 总磷; 0.5; 0.00014; 0.00015; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以胡埭污水处理有限公司尾水排放标准计。

表七（续）

表7-12本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 1.08×10-2; 2000; 0.0216; 0.025; 符合. 挥发性有机物（含苯乙烯）; FQ01; 4.73×10-3; 2000; 0.00946; 0.058; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、废气污染物排放量均符合《关于无锡丰成智能科技有限公司“汽车零部件及配件、照明灯具的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡滨环评许准字【2018】20号，2018年1月17日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由胡埭污水处理有限公司处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡丰成智能科技有限公司“汽车零部件及配件、照明灯具的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡滨环评许准字【2018】20号，2018年1月17日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为混合固化废气、喷漆及固化废气、进出料及修边粉尘废气。 混合固化废气与喷漆房内的喷漆及固化废气经收集后，由过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。 进出料及修边粉尘废气经收集后，由静电除尘器处理，在车间内无组织排放。 以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）标准限值要求；挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表1标准限值要求；苯乙烯排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织挥发性有机物排放浓度符合《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表3标准限值要求；厂界无组织苯乙烯排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值。 厂内无组织VOCs排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

表八（续）

本项目废气污染物排放量均符合《关于无锡丰成智能科技有限公司“汽车零部件及配件、照明灯具的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡滨环评许准字【2018】20号，2018年1月17日）及环评结论中总量考核要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为混合机、捏合机、固化机、修边机、UV喷涂线、真空镀膜机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废过滤棉（含漆渣）HW49、废活性炭HW49、废抹布HW49、废化学品外包装HW49，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：边角料，外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

表八（续）

（5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。