年产起重机械设备15台、金属结构件10吨

搬迁项目（第二阶段：喷漆房）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:   江苏华苏重工机械有限公司

编制单位:   江苏华苏重工机械有限公司

2021年1月

建设单位法人代表：张福明

编制单位法人代表：张福明

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 江苏华苏重工机械有限公司 | 编制单位：（盖章） 江苏华苏重工机械有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18020296829 | 电话：18020296829 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡胡埭工业园西拓区D12-B(农科队路21号) | 地址：无锡胡埭工业园西拓区D12-B(农科队路21号) |

表一

| 建设项目名称 | 年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目（第二阶段：喷漆房） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏华苏重工机械有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 □改扩建 □技术改造 ☑搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡胡埭工业园西拓区D12-B(农科队路21号) |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 起重机械设备、金属结构件 |  |  |  |  |
| 设计全厂生产能力 | 年产：起重机械设备15台、金属结构件10吨 |  |  |  |  |
| 实际全厂生产能力 | 年产：起重机械设备15台、金属结构件10吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2015年6月23日 | 开工建设时间 | 2015年8月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2020年11月21日~ 2021年2月21日 | 验收现场监测时间 | 2021年1月20日、 2021年1月21日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市滨湖区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市滨湖区环境科学研究所有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 1500万元 | 环保投资总概算 | 129万元 | 比例 | 8.6％ |
| 实际总投资 | 1500万元 | 实际环保投资 | 129万元 | 比例 | 8.6％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”环境影响报告表》（无锡市滨湖区环境科学研究所有限公司，2015年5月） 10、《关于江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（锡滨环评许准字【2015】106号，2015年6月23日） 11、《江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”第一阶段验收行政许可决定书》（锡滨环验许准字【2017】42号，2017年2月28日） 12、江苏华苏重工机械有限公司提供的其他资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废气 本项目废气排放标准见表1-1。 表1-1 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G6; 颗粒物; 120; 3.5; 15; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值. 甲苯; 40; 3.1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值. 二甲苯; 70; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 1.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 甲苯; 2.4; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 二甲苯; 1.2; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 1.2噪声 本项目工作制度为1班制，每班8小时。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-2。 表1-2 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围（▲Z1-▲Z4）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-3。 表 1-3污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况（单位 t/a）. 有组织废气; 颗粒物; 0.0156. 甲苯; 0.0176. 二甲苯; 0.0140. 挥发性有机物; 0.0316. |
| --- | --- |

表二

2.1工程建设内容： 江苏华苏重工机械有限公司成立于1990年3月，原位于无锡市滨湖区华庄苏锡西路97号,后企业购置厂房，搬迁至胡埭工业园西拓区D12-B（农科队路21号），主要从事起重机械设备、金属结构件的生产制造。 企业于2015年5月委托无锡市滨湖区环境科学研究所有限公司编制了《江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”环境影响报告表》，并于2015年6月23日通过无锡市滨湖区环境保护局的审批（锡滨环评许准字【2015】106号）。 江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”（第一阶段：冷作加工）于2017年2月28日通过无锡市滨湖区环境保护局的验收（锡滨环验许准字【2017】42号）。 本项目于2015年8月10日开工建设，2020年11月20日竣工，调试时间为2020年11月21日至2021年2月21日。 本项目实际生产能力为年产：起重机械设备15台、金属结构件10吨。 本项目实际总投资1500万元，实际环保投资129万元，占总投资8.6%。 本次验收范围为：“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”（第二阶段：喷漆房） 全厂共有员工20人，企业内部不设食堂、宿舍、浴室。工作制采用昼间1班制生产，每班8小时，年工作250天。 建设项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 起重机械设备; 15台/年; 15台/年; 2000小时. 金属结构件; 10吨/年; 10吨/年; 2000小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 全厂主要生产设备见表2-2。 表2-2全厂主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 剪板机; QC12Y; 1; 1; 不变. 2; 电焊机; ZX7400; 11; 11; 不变. 3; 车床; ——; 2; 2; 不变. 4; 钻床; ——; 2; 2; 不变. 5; 喷漆房; ——; 1; 1; 不变.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 全厂原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 全厂主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 钢板; 150吨; 150吨; 不变. 2; 无铅焊料; 1吨; 1吨; 不变. 3; 起升电机; 15台; 15台; 不变. 4; 减速箱; 15台; 15台; 不变. 5; 主动轮; 15套; 15套; 不变. 6; 制动轮; 15套; 15套; 不变. 7; 控制箱; 15套; 15套; 不变. 8; 油漆; 0.5吨; 0.5吨; 不变. 9; 稀释剂; 0.2吨; 0.2吨; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。全厂仅排放生活污水，无生产废水排放。本次第二阶段不新增员工，未增废水排放量。全厂水量平衡图见图2-1。 图2-1 全厂水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目具体生产工艺流程见图2-2、图2-3。 1、起重设备生产工艺 图2-2 起重设备生产工艺流程图 工艺流程说明： 剪板：利用剪板机将外购钢板加工成固定尺寸，本工序有金属废料S1-1及设备噪声N1-1产生。 焊接组装：将切割成型后的板材焊接成型，焊料采用无铅焊料，并组装起升电机、减速箱、主动轮、制动轮和控制箱成起重设备。本工序有焊接废气G1-1产生。 喷漆：由于刷漆对环境的要求比较高，温度低于8℃及湿度大于80%均不宜施工，因此搬迁后采用喷漆。先喷一道底漆，自然干燥后再喷一道面漆，漆采用油漆与稀释剂按5:2比例配置。油漆厚度约为80um，喷涂面积约为4000平米。喷漆工作时间2天1次，140min/次。喷漆过程有漆雾及有机废气G1-2产生(主要成分甲苯、二甲苯)。该工序产生废油漆桶S1-2、废过滤棉及漆渣S1-3及废活性炭S1-4。 自然干燥：漆喷完后在喷漆房内自然干燥，干燥固化产生有机废气G1-3(主要成分甲苯、二甲苯)。干燥结束即得成品。

表二（续）

2、金属结构件及起重设备生产工艺 图2-3 金属结构件及起重设备生产工艺流程图 工艺流程说明： 剪板：利用剪板机将外购钢板加工成固定尺寸，本工序有金属废料S2-1及设备噪声N2-1产生。 金加工：利用车床、钻床将剪切好的钢材加工成型，由于加工精度较低，生产过程不使用皂化液，该过程有金属废料S2-2及设备噪声N2-2产生。加工成型后即为成品。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设情况与环评设计一致，未发生变动。建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 全厂已实施“雨污分流”。全厂无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由胡埭污水处理有限公司处理。 本项目（第二阶段）不新增员工，无增废水排放。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理措施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由胡埭污水处理有限公司处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由胡埭污水处理有限公司处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管胡埭污水处理有限公司处理 图3-1 全厂废水处置流程及监测点位示意图

表三（续）

3.2废气 本项目（第二阶段）产生的废气为：喷漆及晾干废气。 喷漆及晾干均在密闭的喷漆房内进行。产生的废气经收集后由过滤棉+活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 未被捕集到的废气在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2，废气治理工艺流程及监测点位见图3-3。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理措施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 喷漆、自然晾干; 颗粒物、挥发性有机物; 喷漆及晾干均在密闭的喷漆房内进行。产生的废气经收集后由过滤棉+活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。; 喷漆及晾干均在密闭的喷漆房内进行。产生的废气经收集后由过滤棉+活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。. 图3-3废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目（第二阶段）主要噪声源为喷漆房风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。

表三（续）

3.4固（液）体废物 ①全厂产生的危险废物：废油漆桶HW49、废抹布HW49、废过滤棉及漆渣HW49、废活性炭HW49，均委托淮安华昌固废处置有限公司处置。 ②全厂产生的一般废物：金属废料，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 全厂固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。 表3-3 全厂固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 金属废料; 剪板、金加工; 一般固废; 85; 15; 15; 外售物资单位; 外售物资单位. 废油漆桶; 喷漆; 危险 废物; HW49 900-041-49; 0.03; 0.03; 委托有资质单位处置; 委托淮安华昌固废处置有限公司处置. 废过滤棉及漆渣; 废气处理; 危险 废物; HW49 900-041-49; 0.15; 0.15; 委托有资质单位处置; 委托淮安华昌固废处置有限公司处置. 废活性炭; 废气处理; 危险 废物; HW49 900-041-49; 1.23; 1.23; 委托有资质单位处置; 委托淮安华昌固废处置有限公司处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 99; 2.5; 2.5; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 - 1、项目简况 - 江苏华苏重工机械有限公司成立于1990年3月，地址位于无锡市滨湖区华庄苏锡西路97号，是一家从事起重机机械设备、不锈钢洁净制品、金属结构件的制造、加工、安装的企业。企业具有年产起重机机械设备15台、金属结构件10吨的生产能力。 2012年12月，企业购置了位于胡埭工业园西拓区D12-B(农科队路21号)空置地块，建造15500平方米生产厂房，企业填报了“建造拆迁企业安置用房项目(建筑面积15000平方米)”环评登记表，该项目于202年12月通过无锡市滨湖区环境保护局审批。目前该厂房已经竣工，并于2015年月通过无锡市滨湖区环境保护局“三同时”环保验收审批。 为配合太湖新城建设，现企业整体搬迁至胡埭工业园西拓区D12-B(农科队路21号)。项目完成后，企业具有年产起重机机械设备15台、金属结构件10吨的生产能力。 2、产业政策相符性 经查，本项目不属于国家和地方有关部门规定的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)(国家发改委21号令),《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》以及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》中的限制、淘汰类项目，也不属于《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》(2008年1月)中的禁止类和淘汰类，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录(2012年本)》中的限制类和禁止类项目，属于允许类项目，符合国家和地方产业政策的要求。 本项目所在地用地性质为工业用地；根据滨湖区土地利用规划，本项目所在地规划为工业用地；故本项目符合用地规划要求。 根据《城市排水许可证》可知，该项目污水可接入园区污水管网后接管胡埭污水处理有限公司集中处理，符合环保规划要求。 3、项目所在地环境质量 项目所在地尾水受纳河道直湖港水质不能满足《地表水环境质量标准》(GB388-2002)表1中Ⅲ类水体要求，分析其原因为上游生活污水和农业面源污染未得到有效治理的历史原因造成的。为切实贯彻落实科学发展观，积极构建社会主义和谐社会，进一步落实“可持续发展”战略深入实施“环保优先”方针，大力保护和重建太湖流域生态环境，确保无

表四（续）

- 锡城乡生活生产用水安全，市委常委会和市政府常务会研究决定，全面组织实施治理太湖保护水源“6699”行动。随着各项工作的推进实施，现阶段直湖港水质已明显改善。项目所在地环境空气质量符合(GB3095-2012)《环境空气质量标准》二级标准；项目所在地噪声环境质量良好，周围噪声值达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 - 4、营运期达标排放及对周围环境影响 (1)废气 本项目生产过程中喷漆及自然干燥产生的颗粒物、甲苯、二甲苯经喷漆房收集，通过过滤棉+活性炭吸附装置处理后(废气收集效率90%,漆雾净化效率80%、有机废气净化效率90%),通过一根15米排气筒FQ-1#排放，预计各污染物排放可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准表2二级标准。根据预测，各污染物到最大落地浓度及到敏感点的浓度贡献值占标准比例较小，预计各污染物对周围大气环境影响较小。 焊接过程中产生的颗粒物在车间内呈无组织形式达标排放，根据预测，颗粒物无组织排放可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，无组织排放监控浓度限值的要求。 根据HJ2.2-2008《大气环境影响评价技术导则》推荐的大气环境防护距离模式计算，本项目无组织排放大气污染物车间边界外无超标点，可不需设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算，本项目无组织排放源所在1#生产车间需设置100米卫生防护距离，目前在此范围内无居民区，符合卫生防护距离要求。将来也不应建设居民、学校、医院等环境敏感目标。 (2)废水 本项目无生产废水产生和排放。 职工生活污水213t/a经化粪池处理后接管胡埭污水处理有限公司，主要污染物可达到无锡胡埭污水处理有限公司接管要求，经污水处理厂处理后尾水中主要污染物化学需氧量、氨氮、总氮、总磷达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级标准中的A标准，企业排放的生活污水纳入胡埭污水处理有限公司总量范围内，该污水处理厂已编制环境影响评价报告书，故本报告表不进行地表水环境影响预测评价，企业污水排放总量占胡埭污水处理有限公司总处理能力的比例极小，预计本项目排放的生活污水对直湖港水环境影响较小，预计对受纳水体直湖港影响较小。 (3)固体废弃物

表四（续）

- 本项目产生金属废料收集后出售；废油漆桶、废过滤棉及漆渣、废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置；职工生活垃圾收集后由环卫所清运。固体废弃物均得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 (4)噪声 本项目生产设备均安装在室内，同时在确保夜间不生产的情况下，经厂房隔音、距离衰减，预计全公司厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准，当厂界外声环境功能类别为3类区时，昼间厂界噪声65dB(A),夜间厂界噪声<55dB(A)的要求。 (5)地下水 本项目无生产废水产生，职工生活污水接管胡埭污水处理有限公司处理。企业应采取各类防渗、防漏措施，防止由于跑冒滴漏对地下水造成污染。 5、清洁生产 本项目生活污水进入化粪池达标接管胡埭污水处理厂处理，遵循资源化、减量化和无害化原则对固废进行分类收集，一般工业固废收集后出售，生活垃圾环卫清运，实现零排放，各污染物均采取了有效的污染防治措施，符合清洁生产的基本要求。 6、总量控制 大气污染物：颗粒物0.0156t/a、VOCs0.0316t/a(其中甲苯0.0176t/a、二甲苯0.0140t/a)(无组织排放量不作总量控制要求); 水污染物物：本项目无工业废水产生。本项目职工生活污水213ta,经化粪 后接管胡埭污水处理有限公司。主要污染物接管量分别为化学需氧量0.064t/a、悬浮物0.043t/a、氨氮0.0075t/a、总氮0.01lt/a总磷0.0011t/a。经胡埭污水处理有限公司处理后，各个污染物最终外排量分别为化学需氧量0.01lt/a、悬浮物0.002lt/a、氨氮0.0011t/a、总氮0.0032t/a、总磷0.0001lt/a。 - 固体废弃物：均得到妥善处置，零排放。 7、排污口规范化设置 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号]要求，该建设项目排污口必须进行规范化设置，并按规范设置环保图形标志牌。 (1)设一个生活污水接管口，一个雨水排放口。 (2)设置一个15米排气筒。

表四（续）

- (3)对于固体废弃物，应当设置暂时贮存或堆放场所，贮存(堆放)处进路口应设置标志牌，应及时清运。 综上所述，该项目选址合理，在限于所报产品规模及生产工艺，并落实各项污染治理措施，达到国家和地方规定的污染物排放标准，满足污染物排放总量控制指标，污水接入污水处理厂处理，本项目在该地建设目前在环保上可行。 本环评表的评价结论是根据建设单位提供的生产规模、生产工艺、原辅材料种类、用量、平面布局及与此对应的排污情况基础上得到的，如果上述情况有所变化，应由该公司按环境保护法规要求另行申报。 本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。项目试生产前需取得相关投资主管部门的同意。 - 二、要求 1、严格执行“三同时”制度，项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理制度，强化企业职工的环保意识。 2、本项目应严格遵守工作制度，夜间不得生产。 3、本项目不涉及电镀、酸洗、清洗、磷化等工艺。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市滨湖区环境保护局 准予行政许可决定书 锡滨环评许准字【2015】106号 单位名称：江苏华苏重工机械有限公司 法定代表人姓名：张福明 详细地址：无锡胡埭工业园西拓区D12-B(农科队路21号) 你公司申请的“年产起重设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”行政许可事项，经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》等环保法律、法规、标准。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，本机关决定准予行政许可。 关于你公司“年产起重设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”《建设项目环境影响报告表》的批复 你公司报批的由无锡市滨湖环境科学研究所有限公司编制的“年产起重设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”《建设项目环境影响报告表》(以下简称报告表)及附件均悉。经研究，批复如下： 一、江苏华苏重工机械有限公司原位于无锡市滨湖区华庄苏锡西路97号，现企业整体搬迁至胡埭工业园西拓区D12-B(农科队路21号),利用自身厂房从事起重机机械设备、金属结构件的生产制造。经本局对本项目《报告表》(附污染防治措施专项)及相关附件的审查，依据滨湖区委《全区现有载体企业入驻相关手续办理事项协调会议纪要》【锡滨委办会纪(2013)3号】及本局《关于进一步贯彻落实<全区现有载体企业入驻相关手续办理事项协调会议纪要>的通知》【锡滨环(2013)57号】文件精神和环评结论，从环保角度同意本项目按《报告表》(附污染防治措施专项)确定的内容在拟定地点建设。 二、本项目应按《报告表》(附污染防治措施专项)中确定的建设内容、规模、位置(包括内部布局)建设。在项目工程设计、建设、营运和环境管理中，建设单位须落实《报告表》(附污染防治措施专项)中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作： 1、废水部分：排水系统须采取“雨污分流”措施；本项目不得从事酸洗、磷化、电镀等表面处理的生产，确保无工业废水排放；生活污水经处理达标后接入城镇污水管网，

表四（续）

并送胡埭污水处理有限公司集中处理。 - 废气部分：须对各工段产生的工艺废气采取污染防治措施，确保主要污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准和无组织排放监控浓度限值要求；排气筒高度不低于15米。在生产车间100米的卫生防护距离范围内不得设置环境敏感点。 3、噪声部分：本项目生产设备均应设置在生产车间内部并合理规划布局，并须对生产车间及各噪声源采取有效防噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1排放限值，即昼间≤65dB(A),夜间不得生产。 4、固废部分：按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。金属废料收集后综合利用；废过滤棉及漆渣、废油漆桶、废活性炭等均属于危险废物，必须全部委托有资质单位安全处置，厂内暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001的要求设置，并且在危险废物转移前办理危险废物转移、交换批准手续；生活垃圾应委托环卫部门统一处置。 5、本项目正式投产后，污染物排放考核量不得突破环评中核定的限值： 废水接管量≤213吨/年；水污染物最终排放量为：化学需氧量≤0.011t/a悬浮物0.0021t/a、氨氮≤0.00llt/a、总氮0.0032t/a、总磷≤0.00011t/a、动植物油≤0.00026t/a、LAS≤0.00013t/a。 废气：颗粒物≤0.0156t/a、VOCs≤0.0316t/a(其中甲苯≤0.0176t/a、二甲苯0.0140t/a) 固体废物：全部综合利用或安全处置。 6、本项目废(污)水(限生活污水接入污水处理厂)废气、固废、噪声等所有排污口须按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》规定建设。 7、根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》,必须按规定程序向环保部门申请本项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。 8、本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批(审核)项目的环境影响评价文件。

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 江苏华苏重工机械有限公司原位于无锡市滨湖区华庄苏锡西路97号，现企业整体搬迁至胡埭工业园西拓区D12-B(农科队路21号),利用自身厂房从事起重机机械设备、金属结构件的生产制造。经本局对本项目《报告表》(附污染防治措施专项)及相关附件的审查，依据滨湖区委《全区现有载体企业入驻相关手续办理事项协调会议纪要》【锡滨委办会纪(2013)3号】及本局《关于进一步贯彻落实<全区现有载体企业入驻相关手续办理事项协调会议纪要>的通知》【锡滨环(2013)57号】文件精神和环评结论，从环保角度同意本项目按《报告表》(附污染防治措施专项)确定的内容在拟定地点建设。; 江苏华苏重工机械有限公司成立于1990年3月，原位于无锡市滨湖区华庄苏锡西路97号,后企业购置厂房，搬迁至胡埭工业园西拓区D12-B（农科队路21号），主要从事起重机械设备、金属结构件的生产制造。 企业于2015年5月委托无锡市滨湖区环境科学研究所有限公司编制了《江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”环境影响报告表》，并于2015年6月23日通过无锡市滨湖区环境保护局的审批（锡滨环评许准字【2015】106号）。 江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”（第一阶段：冷作加工）于2017年2月28日通过无锡市滨湖区环境保护局的验收（锡滨环验许准字【2017】42号）。 本项目于2015年8月10日开工建设，2020年11月20日竣工，调试时间为2020年11月21日至2021年2月21日。 本项目实际生产能力为年产：起重机械设备15台、金属结构件10吨。 本项目实际总投资1500万元，实际环保投资129万元，占总投资8.6%。. 2; 废水部分：排水系统须采取“雨污分流”措施；本项目不得从事酸洗、磷化、电镀等表面处理的生产，确保无工业废水排放；生活污水经处理达标后接入城镇污水管网，并送胡埭污水处理有限公司集中处理。; 全厂已实施“雨污分流”。全厂无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由胡埭污水处理有限公司处理。 本项目（第二阶段）不新增员工，无增废水排放。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 废气部分：须对各工段产生的工艺废气采取污染防治措施，确保主要污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准和无组织排放监控浓度限值要求；排气筒高度不低于15米。在生产车间100米的卫生防护距离范围内不得设置环境敏感点。; 本项目（第二阶段）产生的废气为：喷漆及晾干废气。 喷漆及晾干均在密闭的喷漆房内进行。产生的废气经收集后由过滤棉+活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 未被捕集到的废气在车间内无组织排放。 生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物、甲苯、二甲苯排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 )表2中标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、甲苯、二甲苯排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。. 4; 噪声部分：本项目生产设备均应设置在生产车间内部并合理规划布局，并须对生产车间及各噪声源采取有效防噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1排放限值，即昼间≤65dB(A),夜间不得生产。; 本项目（第二阶段）主要噪声源为喷漆房风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 固废部分：按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。金属废料收集后综合利用；废过滤棉及漆渣、废油漆桶、废活性炭等均属于危险废物，必须全部委托有资质单位安全处置，厂内暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001的要求设置，并且在危险废物转移前办理危险废物转移、交换批准手续；生活垃圾应委托环卫部门统一处置。; ①全厂产生的危险废物：废油漆桶HW49、废抹布HW49、废过滤棉及漆渣HW49、废活性炭HW49，均委托淮安华昌固废处置有限公司处置。 ②全厂产生的一般废物：金属废料，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 6; 本项目正式投产后，污染物排放考核量不得突破环评中核定的限值： 废水接管量≤213吨/年；水污染物最终排放量为：化学需氧量≤0.011t/a悬浮物0.0021t/a、氨氮≤0.00llt/a、总氮0.0032t/a、总磷≤0.00011t/a、动植物油≤0.00026t/a、LAS≤0.00013t/a。 废气：颗粒物≤0.0156t/a、VOCs≤0.0316t/a(其中甲苯≤0.0176t/a、二甲苯0.0140t/a) 固体废物：全部综合利用或安全处置。; 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 本项目废(污)水(限生活污水接入污水处理厂)废气、固废、噪声等所有排污口须按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》规定建设。; 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。. 8; 根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》,必须按规定程序向环保部门申请本项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。; - 本项目（第二阶段）正在进行环保竣工自主验收。. 9; 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批(审核)项目的环境影响评价文件。; 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 (1)分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 (2) 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 (3) 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 二、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 三、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 挥发性有机物; 《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ734-2014; 见附录. 甲苯; 《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ734-2014; 见附录. 二甲苯; 《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ734-2014; 见附录. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 甲苯; 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析 气相色谱法》HJ584-2010; 1.5×10-3mg/m3. 二甲苯; 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析 气相色谱法》HJ584-2010; 1.5×10-3mg/m3.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称型号; 仪器编号. 低浓度称量恒温恒湿设备NVN-800; HX100. 十万分之一电子天平AB135-S; ZY020. 气相色谱质谱联用仪Agilent7890B/5977AMSD 热脱附仪MARKES TD-100; HX071、HX081. 气相色谱仪Agilent 7890B; HX072. AWA5688型噪声统计分析仪AWA6221B声校准仪; LX129、LX050. 综合大气采样器KB-6120型; LX074、LX075 LX076、LX077、LX078. FYF-1便携式风向风速仪; LX056. DYM3型空气压力表; LX053. 自动烟尘（气）采样器GH-60E型; LX070、LX049. 挥发性有机物采样器KB-6010; LX086、LX087.

表五（续）

表5-3质量控制表（废气） 检测项目; 样品数; 现场平行; 实验室平行; 标准样; 空白样; 合格率（%）. 低浓度颗粒物; 12; —; —; —; 2; 100%. 有组织VOCs; 12; —; —; —; 4; 100%. 甲苯、二甲苯; 24; 8; —; —; 2; 100%. 总悬浮颗粒物; 24; 8; —; —; 2; 100%. 表5-4质量控制表（噪声） 校准日期; 声校准器 型号; 标准噪声值（dB(A)）; 检测前校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）; 校测后校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）. 2021.01.20; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0. 2021.01.21; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 排气筒 FQ01进口◎G5; 颗粒物、挥发性有机物、甲苯、二甲苯; 连续2天，每天监测3次. 排气筒 FQ01出口◎G6; 颗粒物、挥发性有机物、甲苯、二甲苯; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物、甲苯、二甲苯; 连续2天，每天监测3次. （2）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲Z1～▲Z4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年1月20日、2021年1月21日无锡市新环化工环境监测站对江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”（第二阶段：喷漆房）进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 原料名称; 本项目环评 年用量; 监测期间 实际日用量; 生产工况. 2021年 1月20日; 2021年 1月21日; 2021年 1月20日; 2021年 1月21日. 钢板; 150吨; 0.52吨; 0.55吨; 87%; 92%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间水电量统计表 日期; 2021年 1月20日; 2021年 1月21日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 4.50; 4.58; 4.54. 电表用电量（度）; 562; 574; 568. 年用水量（吨）; 1136. 年用电量（度）; 142000. 注：全厂共有员工20人，企业内部不设食堂、宿舍、浴室。工作制采用昼间1班制生产，每班8小时，年工作250天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用：无锡市新环化工环境监测站检测报告“（2021）环检（ZH） 字第（21012001）号”（详见附件）。 7.1废气监测结果及分析 表7-3有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 排气筒 FQ01 进口 ◎G5; 2021年 1月20日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 10.3; 9.5; 9.8; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 7.02×10-2; 6.38×10-2; 6.56×10-2; ≤3.5; 达标. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 1.30; 1.27; 1.53; ——; ——. 排放速率kg/h; 8.86×10-3; 8.53×10-3; 1.02×10-2; ——; ——. 甲苯; 排放浓度mg/m3; 0.227; 0.172; 0.207; ≤40; 达标. 排放速率kg/h; 1.55×10-3; 1.16×10-3; 1.39×10-3; ≤3.1; 达标. 二甲苯; 排放浓度mg/m3; 0.076; 0.092; 0.067; ≤70; 达标. 排放速率kg/h; 5.18×10-4; 6.18×10-4; 4.48×10-4; ≤1.0; 达标. 排气筒 FQ01 进口 ◎G5; 2021年 1月21日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 12.5; 11.6; 11.9; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 8.39×10-2; 7.76×10-2; 8.01×10-2; ≤3.5; 达标. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 1.67; 1.39; 1.13; ——; ——. 排放速率kg/h; 1.12×10-2; 9.30×10-3; 7.61×10-3; ——; ——. 甲苯; 排放浓度mg/m3; 0.309; 0.257; 0.244; ≤40; 达标. 排放速率kg/h; 2.08×10-3; 1.72×10-3; 1.64×10-3; ≤3.1; 达标. 二甲苯; 排放浓度mg/m3; 0.100; 0.139; 0.115; ≤70; 达标. 排放速率kg/h; 6.71×10-4; 9.30×10-4; 7.75×10-4; ≤1.0; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-4有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 排气筒 FQ01 出口 ◎G6; 2021年 1月20日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 2.1; 2.5; 2.2; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 1.56×10-2; 1.87×10-2; 1.66×10-2; ≤3.5; 达标. 平均 处理效率; 74.5%; ——; ——. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.641; 0.777; 0.562; ——; ——. 排放速率kg/h; 4.77×10-3; 5.81×10-3; 4.24×10-3; ——; ——. 平均 处理效率; 46.3%; ——; ——. 甲苯; 排放浓度mg/m3; 0.078; 0.095; 0.068; ≤40; 达标. 排放速率kg/h; 5.81×10-4; 7.11×10-4; 5.13×10-4; ≤3.1; 达标. 二甲苯; 排放浓度mg/m3; 0.076; 0.092; 0.067; ≤70; 达标. 排放速率kg/h; 5.66×10-4; 6.88×10-4; 5.05×10-4; ≤1.0; 达标. 排气筒 FQ01 出口 ◎G6; 2021年 1月21日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 2.2; 2.6; 2.5; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 1.69×10-2; 2.00×10-2; 1.90×10-2; ≤3.5; 达标. 平均 处理效率; 76.9%; ——; ——. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.458; 0.635; 0.528; ——; ——. 排放速率kg/h; 3.51×10-3; 4.88×10-3; 4.01×10-3; ——; ——. 平均 处理效率; 55.9%; ——; ——. 甲苯; 排放浓度mg/m3; 0.081; 0.112; 0.093; ≤40; 达标. 排放速率kg/h; 6.21×10-4; 8.61×10-4; 7.06×10-4; ≤3.1; 达标. 二甲苯; 排放浓度mg/m3; 0.100; 0.139; 0.115; ≤70; 达标. 排放速率kg/h; 7.67×10-4; 1.07×10-3; 8.73×10-4; ≤1.0; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-5厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 1月20日; 颗粒物; 第一次; 0.119; 0.125; 0.132; 0.131; 0.132; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.126; 0.133; 0.135; 0.124; 0.135. 第三次; 0.136; 0.128; 0.144; 0.140; 0.144. 甲苯; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤2.4; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 二甲苯; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤1.2; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 2021年 1月21日; 颗粒物; 第一次; 0.122; 0.133; 0.125; 0.136; 0.136; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.128; 0.135; 0.133; 0.148; 0.148. 第三次; 0.124; 0.129; 0.137; 0.141; 0.141. 甲苯; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤2.4; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 二甲苯; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤1.2; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 备注; ND表示未检出，检出限见：表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-6无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向; 天气 状况. 2021年 1月20日; 第一次; 12; 102.4; 2.2; SE; 多云. 第二次; 15; 102.1; 2.4; SE; 多云. 第三次; 16; 101.9; 2.5; SE; 多云. 2021年 1月21日; 第一次; 10; 102.5; 1.5; NW; 阴. 第二次; 13; 102.3; 1.6; NW; 阴. 第三次; 13; 102.2; 1.5; NW; 阴. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物、甲苯、二甲苯排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、甲苯、二甲苯排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

表七（续）

7.2厂界噪声监测结果及评价 表7-7噪声监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 1月20日; ▲Z1; 昼间; 61.9; ≤65; 达标. ▲Z2; 63.5; ≤65; 达标. ▲Z3; 62.4; ≤65; 达标. ▲Z4; 58.2; ≤65; 达标. 2021年 1月21日; ▲Z1; 昼间; 62.3; ≤65; 达标. ▲Z2; 63.8; ≤65; 达标. ▲Z3; 62.5; ≤65; 达标. ▲Z4; 57.6; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-8噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年1月20日; 多云; 2.2. 2021年1月21日; 晴; 1.6. 监测结果表明：验收监测期间，厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.3污染物排放总量核算 表7-9本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 平均排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 环评及批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 1.78×10-2; 416; 0.0074; 0.0156; 符合. 甲苯; 6.66×10-4; 416; 0.00028; 0.0176; 符合. 二甲苯; 7.45×10-4; 416; 0.00031; 0.0140; 符合. 挥发性有机物; 4.54×10-3; 416; 0.00189; 0.0316; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目有组织废气污染物排放量均符合《关于江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（锡滨环评许准字【2015】106号，2015年6月23日）与环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： - （1）废气 本项目（第二阶段）产生的废气为：喷漆及晾干废气。 喷漆及晾干均在密闭的喷漆房内进行。产生的废气经收集后由过滤棉+活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 未被捕集到的废气在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物、甲苯、二甲苯排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中标准限值要求。 - 厂界无组织废气颗粒物、甲苯、二甲苯排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 - 本项目有组织废气污染物排放量均符合《关于江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（锡滨环评许准字【2015】106号，2015年6月23日）与环评结论中总量考核要求。 （2）噪声 本项目（第二阶段）主要噪声源为喷漆房风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 - 监测结果表明：验收监测期间，厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （3）固（液）体废物 ①全厂产生的危险废物：废油漆桶HW49、废抹布HW49、废过滤棉及漆渣HW49、废活性炭HW49，均委托淮安华昌固废处置有限公司处置。 ②全厂产生的一般废物：金属废料，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设

表八（续）

置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （4）环境管理： - 本项目生产车间为边界向外设置100米卫生防护距离，在此卫生防护距离内均无环境敏感目标，符合卫生防护距离要求。 本项目（第二阶段）废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求建设。 - 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。