江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目（第二阶段：喷漆房）”

竣工环境保护自主验收意见

江苏华苏重工机械有限公司（以下简称：我公司）委托无锡市新环化工环境监测站于2021年1月20日、2021年1月21日对我公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目（第二阶段：喷漆房）”进行了竣工环境保护验收监测。2021年1月30日，我公司主持召开了江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目（第二阶段：喷漆房）”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

江苏华苏重工机械有限公司成立于1990年3月，原位于无锡市滨湖区华庄苏锡西路97号,后企业购置厂房，搬迁至胡埭工业园西拓区D12-B（农科队路21号），主要从事起重机械设备、金属结构件的生产制造。

企业于2015年5月委托无锡市滨湖区环境科学研究所有限公司编制了《江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”环境影响报告表》，并于2015年6月23日通过无锡市滨湖区环境保护局的审批（锡滨环评许准字【2015】106号）。

江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”（第一阶段：冷作加工）于2017年2月28日通过无锡市滨湖区环境保护局的验收（锡滨环验许准字【2017】42号）。

本项目于2015年8月10日开工建设，2020年11月20日竣工，调试时间为2020年11月21日至2021年2月21日。

本项目实际生产能力为年产：起重机械设备15台、金属结构件10吨。

本项目实际总投资1500万元，实际环保投资129万元，占总投资8.6%。

本次验收范围为：“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”（第二阶段：喷漆房）

二、工程变动情况

本项目（第二阶段：喷漆房）实际建设情况与环评设计一致，未发生变动。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

全厂已实施“雨污分流”。全厂无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由胡埭污水处理有限公司处理。

本项目（第二阶段）不新增员工，无增废水排放。

2、大气污染物防治情况

本项目（第二阶段）产生的废气为：喷漆及晾干废气。

喷漆及晾干均在密闭的喷漆房内进行。产生的废气经收集后由过滤棉+活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。

未被捕集到的废气在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目（第二阶段）主要噪声源为喷漆房风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。

4、固体废弃物污染防治情况

①全厂产生的危险废物：废油漆桶HW49、废抹布HW49、废过滤棉及漆渣HW49、废活性炭HW49，均委托淮安华昌固废处置有限公司处置。

②全厂产生的一般废物：金属废料，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废气排放口、废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间为边界向外设置100米卫生防护距离，在此卫生防护距离内均无环境敏感目标，符合卫生防护距离要求。

- 四、环保设施监测结果

根据《江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目（第二阶段：喷漆房）”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间原料用量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物、甲苯、二甲苯排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中标准限值要求。

厂界无组织废气颗粒物、甲苯、二甲苯排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声

监测结果表明：验收监测期间，厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

4、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目有组织废气污染物排放量均符合《关于江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（锡滨环评许准字【2015】106号，2015年6月23日）与环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目（第二阶段：喷漆房）”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。江苏华苏重工机械有限公司“年产起重机械设备15台、金属结构件10吨搬迁项目（第二阶段：喷漆房）”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 江苏华苏重工机械有限公司

- 2021年1月30日