塑料制品的制造加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡市弘远塑业科技有限公司

编制单位:  无锡市弘远塑业科技有限公司

2021年3月

建设单位法人代表：王晓宇

编制单位法人代表：王晓宇

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡市弘远塑业科技有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡市弘远塑业科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13771163007 | 电话：13771163007 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区蓉塘路28号 | 地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区蓉塘路28号 |

表一

| 建设项目名称 | 塑料制品的制造加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市弘远塑业科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡惠山经济开发区玉祁配套区蓉塘路28号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 塑料型材、带拉链自行车轮胎 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：塑料型材500吨、带拉链自行车轮胎15000个 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：塑料型材500吨、带拉链自行车轮胎15000个 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2020年12月31日 | 开工建设时间 | 2021年1月5日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年2月16日~ 2021年4月16日 | 验收现场监测时间 | 2021年3月15日、 2021年3月16日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 广州市中绿环保有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 250万元 | 环保投资总概算 | 43.5万元 | 比例 | 17.4％ |
| 实际总投资 | 250万元 | 实际环保投资 | 43.5万元 | 比例 | 17.4％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡市弘远塑业科技有限公司“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表》（广州市中绿环保有限公司，2020年11月） 9、《关于无锡市弘远塑业科技有限公司“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5432号，2020年12月31日） 10、无锡市弘远塑业科技有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G7; 非甲烷总烃; 70; 3.0; 15; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 非甲烷总烃; 4.0; ——; ——; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值. 颗粒物; 0.5; ——; ——; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值. 厂内 无组织 〇G5; 非甲烷总烃; 10; ——; ——; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表2中的标准限值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N2）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 夜间; 55. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 288. 化学需氧量; 0.0864. 悬浮物; 0.0576. 氨氮; 0.0086. 总氮; 0.0144. 总磷; 0.00086. 废水 （最终排放量）; 废水量; 288. 化学需氧量; 0.0086. 悬浮物; 0.0029. 氨氮; 0.0004. 总氮; 0.0029. 总磷; 0.00009. 有组织废气; 非甲烷总烃; 0.0243. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡市弘远塑业科技有限公司，位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区蓉塘路28号，租用无锡市三禾金属制品有限公司厂房，主要从事塑料型材、带拉链自行车轮胎的生产制造。 企业于2020年11月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡市弘远塑业科技有限公司“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表》，并于2020年12月31日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5432号）。 本项目于2021年1月5日开工建设，2021年2月15日竣工，调试时间为2021年2月16日至2021年4月16日。 本项目实际生产能力为年产：塑料型材500吨、带拉链自行车轮胎15000个。 本项目总投资250万元，实际环保投资为43.5万元，环保投资占总投资额的17.4%。 本项目共有员工30人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。型材挤出生产线实行三班制；型材加工其它生产工序和拉链自行车轮胎加工生产线日班制生产，每班8小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 型材生产线; 塑料型材; 500吨/年; 500吨/年; 7200小时. 拉链自行车轮胎加工生产线; 带拉链自行车轮胎; 15000个/年; 15000个/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 型材生产线; 45型号; 25; 25; 不变. 2; 型材生产线; 65型号; 5; 5; 不变. 3; 切割机; M8-255; 5; 5; 不变. 4; 打孔机; MZX-5114; 1; 1; 不变. 5; 雕刻机; ——; 1; 1; 不变. 6; 冲床（冲塑料孔）; J23-10; 2; 2; 不变. 7; 空压机; 1500*1500; 1; 1; 不变. 8; 水塔; 2000*2000; 2; 2; 不变. 9; 水帘机; JXB; 2; 2; 不变. 10; 缝纫机; 双针; 10; 10; 不变. 11; 钻床; Z516; 2; 2; 不变. 12; 铣床; ——; 3; 0; 取消建设. 13; 磨床; ——; 1; 1; 不变. 14; 穿孔机; ——; 1; 1; 不变. 15; 电脉冲; ——; 1; 0; 取消建设. 16; 线切割; 中走丝; 6; 4; -2. 17; 砂轮机; 磨刀具用; 2; 2; 不变. 备注; 项目实际建设后铣床、电脉冲取消建设，线切割减少2台。未新增产污设备，根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; PVC粒子; 500吨; 500吨; 不变. 2; 自行车轮胎; 15000条; 15000条; 不变. 3; 拉链; 15000条; 15000条; 不变. 4; 模具钢; 10吨; 10吨; 不变. 5; 煤油; 15L; 15L; 不变. 6; 乳化液; 10L; 10L; 不变. 7; 切削液; 50L; 50L; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约480t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下： 1、塑料型材加工生产工艺 图2-2 塑料型材加工工艺流程图 工艺流程说明： （1）挤出、冷却、成型： 将PVC粒子加入挤出机料斗中，通过螺杆的转动带动下向前进行输送，螺腔加热采用电加热，加温温度电控160°C上下，使熔融料通过机头模具挤出型材。挤出型材直接进入冷却水槽中冷却定形。 本工序主要产生有机废气（以非甲烷总烃计），由项目配置的二级活性炭净化处理。冷却水循环使用。 （2）行进断料： 当挤出型材达一定长度后需断料。项目在挤出机上配置同步行进切割机断料。由于此

表二（续）

型材断料趁热切断，该工序仅产生塑料切割屑，无粉尘产生。 通过上述生产加工，形成长度在4米以上的塑料型材。 （3）规格落料： 根据客户要求，对塑料型材进行规格长度的落料。 本工序落料过程中产生塑料屑、尘、及多余的短头。塑料屑、尘由项目配置的除尘器吸收除尘处理。 （4）表面清洁： 经落料的型材，由于物料表面静电等因素作用，型材内外表面或多或小会附着一些屑及尘。根据客户的要求（主要为出口产品），项目采用压缩空气进行吹脱。考虑到型材吹脱长度等因素，根据建设方提供，项目采用宽式水帘除尘装置吸收吹脱的屑和尘。 经上述生产加工后，打包装箱，形成本项目塑料型材成品。 - 2、轮胎后道加工生产工艺 图2-3 轮胎后道加工生产工艺流程图 工艺流程说明： 本项目轮胎后道加工生产工艺流程简单，仅是外购的自行车轮胎与拉链通过双针双针缝 纫机把二者缝合在一起。 生产过程中无废气、废水及固废物产生。

表二（续）

3、维修模具加工生产工艺流程（仅为本企业使用模具的维修） 工艺流程说明： 本项目维修模具加工是一个精密的金加工过程，通过选择加工设备实施钻、铣加工、线切割、电脉冲切割、磨加工，完成维修模具零件的加工，再与维修模具中好的模具零部料组装，形成本企业可使用的注塑模具。 本项目铣加工、磨加工工序产生废乳化液和金属切削屑；线切割工序产生废切削液和金属切割屑：电脉冲切割工序由于煤油要热挥发而产生废气（属非甲烷总烃）和金属切割屑。 上述加工中产生的废乳化液、废切削液属危险固废物，由持证危险固废物处置单位处理。电脉冲切割工序产生油雾废气（属非甲烷总烃）采用集气罩收集，由油雾分离装置处理，处理后尾气车间内排放。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生以下变动： - 生产设备： 项目实际建设后铣床、电脉冲取消建设，线切割减少2台。未新增产污设备。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。建设项目变更情况对照见表2-4。

表二（续）

表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目实际建设后铣床、电脉冲取消建设，线切割减少2台。未新增产污设备。 不属于以上情况。. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目水帘用水经捞渣后循环使用，冷却水经过滤后循环使用，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。. 水帘用水; 悬浮物; 水帘用水经捞渣后循环使用。; 水帘用水经捞渣后循环使用。. 冷却水; 悬浮物; 冷却水经过滤后循环使用。; 冷却水经过滤后循环使用。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡玉祁永新污水处理厂处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为型材挤岀废气、电脉冲切割废气、规格落料废气、表面清洁废气。 型材挤岀废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。 电脉冲切割废气，经油雾分离装置处理回收使用，尾气在车间内无组织排放。 规格落料废气，经布袋除尘装置除尘处理后，在车间内无组织排放。 表面清洁废气，经水帘除尘装置除尘处理后，在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 型材挤岀废气; 非甲烷总烃; 材挤岀废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。; 材挤岀废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。. 电脉冲切割废气; 非甲烷总烃; 电脉冲切割废气，经油雾分离装置处理回收使用，尾气在车间内无组织排放。; 电脉冲切割废气，经油雾分离装置处理回收使用，尾气在车间内无组织排放。. 规格落料废气; 颗粒物; 规格落料废气，经布袋除尘装置除尘处理后，在车间内无组织排放。; 规格落料废气，经布袋除尘装置除尘处理后，在车间内无组织排放。. 表面清洁废气; 颗粒物; 表面清洁废气，经水帘除尘装置除尘处理后，在车间内无组织排放。; 表面清洁废气，经水帘除尘装置除尘处理后，在车间内无组织排放。.

表三（续）

废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目主要噪声源为型材生产线、切割机、打孔机、雕刻机、冲床、空压机、水塔、水帘机、缝纫机、钻床、磨床、穿孔机、线切割、砂轮机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49、废过滤棉HW49、废乳化液HW09、废切削液HW09，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废塑料、包装袋、废除尘布袋、金属切削屑，均外售给物资回收单位。泥沙、藻类由环卫填埋。空桶由供应商回收。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废塑料; 规格落料; 一般固废; ——; 5; 5; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 包装袋; 原料包装; 一般固废; ——; 1万只; 1万只; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 1.31; 1.31; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 泥砂、藻类; 冷却水处理; 一般固废; ——; 0.2; 0.2; 卫生填埋; 卫生填埋. 废过滤棉; 冷却水处理; 危险废物; 900-041-49; 0. 1; 0. 1; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 废除尘布袋; 废气处理; 一般固废; ——; 0.005; 0.005; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 金属切削屑; 钻、铣加 工; 一般固废; ——; 1.0; 1.0; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废乳化液; 铣、磨加 工; 危险废物; 900-006-09; 0.01; 0.01; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 废切削液; 线切割加 工; 危险废物; 900-006-09; 0.05; 0.05; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 空桶; 原料包装; 一般固废; ——; 5只; 5只; 供应商回收; 供应商回收. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; ——; 1.8; 1.8; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1、项目概况 无锡市弘远塑业科技有限公司位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区蓉塘路28号，本企业实施的“塑料制品的制造加工”项目，经无锡市惠山区行政审批局备案（备案证号：惠行审备[2020]27号）、（项目代码：2020-320206-29-03-502018）。 本项目实施后，项目总投资为250万元，年产塑料型材500吨/年、带拉链自行车轮胎15000个/年。项目预计于2021年1月建成投产。 2、产业政策 对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）（2008年1月）》、《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）、中的内容，无锡市弘远塑业科技有限公司建设的“塑料制品的制造加工”项目，不属于限制类和淘汰类项目，因此本项目符合当前的产业政策。 3、选址合理性和规划相符性 本项目建设地位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区蓉塘路28号，租用无锡市三禾金属制品有限公司的厂房，根据企业提供的属无锡市三禾金属制品有限公司所有的《不动产权证》，苏2016无锡市不动产权第0126326号显示:其土地用途为工业用地。因此，本项目选址符合工业用地规划。本项目所在地集污管网己覆盖，具备污水集中处理的条件，建设单位产生的废水全部接入无锡玉祁永新污水处理厂集中处理。故本项目的建设符合相关规划要求，项目选址合理。 本项目无工业废水排放。生活污水经预处理后，由无锡玉祁永新污水处理厂集中处理。项目自身不设置直排外界水体的排污口，生活污水接管处理，因此本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。 本项目建设地块不在划定的无锡市生态红线区域范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》以及《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知、（苏政发[2013]113号）的要求。

表四（续）

4、环境质量现状 本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《无锡市环境状况公报》（2019年度），评价区（惠山区）基本污染物二氧化氮、可吸入颗粒物、臭氧、细颗粒物等基本污染物未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1中二级标准要求，项目所在地属于不达标区。目前无锡市正在开展《无锡市大气环境质量限期达标规划》等相关工作，根据规划分析内容，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 监测表明，横港水质基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准要求。 项目所在地区域环境噪声现状达到GB3096-2008《声环境质量标准》表1中3类标准。 5、达标排放及环境影响 本项目针对污染物产生特性，分别采取了相应的污染防治措施，使得各污染物均能做到达标排放；主要污染情况、治理措施如下： ①大气污染物 本项目PVC型材挤出产生废气（非甲烷总烃），在型材挤出模头上方设置集气罩引风收集，收集废气经管道汇集后输送至项目配制的二级活性炭吸附装置进行处理，净化尾气通过15米高的排气筒（FQ-1）排放。 本项目维修模具电脉冲切割加工采用切割煤油冷却工件，煤油由于电脉冲切割过程中受热而挥发产生废气（非甲烷总烃），在电脉冲切割点源产污点上方设置集气罩，引风收集废气由油雾分离装置处理回收煤油重新回用于生产使用。最终废气以无组织形式排放。 规格落料工序产生切割塑料屑和粉尘，由切割机自带的布袋除尘收集装置处理，除尘净化尾气直接排放入车间内；表面清洁工序是对于加工型材内外表面附着的屑及尘采用压缩空气进行吹脱，产生的屑和尘由水帘除尘装置吸收处理，处理尾气直接排放在生产车间内。 经计算预测，本项目废气经治理后，有组织排放废气（非甲烷总烃）能达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的相关排放标准要求；厂界无组织排放废气（非甲烷总烃、颗粒物）排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的企业边界大气污染物浓度限值。厂区内有机废气（非甲烷总烃）浓度限值低于《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表2的标准。因此，本项目排放废气对周围大气环境的影响很小，不会改变周围环境空气的质量。

表四（续）

②水污染物 本项目型材挤出工序产生冷却水，经冷却塔降温冷却、过滤净化系统处理后，循环使用，不排放。因此，本项目无工业废水排放。 本项目生活污水经预处理后，接入园区污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂集中处理，排放尾水中化学需氧量、氨氮、总磷优于《大湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)标准要求，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准要求，总氮为10mg/l。其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准后排入横港。各种污染物的排放量较小,对外界水体环境影响较小。 ③噪声 本项目的设备合理布置于生产车间内，经厂房墙壁隔音、距离自然衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类(昼间)标准。不会降低当地声环境质量功能类别，对周围环境影响较小。 ④固体废弃物 本项目产生的固体废弃物中：乳化液、切削液、煤油空桶由各供应厂家回收利用；废塑料分类收集后外卖；金属切削屑，外卖；装原料PVC粒子空包装袋，综合利用。废气处理产生的废活性炭；冷却水过滤产生的废过滤棉；模具维修产生废乳化液、废切削液，属危险废物，委托相应的持证资质单位处置。布袋除尘处理产生的废除尘袋，综合利用，或由当地环卫部门清运处理；冷却水过滤产生的泥砂、藻类，由当地环卫部门清运处理；一般生活垃圾由当地环卫部门清运，最终全部集中至滨湖区桃花山内填埋处理。本项目固体废物经上述措施处置后不会造成二次污染，对环境基本无影响。 6、卫生防护距离设置 本项目设置车间界卫生防护距离为100米。 由于本项目车间界周围100米范围内无居民住宅环境敏感目标存在，所以本项目满足卫生防护距离的设置要求。 7、总量控制要求 本项目实施生产后，全厂主要污染物的总量控制指标如下： 废气排放总量：有组织排放：非甲烷总烃0.0243t/a。 无组织排放：非甲烷总烃0.039t/a^颗粒物0.0565t/a。

表四（续）

废水排放总量288t/a,接管量：COD：0.0864t/a，SS：0.0576t/a，NH3-N：0.0086t/a，TN:0.0144t/a，TP：0.00086t/a；尾水排放量：COD：0.0086t/a，SS：0.0029t/a，NH3-N：0.0004t/a，TN：0.0029t/a，TP：0.00009t/a，水污染物排放总量纳入污水处理厂的指标范围内。 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为“零”。 8、项目可行性结论 综上情况，无锡市弘远塑业科技有限公司建设的塑料制品的制造加工项目，符合相关产业政策及规划要求，总体选址和布局合理，总体而言产生的各种污染物较少，且污染治理措施切实可行，各污染物经治理后均能达标排放，对周围环境影响较小，符合“总量控制”的原则。从环保的角度考虑，本项目建设是可行的。 9、建议与要求 （1）认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的规定，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度。切实落实各项污染防治措施。 （2）生产过程中严格操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养工作。 （3）加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，与此同时，加强各类固废的管理，加强治污措施的定期检修和维护工作。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2020】5432号 关于无锡市弘远塑业科技有限公司塑料制品的制造加工项目环境影响报告表的批复 无锡市弘远塑业科技有限公司： 你单位报批的由广州市中绿环保有限公司编制的《塑料制品的制造加工项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)等文件收悉，经研究，批复如下： 一、根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠行审备[2020]27号)及《报告表》评价结论，无生产废水产生，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡市弘远塑业科技有限公司总投资250万元，在无锡惠山经济开发区玉祁配套区蓉塘路28号，租用无锡市三禾金属制品有限公司空置厂房4500平方米，新建塑料制品的制造加工项目，项目规模：年产塑料型材500吨，带拉链自行车轮胎15000个。限按所报地点、内容、规模建设。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，水帘废水经沉淀后循环回用，直接冷却水经过滤净化后循环使用，零排放；生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、以PVC塑料粒子为原材料，挤出、落料、清洁、切割产生的有机废气和颗粒物分别经收集处理后达标排放，排放废气残参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1、表3的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭并在负压下运行，确保无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1特别排放限值要求。

表四（续）

4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。 5、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办(2019)327号)等有关文件规定要求。 6、冷却水循环区域、水帘除尘区域等重点区域做好防渗防腐措施，防范土壤和地下水污染。 7、按照《江苏省排污ロ设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。 8、该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤288吨，COD≤0.0864吨，SS≤0.0576吨，氨氮≤0.0086吨，TN≤0.0144吨，TP0.00086吨。 最终排放量：生活污水水量≤288吨，COD≤0.0088吨，SS≤0.0029吨，氨氮≤0.0004吨，TN≤0.0029吨，TP≤0.00009吨。 2、大气污染物： 有组织：非甲烷总烃≤0.0243吨。 无组织：非甲烷总烃≤0.039吨，颗粒物≤0.0565吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使

表四（续）

用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。 无锡市行政审批局 2020年12月31日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠行审备[2020]27号)及《报告表》评价结论，无生产废水产生，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡市弘远塑业科技有限公司总投资250万元，在无锡惠山经济开发区玉祁配套区蓉塘路28号，租用无锡市三禾金属制品有限公司空置厂房4500平方米，新建塑料制品的制造加工项目，项目规模：年产塑料型材500吨，带拉链自行车轮胎15000个。限按所报地点、内容、规模建设。; 无锡市弘远塑业科技有限公司，位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区蓉塘路28号，租用无锡市三禾金属制品有限公司厂房，主要从事塑料型材、带拉链自行车轮胎的生产制造。 企业于2020年11月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡市弘远塑业科技有限公司“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表》，并于2020年12月31日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5432号）。 本项目于2021年1月5日开工建设，2021年2月15日竣工，调试时间为2021年2月16日至2021年4月16日。 本项目实际生产能力为年产：塑料型材500吨、带拉链自行车轮胎15000个。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，水帘废水经沉淀后循环回用，直接冷却水经过滤净化后循环使用，零排放；生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目水帘用水经捞渣后循环使用，冷却水经过滤后循环使用，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。. 4; 以PVC塑料粒子为原材料，挤出、落料、清洁、切割产生的有机废气和颗粒物分别经收集处理后达标排放，排放废气残参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1、表3的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭并在负压下运行，确保无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1特别排放限值要求。; 本项目主要产生的废气为型材挤岀废气、电脉冲切割废气、规格落料废气、表面清洁废气。 型材挤岀废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。 电脉冲切割废气，经油雾分离装置处理回收使用，尾气在车间内无组织排放。 规格落料废气，经布袋除尘装置除尘处理后，在车间内无组织排放。 表面清洁废气，经水帘除尘装置除尘处理后，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。 厂内无组织VOCs排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求与上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表2中的标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。; 本项目主要噪声源为型材生产线、切割机、打孔机、雕刻机、冲床、空压机、水塔、水帘机、缝纫机、钻床、磨床、穿孔机、线切割、砂轮机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。. 6; 按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办(2019)327号)等有关文件规定要求。; ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49、废过滤棉HW49、废乳化液HW09、废切削液HW09，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废塑料、包装袋、废除尘布袋、金属切削屑，均外售给物资回收单位。泥沙、藻类由环卫填埋。空桶由供应商回收。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 冷却水循环区域、水帘除尘区域等重点区域做好防渗防腐措施，防范土壤和地下水污染。; - 冷却水循环区域、水帘除尘区域等重点区域已做好防渗防腐措施。. 8; 按照《江苏省排污ロ设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。. 9; - 该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 10; 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤288吨，COD≤0.0864吨，SS≤0.0576吨，氨氮≤0.0086吨，TN≤0.0144吨，TP0.00086吨。 最终排放量：生活污水水量≤288吨，COD≤0.0088吨，SS≤0.0029吨，氨氮≤0.0004吨，TN≤0.0029吨，TP≤0.00009吨。 2、大气污染物： 有组织：非甲烷总烃≤0.0243吨。 无组织：非甲烷总烃≤0.039吨，颗粒物≤0.0565吨。 3、固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 11; 建设单位应自觉守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。已申领排污许可证。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 12; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 空气重金属采样仪; 2034型; S-L-157/158. 空气重金属采样仪; 2037; S-L-250/251. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 烟气预处理器; 1080C; S-L-168. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-218/219. 双路烟气测试仪; MH3041B; S-L-258/259. 噪声仪; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-185.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 非甲烷总烃 （无组织）; 120; 4; 3.33; 0; 0; 0; 0. 3; 非甲烷总烃 （有组织）; 48; 4; 8.33; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01进口◎G6; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. FQ01出口◎G7; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N2）; 昼间、夜间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年3月15日、2021年3月16日江苏环科检测有限公司对无锡市弘远塑业科技有限公司“塑料制品的制造加工项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 3月15日; 2021年 3月16日; 2021年 3月15日; 2021年 3月16日. 塑料型材; 500吨; 1.67吨; 1.50吨; 1.50吨; 89.8%; 89.8%. 带拉链自行车轮胎; 15000个; 50个; 45个; 45个; 90.0%; 90.0%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 3月15日; 2021年 3月16日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 1.58; 1.62; 1.60. 电表用电量（度）; 902; 912; 907. 年用水量（吨）; 480. 年用电量（度）; 272100. 注：本项目共有员工30人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。型材挤出生产线实行三班制；型材加工其它生产工序和拉链自行车轮胎加工生产线日班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210303SI（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 3月15日; 第一次; 7.49; 156; 54; 19.9; 1.88; 28.5. 第二次; 7.58; 136; 81; 17.7; 2.05; 23.1. 第三次; 7.43; 141; 77; 20.6; 1.86; 28.2. 第四次; 7.56; 138; 63; 19.6; 1.96; 21.6. 日均值; 143; 69; 19.5; 1.94; 25.4. 2021年 3月16日; 第一次; 7.82; 149; 51; 18.3; 2.14; 29.5. 第二次; 7.75; 143; 79; 19.6; 2.28; 23.3. 第三次; 7.66; 139; 74; 17.3; 2.07; 26.9. 第四次; 7.89; 160; 57; 20.5; 2.14; 24.8. 日均值; 148; 65; 18.9; 2.16; 26.1. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒进口◎G6; 2021年 3月15日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 3.36; 3.15; 3.07; ——; ——. 排放速率kg/h; 1.09×10-2; 1.02×10-2; 9.96×10-3; ——; ——. 2021年 3月16日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 3.10; 3.16; 3.09; ——; ——. 排放速率kg/h; 1.03×10-2; 1.00×10-2; 1.04×10-2; ——; ——. 备注; ——. 表7-5有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G7; 2021年 3月15日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 0.87; 0.85; 0.84; ≤70; 达标. 排放速率kg/h; 3.21×10-3; 3.13×10-3; 3.15×10-3; ≤3.0; 达标. 2021年 3月16日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 0.88; 0.87; 0.86; ≤70; 达标. 排放速率kg/h; 3.24×10-3; 3.16×10-3; 3.06×10-3; ≤3.0; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-6厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 3月15日; 颗粒物; 第一次; 0.108; 0.306; 0.288; 0.342; 0.342; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.143; 0.358; 0.376; 0.393; 0.393. 第三次; 0.125; 0.320; 0.267; 0.249; 0.320. 非甲烷总烃; 第一次; 0.64; 0.75; 0.79; 0.74; 0.79; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.64; 0.80; 0.78; 0.80; 0.80. 第三次; 0.63; 0.81; 0.73; 0.61; 0.81. 2021年 3月16日; 颗粒物; 第一次; 0.144; 0.252; 0.306; 0.324; 0.324; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.107; 0.376; 0.394; 0.358; 0.394. 第三次; 0.125; 0.285; 0.267; 0.339; 0.339. 非甲烷总烃; 第一次; 0.59; 0.74; 0.76; 0.86; 0.86; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.51; 0.71; 0.73; 0.72; 0.73. 第三次; 0.56; 0.72; 0.75; 0.75; 0.75. 备注; ——.

表七（续）

表7-7厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2021年 3月15日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.75; ≤10; 达标. 第二次; 0.72. 第三次; 0.79. 2021年 3月16日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.71; ≤10; 达标. 第二次; 0.72. 第三次; 0.73. 备注; ——. 表7-8无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 3月15日; 第一次; 21.3; 101.1; 1.0-1.5; 54.1; 东风; 多云. 第二次; 19.4; 101.1; 1.0-1.3; 54.6; 东风; 多云. 第三次; 18.2; 101.2; 1.0-1.4; 55.1; 东风; 多云. 2021年 3月16日; 第一次; 21.4; 101.1; 1.0-1.4; 53.7; 东风; 多云. 第二次; 19.8; 101.1; 1.0-1.1; 54.2; 东风; 多云. 第三次; 18.6; 101.2; 1.0-1.2; 54.8; 东风; 多云. 备注; ——.

表七（续）

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。 厂内无组织VOCs排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表2中的标准限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-9噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 3月15日; ▲N1; 昼间; 15:27~15:28; 57.6; ≤65; 达标. ▲N2; 15:33~15:34; 58.1; ≤65; 达标. ▲N1; 夜间; 22:08~22:09; 43.5; ≤55; 达标. ▲N2; 22:14~22:15; 42.6; ≤55; 达标. 2021年 3月16日; ▲N1; 昼间; 15:35~15:36; 57.5; ≤65; 达标. ▲N2; 15:41~15:42; 58.3; ≤65; 达标. ▲N1; 夜间; 22:13~22:14; 43.7; ≤55; 达标. ▲N2; 22:18~22:19; 41.9; ≤55; 达标. 备注; ——. 表7-10噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年3月15日; 多云; 1.0-1.4. 2021年3月16日; 多云; 1.0-1.5. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-11本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 272; 288; 符合. 化学需氧量; 145; 0.0394; 0.0864; 符合. 悬浮物; 67; 0.0182; 0.0576; 符合. 氨氮; 19.2; 0.0052; 0.0086; 符合. 总氮; 25.7; 0.0070; 0.0144; 符合. 总磷; 2.05; 0.0006; 0.00086; 符合. 表7-12本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 272; 288; 符合. 化学需氧量; 30; 0.0082; 0.0086; 符合. 悬浮物; 10; 0.0027; 0.0029; 符合. 氨氮; 1.5; 0.0004; 0.0004; 符合. 总氮; 10; 0.0027; 0.0029; 符合. 总磷; 0.3; 0.00008; 0.00009; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡玉祁永新污水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-13本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 非甲烷总烃; FQ01; 3.16×10-3; 7200; 0.0228; 0.0243; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市弘远塑业科技有限公司“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5432号，2020年12月31日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目水帘用水经捞渣后循环使用，冷却水经过滤后循环使用，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市弘远塑业科技有限公司“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5432号，2020年12月31日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为型材挤岀废气、电脉冲切割废气、规格落料废气、表面清洁废气。 型材挤岀废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。 电脉冲切割废气，经油雾分离装置处理回收使用，尾气在车间内无组织排放。 规格落料废气，经布袋除尘装置除尘处理后，在车间内无组织排放。 表面清洁废气，经水帘除尘装置除尘处理后，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。 厂内无组织VOCs排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表2中的标准限值要求。 本项目有组织废气排放量均符合《关于无锡市弘远塑业科技有限公司“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5432号，2020年12月31日）及环评结论中总量考核要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为型材生产线、切割机、打孔机、雕刻机、冲床、空压机、水塔、水帘机、缝纫机、钻床、磨床、穿孔机、线切割、砂轮机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49、废过滤棉HW49、废乳化液HW09、废切削液HW09，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废塑料、包装袋、废除尘布袋、金属切削屑，均外售给物资回收单位。泥沙、藻类由环卫填埋。空桶由供应商回收。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

表八（续）

（5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。