普通机械、布料磨绒加工迁建项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡市骏峰轻工制品厂

编制单位:  无锡市骏峰轻工制品厂

2021年4月

建设单位法人代表：陈鹤峰

编制单位法人代表：陈鹤峰

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡市骏峰轻工制品厂 | 编制单位：（盖章） 无锡市骏峰轻工制品厂 |
| --- | --- |
| 电话：13906175209 | 电话：13906175209 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市前洲街道黄石街村北工业园 | 地址：无锡市前洲街道黄石街村北工业园 |

表一

| 建设项目名称 | 普通机械、布料磨绒加工迁建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市骏峰轻工制品厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 R改扩建 □技术改造 R搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市前洲街道黄石街村北工业园 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 磨绒布料、干燥雾化器 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：磨绒布料5000吨、干燥雾化器100台 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：磨绒布料5000吨、干燥雾化器100台 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2019年4月24日 | 开工建设时间 | 2019年5月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2019年11月5日~ 2020年2月5日 | 验收现场监测时间 | 2021年3月29日、 2021年3月30日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏久力环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 3万元 | 比例 | 0.6％ |
| 实际总投资 | 500万元 | 实际环保投资 | 3万元 | 比例 | 0.6％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡市骏峰轻工制品厂“普通机械、布料磨绒加工迁建项目”环境影响报告表》（江苏久力环境科技股份有限公司，2019年2月） 9、《关于无锡市骏峰轻工制品厂“普通机械、布料磨绒加工迁建项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2019】151号，2019年4月24日） 10、无锡市骏峰轻工制品厂提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 0.5; ——; ——; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值. 1.3噪声 本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N3）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 360. 化学需氧量; 0.144. 悬浮物; 0.126. 氨氮; 0.0126. 总氮; 0.0144. 总磷; 0.0018. 废水 （最终排放量）; 废水量; 360. 化学需氧量; 0.0144. 悬浮物; 0.0036. 氨氮; 0.00072. 总氮; 0.0036. 总磷; 0.000144. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡市骏峰轻工制品厂成立于2003年，原位于无锡市前洲街道黄石街村，现搬迁至惠山区前洲街道黄石街村北工业园，租用黄石街村村民委员会空置土地并新建厂房，主要从事干燥雾化器、布料磨绒的生产制造。 企业于2019年2月委托江苏久力环境科技股份有限公司编制了《无锡市骏峰轻工制品厂“普通机械、布料磨绒加工迁建项目”环境影响报告表》，并于2019年4月24日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2019】151号）。 本项目于2019年5月10日开工建设，2019年10月16日竣工，调试时间为2019年11月5日至2020年2月5日。 本项目实际生产能力为年产：磨绒布料5000吨、干燥雾化器100台。 本项目总投资500万元，实际环保投资为3万元，环保投资占总投资额的0.6%。 本项目共有员工30人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制度为单班制生产，每班8小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 磨绒布料; 5000吨/年; 5000吨/年; 2400小时. 生产车间; 干燥雾化器; 100台/年; 100台/年; 1000小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 打卷机; ——; 2; 2; 不变. 2; 磨毛机（磨绒机）; MB立式磨毛机; 2; 2; 不变. 3; 磨毛机（磨绒机）; NAFA-988; 2; 2; 不变. 4; 磨毛机（磨绒机）; NF-998; 1; 1; 不变. 5; 布车; ——; 30; 30; 不变. 备注; ——. 2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 色布; 5000吨; 5000吨; 不变. 2; 砂皮纸; 0.2吨; 0.2吨; 不变. 3; 圆钢; 15吨; 15吨; 不变. 4; 电机; 200台; 200台; 不变. 5; 轴承; 300套; 300套; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约432t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下： 1、布料磨绒工艺 图2-2 布料磨绒工艺流程图 工艺流程说明： 缝头：裁剪布料预留的缝合部分。 磨绒：将织物在一定的张力、压力及进布速度与磨辊速度的控制下进入磨毛区，在高速转动的磨辊作用下，砂皮使织物表面蹭纤维拉出，磨成一定的绒毛，此工序中产生废布料S1、废砂皮纸S2、绒尘S3、噪声N1以及颗粒物G1。加工后的布料由布车装运、转移。 打卷：将磨绒机加工完的布料放入打卷机加工为成卷的布匹，此工序产生噪声N2。加工后的布料由布车装运、转移。 装袋：将成卷的布料进行人工装袋，即为成品。

表二（续）

- 2、干燥雾化器生产工艺 图2-3 干燥雾化器生产工艺流程图 工艺流程说明： 零部件加工（外协）：雾化器零部件的生产和加工，外包给其他厂家，本公司提供原材料圆钢。 装配：将外加工好的雾化器零部件与电机、轴承装配成干燥雾化器，形成成品。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设与环评设计一致，未发生变动。 建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为：磨绒加工废气。 本项目共有5台磨毛机，各配置1套布袋除尘装置，磨绒产生的颗粒物经管道直接进入各自配套的布袋除尘器内处理后，在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 磨绒加工废气; 颗粒物; 本项目共有5台磨毛机，各配置1套布袋除尘装置，磨绒产生的颗粒物经管道直接进入各自配套的布袋除尘器内处理后，在车间内无组织排放。; 本项目共有5台磨毛机，各配置1套布袋除尘装置，磨绒产生的颗粒物经管道直接进入各自配套的布袋除尘器内处理后，在车间内无组织排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目主要噪声源为打卷机、磨毛机、布车等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4固（液）体废物 ①本项目无危险废产生。 ②本项目产生的一般废物有：废布料、绒尘、废砂皮纸，均由环卫清运。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 - 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废布料; 磨绒加工; 一般固废; 99; 50; 50; 环卫清运; 环卫清运. 绒尘; 磨绒加工; 一般固废; 99; 0.495; 0.495; 环卫清运; 环卫清运. 废砂皮纸; 磨绒加工; 一般固废; 99; 0.2; 0.2; 环卫清运; 环卫清运. 生活垃圾; 员工日常生活; 生活垃圾; 99; 4.5; 4.5; 环卫清运; 环卫清运.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 1.项目简况 无锡市骏峰轻工制品厂成立于2003年，位于无锡市前洲街道黄石街村，从事布料磨绒加工，原生产规模为年产磨绒布料150吨。公司于2005年5月10日填报了《布料磨绒加工项目环境影响申报（登记）表》，并于2005年5月13日获得无锡市惠山区保护局的审批同意。 ### 现因市场需求，建设单位拟扩大生产规模，而原有厂房空间不能满足生产需求。现公司投资500万元，拟迁建至惠山区前洲街道黄石街村北工业园，租赁黄石街村村民委员会空置厂房1355.38m2进行生产，企业搬迁后，拟年制造干燥雾化器100台、布料磨绒5000吨。 2.产业政策 本项目产品为磨绒布料、干燥雾化器，经查阅不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制及淘汰类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修改）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，且符合国家有关法律法规和政策规定，为允许类；也不属于《江苏省工业结构调整指导目录（2012年）》、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《无锡市制造业轻型发展指导目录（2012年本）》中禁止类和淘汰类。不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中禁止类项目，为允许类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中的限制、淘汰目录及能耗限额类项目。因此，本项目的实施符合国家及地方产业政策要求。 3.规划相容性 （1）与用地规划相符性分析 本项目位于无锡惠山区前洲街道黄石街村北工业园，根据《无锡市惠山区前洲街道总体规划（2015-2030）》（附图4），所处地块为工业用地，该项目的建设符合无锡市惠山区的发展规划。 （2）与太湖流域三级保护区环境保护要求的相符性 本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）“20纺织品制造”、“70专用设备制造及维修 其他”，不属于太湖流域三级保护区禁止行为，符

表四（续）

合江苏省太湖水污染防治条例。 （3）与《太湖流域管理条例》的相符性 本项目所在地属于太湖流域，项目不增加生活污水排放，全厂产生的生活污水经化粪池预处理后接管至惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理后达标排放，不直接向外环境排放污染物，符合《太湖流域管理条例》文件的要求。 （4）与《江苏省重要生态功能保护功能分区及环境监管》《无锡市生态红线区域保护规划》相符性分析 本项目位于无锡市前洲街道黄石街村北工业园，不属于无锡市规划的生态功能区内，距离东面最近的马镇河流重要湿地二级管控区约4.5km。本项目符合《江苏省重要生态功能保护区功能分区及环境监管》与《无锡市生态红线区域保护规划图》的要求。 （5）与“三线一单”相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）中无锡市范围内的生态红线区域，本项目不在其生态红线区域范围内，符合生态红线保护的要求。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线，因此项目的建设符合环境质量底线标准。 本项目用水来自自来水管网，项目用电由市政电网供应，本项目生产使用能源、资源利用率高，不会突破当地资源利用上线。 4.项目建设所在地环境质量现状 项目所在区NO2、PM2.5、PM10、O3超标，因此判定为不达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 项目所在地噪声环境质量良好，区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 项目所在地附近锡澄运河的水质满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准。 5.达标排放及影响分析 （1）废气 本项目磨绒产生的绒尘通过布袋除尘器捕集处理后，无组织排放，满足《上海市大气

表四（续）

污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的标准值；本项目无组织排放的颗粒物的最大落地浓度为4.19E-03mg/m3，达到《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中无组织排放监控浓度限值要求：颗粒物周界外浓度最高点≤0.5mg/m3。本项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小，不会降低大气环境质量类别。经预测，需设置卫生防护距离50米，根据附图2周围环境图，环境防护距离范围内无环境敏感目标。 （2）废水 本项目无生产废水产生。搬迁后，公司新增员工22人，项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网，接管惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理，接管达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，经惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理后最终进入锡澄运河。尾水中COD、BOD5、氨氮、总磷优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准要求，总氮为10mg/L，尾水排入锡澄运河，对锡澄运河水环境质量影响较小。 （3）噪声 本项目夜间不生产，生产设备均设置于室内，噪声经过优化平面布置，经隔声降噪及距离衰减，厂界环境噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中的厂界外环境功能区类别3类标准。 （4）固废 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的相关技术要求，结合本项目主辅工程的原辅材料使用情况及生产工艺，全面分析各类固体废物的产生环节、主要成分、理化性质及其产生、利用和处置量。 本项目无危险废物产生。 综上所述，本项目各种固体废物按照要求落实妥善、有效的处理措施，对周围环境基本无影响。 （5）卫生防护距离 本项目卫生防护距离为以生产车间为边界50m的包络线。经现场踏勘，在此卫生防护距离范围内无居民点及其他敏感目标，符合卫生防护距离设置要求。 6.清洁生产措施 本项目各污染物经处理后均达标排放，废布料、绒尘、生活垃圾、废砂皮纸分类收集后由

表四（续）

环卫统一清运，各污染物产生量较小，符合清洁生产的基本要求。 7.总量控制 废水：全厂污水接管考核量建议为：废水量360t/a、COD0.144t/a、SS0.126t/a、氨氮0.0126t/a、总氮0.0144t/a、总磷0.0018t/a，最终外排量约为废水量360t/a，COD0.0144t/a、SS0.0036t/a、氨氮0.00072t/a、总氮0.0036t/a、总磷0.000144t/a。全厂水污染物总量已纳入惠山环保水务有限公司（前洲厂）总量指标。 废气：本项目的废气产生为颗粒物0.005t/a，在无锡市惠山区前洲街道平衡； 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零。 8.防护距离 ### 本项目设置厂界卫生防护距离50米。由于本项目厂界外50米范围内无居民住宅等环境敏感目标存在，所以本项目满足卫生防护距离的设置要求。 9.排污口规范化整治 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》【苏环控（97）122号】要求，本项目排污口须进行规范化整治： 本项目无新增废水产生，原有项目实现雨污分流，生活污水经化粪池处理后运送至惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理，雨水口位于厂房所在厂区西侧； 综上所述，建设项目各项污染物经采取相关措施后基本可以达标排放，对环境的影响也比较小，从环境保护的角度来讲，本项目在该地建设是可行的。 要求： （1）认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的规定，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度。切实落实各项污染防治措施。 （2）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。各种固体废物处置设施、堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，并应在醒目处设置环保图形标志牌。实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。 （3）加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，与此同时，加强各类固废的管理，加强治污措施的定期检修和维护工作。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市惠山区环境保护局文件 惠环审【2019】151号 关于无锡市骏峰轻工制品厂普通机械、布料磨绒加工迁建项目环境影响报告表的批复 无锡市骏峰轻工制品厂： 你单位报批的由江苏久力环境科技股份有限公司编制的《普通机械、布料磨绒加工迁建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 一、根据无锡市惠山区发展和改革局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠山发改备[201973号、项目代码：2019-320206-17-03-532711)和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡市骏峰轻工制品厂总投资500万元，搬迁到无锡市惠山区前洲街道黄石街村北工业园，利用自有厂房1355.38平方米，扩建普通机械、布料磨绒加工项目，项目规模：年生产干燥雾化器100台，布料磨绒加工5000吨。限按所报地点、内容、规模建设生产。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合《报告表》中的内容。 2、排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、磨绒工艺产生的粉尘经收集处理后达到上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中无组织排放监控浓度值。 4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。

表四（续）

6、该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 7、未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。 8、所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的规定进行设置和管理。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤360吨，CD≤0.144吨，SS≤0.126吨，氨氮≤0.0126吨，TN≤00144吨，TP≤0.0018吨。 最终排放量：生活污水水量≤360吨，COD≤0.0144吨，SS≤0.0036吨，氨氮≤0.00072吨，TN≤0.0036吨，TP≤0.000144吨。 2、大气污染物： 无组织：颗粒物≤0.005吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。 无锡市惠山区环境保护局 2019年4月24日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据无锡市惠山区发展和改革局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠山发改备[201973号、项目代码：2019-320206-17-03-532711)和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡市骏峰轻工制品厂总投资500万元，搬迁到无锡市惠山区前洲街道黄石街村北工业园，利用自有厂房1355.38平方米，扩建普通机械、布料磨绒加工项目，项目规模：年生产干燥雾化器100台，布料磨绒加工5000吨。限按所报地点、内容、规模建设生产。; 无锡市骏峰轻工制品厂成立于2003年，原位于无锡市前洲街道黄石街村，现搬迁至惠山区前洲街道黄石街村北工业园，租用黄石街村村民委员会空置土地并新建厂房，主要从事干燥雾化器、布料磨绒的生产制造。 企业于2019年2月委托江苏久力环境科技股份有限公司编制了《无锡市骏峰轻工制品厂“普通机械、布料磨绒加工迁建项目”环境影响报告表》，并于2019年4月24日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2019】151号）。 本项目于2019年5月10日开工建设，2019年10月16日竣工，调试时间为2019年11月5日至2020年2月5日。 本项目实际生产能力为年产：磨绒布料5000吨、干燥雾化器100台。. 2; 建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合《报告表》中的内容。; 本项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局符合《报告表》中的内容。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。. 4; 磨绒工艺产生的粉尘经收集处理后达到上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中无组织排放监控浓度值。; 本项目共有5台磨毛机，各配置1套布袋除尘装置，磨绒产生的颗粒物经管道直接进入各自配套的布袋除尘器内处理后，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。; 本项目主要噪声源为打卷机、磨毛机、布车等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。; ①本项目无危险废产生。 ②本项目产生的一般废物有：废布料、绒尘、废砂皮纸，均由环卫清运。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。. 7; 该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 8; 未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。; 本项目生产工艺、厂区布局未发生变动，项目在生产过程中未产生纠纷。. 9; 所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的规定进行设置和管理。; 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）和国家环保局《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定进行设置和管理。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 10; 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤360吨，CD≤0.144吨，SS≤0.126吨，氨氮≤0.0126吨，TN≤00144吨，TP≤0.0018吨。 最终排放量：生活污水水量≤360吨，COD≤0.0144吨，SS≤0.0036吨，氨氮≤0.00072吨，TN≤0.0036吨，TP≤0.000144吨。 2、大气污染物： 无组织：颗粒物≤0.005吨。 3、固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 11; 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。. 12; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130/131/132/133. 多功能声级计; AWA5688; S-L-252. 声级校准器; AWA6022A; S-L-253. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-184.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N3）; 昼间、夜间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年3月29日、2021年3月30日江苏环科检测有限公司对无锡市骏峰轻工制品厂“普通机械、布料磨绒加工迁建项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 原料名称; 本项目环评 年用量; 本项目环评 日用量; 监测期间 实际日用量; 生产工况. 2021年 3月29日; 2021年 3月30日; 2021年 3月29日; 2021年 3月30日. 色布; 5000吨; 16.7吨; 15吨; 15吨; 90%; 90%. 圆钢; 15吨; 0.05吨; 0.045吨; 0.045吨; 90%; 90%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 3月29日; 2021年 3月30日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 1.45; 1.46; 1.44. 电表用电量（度）; 1312; 1316; 1314. 年用水量（吨）; 432. 年用电量（度）; 394200. 注：本项目共有员工30人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制度为单班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210312TW（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 3月29日; 第一次; 7.71; 187; 53; 27.0; 3.45; 37.4. 第二次; 7.62; 148; 81; 25.0; 3.51; 38.7. 第三次; 7.68; 153; 74; 25.6; 3.35; 36.6. 第四次; 7.77; 177; 66; 26.5; 3.29; 39.0. 日均值; ——; 166; 69; 26.0; 3.40; 37.9. 2021年 3月30日; 第一次; 7.52; 167; 56; 26.8; 3.71; 38.8. 第二次; 7.41; 158; 83; 25.1; 3.59; 36.7. 第三次; 7.59; 166; 69; 25.8; 3.75; 37.5. 第四次; 7.49; 141; 61; 27.4; 3.70; 37.0. 日均值; ——; 158; 67; 26.3; 3.69; 37.5. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 3月29日; 颗粒物; 第一次; 0.141; 0.281; 0.369; 0.264; 0.369; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.125; 0.338; 0.303; 0.356; 0.356. 第三次; 0.108; 0.413; 0.323; 0.251; 0.413. 2021年 3月30日; 颗粒物; 第一次; 0.122; 0.315; 0.385; 0.280; 0.385; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.141; 0.407; 0.371; 0.301; 0.407. 第三次; 0.108; 0.341; 0.358; 0.323; 0.358. 备注; ——. 表7-5无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速 （m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 3月29日; 第一次; 19.3; 102.8; 1.2-1.7; 29.4; 东南风; 晴. 第二次; 22.7; 102.7; 1.2-1.6; 28.5; 东南风; 晴. 第三次; 24.9; 102.7; 1.3-1.8; 29.6; 东南风; 晴. 2021年 3月30日; 第一次; 16.9; 102.5; 1.2-1.6; 43.6; 东南风; 晴. 第二次; 19.8; 102.5; 1.3-1.8; 54.2; 东南风; 晴. 第三次; 23.4; 102.3; 1.2-1.7; 49.5; 东南风; 晴. 备注; ——.

表七（续）

监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-6噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 3月29日; ▲N1; 昼间; 9:21~9:22; 54.0; ≤65; 达标. ▲N2; 9:25~9:26; 61.6; ≤65; 达标. ▲N3; 9:31~9:32; 64.1; ≤65; 达标. 2021年 3月30日; ▲N1; 昼间; 15:04~15:05; 53.8; ≤65; 达标. ▲N2; 15:11~15:12; 59.7; ≤65; 达标. ▲N3; 15:18~15:19; 62.6; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-7噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年3月29日; 晴; 1.2-1.6. 2021年3月30日; 晴; 1.3-1.7. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-8本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 346; 360; 符合. 化学需氧量; 162; 0.056; 0.144; 符合. 悬浮物; 68; 0.024; 0.126; 符合. 氨氮; 26.2; 0.0091; 0.0126; 符合. 总氮; 37.7; 0.0130; 0.0144; 符合. 总磷; 3.54; 0.0012; 0.0018; 符合. 表7-9本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 346; 360; 符合. 化学需氧量; 40; 0.0138; 0.0144; 符合. 悬浮物; 10; 0.0035; 0.0036; 符合. 氨氮; 2; 0.00069; 0.00072; 符合. 总氮; 10; 0.00346; 0.0036; 符合. 总磷; 0.4; 0.000138; 0.000144; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以惠山环保水务有限公司（前洲厂）尾水排放标准计。

表七（续）

以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市骏峰轻工制品厂“普通机械、布料磨绒加工迁建项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2019】151号，2019年4月24日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市骏峰轻工制品厂“普通机械、布料磨绒加工迁建项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2019】151号，2019年4月24日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目共有5台磨毛机，各配置1套布袋除尘装置，磨绒产生的颗粒物经管道直接进入各自配套的布袋除尘器内处理后，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为打卷机、磨毛机、布车等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目无危险废产生。 ②本项目产生的一般废物有：废布料、绒尘、废砂皮纸，均由环卫清运。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。

表八（续）

本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。