无锡市征程减震补偿器有限公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”竣工环境保护自主验收意见

无锡市征程减震补偿器有限公司（以下简称：我公司）委托无锡市新环化工环境监测站于2021年2月4日、2021年2月5日对我公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”进行了竣工环境保护验收监测。2021年3月16日，我公司主持召开了无锡市征程减震补偿器有限公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡市征程减震补偿器有限公司，原位于无锡市崇安区广益镇毛岸村前毛岸218号-3，现已搬迁至无锡市新区硕放工业园经发七路，租用无锡市华凯电器成套有限公司厂房。主要从事减震器的生产。

企业于2011年5月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《无锡市征程减震补偿器有限公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”环境影响报告表》，并于2011年5月24日通过无锡空港产业园区规划建设和环境保护处的审批。

本项目于2011年8月15日开工建设，2012年5月10日竣工，调试时间为2012年6月10日至2012年9月10日。

本项目实际生产能力为年产：减震器13万件。

本项目实际总投资250万元，实际环保投资为15万元，环保投资占总投资额的6%。

本次验收范围为：《无锡市征程减震补偿器有限公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”环境影响报告表》（南京科泓环保技术有限责任公司，2011年5月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后发生以下变动：

- 生产工艺

本项目实际建设后，喷砂与混炼工序取消，直接外购成品混炼胶。

- 生产设备

项目实际建设后，密炼机与喷砂机取消建设。

- 污染防治措施

- 废气

环评设计：硫化废气经集气罩收集后，由等离子净化装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。

实际建设：硫化废气经集气罩收集后，由活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。

- 固废

项目实际建设后不再产生“收集的碳黑尘”，新增“废活性炭HW49”，废活性炭均委托有资质单位处置，所有固体废物零排放。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由硕放污水处理厂处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为抛丸废气、硫化废气。喷砂与混炼工序取消不再产生相应废气。

硫化废气经集气罩收集后，由活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。

抛丸废气经自带的布袋除尘器处理后，在车间内无组织排放。

以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为硫化机、抛丸机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托江苏嘉盛旺环境科技有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：废橡胶、收集的粉尘，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡市征程减震补偿器有限公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；硫化氢排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值要求。

厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织硫化氢排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准限值要求。

厂内无组织VOCs排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市征程减震补偿器有限公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（2011年5月24日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡市征程减震补偿器有限公司“年产减震器及配件、减震器补偿器13万件搬迁项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡市征程减震补偿器有限公司

- 2021年3月16日