年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位: 江苏恒尚节能科技股份有限公司（原：无锡恒尚装饰工程有限公司）

编制单位: 江苏恒尚节能科技股份有限公司

2021年2月

建设单位法人代表：周祖伟

编制单位法人代表：周祖伟

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 编制单位： （盖章） 江苏恒尚节能科技股份有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18721018132 | 电话：18721018132 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市锡山区鹅湖镇月溪路北、新杨路东 | 地址：无锡市锡山区鹅湖镇月溪路北、新杨路东 |

表一

| 建设项目名称 | 年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 （原：无锡恒尚装饰工程有限公司） |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 R改扩建 £技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市锡山区鹅湖镇月溪路北、新杨路东 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 幕墙 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：幕墙60万平方米 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：幕墙60万平方米 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2020年9月10日 | 开工建设时间 | 2020年9月25日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年1月3日~ 2021年3月3日 | 验收现场监测时间 | 2021年1月28日、 2021年1月29日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州清泉环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 50000万元 | 环保投资总概算 | 100万元 | 比例 | 0.2％ |
| 实际总概算 | 50000万元 | 实际环保投资 | 100万元 | 比例 | 0.2％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《江苏恒尚节能科技股份有限公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”环境影响报告表》（苏州清泉环保科技有限公司，2020年5月） 10、《关于江苏恒尚节能科技股份有限公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】4117号，2020年9月10日） 11、江苏恒尚节能科技股份有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口 ★W1; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 P1出口 ◎G7; 挥发性有机物; 80; 2.0; 15; 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中表2其他行业相关标准限值. 排气筒 FQ01出口 ◎G9; 挥发性有机物; 80; 2.0; 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中表2其他行业相关标准限值. 排气筒 P2出口 ◎G10; 油烟; 2.0; ——; ——; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的中型餐饮企业标准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 挥发性有机物; 2.0; ——; ——; 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中表5标准限值. 厂内 无组织 〇G5; 非甲烷总烃; 20; ——; ——; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 3240. 化学需氧量; 1.2960. 悬浮物; 0.9720. 氨氮; 0.1134. 总氮; 0.1296. 总磷; 0.0162. 废水 （最终排放量）; 废水量; 3240. 化学需氧量; 0.1620. 悬浮物; 0.0324. 氨氮; 0.0162. 总氮; 0.0486. 总磷; 0.0016. 本项目 有组织废气; 挥发性有机物; 0.3483. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 江苏恒尚节能科技股份有限公司，原名“无锡市恒尚装饰工程有限公司”，由原无锡市恒邦石业有限公司于2012年变更经营范围后注册成立，位于无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号，主要进行建筑幕墙的研发和销售。公司现有三个厂区，东厂区位于锡山区鹅湖镇甘露望虞河路10号，目前具有年产60万平方米铝合金门窗、幕墙的生产能力；西厂区位于锡山区鹅湖镇新杨路西、月溪路南，目前具有年产50万平方米铝合金门窗、30万平方米幕墙；朝阳路厂区位于锡山区鹅湖镇朝阳路北、新杨路东，生产能力为年产5000吨轻型钢结构。 原有项目具体环评审批、验收情况见下表2-1： 表2-1 原有项目情况一览表 序号; 项目名称; 报告类别; 厂区; 审批情况; 审批单位; 验收情况; 备注. 1; 扩建后达到年产15万m2铝合金门窗、幕墙; 登记表; 东厂区，锡山区鹅湖镇甘露望虞河路10号; 2003年4月通过环评审批; 锡山区环境保护局; —; 投产. 2; 扩建后达到年产30万m2铝合金门窗、幕墙; 登记表; 2005年8月通过环评审批; —; 投产. 3; 无锡恒发幕墙工程有限公司铝合金门窗、幕墙生产项目; 报告表; 2009年6月通过环评审批; 2019年通过环保“三同时”验收; 投产. 4; 厂房扩建及铝合金门窗、幕墙扩建项目; 报告表; 西厂区，锡山区鹅湖镇新杨路西、月溪路南; 2010年11月通过环评审批; 2012年通过环保“三同时”验收; 投产. 5; 增项打胶工序项目; 报告表; 2012年7月通过环评审批; 2013年通过环保“三同时”验收; 投产. 6; 9424平方米厂房建设及年产5000吨轻型钢结构扩建项目; 报告表; 锡山区鹅湖镇朝阳路北、新杨路东; 2014年3月通过环评审批; 2020.6.28 通过环保“三同时”验收; 投产. 企业现利用新拍国有土地拟在锡山区鹅湖镇月溪路北、新杨路东土地建设新厂区。于2020年5月委托苏州清泉环保科技有限公司编制了《江苏恒尚节能科技股份有限公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”环境影响报告表》，并于2020年9月10日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】4117号）。

表二（续）

企业另于2020年12月9日登记备案了《江苏恒尚节能科技股份有限公司“食堂项目”环境影响登记表》，备案号：202032020500001090。 本项目于2020年9月25日开工建设，2020年12月20日竣工，调试时间为2021年1月3日至2021年3月3日。 本项目实际生产能力为年产：幕墙60万平方米。 本项目总投资50000万元，实际环保投资为100万元，环保投资占总投资额的0.2%。 本项目共有员工240人，企业内部不设宿舍、浴室，设有食堂。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 幕墙生产制造车间; 幕墙; 60万平方米/年; 60万平方米/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 台式钻床; ZQ4125; 7; 7; 不变. 2; 台式钻床; ZQ4125. 3; 台式钻床; ZQ4113. 4; 摇臂万能铣床; XJ6325T; 7; 7; 不变. 5; 摇臂万能铣床; XJ6325T. 6; 摇臂万能铣床; XJ6325T. 7; 压力机(冲床-16T); J23-16B; 7; 7; 不变. 8; 单头切割机; LS1440; 7; 7; 不变. 9; 单头切割机; LS1440. 10; 单头切割机; LS1440. 11; 单头切割机; LS1440. 12; 数控双头切割机; SQJ2-500; 12; 12; 不变. 13; 数控双头切割机; SQJ2-500D. 14; 数控双头切割机; SQJ2-650F. 15; 数控单头锯; SCA/E650; 7; 7; 不变. 16; 数控加工中心; SBZ130; 12; 12; 不变. 17; 数控加工中心; SBZ130. 18; 数控加工中心; SBZ136. 19; 数控加工中心; SBZ140. 20; 数控单头加工中心; ZX4-5000. 21; 数控单头加工中心; ZX4-5000. 22; 数控单头加工中心; COMETT5. 23; 数控双头加工中心; ZX6-6500. 24; 数控双头加工中心; ZX6-10000. 25; 六轴端面铣床; DMX6-420; 7; 7; 不变. 26; 六轴端面铣床; DMX6-500. 27; 端面铣; AF-222; 7; 7; 不变. 28; 端面铣; DMX-300. 29; 链式输送机; YC-68; 7; 7; 不变. 30; 角码锯; JMJ-450; 5; 5; 不变. 31; 角码锯; SA142/35. 32; 角码锯; JMJ-500.

表二（续）

序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 33; 铝门窗液压挤角机; LJJ-120; 7; 7; 不变. 34; 电动数控丝攻机; JM16-X; 7; 7; 不变. 35; 双组份打胶机; LISEC; 12; 12; 不变. 36; 延迟固化低温冷冻箱; /; 7; 7; 不变. 37; 螺杆空气压缩机; EW5-37-10; 3; 3; 不变. 38; 螺杆空气压缩机; MH37-PE. 39; 永恒力电动叉车; ETVQ201Q25; 10; 10; 不变. 40; 3吨柴油液力传动叉车; CPCD30HB; 17; 17; 不变. 41; 3吨柴油液力传动叉车; CPCD30HB-G2. 42; 3吨柴油液力传动叉车; CPCD30HB-G2. 43; 3吨柴油液力传动叉车; CDCD30H. 44; 真空吸吊机; BSL600-6-90E; 23; 23; 不变. 45; 气动式翻转吸吊机(MC-4-B); QDF-4P. 46; X型手翻手旋电瓶式吸吊机; MC-1. 47; X型手翻手旋电瓶式吸吊机; MC-1(6P). 48; D型手翻手旋电瓶式吸吊机; D-SFX-10P. 49; 幕墙单元板块翻转机; /; 6; 6; 不变. 50; 自动洗地机; BD530BP; 4; 4; 不变. 51; 1.5吨半电动堆高车; /; 2; 2; 不变. 52; 气动式翻转吸吊机(MC-4-B); QDF-4P; 7; 7; 不变. 53; 行车; /; 28; 28; 不变. 54; 吊装架; /; 7; 7; 不变. 55; 电风扇; /; 140; 140; 不变.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 铝合金型材; 9000吨; 9000吨; 不变. 2; 玻璃; 60万平方米; 60万平方米; 不变. 3; 机械润滑油; 0.5吨; 0.5吨; 不变. 4; 五金及辅件; 3655万件; 3655万件; 不变. 5; 结构胶; 300吨; 300吨; 不变. 6; 密封胶; 150吨; 150吨; 不变. 7; 外包装; 9吨; 9吨; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水与食堂废水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约6400t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下。 图2-2 幕墙生产工艺流程图 工艺流程说明： 切割：外购的铝合金型材经各类切割机切割成规定的设计尺寸,颗粒较大的金属颗粒，密度相对较大，不会漂浮逸散在空气中，而是在设备周边或车间内沉降，因此不会产生粉尘，该工序产生铝材边角料S1和噪声N1。

表二（续）

构件加工：此工序由冲床、各类铣床、数控加工中心等设备加工成不同规格后，通过组角机挤角，将各铝合金单体组合成幕墙形状，此工序产生铝材边角料S2和噪声N2。 安装：此工序由工人手工安装上外购的五金及辅件（包括锁具、皮条等）。 材料拼接：此工序由人工安装上玻璃包装后即为幕墙。 清洁：此工序需要进行玻璃板块清洗，用蘸有清水的布擦拭玻璃表面四周需要和铝合金边框、五金及辅件粘合处，去除表面的灰尘。此工序产生废抹布S3。 打胶、固化：采用气压作为动力，利用打胶机将结构胶和密封胶按2:1配制，将混合后的胶水注射在玻璃表面四周，然后将铝合金边框、五金及辅件粘合在玻璃四周，将产品置于车间内在常温下待其自然固化后即为成品。本项目设置密闭微负压的打胶房，并在工件进出口设置软帘，每件产品打胶工作时间约为6-8min左右，工件完成打胶工序后在打胶房停留15米in以上时间，使其自然固化。该工序产生废胶S4、有机废气G1。 包装：将做好的成品包装好后立即装车出货,此工序产生废包装S5。

表二（续）

2.6以新带老情况： （1）为响应环保要求，减少有机废气排放，本次扩建根据“以新带老”原则，针对西厂区清洁工序，企业将现有清洗剂酒精改为自来水，用抹布蘸取清水擦拭后，利用吹风机进行干燥，扩建后西厂区清洁工序无废气产生，本报告将因此减少的乙醇废气排放量纳入本次扩建的以新带老中。 （2）为响应环保要求，减少有机废气无组织排放，本次扩建根据“以新带老”原则，对西厂区打胶、自然固化工序产生的有机废气进行收集处理，减少有机废气排放。本次扩建将对西厂区打胶、自然固化工序进行改造，新增设置密闭微负压的打胶房，并在工件进出口设置软帘，工件完成打胶工序后在打胶房停留15米in以上时间，使其自然固化。因此，西厂区现有项目产生的打胶、自然固废有机废气经过密闭微负压打胶房进行收集后（收集效率以90%计），吸风管引入1套新增的二级活性炭吸附处理装置处理（去除效率以90%计），净化后的尾气通过新增的15米排气筒FQ01排放。

表二（续）

2.7项目变动情况： 本项目实际建设后“以新带老”排气筒FQ01废气处理设施发生变动： 环评设计：西厂区现有项目产生的打胶、自然固废有机废气经过密闭微负压打胶房进行收集后通过UV光解+活性炭吸附处理装置后，通过新增的15米排气筒FQ01排放。 实际建设：西厂区现有项目产生的打胶、自然固废有机废气经过密闭微负压打胶房进行收集后通过二级活性炭吸附处理装置后，通过新增的15米排气筒FQ01排放。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况.

表二（续）

生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目实际建设后“以新带老”排气筒FQ01废气处理设施发生变动： 环评设计：西厂区现有项目产生的打胶、自然固废有机废气经过密闭微负压打胶房进行收集后通过UV光解+活性炭吸附处理装置后，通过新增的15米排气筒FQ01排放。 实际建设：西厂区现有项目产生的打胶、自然固废有机废气经过密闭微负压打胶房进行收集后通过二级活性炭吸附处理装置后，通过新增的15米排气筒FQ01排放。 不属于以上情况。. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后与经隔油池处理后的食堂废水一同接入市政污水管网，由鹅湖污水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由鹅湖污水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由鹅湖污水处理厂处理。. 食堂废水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 食堂废水经隔油池预处理后接入市政污水管网，由鹅湖污水处理厂处理。; 食堂废水经隔油池预处理后接入市政污水管网，由鹅湖污水处理厂处理。. 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为打胶、固化废气、食堂油烟。 本项目打胶、固化废气经收集后，由光催化氧化+活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒P1排放。 食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒P2于屋顶排放（食堂登记表已备案，备案号：202032020500001090）。 以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 “以新带老”废气情况： ①西厂区清洁工序，企业将原有清洗剂酒精改为自来水，用抹布蘸取清水擦拭后，利用吹风机进行干燥，现西厂区清洁工序无废气产生。 ②西厂区产生的打胶、自然固废有机废气经过密闭微负压打胶房进行收集后，由二级活性炭吸附处理装置处理，通过新增的15米排气筒FQ01排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 本项目 打胶、固化; 挥发性有机物; 本项目打胶、固化废气经收集后，由光催化氧化+活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒P1排放。; 本项目打胶、固化废气经收集后，由光催化氧化+活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒P1排放。. “以新带老” 西厂区 打胶、固化; 挥发性有机物; 西厂区产生的打胶、自然固废有机废气经过密闭微负压打胶房进行收集后，由光催化氧化+活性炭吸附处理装置处理，通过新增的15米排气筒FQ01排放。; 西厂区产生的打胶、自然固废有机废气经过密闭微负压打胶房进行收集后，由二级活性炭吸附处理装置处理，通过新增的15米排气筒FQ01排放。. 食堂油烟; 油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒P2于屋顶排放。; 食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒P2于屋顶排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。

表三（续）

（◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 3.3噪声 本项目主要噪声源为钻床、铣床、切割机、加工中心、角码锯等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废胶HW13委托连云港长昊建材有限公司处置，废活性炭HW49委托常州大维环境科技有限公司处置，废灯管HW29委托泰州优乐蜂环保科技有限公司处置，废包装桶HW49委托南通瑞盈环保科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：金属废料、废包装，外售给物资回收单位。 ③废抹布、生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

表三（续）

- 及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 金属废料; 切割/构件加工; 一般固废; ——; 450; 450; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废包装; 包装; 一般固废; ——; 10; 10; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废胶; 打胶、固化; 危险废物; 900-014-13; 63; 63; 委托有资质单位处置; 委托连云港长昊建材有限公司处置. 废包装桶; 清洗/打胶; 危险废物; 900-041-49; 20.85; 20.85; 委托有资质单位处置; 委托南通瑞盈环保科技有限公司处置. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 8.7; 8.7; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 废灯管; 废气处理; 危险废物; 900-023-29; 0.025; 0.025; 委托有资质单位处置; 委托泰州优乐蜂环保科技有限公司处置. 废抹布; 清洗; 一般固废; ——; 0.3; 0.3; 环卫清运; 环卫清运. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; ——; 88.56; 88.56; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 无锡市恒尚装饰工程有限公司由原无锡市恒邦石业有限公司于2012年变更经营范围后注册成立，位于无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号，主要进行建筑幕墙的研发和销售。公司现有三个厂区，东厂区位于锡山区鹅湖镇甘露望虞河路10号，目前具有年产60万平方米铝合金门窗、幕墙的生产能力；西厂区位于锡山区鹅湖镇新杨路西、月溪路南，目前具有年产50万平方米铝合金门窗、30万平方米幕墙；朝阳路厂区位于锡山区鹅湖镇朝阳路北、新杨路东，生产能力为年产5000吨轻型钢结构。现公司利用新拍国有土地拟在锡山区鹅湖镇月溪路北、新杨路东土地72281平方米建设新厂区,预计生产能力为年产建筑幕墙60万平方米。本项目拟投资50000万元，在地块内新建幕墙加工中心车间67570平方米，行政大楼10000平方米和购置各类设备。项目扩建后整个企业具有年产90万平方米铝合金门窗、110万平方米幕墙的生产能力。 1、 与产业政策的相符性 经查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目；不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）中的鼓励类、禁止类和淘汰类项目；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录》（2012年本）鼓励类、限制类和淘汰类项目，不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中的禁止投资项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中的限制类、淘汰类以及能耗限额项目，为允许类项目。因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 2、 用地规划相符性 本项目位于无锡市锡山区鹅湖镇月溪路北、新杨路东，根据《鹅湖新市镇控制性详细规划》（见图5）以及该项目所在地土地证和无锡市锡山区环境保护局对该项目所在地块作出的环保预审意见（见附件），项目所在区域地类（用途）为工业用地，符合用地规划要求。 3、 环保规划相符性

表四（续）

本项目所在地污水由无锡市鹅湖污水处理厂集中处理，集污管网已覆盖项目所在地，具备污水集中处理条件；项目所在地满足3类声环境功能区要求，夜间不生产；固体废物均可以得到有效的处理、处置；符合当地环保规划。 4、 与太湖相符性分析 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），本项目位于鹅湖镇月溪路，属于太湖三级保护区。根据《江苏省太湖水污染防治条例》（江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议于2018年1月24日通过）和《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）的相关规定，本项目不属于条例禁止建设的项目。 本项目排水体制为雨污分流，生活污水经预处理后接管进入鹅湖污水处理厂处理，目前建设项目所在地管网已到位，项目的建设符合环保规划。 5、 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施，本项目使用环保型密封胶，属于低VOCs涂料，产生的有机废气经“光氧催化+活性炭吸附”装置处理后达标排放，与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符合。 6、 与“两减六治三提升”专项行动方案相符 到2020年，重点行业工艺装备、污染治理水平显著提升，污染治理设施稳定有效运行。全省VOCs排放总量削减20%以上，重点工业行业VOCs排放总量削减30%以上。通过与NOx的协同减排，03污染加重态势得到遏制。另外，强制重点行业清洁原料代替，在交通工具制造行业，使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量的涂料替代。在机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。在工业涂装VOCs综合治理上，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业，加强有机废气分类收集与处理，对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。 本项目新建的厂房，采用自动打胶的方式打胶，将打胶、固化过程中产生的VOCs经“光氧催化+活性炭”处理装置处理后，通过15米高排气筒排放，废气处理装置收集效率90%，综合处理效率85%，与“两减六治三提升”专项行动方案相符。 7、 与大气污染防治相关政策相符性 根据《关于印发〈江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南〉的通知》（苏环办

表四（续）

[2014]128号）、《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发〈“两减六治三提升”专项行动方案＞的通知》（苏发（2016）47号）、《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30号）的规定，本项目使用结构胶和密封胶，VOCs收集、去除率均达到85%或以上，因此，本项目的建设符合上述相关政策文件要求。 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2018〕122号）的要求：“……禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。”本项目使用的结构胶和密封胶挥发性极低，因此，本项目的建设符合上述相关政策文件要求。 8、 与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 经查阅《省政府关于印发〈江苏省国家级生态保护红线规划〉的通知（苏政发〔2018〕74号），本项目选址不在国家级生态保护红线规划范围内；《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《无锡市锡山区生态文明建设规划》中无锡市锡山区范围内的生态红线区域，距本项目最近的生态红线区域为鹅真荡重要湿地（湿地生态系统保护，全范围属于二级管控区1.4k平方米），鹅真荡重要湿地位于本项目东南侧1.4km。因此，本项目的建设不会导致无锡市辖区内生态红线区域服务功能下降，符合生态红线保护的要求。（具体无锡市锡山区生态红线保护区域图见图7）。 （2）环境质量底线 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2019年度无锡市生态环境状况公报》，评价区现状TVOCs超标；无锡市已制定大气环境质量限期达标规划，按照规划实施结果，近期、远期大气环境质量状况均可以得到有效的改善。鹅湖污水处理厂尾水排放口上游500m和下游1000m处COD、BOD5和总氮的监测值均超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，其余因子均能达标，属于典型的有机污染。河水水质超标原因主要来自上游生活面源污染。因此，应加强向阳河水环境综合整治工作，根据锡山区《区政府办公室关于印发锡山区河道环境综合整治工作方案的通知》(锡府办[2016]30号)以河流水质改善、断面水质达标为核心，以各镇(街道)为责任主体，以控源截污、清淤活水、调水引流、河岸整治和生态修复为主要工程手段，整治范围涵盖全区域，共计23条

表四（续）

主要河道，实现河畅、水清、岸绿、景美，打造安全、清洁、健康的城乡水环境。通过水环境综合整治工作，区域水环境质量会有所改善。噪声现状均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区要求。 本项目建设后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，本项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平均较低；本项目选用了先进的油气回收设备，自动化程度较高，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量,减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。综上，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 无锡市锡山区环境负面清单尚未制定，本项目为金属门窗制造，符合《无锡市锡山区鹅湖镇总体规划(2015-2023)》的产业定位。经查阅，不属于《市场准入负面清单(2018年版)》(发改经体〔2018〕1892号)中的负面清单类别，符合国家及地方产业政策，不属于环境负面清单中列出的禁止、限制类项目。 综上，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 9、污染防治措施有效性、污染物稳定达标可行性及对环境的影响程度 （1）废气：本项目打胶、固化过程中产生的有机废气，以VOCs计，收集后经光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，通过15m高空排放，废气收集效率约90%，去除效率约90%。经预测，本项目有组织排放的VOCs能够达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业相关标准，VOCs无组织排放浓度能够达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中其他行业厂界监控点浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放浓度限值要求。项目无需设置大气防护距离，车间外需设置100m卫生防护距离，具体卫生防护距离线见图2,卫生防护距离范围内均无敏感保护目标，符合卫生防护距离的要求。综上，本项目不会对周围大气环境产生明显影响，不会改变区域的环境空气质类别。 - （2）废水：本项目产生生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，接入鹅湖污水处理厂处理，本项目污水经污水处理厂处理后，尾水各

表四（续）

类污染物排放量很小，对周围水环境基本无影响。 （3）固废：本项目产生的金属废料和废包装属于一般工业固体废物，外卖给回收公司；废胶、废包装桶、废活性炭和废灯管均属于危险废物，在保证不泄露的前提下，可置于车间内危废堆场，定期委托资质单位处置；清洗产生的废抹布不按照危险废物进行处理，可与员工生活垃圾一同由环卫部门定期清运。固体废弃物经处理后“零”排放，不会对周围环境产生明显影响。 （4）噪声：本项目设备选用低噪声设备，经车间隔声后，各厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准：昼间＜65dB（A），本项目夜间不生产。故本项目不会对周围声环境产生影响。 10、总量控制建议指标 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于太湖流域水污染防治三级保护区。总量控制指标为： （1）大气污染物：本项目：有组织：VOCs0.3483t/a；无组织：VOCs0.3870t/a。 （2）水污染物：本项目排放生活污水3240t/a，接管鹅湖污水处理厂处理，各污染物接管考核量建议为COD1.2960t/a、SS0.9720t/a、氨氮0.1134t/a、总氮0.1296t/a、总磷0.0162t/a。经鹅湖污水处理厂处理后最终外排量预计为COD0.1620t/a、SS0.0324t/a、氨氮0.0162t/a、总氮0.0486t/a、总磷0.0016t/a。 （3）固废：“零”排放。 本项目新增大气污染物由锡山生态环境局在锡山区大气范围内平衡；水污染物接管鹅湖污水处理厂处理，新增水污染物总量在鹅湖污水处理厂内平衡。 综上所述，项目符合国家产业政策，选址合理，各项污染物经釆取相关措施后可以达标排放，从环境保护的角度来讲，本项目在该地建设是可行的。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，请建设方按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 11、环境管理与监测计划 企业内部设置环保负责人，负责环境监督管理工作，定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修和管理，严格控制“三废”的排放；同时按照国家相关要求组织环境监测，实现环境效益和经济效益的统一。 本环评表的评价结论是根据建设单位提供的生产规模、生产工艺、原辅材料种类、用

表四（续）

量、平面布局及与此对应的排污情况基础上得到的，如果上述情况有所变化，应由该公司按环境保护法规要求另行申报。 二、要求 （1）严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 （2）企业须接受当地环保部门的监督。 （3）加强对高噪声设备的管理、维护和检修工作，保证设备的正常运行，以免对周围环境产生不良影响。 （4）本项目卫生防护距离内均不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院等对环境空气质量要求较高的项目，具体卫生防护距离线见图2。 三、建议 （1）生产车间进行合理布局，尽量使噪声设备远离厂界，降低噪声对周围环境的影响。 （2）在运行期间，本着清洁生产的思路，不断改进生产工艺，节约原材料，减少污染物的排放。 （3）建议项目做好各项卫生防护距离措施，加强管理，避免项目产生的大气污染物影响到附近的敏感点。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2020】4117号 关于无锡恒尚装饰工程有限公司年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目 环境影响报告表的批复 无锡恒尚装饰工程有限公司： 你单位报送的由苏州清泉环保科技有限公司编制的《无锡恒尚装饰工程有限公司年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目环境影响报告表》(以下称“报告表”)等相关材料均悉。经研究，审批意见如下： 一、根据报告表评价结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意本项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为扩建(异地扩建),建设地点为无锡市锡山区鹅湖镇月溪路北、新杨路东(新建厂房)总投资50000万元，建设年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目，全厂形成年产90万平方米铝合金门窗、110万平方米幕墙、5000吨轻型钢结构的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”及“以新带老”制度，确保污染物达标排放，须重点做好以下工作： 1、贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2、排水系统实施雨污分流。本项目无生产废水排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管鹅湖污水处理厂。 3、进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求。打胶、固化工序产生的废气经集气罩收集、光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，产生的VOCs

表四（续）

参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2和表5中相关标准；全公司VOCs排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019),厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中特别排放限值。 4、合理车间布局，采取有效降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 5、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置，其中铝废屑边角料应当对照落实苏安办(2020)13号文件要求；废胶、废包装桶、废活性炭、废灯管等危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001的有关要求，及时清运，防止产生二次污染。 6、建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。本项目建成后，公司应当根据环评、安评等其它有关要求，及时编制全公司环境风险应急预案，实施有效的风险防范措施，并在项目运行前报生态环境部门备案。 7、按《江苏省排污设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。 8、根据报告表推荐，本项目生产车间外周边100米范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物年排放总量核定如下： 1、大气污染物：(本项目)(有组织)VOCs≤0.3483吨，(无组织)VOCs≤0.3870吨；(全厂)(有组织)VOCs≤0.3793吨，(无组织)VOCs≤0.4214吨、颗粒物≤0.08吨、油烟≤0.0542吨。 2、水污染物(接管考核量):(本项目)(生活污水)废水排放量≤3240吨、COD≤1.2960吨、SS≤0.9720吨、氨氮≤0.1134吨、总磷≤0.0162吨、总氮≤0.1296吨；(全厂)(生活污水)废水排放量≤13743吨、COD≤5.497吨、SS≤4.446吨、氨氮≤0.4814吨、总磷≤0.0392

表四（续）

吨、总氮≤0.8646吨、动植物油≤0.248吨。 3、固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。 五、本项目按规定需征得相关部门同意后方可开工建设。你单位应当开展内部污染防治设施安全风险辨识，对环保设施及时开展安全论证，并报应急管理部门。健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。“以新带老”内容纳入“三同时”竣工验收范围。 七、项目建设期和营运期的环境监督管理由锡山区环境监察大队和鹅湖镇环保所负责，确保项目按环保审批要求实施。 八、本审批意见自下达之日起5年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；项目建设中发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 无锡市行政审批局 2020年9月10日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据报告表评价结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意本项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为扩建(异地扩建),建设地点为无锡市锡山区鹅湖镇月溪路北、新杨路东(新建厂房)总投资50000万元，建设年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目，全厂形成年产90万平方米铝合金门窗、110万平方米幕墙、5000吨轻型钢结构的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。; 江苏恒尚节能科技股份有限公司，原名“无锡市恒尚装饰工程有限公司”，由原无锡市恒邦石业有限公司于2012年变更经营范围后注册成立，位于无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号，主要进行建筑幕墙的研发和销售。公司现有三个厂区，东厂区位于锡山区鹅湖镇甘露望虞河路10号，目前具有年产60万平方米铝合金门窗、幕墙的生产能力；西厂区位于锡山区鹅湖镇新杨路西、月溪路南，目前具有年产50万平方米铝合金门窗、30万平方米幕墙；朝阳路厂区位于锡山区鹅湖镇朝阳路北、新杨路东，生产能力为年产5000吨轻型钢结构。 企业另于2020年12月9日登记备案了《江苏恒尚节能科技股份有限公司“食堂项目”环境影响登记表》，备案号：202032020500001090。 本项目于2020年9月25日开工建设，2020年12月20日竣工，调试时间为2021年1月3日至2021年3月3日。 本项目实际生产能力为年产：幕墙60万平方米。. 2; 贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 排水系统实施雨污分流。本项目无生产废水排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管鹅湖污水处理厂。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后与经隔油池处理后的食堂废水一同接入市政污水管网，由鹅湖污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。. 4; 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求。打胶、固化工序产生的废气经集气罩收集、光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，产生的VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2和表5中相关标准；全公司VOCs排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019),厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中特别排放限值。; 本项目主要产生的废气为打胶、固化废气。 本项目打胶、固化废气经收集后，由光催化氧化+活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒P1排放。 食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒P2于屋顶排放（食堂登记表已备案，备案号：202032020500001090）。 以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 “以新带老”废气情况： ①西厂区清洁工序，企业将原有清洗剂酒精改为自来水，用抹布蘸取清水擦拭后，利用吹风机进行干燥，现西厂区清洁工序无废气产生。 ②西厂区产生的打胶、自然固废有机废气经过密闭微负压打胶房进行收集后，由二级活性炭吸附处理装置处理，通过新增的15米排气筒FQ01排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒P1与FQ01中VOCs排放浓度与排放速率均符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表2其他行业相关标准限值要求。排气筒P2中油烟基准排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值要求。 厂界无组织废气VOCs浓度符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表5厂界监控点浓度限值要求。 厂内无组织废气非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 合理车间布局，采取有效降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。; 本项目主要噪声源为钻床、铣床、切割机、加工中心、角码锯等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。. 6; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置，其中铝废屑边角料应当对照落实苏安办(2020)13号文件要求；废胶、废包装桶、废活性炭、废灯管等危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001的有关要求，及时清运，防止产生二次污染。; ①本项目产生的危险废物有：废胶HW13委托连云港长昊建材有限公司处置；废活性炭HW49委托常州大维环境科技有限公司处置、废灯管HW29委托泰州优乐蜂环保科技有限公司处置，废包装桶HW49委托南通瑞盈环保科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：金属废料、废包装，外售给物资回收单位。 ③废抹布、生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 7; 建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。本项目建成后，公司应当根据环评、安评等其它有关要求，及时编制全公司环境风险应急预案，实施有效的风险防范措施，并在项目运行前报生态环境部门备案。; - 企业已加强环境风险管理，环境突发事件应急预案正在编制中，已配置必要的应急处理设施，已落实组织机构。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 8; 按《江苏省排污设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）和国家环保局《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定进行设置和管理。. 9; 根据报告表推荐，本项目生产车间外周边100米范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。; - 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 10; 本项目正式投产后，全公司污染物年排放总量核定如下： 1、大气污染物：(本项目)(有组织)VOCs≤0.3483吨，(无组织)VOCs≤0.3870吨；(全厂)(有组织)VOCs≤0.3793吨，(无组织)VOCs≤0.4214吨、颗粒物≤0.08吨、油烟≤0.0542吨。 - 2、水污染物(接管考核量):(本项目)(生活污水)废水排放量≤3240吨、COD≤1.2960吨、SS≤0.9720吨、氨氮≤0.1134吨、总磷≤0.0162吨、总氮≤0.1296吨；(全厂)(生活污水)废水排放量≤13743吨、COD≤5.497吨、SS≤4.446吨、氨氮≤0.4814吨、总磷≤0.0392吨、总氮≤0.8646吨、动植物油≤0.248吨。 3、固体废物：全部综合利用或安全处置。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 11; - 本项目按规定需征得相关部门同意后方可开工建设。你单位应当开展内部污染防治设施安全风险辨识，对环保设施及时开展安全论证，并报应急管理部门。健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; - 企业已开展内部污染防治设施安全风险辨识，已健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 12; 项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。“以新带老”内容纳入“三同时”竣工验收范围。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。企业已申领排污许可证。“以新带老”内容纳入“三同时”竣工验收范围。. 13; 本审批意见自下达之日起5年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；项目建设中发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 挥发性有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014; 详见附表. 油烟; 饮食业油烟排放标准（试行）附录A GB 18483-2001; 0.1mg/m3. 无组织废气; 挥发性有机物; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013; 详见附表. 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 气质联用仪; GCM 8860-5977B; S-L-283. 大气VOCs采样器; MH1200-E; S-L-268/269/270/271. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 负压采气筒; ZY009; S-L-262. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-256. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170/242. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B; S-L-216/254. 红外测油仪; OIL460; S-L-146. 多功能声级计; AWA5688; S-L-237. 声校准器; AWA6021A; S-L-238. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-125.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 挥发性有机物（无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 挥发性有机物（有组织）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0. 3; 油烟; 10; 4; 40; 0; 0; 0; 0. 4; 非甲烷总烃 （无组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. P1进口◎G6; 挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. P1出口◎G7; 挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. FQ01进口◎G8; 挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. FQ01出口◎G9; 挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. P2出口◎G10; 油烟; 连续2天，每天监测1次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年1月28日、2021年1月29日江苏环科检测有限公司对江苏恒尚节能科技股份有限公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 1月28日; 2021年 1月29日; 2021年 1月28日; 2021年 1月29日. 幕墙; 60万 平方米; 2000 平方米; 1900平方米; 1850平方米; 95%; 97%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 1月28日; 2021年 1月29日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 21.35; 21.31; 21.33. 电表用电量（度）; 4852; 4796; 4824. 年用水量（吨）; 6400. 年用电量（度）; 1447200. 本项目共有员工240人，企业内部不设宿舍、浴室，设有食堂。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS201203FO（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 1月28日; 第一次; 7.23; 339; 84; 28.5; 4.46; 38.5. 第二次; 7.28; 312; 62; 29.6; 4.53; 35.6. 第三次; 7.17; 324; 82; 30.6; 4.35; 36.0. 第四次; 7.15; 328; 72; 28.6; 4.58; 39.3. 日均值; ——; 326; 75; 29.3; 4.48; 37.4. 2021年 1月29日; 第一次; 7.43; 320; 78; 30.5; 4.32; 36.9. 第二次; 7.49; 294; 86; 28.6; 4.28; 37.7. 第三次; 7.52; 290; 68; 29.2; 4.60; 36.3. 第四次; 7.45; 308; 58; 31.0; 4.64; 35.0. 日均值; ——; 303; 73; 29.8; 4.46; 36.5. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. P1 排气筒 进口◎G6; 2021年 1月28日; 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.825; 0.616; 0.690; ——; ——. 排放速率kg/h; 1.69×10-2; 1.22×10-2; 1.39×10-2; ——; ——. 2021年 1月29日; 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.749; 0.641; 0.530; ——; ——. 排放速率kg/h; 1.54×10-2; 1.32×10-2; 1.07×10-2; ——; ——. 备注; ——. 表7-5有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. P1 排气筒 出口◎G7; 2021年 1月28日; 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.258; 0.208; 0.316; ≤80; 达标. 排放速率kg/h; 5.69×10-3; 4.63×10-3; 6.97×10-3; ≤2.0; 达标. 2021年 1月29日; 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.418; 0.332; 0.166; ≤80; 达标. 排放速率kg/h; 9.36×10-3; 7.34×10-3; 3.68×10-3; ≤2.0; 达标. 备注; 平均处理效率54%.

表七（续）

表7-6有组织废气监测结果及评价（3） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01 排气筒 进口◎G8; 2021年 1月28日; 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.726; 0.722; 0.566; ——; ——. 排放速率kg/h; 1.12×10-2; 1.12×10-2; 8.83×10-3; ——; ——. 2021年 1月29日; 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.614; 0.721; 0.627; ——; ——. 排放速率kg/h; 9.61×10-3; 1.09×10-2; 9.67×10-3; ——; ——. 备注; ——. 表7-7有组织废气监测结果及评价（4） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒 出口◎G9; 2021年 1月28日; 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.284; 0.110; 0.332; ≤80; 达标. 排放速率kg/h; 5.06×10-3; 1.91×10-3; 5.91×10-3; ≤2.0; 达标. 2021年 1月29日; 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.245; 0.294; 0.207; ≤80; 达标. 排放速率kg/h; 4.29×10-3; 5.26×10-3; 3.63×10-3; ≤2.0; 达标. 备注; 平均处理效率58%.

表七（续）

表7-8有组织废气监测结果及评价（5） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 食堂排气筒 P2 出口◎G10; 2021年 1月28日; 油烟; 实际排放浓度mg/m3; 0.8; ——; ——. 基准排放浓度mg/m3; 0.3; ≤2.0; 达标. 排放速率kg/h; 3.36×10-3; ——; ——. 2021年 1月29日; 油烟; 实际排放浓度mg/m3; 0.8; ——; ——. 基准排放浓度mg/m3; 0.3; ≤2.0; 达标. 排放速率kg/h; 3.34×10-3; ——; ——. 备注; 基准灶头个数为5个.

表七（续）

表7-9厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 1月28日; 挥发性有机物; 第一次; 0.024; 0.046; 0.060; 0.060; 0.060; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.019; 0.055; 0.048; 0.055; 0.055. 第三次; 0.018; 0.066; 0.079; 0.063; 0.079. 2021年 1月29日; 挥发性有机物; 第一次; 0.019; 0.051; 0.067; 0.077; 0.077; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.015; 0.056; 0.059; 0.056; 0.059. 第三次; 0.023; 0.073; 0.060; 0.049; 0.073. 备注; ——. 表7-10厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2021年 1月28日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.79; ≤20; 达标. 第二次; 0.79. 第三次; 0.80. 2021年 1月29日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.86; ≤20; 达标. 第二次; 0.84. 第三次; 0.82. 备注; ——.

表七（续）

表7-11无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 1月28日; 第一次; 6.1; 102.7; 1.4-1.8; 51.4; 北风; 多云. 第二次; 7.9; 102.6; 1.3-1.5; 46.2; 北风; 多云. 第三次; 8.6; 102.5; 1.5-1.8; 40.7; 北风; 多云. 2021年 1月29日; 第一次; 5.7; 102.7; 1.3-1.7; 54.3; 北风; 多云. 第二次; 7.1; 102.6; 1.3-1.6; 46.2; 北风; 多云. 第三次; 7.8; 102.4; 1.4-1.8; 42.9; 北风; 多云. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒P1与FQ01中VOCs排放浓度与排放速率均符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表2其他行业相关标准限值要求。排气筒P2中油烟基准排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值要求。 厂界无组织废气VOCs浓度符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表5厂界监控点浓度限值要求。 厂内无组织废气非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-12噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 1月28日; ▲N1; 昼间; 09:38-09:39; 60.9; ≤65; 达标. ▲N2; 09:43-09:44; 61.7; ≤65; 达标. ▲N3; 09:51-09:52; 61.6; ≤65; 达标. ▲N4; 09:58-09:59; 60.7; ≤65; 达标. 2021年 1月29日; ▲N1; 昼间; 09:41-09:42; 60.7; ≤65; 达标. ▲N2; 09:48-09:49; 61.1; ≤65; 达标. ▲N3; 09:55-09:56; 61.7; ≤65; 达标. ▲N4; 10:01-10:02; 60.9; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-13噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年1月28日; 多云; 1.2~1.6. 2021年1月29日; 多云; 1.3~1.7. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-14本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 2890; 3240; 符合. 化学需氧量; 314; 0.9075; 1.2960; 符合. 悬浮物; 74; 0.2139; 0.9720; 符合. 氨氮; 29.6; 0.0855; 0.1134; 符合. 总氮; 36.9; 0.1066; 0.1296; 符合. 总磷; 4.47; 0.0129; 0.0162; 符合. 表7-15本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 2890; 3240; 符合. 化学需氧量; 50; 0.1445; 0.1620; 符合. 悬浮物; 10; 0.0289; 0.0324; 符合. 氨氮; 5; 0.0145; 0.0162; 符合. 总氮; 15; 0.0434; 0.0486; 符合. 总磷; 0.5; 0.0014; 0.0016; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以鹅湖污水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-16本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 平均排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 合计年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 挥发性有机物; P1; 6.28×10-3; 2400; 0.015; 0.025; 0.3483; 符合. FQ01; 4.34×10-3; 2400; 0.010. 油烟; P2; 3.35×10-3; 900; 0.0030; 0.0030; ——; ——. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、废气污染物排放量均符合《关于江苏恒尚节能科技股份有限公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】4117号，2020年9月10日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后与经隔油池处理后的食堂废水一同接入市政污水管网，由鹅湖污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于江苏恒尚节能科技股份有限公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】4117号，2020年9月10日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为打胶、固化废气。 本项目打胶、固化废气经收集后，由光催化氧化+活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒P1排放。 食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒P2于屋顶排放（食堂登记表已备案，备案号：202032020500001090）。 以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 “以新带老”废气情况： ①西厂区清洁工序，企业将原有清洗剂酒精改为自来水，用抹布蘸取清水擦拭后，利用吹风机进行干燥，现西厂区清洁工序无废气产生。 ②西厂区产生的打胶、自然固废有机废气经过密闭微负压打胶房进行收集后，由二级活性炭吸附处理装置处理，通过新增的15米排气筒FQ01排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒P1与FQ01中VOCs排放浓度与排放速率均符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表2其他行业相关标准限值要求。 排气筒P2中油烟基准排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值要求。

表八（续）

厂界无组织废气VOCs浓度符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值要求。 厂内无组织废气非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中限值要求。 本项目废气污染物排放量均符合《关于江苏恒尚节能科技股份有限公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】4117号，2020年9月10日）及环评结论中总量考核要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为钻床、铣床、切割机、加工中心、角码锯等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废胶HW13委托连云港长昊建材有限公司处置，废活性炭HW49委托常州大维环境科技有限公司处置，废灯管HW29委托泰州优乐蜂环保科技有限公司处置，废包装桶HW49委托南通瑞盈环保科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：金属废料、废包装，外售给物资回收单位。 ③废抹布、生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕

表八（续）

327号）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。