无锡市宏捷五金制品有限公司“年产30万套电动车车架制造项目”竣工环境保护自主验收意见

无锡市宏捷五金制品有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2021年4月1日、2021年4月2日对我公司“年产30万套电动车车架制造项目”进行了竣工环境保护验收监测。2021年4月15日，我公司主持召开了无锡市宏捷五金制品有限公司“年产30万套电动车车架制造项目”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡市宏捷五金制品有限公司于2020年5月委托无锡恒新环境技术有限公司编制《年产30万套电动车车架制造项目环境影响报告表》，该报告表于2020年8月20日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2020]4112号）。

无锡市宏捷五金制品有限公司成立于2019年12月，位于无锡市锡山区东港镇里西工业园区勤工路1号，租用自然人郭荣华（原属于无锡锡锻机床有限公司）的闲置厂房，建设电动车车架生产线，设立本项目，项目建成后全厂产品及规模为：年产电动车车架30万套。

本项目于2020年9月1日开工建设，2020年12月30日竣工，调试时间为2021年1月3日至2021年3月3日。

本项目总投资300万元，实际环保投资为30万元，环保投资占总投资额的10%。

本次验收范围为：《无锡市宏捷五金制品有限公司“年产30万套电动车车架制造项目”环境影响报告表》（无锡恒新环境技术有限公司，2020年5月）中内容。

- 二、工程变动情况

根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中的内容，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”的要求建设。电泳线水洗工序产生的水洗废水、纯水制备产生的浓水及反冲洗水、废气处理喷淋塔产生的喷淋废水，均经厂内废水处理站“高效组合气浮+芬顿+砂滤+多介质过滤器+树脂吸附+RO反渗透+蒸发器”处理后，回用于生产，因此无生产废水外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管东港污水处理厂集中处置。

2、大气污染物防治情况

本项目有组织废气来源及污染物如下：（1）焊接工序产生的焊接烟尘，经集气罩收集“脉冲式滤筒除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ01排放；（2）抛丸工序产生的抛丸粉尘经密闭设备自带的“旋风除尘+滤筒除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ02排放；（3）电泳及烘干固化过程产生的有机废气经“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒FQ03排放。

无组织废气来源及污染物如下：焊接工序、电泳及烘干固化过程未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。

3、噪声（振动）污染防治情况

本项目主要噪声源为冲压设备、弯管机、折弯机、攻丝机、剪板机、切管机、焊接设备、磨床、空压机、废气处理风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取冲床安装橡胶减震垫、车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废电泳漆渣HW12、超滤膜、过滤袋HW49、废砂HW49、废滤芯HW49、废过滤膜HW49、废活性炭HW49、废砂HW49、废活性炭HW49、废树脂HW13、废膜HW49、蒸发浓液HW09、废活性炭HW49、废包装桶HW49、废油HW08委托连云港长昊建材有限公司处置，废活性炭HW49委托常州大维环境科技有限公司处置，废灯管HW29委托泰州优乐蜂环保科技有限公司处置，废包装桶HW49委托扬州首拓环境科技有限公司处置；污泥HW17委托江苏中天危废处理有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：金属废料、废钢丸，外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡市宏捷五金制品有限公司“年产30万套电动车车架制造项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：焊接废气FQ01排气筒、抛丸废气FQ02排气筒颗粒物排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；电泳、烘干废气FQ03排气筒VOCs排放浓度与排放速率均符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表2表面涂装烘干工艺限值要求。

厂界无组织废气颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，VOCs浓度符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值要求。

厂内无组织废气非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中限值要求。

4、噪声（振动）

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

区域振动均符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、废气污染物排放量均符合《关于无锡市宏捷五金制品有限公司“年产30万套电动车车架制造项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许[2020]4112号，2020年8月20日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

我公司“年产30万套电动车车架制造项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡市宏捷五金制品有限公司“年产30万套电动车车架制造项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡市宏捷五金制品有限公司

- 2021年4月15日