锡山区锡北镇弟兄建材厂“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”竣工环境保护自主验收意见

锡山区锡北镇弟兄建材厂（以下简称：我单位）委托江苏环科检测有限公司于2021年4月26日、2021年4月27日对我单位“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”进行了竣工环境保护验收监测。2021年5月8日，我单位主持召开了锡山区锡北镇弟兄建材厂“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我单位形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

锡山区锡北镇弟兄建材厂，位于锡山区锡北镇张泾泾新村，租赁锡山区锡北镇张泾泾新村龚巷土地，自建厂房，主要从事石子、石砂的生产制造。

企业于2019年12月委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司编制了《锡山区锡北镇弟兄建材厂“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”环境影响报告表》，并于2019年12月26日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2019】4111号）。

本项目于2020年3月15日开工建设，2020年12月30日竣工，调试时间为2021年1月3日至2021年4月3日。

本项目实际生产能力为年产：石子、石砂25万吨。

本项目实际总投资200万元，实际环保投资为50万元，环保投资占总投资额的25%。

本次验收范围为：《锡山区锡北镇弟兄建材厂“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”环境影响报告表》（江苏兴盛环境科学研究院有限公司，2019年12月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后发生变动。

- 1、生产设备：

项目实际建设后对沉淀池进一步改造，增加压滤机1台、增加沉淀罐3个、增加中转罐1个、增加回用水池1个。

- 2、废水处理设施：

项目实际建设后对沉淀池进一步改造。

环评设计为：喷淋用水、洗沙用水经沉淀池处理后回用。

实际建设为：喷淋用水、洗沙用水经污水池、沉淀罐、中转罐、压滤机处理后回用。

变动后未新增产污设备，根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目喷淋用水、洗沙用水经污水池、沉淀罐、中转罐、压滤机处理后回用，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由锡北污水处理厂处理。

2、大气污染物防治情况

本项目破碎、圆锯、振筛等过程产生的粉尘废气，整个过程采用湿法作业，并且企业于生产线上方设置集气罩，废气收集后通过布袋式除尘器进行处理，通过15米高排气筒FQ01排放。

未被捕集到的废气在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为破碎机、圆锯机、运输线、振筛机和泥浆分离器等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目无危险废产生。

②本项目产生的一般废物有：沉渣污泥，委托江阴市万德望工业废物处理有限公司处置。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废气排放口、废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。

本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《锡山区锡北镇弟兄建材厂“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 )表2中标准限值要求。

厂界无组织废气颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

4、噪声

本项目主要噪声源为破碎机、圆锯机、运输线、振筛机和泥浆分离器等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于锡山区锡北镇弟兄建材厂“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2019】4111号，2019年12月26日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我单位“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。锡山区锡北镇弟兄建材厂“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 锡山区锡北镇弟兄建材厂

- 2021年5月8日