无锡品尚建材有限公司

“高分子薄膜和金属覆膜板（瓦）的制造项目（第一阶段）”

竣工环境保护自主验收意见

无锡品尚建材有限公司（以下简称：我单位）委托江苏环科检测有限公司于2021年5月29日、2021年5月30日对我单位“高分子薄膜和金属覆膜板（瓦）的制造项目（第一阶段）”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我单位出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡品尚建材有限公司成立于2012年，位于无锡市惠山区洛社镇花苑村，企业于2017年申报了《建筑用装饰板及屋面板、塑料制品制造加工项目环评报告表》，并于2017年3月2日通过惠山区环保局审批（惠环审【2017】052号）。由于该份环评设备中未对磨破设备产生的颗粒物及包覆包装机械生产工艺及产污环节进行定性定量分析，于2018年7月重新进行了《建筑用装饰板及屋面板、塑料制品制造加工项目环评报告表》的申报，于2018年8月通过惠山区环保局审批（审批文号：惠环审【2018】553号，并于2019年4月进行了该项目的自主验收。

由于企业目前的塑料装饰板及屋面板市场需求量较小，企业已淘汰原项目塑料装饰板及屋面板产品的生产，新增高分子薄膜和金属覆膜板（瓦）的生产。企业于2019年10月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡品尚建材有限公司“高分子薄膜和金属覆膜板（瓦）的制造项目”环境影响报告表》，并于2019年12月18日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2019】5091号）。

本项目于2020年4月15日开工建设，项目（第一阶段）2021年3月2日竣工，项目（第一阶段）调试时间为2021年3月12日至2021年6月12日。

本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：金属覆膜板（瓦）9000吨。

本项目（第一阶段）总投资150万元，实际环保投资为3.7万元，环保投资占总投资额的2.5%。

本次验收范围为：《无锡品尚建材有限公司“高分子薄膜和金属覆膜板（瓦）的制造项目”环境影响报告表》（苏州清泉环保科技有限公司，2020年5月）中（第一阶段年产：金属覆膜板（瓦）9000吨）。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后发生以下变动：

- 生产能力：

- 本项目为分阶段验收，环评设计生产能力为年产：高分子塑料薄膜1000吨、金属覆膜板（瓦）18000吨。项目（第一阶段）实际生产能力为年产：金属覆膜板（瓦）9000吨。

- 生产设备：

- 项目（第一阶段）实际建设后，暂未建设的生产设备有：流延膜生产线1条、金属板覆膜生产线1条、压型机2台、复卷机1台。

- 生产工艺：

- 本项目（第一节度）实际建设后高分子薄膜工艺暂未建设。

- 污染防治措施：

（1）废气污染防治措施：

环评设计：流延挤出废气、热熔覆膜废气由UV光氧催化+一级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。

实际建设：流延挤出暂未建设。热熔覆膜废气由二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。

（2）固废污染防治措施：

由于UV光氧催化取消建设，固不再产生废灯管HW29，活性炭装置改为二级活性炭吸附装置，废活性炭HW49产生量增加，所有固体废物均妥善处置，零排放。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，冷却水循环使用。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司洛社分公司处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为热熔覆膜废气，流延挤出暂未建设。

热熔覆膜废气由二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。

未被捕集的废气均在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为金属板覆膜生产线、压型机、复卷机、剪板机、冲床等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、噪声污染防治情况

本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。

5、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。废灯管HW29不再产生。

②本项目产生的一般废物有：废薄膜、金属废料，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡品尚建材有限公司“高分子薄膜和金属覆膜板（瓦）的制造项目（第一阶段）”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的标准限值要求。

厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。

厂内无组织VOCs排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、振动

验收监测期间，本项目各振动检测点昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。

6、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目（第一阶段）废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡品尚建材有限公司“高分子薄膜和金属覆膜板（瓦）的制造项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2019】5091号，2019年12月18日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我单位“高分子薄膜和金属覆膜板（瓦）的制造项目（第一阶段）”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡品尚建材有限公司“高分子薄膜和金属覆膜板（瓦）的制造项目（第一阶段）”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡品尚建材有限公司

- 2021年5月11日