无锡市海月铝业有限公司

年产500吨合金铝锭项目

竣工环境保护验收监测报告表

二〇二一年一月

建设单位法人代表：胡其海

填表人：

建设单位：无锡市海月铝业有限公司

电话：13806198003

传真：/

邮编：214000

地址：无锡市惠山区长安街道村前村雨人路

- 表一

| 建设项目名称 | 年产500吨合金铝锭项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市海月铝业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 合金铝锭 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产合金铝锭500吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产合金铝锭500吨 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2005年3月 | 开工建设时间 | 2005年5月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年9月 | 现场监测时间 | 2020年12月25日-26日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市惠山区环境科学研究所 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | - | 环保设施施工单位 | - |  |  |
| 投资总概算（万元） | 80 | 环保投资 总概算（万元） | 1 | 比例% | 1.25 |
| 实际总投资（万元） | 80 | 实际环保投资 （万元） | 5 | 比例% | 6.25 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （5）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； （6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （7）《无锡市海月铝业有限公司年产500吨合金铝锭项目环境影响报告表》（无锡市惠山区环境科学研究所，2005年3月）； （8）无锡市惠山区环境保护局《关于无锡市海月铝业有限公司年产500吨合金铝锭项目环境影响报告表的审批意见》（2005年3月30日）； （9）我公司其他相关资料。 |  |  |  |  |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后托运至无锡上实惠投环保有限公司集中处理。接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 表1-1 接管水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 2、废气 本项目废气主要为浇铸、射芯废气。本项目铝锭熔化采用电加热，浇铸、射芯废气配套集气罩收集后并入一套过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为挥发性有机物、颗粒物。 本项目有组织排放的颗粒物、挥发性有机物执行《铸造行业大气污染物排放标准》（T/CFA 030802-2-2017）表1标准；无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；无组织排放的挥发性有机物参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5标准。详见表1-2。 表1-2 大气污染物排放标准 污染物 名称; 污染物排放浓度限值（排气筒高度15米）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 15; /; /; 《铸造行业大气污染物排放标准》（T/CFA 030802-2-2017）表1标准. 挥发性有机物; 50; /; /. 颗粒物; /; /; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 挥发性有机物; /; /; 4.0; 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5标准. |
| --- | --- |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体数值见表1-3。 表1-3 工业企业厂界噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60 dB(A); 50 dB(A). 4、总量控制指标 本项目环评报告中建议的总量控制指标见表1-4。 表1-4 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; 废水量; 85. 化学需氧量; 0.034. 悬浮物; 0.017. 氨氮; 0.0051. 总磷; 0.00022. 总氮; /. |
| --- | --- |

- 表二

1、工程建设内容： 无锡市海月铝业有限公司（以下简称我公司）成立于2005年4月，位于无锡市惠山区长安街道村前村雨人路，租用闲置厂房新建年产500吨合金铝锭项目。 我公司于2005年3月委托无锡市惠山区环境科学研究所编制了《无锡市海月铝业有限公司年产500吨合金铝锭项目环境影响报告表》，并于2005年3月20日取得了无锡市惠山区环境保护局的审批意见。 目前我公司全年已具备年产合金铝锭500吨的生产能力。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 表2-2 产品方案一览表 序号; 名称; 规格/成分; 年设计用量; 实际年估算用量. 1; A00铝锭; /; 485吨/年; 约485吨/年. 2; 金属镁; /; 0.5吨/年; 约0.5吨/年. 3; 金属硅; /; 20吨/年; 约20吨/年. 4; 电解镍; /; 0.2吨/年; 约0.2吨/年. 5; 覆模砂; /; 30吨/年; 约30吨/年. 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计产能; 实际产能; 年生产小时数; 备注. 1; 生产车间; 合金铝锭; 500吨/年; 约500吨/年; 800小时; /. 劳动定员：20人；单班制8小时生产，年工作100天。. 表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 环评中数量（台/个）; 实际数量（台/个）. 1; 浇铸机; /; 1; 1. 2; 钢模; /; 6; 6. 3; 射芯机; /; 1; 1.

- 续表二

3、主要工艺流程及产污环节 （1）合金铝锭生产工艺流程2-1。 检测 A00铝锭 熔化 G1 N1、G1 添加合金 浇铸 保鲜膜 金属镁、金属硅、电解镍 S1 脱模 S2 包装入库 图2-1合金铝锭生产工艺流程图 （2）泥芯模具生产工艺流程2-2。 覆膜砂 G2 射芯机 泥芯模具 图2-2泥芯模具生产工艺流程图 生产工艺简述： （1）合金铝锭生产过程较为简单，A00铝锭经熔化后再添加适量的镁、镍、硅等微量元素，用钢模或泥芯模具浇铸成型即得合金铝锭。 （2）A00铝锭熔化采用电加热，熔化温度为700-800℃，熔化时间约1.5小时。铝锭熔化后会产生残渣S1。残渣量约为铝锭重的1％。 （3）浇铸过程中，根据客户需求，分别采用钢模或泥芯模具。 （4）使用泥芯模具浇铸时，砂芯在高温金属液体作用下，由于覆膜砂中树脂的挥

- 续表二

发和燃烧，以及水分蒸发，浇铸后短时间内会产生大量的气体G1。 （5）使用泥芯模具浇铸时，浇铸完成后，脱模会产生覆膜砂废料S2。 （6）在制作泥芯模具时，射芯机内电加热装置对芯盒加热，芯盒预热温度230～290℃。然后用内置空气压缩系统将覆膜砂喷入经预热的芯盒内，硬化后取出，不再烘模。 （7）覆膜砂为外购已覆膜成品。所用树脂为诺沃腊克型酚醛树脂，树脂加入量为原砂的2％左右。覆膜砂含水率为2％。 （8）诺沃腊克型酚醛树脂(热塑性酚醛树脂)受热时熔化，以三官能或二官能酚类为原料，在酚的用量超过醛的用量和酸性催化剂条件下生成。 （9）在制作泥芯模具时，覆模砂在受热后，少量树脂会产生挥发形成少量有机气体G2。 4、重大变动情况对照 表2-4重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 各产品品种均与 原环评及批复一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力无变化; 无变化; -. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储 设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目设备数量、生产规模与原环评一致; 无变化; -. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址 与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置 与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 生产工艺与 原环评及批复一致; 无变化; -. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化; 无变化; -.

- 续表二

无锡市海月铝业有限公司年产500吨合金铝锭项目在实际实施过程中，与原环评对比略有变动，建设项目的实际设备数量、项目性质、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生变化，项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。 5、全厂用水平衡图见图2-3。 新鲜水 生活用水 损耗 10 化粪池 40 40 50 托运至无锡上实惠投环保有限公司 图2-3 全厂水平衡图

表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目废气主要为浇铸、射芯废气。本项目铝锭熔化采用电加热，浇铸、射芯废气配套集气罩收集后并入一套过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为挥发性有机物、颗粒物。 （2）废水 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后托运至无锡上实惠投环保有限公司集中处理。主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为熔铝残渣、覆模砂废料、废过滤棉、废活性炭以及生活垃圾。 其中为熔铝残渣、覆模砂废料、废过滤棉外售综合利用；废活性炭为危废，委托无锡中天固废处置有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 熔铝残渣; 一般固废; 冲压、机加工等; /; 5t/a; 约5t/a. 2; 覆模砂废料; 检验; /; 30t/a; 约30t/a. 3; 废过滤棉; 设备检修; /; /; 约0.5t/a. 4; 废活性炭; 危险固废; 原料包装; HW49 900-039-49; /; 约1t/a. 5; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; /; 2t/a; 约2t/a.

续表三

2、危废仓库建设情况 我公司危废仓库已采取防雨、防漏、防渗措施，厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。危废仓库配备通讯设备、防爆灯、灭火器等，并已安装监控探头以及应急灯。 我公司危废仓库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治措施工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求执行。一般固废已按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单执行。 实际建设危废仓库与苏环办[2019]327号文相符性分析详见表3-2。 表3-2 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危废为废活性炭，均储存在危废仓库中，采用存储容器进行保存，并委托有资质单位处置。; /. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，仓库内部设置防火措施; /. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 各危废分类、分区堆放、密闭贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库已设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，详见附件; 符合.

续表三

续表3-2 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、照明设施、灭火器等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，未设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目危险废物仓库出入口、设施内部已落实监控设备; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物为废活性炭，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 3、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-3。 表3-3 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废气; 浇铸、射芯; 挥发性有机物、颗粒物; 无组织排放于车间内，并通过车间排放装置排至室外; 铝锭熔化采用电加热，浇铸、射芯废气配套集气罩收集后并入一套过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放. 废水; 生活 污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 化粪池处理后用于附近蔬菜地的浇灌; 经化粪池处理后接管至无锡上实惠投环保有限公司集中处理. 噪声; 各类生产设备; 经车间厂房、围墙隔音; 厂房隔声、距离衰减. 固废; 熔铝残渣; 由专业公司回收处理; 外售综合利用. 覆模砂废料. 废过滤棉; /. 废活性炭; 委托无锡中天固废处置有限公司处置. 生活垃圾; 环卫部门统一清运; 环卫部门统一清运.

- 续表三

4、污染物监测点位示意图： 监测布点平面示意图 北 空地 ★W1 其他企业 ▲N1 堰新路 ▲N2 图例：▲为噪声监测点位、〇为无组织废气监测点、◎为有组织废气监测点、★为废水监测点位。 惠育路 〇A1 〇A3 东风 〇A2 ◎Q1 〇A4 项目地

- 表四

建设项目环境影响报告表审批意见见附件。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测 类别; 检测项目; 检测方法; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 有组织废气; 挥发性有机物; 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱》（HJ734-2014）; 污染源VOCS 采样器; MH3050; MSTCZ-10-03. 低浓度颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 （HJ 836-2017）; 电子天平; AUM120D; MST-01-06. 自动烟尘（气） 测试仪; YQ3000-D; MSTCZ-09-06. 无组织废气; 挥发性有机物; 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样热脱附-气相色谱质谱法》（HJ 644-2013）; 大气采样器; EM-300; MSTCZ-11-15 MSTCZ-11-16 MSTCZ-11-17 MSTCZ-11-18. 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995及修改单（生态环境部公告 2018年第 31 号）; 电子天平; FA2204B; MST-01-07. 空气/智能 TSP综合采样器; 崂应 2050 型; MSTCZ-11-11 MSTCZ-11-12 MSTCZ-11-13 MSTCZ-11-14. 生活 污水; pH 值; 《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》（GB 6920-1986）; 酸度计; PHS-3E; MST-02-02. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）; 滴定管; 50mL; —. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB 11901-1989）; 电子天平; FA2204B; MST-01-07. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB 11893-1989）; 紫外可见分光光度计; UV-1800; MST-03-02. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009）; 紫外可见分光光度计; UV-1800; MST-03-02. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）; 紫外可见分光光度计; SP-756P; MST-03-09. 噪声; 厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 多功能声级计; AWA5688; MSTCZ-14-02. 声校准仪; AWA6022A; MSTCZ-12-02.

- 续表五

2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质质量保证手册》（第四版）的要求进行。 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。 3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样器在进入现场前应对流量计、流速计等进行校核，在测试时保证其采样流量。

- 表六

验收监测内容： 本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 上风向1个对照点，下风向布设3个监控点; ○A1、A2、A3、A4; 挥发性有机物、颗粒物; 3次/天，连续2天. 有组织废气; 废气处理设施排气筒; ◎Q1; 挥发性有机物、颗粒物; 4次/天，连续2天. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 噪声; 南、北侧厂界; ▲N1~▲N2; 等效声级; 每天昼间1次/天，连续2天.

- 表七

验收期间生产工况记录见表7-1。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 原料名称; 环评原料 设计用量; 实际用量; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 合金铝锭; 500吨/年; 约500吨/年; 100天 （800小时）; 12月25日; 4.75吨; 95. 12月26日; 4.75吨; 95. 验收监测结果： 1、生活污水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（单位：mg/L）; 标准值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口★W1; 2021年 1月 6日; pH值 （无量纲）; 7.25; 7.31; 7.20; 7.28; 7.20~7.31; 6~9; 达标. 化学需氧量; 120; 104; 138; 142; 126; 500; 达标. 悬浮物; 358; 345; 362; 350; 354; 400; 达标. 氨氮; 9.12; 9.58; 8.73; 9.07; 9.12; 45; 达标. 总磷; 0.26; 0.21; 0.23; 0.21; 0.23; 8; 达标. 总氮; 24.8; 25.2; 25.5; 24.4; 25.0; 70; 达标. 2021年 1月 7日; pH值 （无量纲）; 7.33; 7.24; 7.29; 7.36; 7.24~7.36; 6~9; 达标. 化学需氧量; 131; 146; 124; 116; 129; 500; 达标. 悬浮物; 355; 363; 347; 345; 352; 400; 达标. 氨氮; 8.65; 9.07; 8.34; 8.08; 8.54; 45; 达标. 总磷; 0.29; 0.23; 0.30; 0.25; 0.27; 8; 达标. 总氮; 25.6; 25.9; 26.3; 25.3; 25.8; 70; 达标.

- 续表七

2、废气监测结果。 表7-3 有组织废气监测结果 监测点位; 浇铸废气排气筒出口◎Q1; 排气筒高度; 15m. 处理设施; 过滤棉+二级活性炭; 采样日期; 2020.12.25. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 标准限值; 是否达标. 烟道截面积; m2; 0.0706; 0.0706; 0.0706; －; －. 含湿量; %; 2.7; 2.7; 2.7; －; －. 烟气温度; ℃; 36; 35; 36; －; －. 烟气流速; m/s; 11.1; 11.2; 11.1; －; －. 烟气流量; m3/h; 2833; 2857; 2810; －; －. 标杆流量; Nm3/h; 2457; 2482; 2429; －; －. 挥发性有机物排放浓度; mg/Nm3; 0.290; 0.233; 0.252; 50; 达标. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 7.13×10-4; 5.78×10-4; 6.12×10-4; －; －. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/Nm3; 5.9; 6.1; 6.2; 15; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 0.014; 0.015; 0.015; －; －. 监测点位; 浇铸废气排气筒出口◎Q1; 排气筒高度; 15m. 处理设施; 过滤棉+二级活性炭; 采样日期; 2020.12.26. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 标准限值; 是否达标. 烟道截面积; m2; 0.0706; 0.0706; 0.0706; －; －. 含湿量; %; 2.7; 2.7; 2.7; －; －. 烟气温度; ℃; 37; 36; 37; －; －. 烟气流速; m/s; 10.8; 12.3; 11.2; －; －. 烟气流量; m3/h; 2745; 3124; 2840; －; －. 标杆流量; Nm3/h; 2365; 2699; 2450; －; －. 挥发性有机物排放浓度; mg/Nm3; 0.252; 0.217; 0.390; 50; 达标. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 5.96×10-4; 5.86×10-4; 9.56×10-4; －; －. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/Nm3; 5.4; 5.3; 6.0; 15; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 0.013; 0.014; 0.015; －; －.

- 续表七

表7-4 无组织废气监测结果 采样日期; 2020.12.25; 标准限值; 是否达标. 检测项目; 第一次. 单位; 上风向ΟA1; 下风向ΟA2; 下风向ΟA3; 下风向ΟA4. 气象参数; 风速; m/s; 2.1~2.8; 2.1~2.8; 2.1~2.8; 2.1~2.8; －; －. 风向; －; 东; 东; 东; 东; －; －. 气温; ℃; 9.7; 9.7; 9.7; 9.7; －; －. 气压; kPa; 103.10; 103.10; 103.10; 103.10; －; －. 总悬浮颗粒物; mg/m3; 0.178; 0.356; 0.422; 0.267; 1.0. 挥发性有机物; mg/Nm3; 0.0527; 0.141; 0.0708; 0.0757; 4.0; 达标. 检测项目; 第二次; 标准限值; 是否达标. 单位; 上风向ΟA1; 下风向ΟA2; 下风向ΟA3; 下风向ΟA4. 气象参数; 风速; m/s; 2.1~2.8; 2.1~2.8; 2.1~2.8; 2.1~2.8; －; －. 风向; －; 东; 东; 东; 东; －; －. 气温; ℃; 10.5; 10.5; 10.5; 10.5; －; －. 气压; kPa; 102.93; 102.93; 102.93; 102.93; －; －. 总悬浮颗粒物; mg/m3; 0.133; 0.333; 0.400; 0.200; 1.0. 挥发性有机物; mg/Nm3; 0.0423; 0.0887; 0.0724; 0.0527; 4.0; 达标. 检测项目; 第三次; 标准限值; 是否达标. 单位; 上风向ΟA1; 下风向ΟA2; 下风向ΟA3; 下风向ΟA4. 气象参数; 风速; m/s; 2.1~2.8; 2.1~2.8; 2.1~2.8; 2.1~2.8; －; －. 风向; －; 东; 东; 东; 东; －; －. 气温; ℃; 11.0; 11.0; 11.0; 11.0; －; －. 气压; kPa; 102.81; 102.81; 102.81; 102.81; －; －. 总悬浮颗粒物; mg/m3; 0.111; 0.244; 0.378; 0.289; 1.0. 挥发性有机物; mg/Nm3; 0.0359; 0.0804; 0.0797; 0.0565; 4.0; 达标.

- 续表七

续表7-4 无组织废气监测结果 采样日期; 2020.12.26; 标准限值; 是否达标. 检测项目; 第一次. 单位; 上风向ΟA1; 下风向ΟA2; 下风向ΟA3; 下风向ΟA4. 气象参数; 风速; m/s; 2.2~2.9; 2.2~2.9; 2.2~2.9; 2.2~2.9; －; －. 风向; －; 东南; 东南; 东南; 东南; －; －. 气温; ℃; 11.5; 11.5; 11.5; 11.5; －; －. 气压; kPa; 102.85; 102.85; 102.85; 102.85; －; －. 总悬浮颗粒物; mg/m3; 0.156; 0.200; 0.444; 0.311; 1.0. 挥发性有机物; mg/Nm3; 0.0451; 0.118; 0.0714; 0.0761; 4.0; 达标. 检测项目; 第二次; 标准限值; 是否达标. 单位; 上风向ΟA1; 下风向ΟA2; 下风向ΟA3; 下风向ΟA4. 气象参数; 风速; m/s; 2.2~2.9; 2.2~2.9; 2.2~2.9; 2.2~2.9; －; －. 风向; －; 东南; 东南; 东南; 东南; －; －. 气温; ℃; 12.2; 12.2; 12.2; 12.2; －; －. 气压; kPa; 102.72; 102.72; 102.72; 102.72; －; －. 总悬浮颗粒物; mg/m3; 0.178; 0.267; 0.467; 0.356; 1.0. 挥发性有机物; mg/Nm3; 0.0393; 0.136; 0.0811; 0.0871; 4.0; 达标. 检测项目; 第三次; 标准限值; 是否达标. 单位; 上风向ΟA1; 下风向ΟA2; 下风向ΟA3; 下风向ΟA4. 气象参数; 风速; m/s; 2.2~2.9; 2.2~2.9; 2.2~2.9; 2.2~2.9; －; －. 风向; －; 东南; 东南; 东南; 东南; －; －. 气温; ℃; 13.1; 13.1; 13.1; 13.1; －; －. 气压; kPa; 102.69; 102.69; 102.69; 102.69; －; －. 总悬浮颗粒物; mg/m3; 0.133; 0.333; 0.422; 0.378; 1.0. 挥发性有机物; mg/Nm3; 0.0662; 0.153; 0.0762; 0.103; 4.0; 达标.

- 续表七

3、噪声监测结果。 表7-5 噪声监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位置; 监测结果(昼间)）; 标准限值 （昼间）; 达标情况. 2020年12月25日; 2020年12月26日. ▲N1厂界外南1米处; 55.3; 55.7; 60; 达标. ▲N2厂界外北1米处; 56.7; 57.1. 监测期间天气均为晴，风速小于5m/s，符合噪声监测条件。. 4、总量核算结果 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，10人每人每天消耗水量50L，全年工作100天，折算系数80%，年排水量约为40吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水40吨，废水中年排放化学需氧量0.005吨、悬浮物0.014吨、氨氮0.0004吨、总磷0.00001吨、总氮0.001吨，年排放废气颗粒物0.0115吨，挥发性有机物0.00054吨。均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标。 表7-6总量核算结果 控制项目; 污染物; 建议量（t/a）; 实际年估排放量（t/a）. 废水; 废水量; 85; 40. 化学需氧量; 0.034; 0.005. 悬浮物; 0.017; 0.014. 氨氮; 0.0051; 0.0004. 总磷; 0.00022; 0.00001. 总氮; /; 0.001. 废气; 颗粒物; /; 0.0115. 挥发性有机物; /; 0.00054.

- 表八

审批意见落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 铝锭熔化采用电加热；铝锭浇铸及泥芯模具生产过程中产生的工艺废气，通过车间安装的强制排风装置集中排放，排放标准达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》规定要求，不得对周围环境产生影响。; 本项目废气主要为浇铸、射芯废气。本项目铝锭熔化采用电加热，浇铸、射芯废气配套集气罩收集后并入一套过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为挥发性有机物、颗粒物。 2020年12月25日、26日监测期间，本项目有组织排放的颗粒物、挥发性有机物的排放浓度均符合《铸造行业大气污染物排放标准》（T/CFA 030802-2-2017）表1标准。 2020年12月25日、26日监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；无组织排放的挥发性有机物符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5标准。. 厂区设备合理布局，机械噪声经厂房、围墙隔音降噪及距离衰减后，达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准要求，及昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。; 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 2020年12月25日、26日监测期间，本项目昼间南、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. 本项目无工艺废水产生，生活污水经化粪池处理用于附近农田灌溉，不排放。; 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后托运至无锡上实惠投环保有限公司集中处理。 2020年12月25日、26日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。. 设立专门的固废堆放点，废铝渣外卖，覆膜砂废料回收利用，生活垃圾由镇环卫所负责清运，集中填埋处理。; 本项目固体废物主要为熔铝残渣、覆模砂废料、废过滤棉、废活性炭以及生活垃圾。 其中为熔铝残渣、覆模砂废料外售综合利用；废过滤棉、废活性炭均为危废，委托无锡中天固废处置有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。. 固定噪声污染源扰民处和固体废物贮存（处置）场所按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求实行规范化设置; 已规范化设置各类排污口。.

验收监测结论与建议： 1、项目概况 无锡市海月铝业有限公司（以下简称我公司）成立于2005年4月，位于无锡市惠山区长安街道村前村雨人路，租用闲置厂房新建年产500吨合金铝锭项目。 我公司于2005年3月委托无锡市惠山区环境科学研究所编制了《无锡市海月铝业有限公司年产500吨合金铝锭项目环境影响报告表》，并于2005年3月20日取得了无锡市惠山区环境保护局的审批意见。 目前我公司全年已具备年产合金铝锭500吨的生产能力。 我公司委托江苏迈斯特环境检测有限公司于2020年12月25日、26日进行现场监测，并编制了报告编号为MSTCZ20201204009的检测报告。 2、监测期间工况 本项目监测期间，公司产品正常生产，符合验收监测要求。监测期间气象参数见表7-4。 3、废水 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后托运至无锡上实惠投环保有限公司集中处理。 2020年12月25日、26日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 4、废气 本项目废气主要为浇铸、射芯废气。本项目铝锭熔化采用电加热，浇铸、射芯废气配套集气罩收集后并入一套过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为挥发性有机物、颗粒物。 2020年12月25日、26日监测期间，本项目有组织排放的颗粒物、挥发性有机物的排放浓度均符合《铸造行业大气污染物排放标准》（T/CFA 030802-2-2017）表1标准。 2020年12月25日、26日监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；无组织排放的挥发性有机物符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5标准。 5、噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周

- 续表九

边环境的影响。 - 2020年12月25日、26日监测期间，本项目昼间东、西侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 - 6、固废 本项目固体废物主要为磨削铁泥、废乳化液、清洗废液、废纤维束过滤料以及生活垃圾。 其中磨削铁泥、废乳化液、清洗废液、废纤维束过滤料均为危废，委托无锡中天固废处置有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。 7、卫生防护距离 本项目生产车间外50米范围内无敏感目标。 8、总量控制指标 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，10人每人每天消耗水量50L，全年工作100天，折算系数80%，年排水量约为40吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水40吨，废水中年排放化学需氧量0.005吨、悬浮物0.014吨、氨氮0.0004吨、总磷0.00001吨、总氮0.001吨，年排放废气颗粒物0.0115吨，挥发性有机物0.00054吨。均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标。 附图 附图1项目地理位置图 附图2项目周边环境概况 附图3厂区平面布置图 附件 附件1本项目环评结论与建议； 附件2本项目审批意见； 附件3原辅料、设备清单； 附件4污水托运协议； 附件5危废处置协议； 附件6三同时登记表；