塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目（第一阶段）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:    无锡集益塑业有限公司

编制单位:    无锡集益塑业有限公司

2021年7月

建设单位法人代表：吴胜华

编制单位法人代表：吴胜华

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡集益塑业有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡集益塑业有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18168925936 | 电话：18168925936 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区洛社镇中兴西路 | 地址：无锡市惠山区洛社镇中兴西路 |

表一

| 建设项目名称 | 塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目 （第一阶段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡集益塑业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 R改扩建 £技术改造 R搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区洛社镇中兴西路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 高分子塑料薄膜、金属覆膜板（瓦） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：聚酯单丝1500吨、工业布1500万平方米（1500吨）、纺织机械配件3000套、打结器100件、冲压件50000套 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：聚酯单丝1000吨、工业布1500万平方米（1500吨）、纺织机械配件3000套、打结器100件、冲压件50000套 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2020年7月14日 | 开工建设时间 | 2020年8月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年4月5日~ 2021年7月5日 | 验收现场监测时间 | 2021年7月2日、 2021年7月3日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 1300万元 | 环保投资总概算 | 11.7万元 | 比例 | 0.90％ |
| 实际总投资 | 1200万元 | 实际环保投资 | 11.7万元 | 比例 | 0.97％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡集益塑业有限公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2020年6月） 10、《关于无锡集益塑业有限公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5185号，2020年7月14日） 11、无锡集益塑业有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G7; 非甲烷总烃; 60; ——; 15; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 0.5; ——; ——; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值. 非甲烷总烃; 4.0; ——; ——; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准. 厂内 无组织 〇G5; 非甲烷总烃; 6; ——; ——; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 2类区; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准. 1.4振动 本项目振动排放标准见表1-4。 表1-4 振动排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围（◇Z1~◇Z4）; 工业集中区铅垂向Z振级标准值; 昼间; 75; 《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)工业集中区铅垂向Z振级标准值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.5污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-5。 表 1-5污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 540. 化学需氧量; 0.216. 悬浮物; 0.162. 氨氮; 0.022. 总氮; 0.027. 总磷; 0.0027. 废水 （最终排放量）; 废水量; 540. 化学需氧量; 0.027. 悬浮物; 0.0054. 氨氮; 0.0022. 总氮; 0.0065. 总磷; 0.0003. 本项目 有组织废气; 非甲烷总烃; 0.0728. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡集益塑业有限公司成立于2010年09月，原位于无锡市洛社镇雅西社区，主要进行塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产，因目前所在的生产厂房面积较小，限制了企业进一步扩大发展，现搬迁至无锡市惠山区洛社镇中兴西路，租用江苏太湖锅炉股份有限公司厂房，进行塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目（第一阶段）的生产，产品内容较搬迁前相同，增加了单丝生产设备、工业布织造设备、金加工设备，在提高产能的同时，还满足了使同时生产多种规格的聚酯单丝及工业布的要求。 企业于2020年6月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡集益塑业有限公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目”环境影响报告表》，并于2020年7月14日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5185号）。 本项目（第一阶段）于2020年8月10日开工建设，2021年3月16日竣工，调试时间为2021年4月5日至2021年7月5日。 本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：聚酯单丝1000吨、工业布1500万平方米（1500吨）、纺织机械配件3000套、打结器100件、冲压件50000套。 本项目（第一阶段）总投资1200万元，实际环保投资为11.7万元，环保投资占总投资额的0.97%。 全厂共有员工45人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。目前项目工作制采用昼间1班制生产，每班8小时，年工作300天。 本项目（第一阶段）主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目（第一阶段）主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 聚酯单丝 φ0.25~0.4mm; 1500吨; 1000吨; 2400h. 工业布 宽幅1.3m-3.5m，克重100g/m2; 1500万m2 （1500吨）; 1500万m2 （1500吨）. 纺织配件; 3000套; 3000套. 打结器; 100件; 100件.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目（第一阶段）主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目（第一阶段）主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 挤出线; 750型; 3; 2; -1. 2; 拉丝机; 750型; 3; 2; -1. 3; 织布机; 737型-220; 20; 20; 不变. 4; 织布机; 737型-320; 10; 10; 不变. 5; 必佳乐织布机; GT-220; 15; 15; 不变. 6; 必佳乐织布机; GT-250; 15; 15; 不变. 7; PICANOL织布机; GT-360; 8; 8; 不变. 8; PICANOL织布机; GT-220; 5; 5; 不变. 9; 干燥机; 600KG; 5; 5; 不变. 10; 拌料机; ——; 2; 2; 不变. 11; 包装机; ——; 2; 1; -1. 12; 强力机; ——; 2; 2; 不变. 13; 验布机; ——; 3; 3; 不变. 14; 并线机; ——; 5; 5; 不变. 15; 倍捻机; ——; 3; 3; 不变. 16; 整经机; 163H; 5; 3; -2. 17; 车床; 6150; 5; 2; -3. 18; 冲床; 43T; 5; 2; -3. 19; 钻床; ——; 5; 2; -3. 20; 电焊机; ——; 5; 2; -3. 21; 攻丝机; ——; 5; 2; -3. 22; 切割机; ——; 2; 2; 不变. 23; 空压机; ——; 5; 5; 不变. 24; 冷却塔; ——; 2; 2; 不变. 备注; 以下设备暂未建设：挤出线1条，拉丝机1台，整经机2台，车床3台，冲床3台，钻床3台，电焊机3台，攻丝机3台。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目（第一阶段）原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目（第一阶段）主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 聚对苯二甲酸乙二醇聚酯粒子; 1500t; 1000t; -500t. 2; 聚对苯二甲酸乙二醇涤纶丝; 320t; 320t; 不变. 3; 聚对苯二甲酸乙二醇工业长丝; 430t; 430t; 不变. 4; 聚对苯二甲酸乙二醇聚酯单丝; 750t; 750t; 不变. 5; 钢材; 100t; 100t; 不变. 6; 铝合金型材; 100t; 100t; 不变. 7; 焊丝; 0.3t; 0.3t; 不变. 2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目（第一阶段）自来水用水量约663t/a，本项目（第一阶段）水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目（第一阶段）水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下： （1）聚酯单丝生产工艺： 水蒸气 N 水蒸气 N 聚对苯二甲酸乙二醇（PET）粒子 干燥 搅拌 熔融挤出 水 N 电 冷却成型 拉丝 成品 塑料有机废气G1、 N 电 定型 收卷 检验 N 电 水蒸气 N 电 图2-2 聚酯单丝生产工艺流程图 工艺流程说明： 干燥：进行挤出加工前，需要将PET粒子原料进行干燥处理，去除其中的水分，避免产品会出现水纹，尺寸不稳定等缺陷，使后道成型工艺不受影响。首先将PET粒子经自动吸料机经密闭管道吸入密闭的干燥机内，烘干采用电加热至80℃左右，每次烘干持续约半个小时去除塑料粒子中的水分。

表二（续）

因烘干温度较低，塑料粒子中的仅水分蒸发，未发生形态改变，无废气产生，仅产生干燥机噪声N。 搅拌：干燥后的塑料粒子进入搅拌机，经螺杆的快速旋转将原料从桶体底部由中心提升至顶端，再以伞状飞抛散落，回至底部，这样原料在桶内上下翻滚搅拌，短时间内即可将粒子搅拌均匀。 该工艺产生的污染物为搅拌机噪声N。 熔融挤出：搅拌均匀后的PET塑料粒子经密闭输送管道进入封闭的挤出机螺槽内，被螺杆的旋转运动压实，形成固体床，固体床与加热料筒表面接触后形成熔体膜，料筒为电加热，加热温度为270℃，随着螺杆推进，积存的熔体膜形成一个熔体池，熔体经弯管挤压到纺丝箱总成分配管中，经纺丝机自带的计量泵精确计量后分配到各喷丝组件，通过组件下方喷丝板挤出成丝束。 该工艺产生的污染物为塑料有机废气G1，成分非甲烷总烃有机废气，配套二级活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒DA001排放；产生的其它污染物为挤出机噪声N。 冷却成型：加热后的丝经过引丝钩送入冷却水槽，为固定丝条的热变形，使丝条具有足够的刚性，须将丝条经冷却条冷却至约80℃，依靠丝线和冷却水的接触冷降温。冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不外排。 该工艺产生的污染物为冷却塔噪声N。 拉丝：冷却成型后的单丝进入拉丝机组进行拉丝，拉丝机电加热，加热温度约170℃左右，加热后的丝束经导丝辊调节张力和丝路，然后进入第一、第二牵伸辊进行拉丝，使单丝符合要求。 该工艺加热温度低，单丝未发生形态改变，无废气产生，仅产生拉丝机噪声N。 定型：拉丝后的单丝进入定型烘箱进行热定型，烘箱为电加热，加热温度为180℃，通过热风加热处理消除单丝积存的应力，使其在状态、尺寸和结构上达到一定的稳定性。 该PET单丝生产过程中，未添加油剂等其它助剂，且烘箱加热温度不高，单丝未发生形态改变，无废气产生，仅产生烘箱噪声N。 收卷：定型后的单丝一次穿过挂丝钩、滚轮、张力坠绕道收卷机上，卷绕成形。 该工艺产生的污染物为收卷机噪声N。 检验：卷绕成形单丝使用强力机进行强度检验，建议后的单丝产品一半作为工业布的

表二（续）

- 纬丝原料放置在半成品区待加工，其余的单丝作为成品进入仓库待发外售。 - （2）工业布生产工艺： 织布 聚酯单丝（自产纬丝） N 并线 涤纶丝、工业长丝（外购经丝） N、S1 检验 成品 图2-3 工业布生产工艺流程图 工艺流程说明： 并线：将外购的经丝涤纶丝、工业长丝与自产的纬丝聚酯单丝使用并线机及倍捻机进行并线，并纱工艺是将两根或多根丝加捻，从而获得更高强度，更加均匀、和特殊结构的丝线。 该工艺产生的污染物为并线机、倍捻机噪声N。 织布：织布前先将经纱用整经机进行整经，主要是将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕在经轴上，然后将经轴和纬纱筒安装到织布机上，通过人工穿综固定经纱的位置，利用空气作为引纬介质，以喷射出的压缩气流对纬纱产生摩擦牵引力进行牵引，将纬纱带过梭口喷射到经纱之间，通过织布机宗片运动和扣板运动，使纬纱和经纱交织在一起形成布。该织布机自带绞边功能，使边线整齐并达宽度要求。 该工艺产生的污染物为整经机、织布机噪声N1、废丝线S1。 检验：利用验布机对布匹的强度进行检验，检验合格的产品作为成品入库待发。

表二（续）

（3）纺织机配件、打结器、冲压件生产工艺： N、V 铝合金型材/钢材 切割 车加工 焊接 N、S2 冲加工 钻孔/攻丝 成品 焊接烟尘G3、 N、S3 检验 切割粉尘G2 N、S2 N、S2 图2-4 纺织机配件、打结器、冲压件生产工艺流程图 工艺流程说明： 切割：将外购的铝合金型材、钢材使用切割机按照加工尺寸进行切割加工，使用的切割机为普通刀具切割机，其原理为由电机驱动刀具进行切割工作。 切割过程产生切割粉尘G2，粉尘主要为金属颗粒物，粒径较大，直接散落在地面，很少量无组织排放；其它污染物为切割机噪声N、废金属S2。 车加工：使用车床对工件进行圆柱、圆锥螺纹等切削加工，该加工为粗加工，加工要求不高，加工速度慢，且对产品防锈没要求，该加工过程中不使用乳化液。 该工序产生的为车床产生的噪声N、废金属S2。 焊接：部分工件需要进行焊接加工，采用电焊机进行焊接，焊料使用无铅焊丝，焊接过程冒烟少而慢。 该工序产生的污染物为焊接烟尘G3，配套移动式焊烟净化器进行收集处理后，无组织

表二（续）

排放；其它污染物为电焊机噪声N，废焊渣S3。 冲加工：将需要进行冲型加工的工件使用冲床进行冲型加工。 该工序产生的污染物为冲床噪声N、冲床振动V1、冲加工产生的废金属S2。 钻孔/攻丝：使用钻床对工件上进行工件的安装孔钻孔的加工，少量工件使用攻丝机进行螺纹孔的攻丝加工。钻床及攻丝机加工过程中都不适用乳化液。 该工序产生的污染物为钻床、攻丝机噪声N、废金属S1。 其它产污情况说明：该项目除去主体工程产生的污染物外，配套的公辅工程产生的污染物为活性炭吸附装置吸附饱和后更换的废活性炭S4，移动式焊烟净化器定期维护产生的废滤芯S5，职工产生的生活垃圾S6，职工产生的生活废水W1，风机、空压机产生的噪声N。 项目进行车、钻加工中产生的颗粒物粒径较大，加工过程中不形成飘尘，主要以金属屑的形式直接散落在地面，因此不考虑颗粒物废气产生。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生以下变动： - 生产能力： - 本项目为分阶段验收，环评设计生产能力为年产：聚酯单丝1000吨、工业布1500万平方米（1500吨）、纺织机械配件3000套、打结器100件、冲压件50000套。 - 生产设备： - 项目实际建设后，暂未建设的生产设备有：挤出线1条，拉丝机1台，整经机2台，车床3台，冲床3台，钻床3台，电焊机3台，攻丝机3台。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。建设项目变更情况对照见表2-4。

表二（续）

表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本项目为分阶段验收，环评设计生产能力为年产：聚酯单丝1000吨、工业布1500万平方米（1500吨）、纺织机械配件3000套、打结器100件、冲压件50000套。不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，冷却水循环使用。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司洛社分公司处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司洛社分公司处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司洛社分公司处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡惠山环保水务有限公司洛社分公司处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为塑料熔融挤出废气，焊接烟尘废气。 塑料熔融挤出废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 焊烟废气经移动式焊烟净化器收集净化处理后，在车间内无组织排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 塑料熔融挤出; 非甲烷总烃; 塑料熔融挤出废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。; 塑料熔融挤出废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。. 焊接; 颗粒物; 焊烟废气经移动式焊烟净化器收集净化处理后，在车间内无组织排放。; 焊烟废气经移动式焊烟净化器收集净化处理后，在车间内无组织排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为挤出机、拉丝机、织布机、干燥机、拌料机、并线机、倍捻机、车床、冲床、钻床、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4振动 本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。 3.5固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废丝线、废金属、废焊渣、废滤芯，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废丝线; 织布; 一般固废; ——; 0.15; 0.15; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废金属; 切割、车、钻加工、攻丝; 一般固废; ——; 10; 10; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废焊渣; 焊接; 一般固废; ——; 0.04; 0.04; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废滤芯; 焊烟净化器维护; 一般固废; ——; 0.0057; 0.0057; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废活性炭; 注塑; 危险废物; 900-039-49; 4.2553; 4.2553; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; ——; 16.6; 16.6; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1 项目概况 无锡集益塑业有限公司成立于2010年09月，目前位于无锡市洛社镇雅西社区，主要进行塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产，该项目已于 2010 年 08月 12日以环评报告表的形式通过惠山区环保局审批。目前年产塑料制品（聚酯单丝）850吨、非家用纺织制成品（工业布）700吨、纺织机械配件1000套、金属制品（冲压件）50000套。 因目前所在的生产厂房面积较小，限制了企业进一步扩大发展，建设方拟计划搬迁至无锡市惠山区洛社镇中兴西路，租用江苏太湖锅炉股份有限公司7500m2的厂房，进行塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目的扩能，产品内容较搬迁前相同，增加了单丝生产设备、工业布织造设备、金加工设备，提高产能的同时，还满足了使同时生产多种规格的聚酯单丝及工业布的要求。项目投产后年产塑料制品（聚酯单丝）1500吨、非家用纺织制成品（工业布）1500万平方米、纺织机械配件3000套、金属制品（冲压件50000套、打结器100件）。项目一班制生产，员工共45人，年工作时间为300天。 2 与产业政策相符性 本项目产品、生产工艺和使用设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类和淘汰类中项目，不属于《无锡市产业调整指导目录（试行）（2008年1月）》禁止和淘汰类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中限制类和淘汰类中项目，不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》限制禁止类项目，为允许类项目。本项目用地不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)中的限制和禁止用地项目。本项目的实施符合国家和地方相关产业、土地政策要求。 3与规划相符性

表四（续）

本项目所在地位于洛社镇，根据建设方提供的生产用房的土地证及生产经营场所证明，该项目生产用房为工业用房，不违反用地规划要求。 经查阅《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发【2020】1号）“无锡市生态空间保护区域名录”，本项目选址不在该名录内。 据苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区内，项目所在地不属于太湖流域三级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。本项目不直接向外环境排放污染物，符合太湖流域管理条例相关要求。 本项目排水体制为雨污分流，产生的生活污水经三格式化粪池预处理达接管标准后，接管市政污水管网，排入无锡惠山环保水务有限公司洛社分公司集中处理，目前建设项目所在地管网已到位，项目的建设符合环保规划。 本项目确定卫生防护距离为项目车间边界外100米范围，该防护距离内无环境敏感目标，因此可以满足卫生防护距离要求。 4 环境质量现状 2019年无锡市惠山区环境空气中的NO2、PM10、PM2.5、O3超标，项目位于环境空气非达标区。为进一步改善环境质量，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》（2018-2025），无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40μg/m³左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOX的协同控制，O3浓度出现拐点。以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合治理，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染物精细化防治能力。 项目所在地区域环境噪声现状达到GB3096-2008《声环境质量标准》表1中2类标准。 项目生活污水受纳水体京杭运河的水质已满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。 5 达标排放与影响分析 （1）废气： 项目PET塑料粒子熔融挤出工序产生的非甲烷总烃废气，经挤出机上方设置的集气罩（收集率90%）收集后，通入1套二级活性炭吸附装置（处理效率90%）处理，处理后的废气经15m排气筒DA001排放，排放标准达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5“大气污染物特别排放限值表”中非甲烷总烃废气排放限值以及单

表四（续）

位产品非甲烷总烃排放量。 项目挤出工序未收集的非甲烷总烃有机废气，无组织排放到厂界周围，厂界浓度能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9“企业边界大气污染物浓度限值”。企业厂区内的非甲烷总烃无组织排放浓度达到《挥发性有机物无组织排放放控制标准》（GB37822-2018）附录A中表A.1的特别排放限值。 本项目焊接烟尘经移动式焊烟净化器收集净化处理（收集率80%+处理效率90%）后，无组织排放，无组织排放的颗粒物厂界浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值。 本项目排放的废气污染物对周围环境影响较小，基本不会改变区域的环境空气质量类别。 （2）废水： 本项目生活污水540t/a，接管无锡惠山环保水务有限公司洛社分公司集中处理，接管污水中COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷、总氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准；污水处理厂最终排放尾水中COD、氨氮、总磷、总氮达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表2中城镇污水处理厂标准；SS达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。项目产生的废水经上述方法妥善处理后对周围水环境基本无影响。 （3）固废： 本项目产生的一般固废丝线、废金属、废焊渣、废滤芯经物资回收公司回收后再利用；危险固废废活性炭（HW49/900-041-49）委托有资质单位处置；职工生活产生的生活垃圾，经环卫部门定期清运，卫生填埋。采取上述措施后不会造成固体废物的二次污染问题，对环境影响甚微。 （4）噪声： 本项目噪声都位于车间内，通过合理布局，车间、距离衰减后，以及空压机配置隔声罩隔声后，厂界噪声影响值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区类别2类的工业企业厂界环境噪声排放限值，对周围环境影响较小。 （5）振动

表四（续）

本项目生产使用为冲床产生振动，经冲床底部铺设橡胶隔振垫进行隔振后，厂界振动达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中混合区标准，对周围环境影响很小。 6 满足总量控制要求 本项目大气污染物排放总量在惠山区洛社镇范围内平衡，水污染物的排放总量可纳入无锡惠山环保水务有限公洛社分公司的总量控制指标内，本项目各污染物总量控制建议指标如下： （1）大气污染物： 有组织：非甲烷总烃0.0728t/a； 无组织：非甲烷总烃0.0809t/a、颗粒物0.0007t/a。 （2）水污染物：生活污水540t/a（1.8t/d）； 接管排放水污染物COD0.216t/a、SS 0.162t/a、NH3-N 0.022t/a、TN 0.027t/a、TP 0.0027t/a， 最终排放的水污染物COD 0.027t/a、SS 0.0054t/a、NH3-N 0.0022t/a、TN 0.0065t/a、TP 0.0003t/a； （3）固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为“零”。 7环境风险水平 本项目能够按照要求落实风险防范措施、制定企业应急预案，将有效的降低环境风险事故发生的概率和危害程度，本项目的环境风险在可接受范围内。 8 可行性结论 本项目采取有效的废气、废水、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模、污水接管的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 二、建议与要求 (1)认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的规定，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度。切实落实各项污染防治措施。 - (2)生产过程中严格操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养工作。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2020】5185号 关于无锡集益塑业有限公司塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目环境影响报告表的批复 无锡集益塑业有限公司： 你公司申请报批的由苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制的《塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)等文件均悉，经研究，批复如下： 一、根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠行审备[2019]81号)和报告表评价结论，在无生产废水产生，使用正品PET粒子，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡集益塑业有限公司总投资1300万元，从无锡惠山区洛社镇雅西社区搬迁至洛社镇中兴西路，租用江苏太湖锅炉股份有限公司闲置厂房7500平方米，扩建年产塑料制品(聚酯单丝)1500吨、非家用纺织制成品(工业布)1500万平方米、纺织机械配件3000套、金属制品(打结器100件、冲压件50000套项目。限按所报地点内容、规模建设。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，冷却水循环回用，零排放；生活污水经预处理符合接管标准后，接入污水处理厂集中处理。 3、加热工序均采用电加热；熔融挤出产生的有机废气经收集处理后达标排放，排放废气参照执行合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5、表9中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。

表四（续）

废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1特别排放限值要求。 焊接产生的颗粒物经收集处理后达标排放，排放废气参照执行《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3厂界颗粒物监控点浓度限值。 4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外2类声环境功能区标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办(2019)327号)等有关要求。 6、按照《江苏省排污设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。 7、该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤540吨，COD≤0.216吨，SS≤0.162吨，氨氮≤0.022吨，TP≤0.0027吨，TN≤0.027吨。 最终排放量：污水水量≤540吨，COD≤0.027吨，SS≤0.0054吨，氨氮≤0.0022吨，TP≤0.0003吨，TN≤0.0065吨。 2、大气污染物： 有组织：非甲烷总烃≤0.0728吨。 无组织：非甲烷总烃≤0.0809吨、颗粒物0.0007吨 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工

表四（续）

后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。 无锡市行政审批局 2020年7月14日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠行审备[2019]81号)和报告表评价结论，在无生产废水产生，使用正品PET粒子，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡集益塑业有限公司总投资1300万元，从无锡惠山区洛社镇雅西社区搬迁至洛社镇中兴西路，租用江苏太湖锅炉股份有限公司闲置厂房7500平方米，扩建年产塑料制品(聚酯单丝)1500吨、非家用纺织制成品(工业布)1500万平方米、纺织机械配件3000套、金属制品(打结器100件、冲压件50000套项目。限按所报地点内容、规模建设。; 无锡集益塑业有限公司成立于2010年09月，原位于无锡市洛社镇雅西社区，主要进行塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产，因目前所在的生产厂房面积较小，限制了企业进一步扩大发展，现搬迁至无锡市惠山区洛社镇中兴西路，租用江苏太湖锅炉股份有限公司厂房，进行塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目（第一阶段）的生产，产品内容较搬迁前相同，增加了单丝生产设备、工业布织造设备、金加工设备，在提高产能的同时，还满足了使同时生产多种规格的聚酯单丝及工业布的要求。 企业于2020年6月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡集益塑业有限公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目”环境影响报告表》，并于2020年7月14日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5185号）。 本项目（第一阶段）于2020年8月10日开工建设，2021年3月16日竣工，调试时间为2021年4月5日至2021年7月5日。 本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：聚酯单丝1000吨、工业布1500万平方米（1500吨）、纺织机械配件3000套、打结器100件、冲压件50000套。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，冷却水循环回用，零排放；生活污水经预处理符合接管标准后，接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，冷却水循环使用。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司洛社分公司处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。. 4; 加热工序均采用电加热；熔融挤出产生的有机废气经收集处理后达标排放，排放废气参照执行合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5、表9中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1特别排放限值要求。 焊接产生的颗粒物经收集处理后达标排放，排放废气参照执行《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3厂界颗粒物监控点浓度限值。; 本项目主要产生的废气为塑料熔融挤出废气，焊接烟尘废气。 塑料熔融挤出废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 焊烟废气经移动式焊烟净化器收集净化处理后，在车间内无组织排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的标准限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外2类声环境功能区标准。; 本项目主要噪声源为挤出机、拉丝机、织布机、干燥机、拌料机、并线机、倍捻机、车床、冲床、钻床、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 验收监测期间，本项目各振动检测点昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。. 6; 按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办(2019)327号)等有关要求。; ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废丝线、废金属、废焊渣、废滤芯，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。. 8; 该项目厂界外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 9; 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤540吨，COD≤0.216吨，SS≤0.162吨，氨氮≤0.022吨，TP≤0.0027吨，TN≤0.027吨。 最终排放量：污水水量≤540吨，COD≤0.027吨，SS≤0.0054吨，氨氮≤0.0022吨，TP≤0.0003吨，TN≤0.0065吨。 2、大气污染物： 有组织：非甲烷总烃≤0.0728吨。 无组织：非甲烷总烃≤0.0809吨、颗粒物0.0007吨 - 3、固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 10; - 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。. 11; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——. 振动; 工业集中区铅垂向Z振级; 《城市区域环境振动标准》GB10070-1988; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 水质多参数分析仪; exo+7探头（现场5参数+蓝藻+叶绿素a）; S-L-197. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9790plus; S-L-301. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-218. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; XA-100型; S-L-304/305/306/307. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9790plus; S-L-301. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242/243. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-218/219. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-256/257. 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129. 环境振动分析仪（配套AWA40S型打印机）; AWA6256B+; S-L-221. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-185.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 非甲烷总烃 （无组织）; 120; 4; 3.33; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 非甲烷总烃 （有组织）; 48; 4; 8.33; 0; 0; 0; 0. 3; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01进口◎G6; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. FQ01出口◎G7; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 非甲烷总烃、颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次. （4）本项目振动监测点位、项目及频次见表6-4。 表6-4振动监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（◇Z1~◇Z4）; 工业集中区铅垂向Z振级标准值; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年7月2日、2021年7月3日江苏环科检测有限公司对无锡集益塑业有限公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目（第一阶段）”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目 第一阶段设计 年产量; 本项目 第一阶段设计 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 7月2日; 2021年 7月3日; 2021年 7月2日; 2021年 7月3日. 聚酯单丝 φ0.25~0.4mm; 1000吨; 3.33吨; 3吨; 3吨; 90%; 90%. 工业布 宽幅1.3m-3.5m，克重100g/m2; 1500万m2; 5万m2; 4.5万m2; 4.5万m2; 90%; 90%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 7月2日; 2021年 7月3日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 2.23; 2.19; 2.21. 年用水量（吨）; 663. 注：全厂共有员工45人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。目前项目工作制采用昼间1班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210603EG（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 7月2日; 第一次; 7.6; 158; 40; 20.6; 1.64; 26.1. 第二次; 7.5; 164; 35; 16.6; 1.80; 33.2. 第三次; 7.6; 185; 30; 19.2; 1.54; 28.6. 第四次; 7.6; 191; 38; 16.1; 1.71; 29.4. 日均值; ——; 175; 36; 18.1; 1.67; 29.3. 2021年 7月3日; 第一次; 7.7; 197; 34; 14.6; 1.88; 27.0. 第二次; 7.6; 181; 36; 19.5; 2.06; 30.6. 第三次; 7.6; 166; 40; 17.0; 2.16; 34.8. 第四次; 7.5; 175; 37; 20.0; 2.00; 32.8. 日均值; ——; 180; 37; 17.8; 2.03; 31.3. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒进口◎G6; 2021年 7月2日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 2.05; 2.28; 2.32; ——; ——. 排放速率kg/h; 1.50×10-2; 1.67×10-2; 1.70×10-2; ——; ——. 2021年 7月3日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 2.32; 2.32; 2.35; ——; ——. 排放速率kg/h; 1.71×10-2; 1.71×10-2; 1.73×10-2; ——; ——. 备注; ——. 表7-5有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G7; 2021年 7月2日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.44; 1.42; 1.41; ≤60; 达标. 排放速率kg/h; 1.04×10-2; 1.03×10-2; 1.02×10-2; ——; ——. 2021年 7月3日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.12; 1.32; 1.12; ≤60; 达标. 排放速率kg/h; 8.13×10-3; 9.59×10-3; 8.15×10-3; ——; ——. 单位产品非甲烷总烃排放量：; 0.023kg/t; ≤0.3kg/t; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-6厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 7月2日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.68; 0.79; 1.12; 0.93; 1.12; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.69; 0.81; 0.95; 0.81; 0.95. 第三次; 0.64; 0.80; 0.90; 0.77; 0.90. 颗粒物; 第一次; 0.127; 0.219; 0.237; 0.364; 0.364; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.110; 0.312; 0.312; 0.348; 0.348. 第三次; 0.148; 0.240; 0.295; 0.221; 0.295. 2021年 7月3日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.70; 1.03; 0.83; 0.82; 1.03; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.70; 1.04; 0.96; 0.80; 1.04. 第三次; 0.67; 1.02; 1.34; 0.77; 1.34. 颗粒物; 第一次; 0.110; 0.238; 0.201; 0.311; 0.311; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.129; 0.332; 0.240; 0.332; 0.332. 第三次; 0.130; 0.242; 0.260; 0.260; 0.260. 备注; ——.

表七（续）

表7-7厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2021年 7月2日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.07; ≤6; 达标. 第二次; 1.05. 第三次; 1.01. 2021年 7月3日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.77; ≤6; 达标. 第二次; 0.84. 第三次; 0.76. 备注; ——. 表7-8无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 7月2日; 第一次; 23.9; 100.8; 1.6-1.9; 74.3; 南风; 阴. 第二次; 25.6; 100.8; 1.5-1.8; 69.8; 南风; 阴. 第三次; 27.4; 100.7; 1.5-1.8; 67.1; 南风; 阴. 2021年 7月3日; 第一次; 25.1; 100.8; 1.6-1.8; 65.4; 南风; 阴. 第二次; 27.5; 100.7; 1.5-1.8; 61.7; 南风; 阴. 第三次; 29.8; 100.7; 1.5-1.7; 57.9; 南风; 阴. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的标准限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-9噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 7月2日; ▲N1; 昼间; 9:24~9:34; 57.0; ≤60; 达标. ▲N2; 9:37~9:47; 56.4; ≤60; 达标. ▲N3; 9:52~10:02; 58.1; ≤60; 达标. ▲N4; 10:07~10:17; 57.5; ≤60; 达标. 2021年 7月3日; ▲N1; 昼间; 9:26~9:36; 56.3; ≤60; 达标. ▲N2; 9:39~9:49; 56.7; ≤60; 达标. ▲N3; 9:53~10:03; 57.0; ≤60; 达标. ▲N4; 10:07~10:17; 58.2; ≤60; 达标. 备注; ——. 表7-10噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年7月2日; 阴; 1.6-1.9. 2021年7月3日; 阴; 1.5-1.8. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

表七（续）

7.4振动监测结果及分析 表7-11振动监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 7月2日; ◇Z1; 昼间; 62.64; ≤75; 达标. ◇Z2; 62.94; ≤75; 达标. ◇Z3; 63.64; ≤75; 达标. ◇Z4; 63.94; ≤75; 达标. 2021年 7月3日; ◇Z1; 昼间; 63.44; ≤75; 达标. ◇Z2; 64.34; ≤75; 达标. ◇Z3; 64.04; ≤75; 达标. ◇Z4; 64.74; ≤75; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-88)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。本项目夜间不生产。

表七（续）

7.5污染物排放总量核算 表7-12本项目（第一阶段）废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 502; 540; 符合. 化学需氧量; 177; 0.089; 0.216; 符合. 悬浮物; 36; 0.018; 0.162; 符合. 氨氮; 17.9; 0.009; 0.022; 符合. 总氮; 30.3; 0.015; 0.027; 符合. 总磷; 1.85; 0.0009; 0.0027; 符合. 表7-13本项目（第一阶段）废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 502; 540; 符合. 化学需氧量; 50; 0.025; 0.027; 符合. 悬浮物; 10; 0.0050; 0.0054; 符合. 氨氮; 4; 0.0020; 0.0022; 符合. 总氮; 12; 0.0060; 0.0065; 符合. 总磷; 0.5; 0.0003; 0.0003; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡惠山环保水务有限公司洛社分公司尾水排放标准计。

表七（续）

表7-14本项目（第一阶段）废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 非甲烷总烃; FQ01; 9.46×10-3; 2400; 0.0227; 0.0728; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目（第一阶段）废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡集益塑业有限公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5185号，2020年7月14日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，冷却水循环使用。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司洛社分公司处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目（第一阶段）废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡集益塑业有限公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5185号，2020年7月14日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 塑料熔融挤出废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 焊烟废气经移动式焊烟净化器收集净化处理后，在车间内无组织排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的标准限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 本项目（第一阶段）有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡集益塑业有限公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5185号，2020年7月14日）及环评结论中总量考核要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为挤出机、拉丝机、织布机、干燥机、拌料机、并线机、倍捻机、车床、冲床、钻床、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 （4）振动 本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。 验收监测期间，本项目各振动检测点昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。 - （5）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废丝线、废金属、废焊渣、废滤芯，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

表八（续）

（6）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。