年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:   无锡东马能源科技有限公司

编制单位:   无锡东马能源科技有限公司

2021年6月

建设单位法人代表：胡型武

编制单位法人代表：胡型武

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡东马能源科技有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡东马能源科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13915323252 | 电话：13915323252 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡滨湖区马山常康路8号 | 地址：无锡滨湖区马山常康路8号 |

表一

| 建设项目名称 | 年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡东马能源科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡滨湖区马山常康路8号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 烟道进风口设备、水冷风室 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：烟道进风口设备600吨、水冷风室300吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：烟道进风口设备600吨、水冷风室300吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2020年12月31日 | 开工建设时间 | 2021年2月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年3月5日~ 2021年4月5日 | 验收现场监测时间 | 2021年4月22日、 2021年4月23日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡太湖国家旅游度假区规划建设局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡柯铭环保有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资总概算 | 2万元 | 比例 | 1％ |
| 实际总投资 | 200万元 | 实际环保投资 | 2万元 | 比例 | 1％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡东马能源科技有限公司“年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目”环境影响报告表》（无锡柯铭环保有限公司，2020年12月） 9、《关于无锡东马能源科技有限公司“年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目”环境影响报告表的审批意见》（锡太旅环【2020】027号，2020年12月31日） 10、无锡东马能源科技有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 1.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准. 1.3噪声 本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N3）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 200. 化学需氧量; 0.08. 悬浮物; 0.06. 氨氮; 0.007. 总氮; 0.01. 总磷; 0.001. 废水 （最终排放量）; 废水量; 200. 化学需氧量; 0.01. 悬浮物; 0.002. 氨氮; 0.001. 总氮; 0.003. 总磷; 0.0001. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡东马能源科技有限公司，位于无锡滨湖区马山常康路8号，租用，租赁无锡市世达精密焊管制造有限公司厂房，主要从事烟道进风口设备、水冷风室的生产制造。 企业于2020年12月委托无锡柯铭环保有限公司编制了《无锡东马能源科技有限公司“年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目”环境影响报告表》，并于2020年12月31日通过无锡太湖国家旅游度假区规划建设局的审批（锡太旅环【2020】027号）。 本项目于2021年2月10日开工建设，2021年3月1日竣工，调试时间为2021年3月5日至2021年4月5日。 本项目实际生产能力为年产：烟道进风口设备600吨、水冷风室300吨。 本项目总投资200万元，实际环保投资为2万元，环保投资占总投资额的1%。 本项目共有员工15人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。型材挤出生产线实行一班制，每班8小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 年产烟道进风口设备600吨、水冷风室300吨; 烟道进风口设备; 600吨/年; 600吨/年; 2400小时. 年产烟道进风口设备600吨、水冷风室300吨; 水冷风室; 300吨/年; 300吨/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 剪板机; ——; 1; 1; 不变. 2; 弯管机; ——; 1; 1; 不变. 3; 电弧螺柱焊机; ——; 3; 3; 不变. 4; 空压机; ——; 1; 1; 不变. 备注; ——.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 钢材; 1000吨; 1000吨; 不变. 2; 焊料; 0.72吨; 0.72吨; 不变. 3; 二氧化碳; 600瓶; 600瓶; 不变. 原辅材料组成信息及理化性能： 焊料：主要成分添加锰、硅等矿物类的碳钢、铁合金和金属粉类等，不含铅。 二氧化碳：无色无臭气体。分子量44.01。熔点-56.6℃/527kpa，沸点：-78.5℃/升华。蒸汽压1013.25kpa/-39℃。相对密度（水=1）1.56/-79℃；相对密度（空气=1）1.53。稳定。溶于水、烃类等多数有机溶剂。

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约189t，量平衡图见图2-1。 生活用水 损耗19 化粪池 接管太湖国家旅游度假区污水处理中心 170 自来水 189 170 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下： 钢材 弯管 成品 图例： 固废：S 噪声：N 废气：G 剪板 焊接 N2噪声 焊料、二氧化碳 S1金属废料、N1噪声 G1焊接烟尘、S4废焊条 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程说明： 本项目铁板开料、型钢断料工序、金加工工序及喷塑工序均委外加工。 焊接：铁板、型钢委外断料完成后，返厂进行焊接处理。根据需要选择相应的焊机，焊接在专门的焊接区域完成，焊接过程中使用无铅焊条。焊接工艺产生的焊接烟尘配套移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放车间内。 此工序主要污染物为焊接烟尘（G1~G4）、设备噪声N。 装配：装配时部分零部件需要经钻床进行钻孔加工，用于零部件之间的配合处定位。最后由工人手工将外购的辊筒、气缸、电机、减速机、电气控制柜等部件安装在机身上，获得成品设备。 该工艺产生的污染物为废金属S1和设备噪声N。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设情况与环评一致，未发生变动。建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况。. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡太湖旅游度假区污水处理中心处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入无锡太湖旅游度假区污水处理中心。; 生活污水经化粪池预处理后接入无锡太湖旅游度假区污水处理中心。。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡太湖旅游度假区污水处理中心处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为焊接废气。 焊接废气，经移动式焊烟除尘装置处理后，在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 焊接废气; 颗粒物; 焊接废气，经移动式焊烟除尘装置处理后，在车间内无组织排放。; 焊接废气，经移动式焊烟除尘装置处理后，在车间内无组织排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为剪板机、空压机、弯管机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目无危险废物有产生。 ②本项目产生的一般废物有：金属废料、金属颗粒物，废焊条均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 项目固体废物处置情况详见表3-3。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废金属废料; 剪板; 一般固废; 85; 100; 100; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 金属颗粒物; 废气处理装置; 一般固废; 86; 0.005; 0.005; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废焊条; 焊接; 一般固废; 81; 0.05; 0.05; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 99; 5.54; 5.54; 环卫清运; 环卫清运.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 无锡东马能源科技有限公司成立于 2020年5月8号。现由于企业自身发展需要，拟投资200 万元，租用无锡市世达精密焊管制造有限公司位于无锡市滨湖区马山常康路8号的 厂房1970平方米，并购置弯管机、剪板机等生产设备从事连接烟道进风口设备、水冷风室的生产活动。 本项目建成投产后将具有年产连接烟道进风口设备600吨、水冷风室300吨的生产能力。 1、与产业政策相符 经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》、(江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(苏政办[2013]9号)及关于修改江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本) 》 部分条目的通知(苏经信产业[2013]183号)和《无锡市制造业转型发展指导目录)》(2012年本)中的鼓励类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(2015年本)中的限制、淘汰目录及能耗限额类项目、不属于《无锡市产业结构调整指导目录(试行)2008年1月)中的鼓励类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》(2015年本)中的禁止类项目，为允许类项目，因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 2、与土地利用规划、产业定位相符性 本项目位于马山5号桥工业团地,其产业定位：机械和电子(不含电镀)、金属制品(不含电镀)、轻工(如家具制造、食品加工、印刷、塑料制品制造)、新材料、新能源装备、纺织及服装(不含印染) 等轻污染或无污染的行业。本项目行业类别为 C3411锅炉及辅助设备制造,属于机械行业,符合马山5号桥工业团地的产业定位。 本项目不新征用地,利用已建成的厂房进行生产。经查阅,本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本)》和《禁止用地项目目录（2012年本)》中的限制和禁止用地项目；不属于《江苏省限制用地目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》（苏国土资发[2013]323号）中的限制和禁止用地项目。因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 本项目位于无锡市滨湖区马山常康路8号，根据房东提供的不动产证，项目所在地地类用途为工业、交通仓储。根据《无锡市马圩地区控制性详细规划修编一规划用地图》(见图1-4)，项目所在地远期规划为“一类工业用地”，因此，本项目符合土地利用规划。 3《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》相符性 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）的规定本项目位于太湖流域一级保护区范围内,本项目行业类别为C3411锅炉及辅助设备制造，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》及《太湖流域管理条例》中禁止类, 生活污水全部接管进入无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心集中处理,不设排污口; 固废由环卫部门定期清运或外卖给废品回收单位。因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》及《太湖流域管理条例》的要求 本项目所在地雨污管网已完善,根据企业提供的《排水许可证》，本项目生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网,排入无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心,污水走向见《无锡市太湖国家旅游度假区污水管网规划图》(图1-5),项目的建设符合环保规划。 4、与生态规划相符 经查阅《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）“无锡市生态空间保护区域名录” 《江苏省生态空间保护区域分布图》（图1-6）,本项目距离最近的生态空间保护区域一太湖（无锡市区)重要保护区约1500米，选址不在无锡市生态空间管控区域范围内,因此本项目符合生态规划。 二、污染防治措施有效性、污染物稳定达标可行性及对环境的影响程度 1、废气 本项目焊接工段产生颗粒物经移动式烟尘净化装置处理后无组织排放，经预测,颗粒物最大落地浓度远远小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值的要求。本项目以车间为无组织排放源设置50米卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感保护目标,符合卫生防护距离的要求。 2、废水 本项目无工业废水产生，排放生活污水200t/a，经化粪池预处理后接入市政污水管网，进入无锡太湖国家旅理中心处理，接管污水中污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮浓度达到《污水综合排放标准》(GB/T31962—2015）表1中A等级。尾水排放中污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 （DB32/T1072—2007）表2 中标准，SS达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表1中一级排放A标准。污染物排放量很小，对周围水环境影响较小。

表四（续）

3、固废 本项目产生的一般工业固废由废品回收公司回收处理；职工生活垃圾由环卫部门清运，卫生填埋，不会对周围环境产生不利影响。 4、噪声 项目内主要噪声源经厂房隔声后，各厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区类别为3类的工业企业厂界环境噪声排放限值。 5、土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目行业类别C3411锅炉及辅助设备制造为“其他行业”，其他类均属于Ⅲ类项目。本项目属于污染影响型，占地规模属于小型（≤5hm2）,且本项目影响范围内（最大落地浓度点）内无居民区，故判定周边土壤环境敏感程度为不敏感。因此，本项目对土壤环境影响程度较小，所以，项目正常运行对区域土壤环境影响可接受。 6、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目行业类别C3411锅炉及辅助设备制造，属于“K 机械、电子 71、通用、专用设备制造及维修”中的Ⅳ类项目.可不开展地下水环境影响评价工作，因此，本项目对地下水环境影响程度较小，所以，项目正常运行对区域地下水环境影响可接受。 三、总量控制可行性 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于太湖流域水污染防治一级保护区。本项目在环保行政主管部门下达总量控制指标前，暂以各种污染物的达标排放作为总量控制依据。 废气：考核量指标（无组织）：颗粒物0.00114t/a。 水污染物总量考核指标建议为：污水量200t/a，各污染物的接管考核量COD：0.08t/a、SS：0.06t/a、氨氮：0.007t/a、总氮：0.01t/a、总磷：0.001t/a；尾水中污染物的排放量为COD：0.01t/a、SS：0.002t/a、氨氮：0.001t/a、总氮：0.003t/a、总磷：0.0001t/a。 污水接入无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心处理，水污染物总量在无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心内平衡。 固体废物得到妥善处置，排放总量为零。 综上所述，建设项目采取相应的环保措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，从环境保护的角度来讲，该项目在无锡市滨湖区马山常康路8号建设具有环境可行性。 二、建议与要求 1 要求 （1）加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度,严格在岗人员操作管理。 （2）严格实行“三同时”即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2建议 （1）企业应对排放污染物定期监测，加强内部管理，在达标排放的前提下，确保不影响当地环境空气质量和本项目的正常运营。 （2）加强公建设施运营管理，确保各项安全消防手续、措施到位。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡太旅环【2020】027号 关于无锡东马能源科技有限公司年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目环境影响报告表的批复 无锡东马能源科技有限公司： 你公司拟租用无锡市世达精密焊管制造有限公司位于无锡市滨湖区马山常康路8号的面积为1970㎡的闲置厂房，购置设备从事连接烟道进风口设备、水冷风室的生产，项目完成后将具备年产连楼烟道进风口设备600吨、水冷凤室300吨的生产能力。项目主要内容如下，(1)总投资200万元，(2)主要原铺材料及生产设备以环评第2页为准。经我局对你公司报批的由无锡柯铭环保科技有限公司编制的《建设项目环境影响报告表》及附件的审查，根据环评结论及相关附件， 从环保角度同意该项目环评确定的内容在拟定地点建设，建设单位应认真实施环评中所提各项污染防治措施并应着重按以下环保要求实施: 1、该项目应按环评中确定的建设内容、 规模、位置(包括内部布局)建设。在建设过程中应严格执行环保“三同时”，本《建设项目环境影响报告表》须作为项目工程设计、建设、营运和环境管理的依据。 2、废水部分:该项目无工业废水排放，生活污水须经预处理达到接管标准后接入市政污水管网，并送无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心集中处理。 3.废气部分: (1) 该项目焊接工序产生的废气必须采取污染防治措施，确保主要污染物颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2无组织排放监控浓度限值: (2)按照环评中确定的该项目卫生防护距离为50米，因此该项目在50米卫生防护距离范围内不得设置环境敏感点。 4、噪声部分:该项目所有生产设备均应设置在生产车间内部并合理规划布局，并预对生产车间及各噪声源采取有效防噪措施，确保该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2009) 3类标准，即昼间≤65dB(A)。 5、固废部分: (1)该项目生活垃圾应委托环卫部门统一处置: (2)一般固废金属废料、 废焊条和金属颗粒物等应收集后综合利用; 6、该项目正式投入使用后，污染物排放量不得突破环评中核定的限值: 废水接管考核量:废水量≤200吨/年、CD≤0. 08吨/年、Ss≤0 06吨/年、NH3-N 0.007吨/年、TN≤0.01吨/年、TP≤0. 001吨/年； 废水最终外排量: COD≤0. 01 吨/年、SS≤0. 002吨/年、NH3-N≤0. 001吨/年、TN≤0.003吨/年、TP≤0. 0001吨/年； 固体废物:零排放。 7、该项目废(污)水、废气、固废、噪声等所有排污口须按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》和国家环保局《环境保护图形标志》实施细则(试行)规定建设。 8、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前，根据《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证或填报排污登记表。 9、该项目建设完工后，建设单位应对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入正式生产。另外，涉及须经相关部门批准或同意的请按有关要求执行。 10、该项目必须按规定程序报批、建设、生产。同时项目的性质、规模、地点、采用的工艺或污染防治措施等发生重大变动的或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批(审核)项目的环境影响评价文件。 2020年12月31日 无锡太湖国家旅游度假区规划建设局

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 公司拟租用无锡市世达精密焊管制造有限公司位于无锡市滨湖区马山常康路8号的面积为1970㎡的闲置厂房，购置设备从事连接烟道进风口设备、水冷风室的生产，项目完成后将具备年产连楼烟道进风口设备600吨、水冷凤室300吨的生产能力。项目主要内容如下，(1)总投资200万元，(2)主要原铺材料及生产设备以环评第2页为准。经我局对你公司报批的由无锡柯铭环保科技有限公司编制的《建设项目环境影响报告表》及附件的审查，根据环评结论及相关附件， 从环保角度同意该项目环评确定的内容在拟定地点建设，建设单位应认真实施环评中所提各项污染防治措施并应着重按以下环保要求实施:; 无锡东马能源科技有限公司，位于无锡无锡市滨湖区马山常康路8号，租用，租赁无锡世达精密焊管制造有限公司，主要从事烟道进风口设备、水冷风室的生产制造。 委托无锡柯铭环保科技有限公司编制了《无锡东马能源科技有限公司“年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目”环境影响报告表》，并于2020年12月31日通过无锡市行政审批局的审批（锡太旅环【2020】027号）。 本项目于2021年2月10日开工建设，2021年3月1日竣工，调试时间为2021年3月5日至2021年4月5日。 本项目实际生产能力为年产：烟道进风口设备600吨、水冷风室300吨. 2; 该项目应该项目应按环评中确定的建设内容、 规模、位置(包括内部布局)建设。在建设过程中应严格执行环保“三同时”，本《建设项目环境影响报告表》须作为项目工程设计、建设、营运和环境管理的依据。; 本项目已按环评中确定的建设内容、 规模、位置(包括内部布局)建设。在建设过程中应严格执行环保“三同时”，本《建设项目环境影响报告表》须作为项目工程设计、建设、营运和环境管理的依据。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前，根据《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证或填报排污登记表。; 本项目在启动生产设施或者在实际排污之前，根据《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证或填报排污登记表。. 4; 焊接工序产生的废气必须采取污染防治措施，确保主要污染物颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2无组织排放监控浓度限值: (2)按照环评中确定的该项目卫生防护距离为50米，因此该项目在50米卫生防护距离范围内不得设置环境敏感点。; 本项目主要产生的废气为焊接废气。 焊接废气，经移动式焊烟除尘装置处理后，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2中的标准限值要求。. 5; 该项目所有生产设备均应设置在生产车间内部并合理规划布局，并预对生产车间及各噪声源采取有效防噪措施，确保该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2009) 3类标准，即昼间≤65dB(A)。; 本项目主要噪声源为剪板机、空压机、弯管机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; 该项目生活垃圾应委托环卫部门统一处置: (2)一般固废金属废料、 废焊条和金属颗粒物等应收集后综合利用;; ①本项目无危险废物有产生。 ②本项目产生的一般废物有：废金属废料、 废焊条和金属颗粒物，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。. 7; 该项目正式投入使用后，污染物排放量不得突破环评中核定的限值: 废水接管考核量:废水量≤200吨/年、CD≤0. 08吨/年、Ss≤0 06吨/年、NH3-N 0.007吨/年、TN≤0.01吨/年、TP≤0. 001吨/年； 废水最终外排量: COD≤0. 01 吨/年、SS≤0. 002吨/年、NH3-N≤0. 001吨/年、TN≤0.003吨/年、TP≤0. 0001吨/年； 固体废物:零排放。; 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 8; 该项目废(污)水、废气、固废、噪声等所有排污口须按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》和国家环保局《环境保护图形标志》实施细则(试行)规定建设。; 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 9; 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前，根据《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证或填报排污登记表。; 本项目在启动生产设施或者在实际排污之前，根据《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证或填报排污登记表。. 10; 该项目建设完工后，建设单位应对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入正式生产。另外，涉及须经相关部门批准或同意的请按有关要求执行; 本项目正在进行环保竣工自主验收。. 11; 该项目必须按规定程序报批、建设、生产。同时项目的性质、规模、地点、采用的工艺或污染防治措施等发生重大变动的或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批(审核)项目的环境影响评价文件。; 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; 2050型; S-L-134/135. 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; MH1205; S-L-260/261. 噪声仪; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-125.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N2）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年4月22日、2021年4月23日江苏环科检测有限公司对无锡东马能源科技有限公司“年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 4月22日; 2021年 4月23日; 2021年 4月22日; 2021年 4月23日. 烟道进风口设备; 600; 2吨; 1.8吨; 1.8吨; 90%; 90%. 水冷风室; 300; 1吨; 1吨; 1吨; 100%; 100%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 4月22日; 2021年 4月23日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 0.62; 0.64; 0.63. 电表用电量（度）; 165; 163; 164. 年用水量（吨）; 189. 年用电量（度）; 49200. 注：本项目共有员工15人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。型材挤出生产线实行一班制，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210319TW（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 4月22日; 第一次; 8.87; 417; 58; 28.5; 4.16; 30.7. 第二次; 8.74; 390; 82; 26.0; 4.00; 34.9. 第三次; 8.81; 371; 94; 31.4; 4.30; 39.6. 第四次; 8.83; 369; 78; 25.4; 4.49; 33.0. 日均值; ——; 387; 78; 27.8; 4.24; 34.6. 2021年 4月23日; 第一次; 8.32; 396; 74; 25.2; 4.75; 32.3. 第二次; 8.41; 389; 92; 23.9; 4.44; 37.4. 第三次; 8.48; 401; 98; 27.0; 4.10; 35.6. 第四次; 8.39; 372; 58; 22.7; 4.24; 33.6. 日均值; ——; 390; 81; 24.7; 4.38; 34.7. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 4月22日; 颗粒物; 第一次; 0.124; 0.335; 0.318; 0.300; 0.335; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.142; 0.301; 0.354; 0.337; 0.354. 第三次; 0.107; 0.374; 0.285; 0.356; 0.374. 2021年 4月23日; 颗粒物; 第一次; 0.142; 0..301; 0.336; 0.319; 0.336; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.107; 0.356; 0.285; 0.338; 0.356. 第三次; 0.125; 0.323; 0.376; 0.358; 0.376. 备注; ——. 表7-5无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 4月22日; 第一次; 17.9; 102.0; 1.2-1.7; 79.5; 东南风; 多云. 第二次; 18.8; 101.9; 1.2-1.6; 78.1; 东南风; 多云. 第三次; 20.2; 101.8; 1.2-1.5; 76.9; 东南风; 多云. 2021年 4月23日; 第一次; 18.4; 101.8; 1.3-1.7; 82.1; 东南风; 多云. 第二次; 19.7; 101.8; 1.3-1.5; 81.4; 东南风; 多云. 第三次; 21.6; 101.7; 1.3-1.6; 80.1; 东南风; 多云. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-6噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 4月22日; ▲N1; 昼间; 9:30~9:31; 59.5; ≤65; 达标. ▲N2; 9:35~9:36; 56.9; ≤65; 达标. 2021年 4月23日; ▲N1; 昼间; 9:34~9:35; 59.2; ≤65; 达标. ▲N2; 9:37~9:38; 57.8; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-7噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年4月22日; 多云; 1.3-1.6. 2021年4月23日; 多云; 1.3-1.7. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-8本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 170; 200; 符合. 化学需氧量; 380; 0.06; 0.08; 符合. 悬浮物; 80; 0.014; 0.06; 符合. 氨氮; 26.2; 0.004; 0.007; 符合. 总氮; 34.7; 0.0059; 0.01; 符合. 总磷; 4.31; 0.0007; 0.001; 符合. 表7-9本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 170; 200; 符合. 化学需氧量; 40; 0.0068; 0.01; 符合. 悬浮物; 10; 0.0017; 0.002; 符合. 氨氮; 3; 0.0005; 0.001; 符合. 总氮; 10; 0.0017; 0.003; 符合. 总磷; 0.3; 0.00005; 0.0001; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心尾水排放标准计。

表七（续）

以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡东马能源科技有限公司“年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目”环境影响报告表的审批意见》（锡太旅环【2020】027号，2020年12月31日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡东马能源科技有限公司“年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目”环境影响报告表的审批意见》（锡太旅环【2020】027号，2020年12月31日）及环评结论中总量考核要求。 （2）废气 本项目主要产生的废气为焊接废气。 焊接废气经移动式焊烟除尘装置处理后，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为剪板机、空压机、弯管机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 （4）固（液）体废物 ①本项目无危险废物有产生。 ②本项目产生的一般废物有：废金属、废滤芯，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。

表八（续）

本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。