无锡天厚机械有限公司

“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡天厚机械有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2021年5月26日、2021年5月27日对我公司“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我公司出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡天厚机械有限公司，位于无锡市惠山区洛社镇润杨村，租赁无锡众恒机械有限公司厂房，主要从事主要从事通用设备及零部件、电气机械和器材的制造。建设单位于2007年7月申报了《普通机械及配件、液压件的制造》建设项目环境影响申报（登记）表，该项目于2007年7月13日通过惠山区环保局审批。

企业为适应市场需求，于2019年12月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡天厚机械有限公司“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”环境影响报告表》，并于2020年11月25日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5326号）。

本项目于2021年1月4日开工建设，2021年3月12日竣工，调试时间为2021年3月16日至2021年6月16日。

本项目实际生产能力为年产：油缸、混凝土输送缸12000支。

本项目实际总投资800万元，实际环保投资为50万元，环保投资占总投资额的6.25%。

本次验收范围为：《无锡天厚机械有限公司“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2019年12月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设与环评设计一致，未发生变动。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。清洗废水经处理后全部回用于生产，喷枪清洗水用于调漆，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（杨市厂）处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为切割粉尘、焊接烟尘、抛丸废气、喷漆及晾干废气。

抛丸废气经收集后，由脉冲滤芯除尘器处理后，通过15m高排气筒FQ01排放。

喷漆及晾干废气经收集后，由过滤棉+二级活性炭处理后，通过15m高排气筒FQ02排放。

切割粉尘，经滤芯除尘装置处理后，在车间内无组织排放。

焊接烟尘，经移动式焊烟除尘器处理后，在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为数控车床、普通车床、火焰切割机、锯床、推镗机、抛丸机、抛光机、珩磨机、钻床、风机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废切削液均委托江阴市华丰乳化液处置利用有限公司处置。废机油磨泥、漆渣、废过滤棉、废活性炭、油漆空桶、污泥、残渣、废填料、废膜，均委托常州大维环境科技有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：废金属、除尘设备收集的粉尘、废滤芯、废布袋，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目喷漆房外100米、生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡天厚机械有限公司“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

回用水pH值、悬浮物、五日生化需氧量、色度符合《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求。

排气筒FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求。挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表2表面涂装行业标准限值要求。

厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。挥发性有机物排放浓度符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值要求。

厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡天厚机械有限公司“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5326号，2020年11月25日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡天厚机械有限公司“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡天厚机械有限公司

- 2021年6月3日