无锡市利源路桥工程有限公司

“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目（第一阶段）”

竣工环境保护自主验收意见

无锡市利源路桥工程有限公司（以下简称：我公司）委托无锡市新环化工环境监测站于2021年6月28日、2021年6月29日对我公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目（第一阶段）”进行了竣工环境保护验收监测。2021年7月6日，我单位主持召开了无锡市利源路桥工程有限公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目（第一阶段）”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我单位形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡市利源路桥工程有限公司成立于2013年，位于无锡市惠山区长安东庄桥南堍118号，租用无锡市惠山区眼桥街道长安社区居委会土地和厂房进行生产活动。租用土地面积约27亩即18000平方米，办公用房、厂房共计5000平方米。主要从事沥青混合料、水稳砼的生产。

企业成立后公司未进行环境影响评价，因此一直未开始生产。后于2015年委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制了《无锡市利源路桥工程有限公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目”环境影响评价报告表》，并于2015年6月15日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2015】188号）。

本项目（第一阶段）于2016年4月20日开工建设，2021年3月15日竣工，项目（第一阶段）调试时间为2021年3月20日至2021年6月20日。

本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：沥青混合料8万吨/年、水稳砼10万吨/年。

本项目（第一阶段）实际总投资1800万元，实际环保投资为200万元，环保投资占总投资额的11%。

本次验收范围为：《无锡市利源路桥工程有限公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目”环境影响报告表》（江苏绿源工程设计研究有限公司，2015年5月）中第一阶段内容（年产：沥青混合料8万吨/年、水稳砼10万吨/年）。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后具体变动如下：

（1）生产设备变动

本项目（第一阶段）实际建设后，沥青搅拌站MAL3000型暂未建设、天然气导热油炉取消建设，增加一台电加热锅炉。

（2）厂区平面布置变动

由于生产设备有所调整，厂区内设备的平面布局和排气筒位置发生变化。环评报告中，建设项目设置卫生防护距离为以厂界为执行边界的100m范围，实际建设中卫生防护距离仍设置以厂界为执行边界的100m范围。建设单位卫生防护距离内未新增敏感点。

（3）生产工艺变动

本项目实际建设后“水稳砼生产工艺”生产工艺均未发生变动。“水稳砼沥青混合料生产工艺”中沥青在加热工序由原先使用的天然气导热油炉加热改为电加热锅炉加热。

（4）环保治理措施变动

建设项目实际建设后污染防治措施发生以下变动：

1、废气污染防治措施变动：

环评设计：

①导热油炉燃烧废气通过8米高排气筒FQ01排放。

②“沥青搅拌站MAL4000型、沥青搅拌站MAL3000型”石子烘干、沥青拌合废气经集气罩收集后，由配套旋风+布袋除尘处理处理，由25米高排气筒FQ02排放。

③“沥青搅拌站MAL4000型、沥青搅拌站MAL3000型”沥青加热、搅拌、放料废气经等离子处理装置处理后，由25米高排气筒FQ03排放。

实际建设：

①导热油炉取消建设，改为电加热锅炉，取消建设FQ01排气筒。

②“沥青搅拌站MAL4000型”产生的石子烘干、沥青拌合废气经集气罩收集后，由配套旋风+布袋除尘处理处理，由25米高排气筒FQ02排放。“沥青搅拌站MAL3000型”暂未建设。

③“沥青搅拌站MAL4000型”沥青加热、搅拌、放料废气经静电除油+等离子处理装置处理后，由25米高排气筒FQ03排放。“沥青搅拌站MAL3000型”暂未建设。

（注：本项目第一阶段“沥青搅拌站MAL3000型”暂未建设，待第二阶段“沥青搅拌站MAL3000型”建设完成后，拟将“沥青搅拌站MAL3000型”产生的沥青加热、搅拌、放料废气经再新增的一套静电除油+等离子处理装置处理后，由25米高排气筒FQ03排放。“沥青搅拌站MAL3000型”产生的石子烘干、沥青拌合废气经再新增的一套布袋除尘装置处理后，由15米高排气筒FQ05排放。）

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加，经对照《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。由于污水管网暂未接通，生活污水经化粪池预处理后由环卫车运至无锡惠山水处理有限公司处理。

2、大气污染物防治情况

本项目（第一阶段）主要产生的废气有：石子烘干、沥青拌合废气；沥青加热、搅拌、放料废气；石粉储罐废气；水泥储罐废气。导热油炉取消建设，改为电加热锅炉，取消建设FQ01排气筒。

“沥青搅拌站MAL4000型”石子烘干、沥青拌合废气经集气罩收集后经配套旋风+布袋除尘处理处理，由25米高排气筒FQ02排放。

“沥青搅拌站MAL4000型”沥青加热、搅拌、放料废气经静电除油+等离子处理装置处理后经25米高排气筒FQ03排放。

石粉储罐废气由布袋除尘器处理后，经15米高排气筒FQ04排放。

水泥储罐废气由布袋除尘器处理后，经15米高排气筒FQ05排放。

以上未被捕集的废气，在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为沥青搅拌站、水稳搅拌站、碎石加工整形设备等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废油HW08，均委托无锡金鹏水处理有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：除尘设备收集的粉尘，回用于生产。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡市利源路桥工程有限公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目（第一阶段）”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

本项目污水管网现仍未接通，生活污水经化粪池预处理后由环卫车运至无锡惠山水处理有限公司处理，暂不具备污水监测条件。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ02中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准限值限值要求。

排气筒FQ03中沥青烟、苯并【a】芘排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值要求。臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2标准。

排气筒FQ04、FQ05中颗粒物排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值要求。

厂界无组织废气颗粒物、沥青烟、苯并【a】芘排放浓度符合北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段无组织排放浓度标准限值要求。厂界无组织废气臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目（第一阶段）废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市利源路桥工程有限公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2015】188号，2015年6月15日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目（第一阶段）”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡市利源路桥工程有限公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目（第一阶段）”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡市利源路桥工程有限公司

- 2021年7月6日