无锡市东亭新强弹簧厂

新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的技术改造项目竣工环境保护验收结论

一、项目基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

无锡市东亭新强弹簧厂（以下简称我公司）成立于2001年，利用无锡市锡山区东亭春笋东路86号的空置厂房，从事弹簧、铁路弹簧、摩托车配件、铁路道轨及零部件、五金电器的制造、加工，五金件的加工。因公司发展需要，扩大产能，公司投资6300万元购置设备，建设新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的技术改造项目。目前已具备年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的生产能力。

（二）环保审批情况

2020年2月，我公司委托南京亘屹环保科技有限公司编制了《无锡市东亭新强弹簧厂新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的技术改造项目环境影响报告表》。并于2020年3月10日，获得了锡山经济技术开发区安全环保局的批复《关于无锡市东亭新强弹簧厂新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的技术改造项目环境影响报告表的批复》（锡开安环复[2020]19号）。

（三）投资情况

本项目总投资为6300万元，其中环保投资150万元，占总投资的2.4％。

（四）验收范围

目前我公司各类环保治理设施与主体工程已同步建成并投入运行，运行基本稳定，具备了项目竣工验收监测条件，本次验收为整体验收。

- 项目建设工程变动情况

项目在建设过程与环评文件对照表中如下：

重大变动情况对照表

| 项目 | 重大变动标准 | 对照分析 | 变化情况 | 变动界定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 主要产品品种发生变化 （变少的除外） | 各产品品种均与 原环评及批复一致 | 无变化 | - |
| 规模 | 生产能力增加30%及以上 | 本项目生产能力无变化 | 无变化 | - |
|  | 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上 | 配套的仓储 设施无变化 | 无变化 | - |
|  | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 本项目设备数量、生产规模与原环评一致 | 无变化 | - |
| 地点 | 项目重新选址 | 项目建设选址 与原环评及批复一致 | 无变化 | - |
|  | 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加 | 总平面布置 与原环评及批复一致 | 无变化 | - |
|  | 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点 | 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点 | 无变化 | - |
|  | 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大 | 不涉及厂外管线 | 无变化 | - |
| 生产工艺 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 生产工艺与 原环评及批复一致 | 无变化 | - |
| 环境保护措施 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动 | 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化 | 无变化 | - |

建设项目非重大变动结论：

本项目建设情况变动依据《关于建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）的规定和要求，现将企业变动情况对照“通知”内容逐项进行说明，以判定建设项目是否属于重大变动，具体如下：

（1）项目的性质：产品品种未变；

（2）项目的规模：生产规模未变；

（3）项目的地点：建设地点未变；

（4）生产工艺：未变化；

（5）环保措施：未变化。

通过以上分析，本项目在实际建设中不属于《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）中的重大变动范围之列，具有环境可行性。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气本项目废气主要为拉丝粉尘、水淬火废气、回火①废气、磨簧粉尘、抛丸粉尘、喷塑废气、天然气燃烧废气、固化废气、油淬火废气、回火③废气和打磨粉尘。其中水淬火工序产生的废气经顶侧集气罩收集后，与经半密闭罩收集后的回火①废气一同经除雾除湿+二级活性炭处理，最后通过15米高排气筒FQ1排放，主要污染物为非甲烷总烃。磨簧工序废气由引风机收集，经布袋除尘器处理，最后通过15米高排气筒FQ2排放，主要污染物为颗粒物。四、三、一号车间内的抛丸工序产生的废气经收集后，由抛丸设备自带的布袋除尘器处理，最后分别通过15米高排气筒FQ3、FQ4、FQ5排放，主要污染物为颗粒物。喷塑工序废气经收集后，由旋风+脉冲布袋除尘装置处理，最后通过15米高排气筒FQ7排放，主要污染物为颗粒物。固化废气经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置处理，与经过机械净化过滤+高效静电油烟净化器装置处理后的油淬火废气与回火③废气以及天然气燃烧废气一同经过15米高排气筒FQ6排放，主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。拉丝工序废气、打磨工序废气经各自配套的移动式除尘器处理后在车间内无组织排放，主要污染物为颗粒物。（2）废水本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后与冷却塔排污水一并接管至锡山区污水处理厂集中处理，主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周边环境的影响。

（4）固废本项目固体废物主要为水淬火废渣、废砂轮及降尘、金属边角料及不合格品、废切削液、废丸砂及截留粉尘、油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭、除尘废布袋以及生活垃圾。其中废砂轮及降尘、金属边角料及不合格品、废丸砂及截留粉尘外售综合利用，水淬火废渣、废切削液、油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭均为危废，其中水淬火废渣、废切削液委托无锡丰凯环保科技有限公司处置，油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭委托泰州市惠明固废处置有限公司处置，除尘废布袋、生活垃圾由环卫部门清运。

四、环境监测结果（环境保护设施调试效果）

我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年5月28日、5月29日、6月8日、6月9日进行现场监测，根据建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求和国家、地方环保要求，2021年8月，我公司编制了总验收报告。结论如下:

（1）废水

2021年5月28日、29日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。

（2）废气

2021年5月28日、5月29日、6月8日、6月9日验收监测期间，本项目有组织排放的非甲烷总烃排放浓度、排放速率限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；轧锥、加热炉、回火炉、固化燃烧天然气，燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放标准参照执行《山东省工业炉窑大气污染排放标准》（DB37/2375-2013）表2中标准；抛丸、磨簧、喷塑产生的颗粒物排放浓度、排放速率限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。2021年6月8日、9日验收监测期间，本项目无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。厂区内无组织排放的挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织排放限值。

（3）噪声

- 2021年5月28日、29日验收监测期间，本项目昼间南、北侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。（4）固体废物

本项目固体废物主要为水淬火废渣、废砂轮及降尘、金属边角料及不合格品、废切削液、废丸砂及截留粉尘、油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭、除尘废布袋以及生活垃圾。其中废砂轮及降尘、金属边角料及不合格品、废丸砂及截留粉尘外售综合利用，水淬火废渣、废切削液、油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭均为危废，其中水淬火废渣、废切削液委托无锡丰凯环保科技有限公司处置，油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭委托泰州市惠明固废处置有限公司处置，除尘废布袋、生活垃圾由环卫部门清运。（5）总量核算

按我公司5月、6月自来水水票核算，我公司全年使用自来水约3600吨。与水量平衡图基本一致，年排放废水按照水量平衡图，参照1620吨计算。根据监测期间数据核算，我公司年排放废水1620吨，废水污染物中，年排放COD 0.210吨、SS 0.1288吨、氨氮0.0224t/a、总氮0.0433t/a、总磷0.0032t/a；废气污染物中，年排放非甲烷总烃0.309吨、颗粒物0.32吨、二氧化硫0.083吨、氮氧化物0.66吨，均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标。五、验收结论

我公司该项目建设内容与环评内容和批复一致，环境保护手续齐全；废水污染防治措施与“三同时”验收一览表等内容一致，生产装置和环保设施运行正常；经江苏环科检测有限公司监测污染物均能达标排放。

无锡市东亭新强弹簧厂

2021年8月2日