无锡志广微电子科技有限公司“电子器件的制造加工项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡志广微电子科技有限公司（以下简称：我单位）委托江苏环科检测有限公司于2021年7月5日、2021年7月6日对我单位“电子器件的制造加工项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我单位出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡志广微电子科技有限公司成立于2013年，位于无锡市滨湖区经济开发区高凯路五楼西侧， 企业于2018年5月委托无锡市锡山区环境科学研究所有限公司编制了《无锡志广微电子科技有限公司“电子器件的制造加工项目项目”环境影响报告表》，并于2018年7月6日通过无锡市滨湖区环境保护局审批（锡滨环评许准字【2018】172号）。

本项目于2018年12月25日开工建设，项目2019年1月15日竣工，项目调试时间为2019年2月12日至2019年5月12日。

本项目实际生产能力为年产：电子器件20000套。

本项目总投资81万元，实际环保投资为12万元，环保投资占总投资额的14.8%。

本次验收范围为：《无锡志广微电子科技有限公司“电子器件的制造加工项目”环境影响报告表》（无锡市锡山区环境科学研究所有限公司，2018年5月）中相关内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设情况与环评一致，未发生变动。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由太湖新城污水处理厂处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为回流焊、波峰焊、焊修废气。

回流焊、波峰焊、焊修废气由活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。

未被捕集的废气均在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为印刷机、贴片机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废活性炭、废包装材料、废线路板（含电子元器件），均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。

②生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设耐腐蚀性水泥地，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。在生产车间100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡志广微电子科技有限公司“电子器件的制造加工项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃、锡排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值要求。乙醇、异丙醇排放速率均符合环评要求的排放限值。

厂界无组织废气非甲烷总烃、锡及其化合物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

本项目有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡志广微电子科技有限公司“电子器件的制造加工项目项目”环境影响报告表的审批意见》（锡滨环评许准字【2018】172号，2018年7月6日）及环评结论中总量考核要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡志广微电子科技有限公司“电子器件的制造加工项目项目”环境影响报告表的审批意见》（锡滨环评许准字【2018】172号，2018年7月6日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

我单位“电子器件的制造加工项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡志广微电子科技有限公司“电子器件的制造加工项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡志广微电子科技有限公司

- 2021年7月16日