电子器件的制造加工项目项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:   无锡志广微电子科技有限公司

编制单位:   无锡志广微电子科技有限公司

2021年7月

建设单位法人代表：卢志广

编制单位法人代表：卢志广

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡志广微电子科技有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡志广微电子科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13814257427 | 电话：13814257427 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214131 | 邮编：214131 |
| 地址：无锡市滨湖区经济开发区高凯路6号五楼西侧 | 地址：无锡市滨湖区经济开发区高凯路6号五楼西侧 |

表一

| 建设项目名称 | 电子器件的制造加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡志广微电子科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市滨湖区经济开发区高凯路6号五楼西侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 电子器件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：电子器件20000套 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：电子器件20000套 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2018年7月6日 | 开工建设时间 | 2018年12月25日 |  |  |
| 调试时间 | 2019年2月12日~ 2019年5月12日 | 验收现场监测时间 | 2021年7月5日、 2021年7月6日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市滨湖区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市锡山区环境科学研究所有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 81万元 | 环保投资总概算 | 12万元 | 比例 | 14.8％ |
| 实际总投资 | 81万元 | 实际环保投资 | 12万元 | 比例 | 14.8％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡志广微电子科技有限公司“电子器件的制造加工项目项目”环境影响报告表》（无锡市锡山区环境科学研究所有限公司，2018年5月） 10、《关于无锡志广微电子科技有限公司“电子器件的制造加工项目项目”环境影响报告表的审批意见》（锡滨环评许准字【2018】172号，2018年7月6日） 11、无锡志广微电子科技有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G6; 非甲烷总烃; 120; 10; 15; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值. 异丙醇; ——; 1.8; 环评要求限值. 乙醇; ——; 15; 环评要求限值. 锡; 8.5; 0.31; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 非甲烷总烃; 4.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 锡及其化合物; 0.24. 乙醇; 5.0; 环评要求限值. 厂内 无组织 〇G5; 非甲烷总烃; 6; ——; ——; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 2类区; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 230. 化学需氧量; 0.069. 悬浮物; 0.046. 氨氮; 0.0081. 总氮; 0.012. 总磷; 0.0012. 废水 （最终排放量）; 废水量; 230. 化学需氧量; 0.012. 悬浮物; 0.0023. 氨氮; 0.0012. 总氮; 0.0035. 总磷; 0.00012. 本项目 有组织废气; 锡及其化合物; 0.00223. 挥发性有机物; 0.00428. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡志广微电子科技有限公司成立于2013年，位于无锡市滨湖区经济开发区高凯路五楼西侧， 企业于2018年5月委托无锡市锡山区环境科学研究所有限公司编制了《无锡志广微电子科技有限公司“电子器件的制造加工项目项目”环境影响报告表》，并于2018年7月6日通过无锡市滨湖区环境保护局审批（锡滨环评许准字【2018】172号）。 本项目于2018年12月25日开工建设，项目2019年1月15日竣工，项目调试时间为2019年2月12日至2019年5月12日。 本项目实际生产能力为年产：电子器件20000套。 本项目总投资81万元，实际环保投资为12万元，环保投资占总投资额的14.8%。 全厂共有员工15人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。目前项目工作制采用昼间1班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 电子器件; 20000套; 20000套; 2400h. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 印刷机; ——; 1; 1; 不变. 2; 贴片机; ——; 2; 2; 不变. 3; 回流焊机; ——; 1; 1; 不变. 4; 波峰焊机; ——; 1; 1; 不变. 5; 空压机; ——; 1; 1; 不变. 6; 电烙铁; ——; 5; 5; 不变. 备注; ——.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; PCB板; 20000套; 20000套; 不变. 2; 贴片电子元件; 20000套; 20000套; 不变. 3; 插件; 20000套; 20000套; 不变. 4; 无铅锡膏; 0.05吨; 0.05吨; 不变. 5; 无铅锡条; 0.1吨; 0.1吨; 不变. 6; 无铅助焊锡丝; 0.01吨; 0.01吨; 不变. 7; 无铅助焊剂; 0.04吨; 0.04吨; 不变. 2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约240t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 生活用水 化粪池 接管太湖新城处理厂处理 204 自来水 240 204 损耗36 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 主要生产工艺如下： 焊修 检验 印刷 贴片 回流焊 插件 波峰焊 成品 无铅锡膏 贴片电子元件 插件 焊剂、无铅锡条 焊条 铅焊铁丝 N G1、G2、S1、N S2 G3、G4、G5、S2、S3 G6、S4 不良品 S-固体废物 N-噪声 G-废气 PCB板 图2-2 电子器件生产工艺流程图

表二（续）

工艺流程说明： (1）印刷:锡膏印刷机安装外购的网板，丝网与印刷机直接接触，使锡膏在网板上均匀流动（焊膏是一种流体，在外力作用下能产生流动)，由掩膜图形注入网孔，当丝网脱开PCB板时,焊膏就以掩膜图形的形状从印在PCB板相应的焊盘图形上，完成焊膏印刷工序。企业使用的焊膏为无铅焊膏,含锡量为90%，其余成分为助焊剂(含松香、乙二醇)。锡膏以密封形式保存在恒温、恒湿的冰箱内储存，使用时提前4h从冰箱内取出。锡膏印刷在常温下作业，不需要加热。锡膏印刷时无废气产生，仅有噪声N产生。 （2）贴片:由贴片机将电子元件粘贴到PCB板上。该工序无污染物产生。 (3）回流焊:将贴装好元器件的电路板送入回流焊机中，传送系统带动电路板通过设备里各个设定的温度区域，锡膏经过干燥、预热、熔化、湿润、冷却几个阶段，将元器件焊接到PCB板上。回流焊设备采用电加热。回流焊时锡及其化合物(G)和非甲烷总怪（G,）产生。 (4)检验:人工对工件进行检验,该工序有不良品产生,不良品返回上道工序加工,无法检修合格则作为危废处置，该过程有废线路板（含电子元器件）S2。。 （5）插件:人工将剩余的电子元件插到PCB板上，该工序无污染物产生。收卷、打包：冷却后的板材经收卷机收卷，然后进行打包。 （6）波峰焊:将插件好的PCB板再通过波峰焊机焊接。波峰焊利用雾化喷射的办法将助焊剂（主要成份为异丙醇）涂敷到线路板上，助焊剂储存于封闭的储液槽，助焊剂涂敷过程为封闭式。然后通过传送带将线路板送入波峰焊槽内进行焊接。波峰焊机通过(3）回流焊:将贴装好元器件的电路板送入回流焊机中，传送系统带动电路板通过设备里各个设定的温度区域，锡膏经过干燥、预热、熔化、湿润、冷却几个阶段，将元器件焊接到PCB板上。回流焊设备采用电加热。回流焊时锡及其化合物(G)和非甲烷总怪（G,）产生。 (4)检验:人工对工件进行检验,该T序有不良品产生,不良品返回上道工序加工,无法检修合格则作为危废处置，该过程有废线路板（含电子元器件）S2。 （5）插件:人工将剩余的电子元件插到PCB板上，该工序无污染物产生。 （6）波峰焊:将插件好的PCB板再通过波峰焊机焊接。波峰焊利用雾化喷射的办法将助焊剂（主要成份为异丙醇）涂敷到线路板上，助焊剂储存于封闭的储液槽，助焊剂涂敷过程为封闭式。然后通过传送带将线路板送入波峰焊槽内进行焊接。波峰焊机通过导热管

表二（续）

进行加热。该工序有污染物废包装材料S2、锡及其化合物（G3)、异丙醇（G4)、乙醇（G5)、废包装材料（S3）产生。 (7）焊修:观察工件是否有缺陷，如有则进行人工电全铁补焊，焊接时使用无铅焊锡丝。人工焊接时产生废气（G6)，主要污染物为锡及其化合物。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设与环评设计一致，未发生变动。建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由太湖新城污水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由太湖新城污水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由太湖新城污水处理厂处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管太湖新城污水处理厂处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为回流焊、波峰焊、焊修废气。 回流焊、波峰焊、焊修废气由二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 波峰焊; 锡及其化合物、异丙醇、乙醇; 经活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。; 经活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。. 回流焊; 非甲烷总烃、锡及其化合物. 焊修; 锡及其化合物. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 无组织废气 ○G1 ○G2、○G3、○G4 无组织排放 有组织废气 活性炭吸附 15米高排气筒FQ01排放 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为印刷机、贴片机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭，废包装，废线路板（含电子元器件）均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设耐腐蚀性水泥地，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废包装材料; 波峰焊; 危险固废; HW49 900-041-49; 0.01; 0.01; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废活性炭; 废气处理装置; 危险固废; HW49 900-039-49; 0.2; 0.2; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废线路板（含子元件; 检验; 危险固废; HW49 900-045-49; 0.01; 0.01; 委托有资质单位处置; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; ——; 2..25; 2..25; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1项目概况 无锡志广微电子科技有限公司成立于2013年，经营范围为光电子器件机其他电子器件的研发、设计、制造、销售;电力电子元器件。金属材料、五金产品、建筑材料、塑料制品的销售; 筑材料、塑料制品的销售:自营和代理各类商品及技术的进出口业务。该公司原位于无锡市滨湖区高凯路27号从事销售活动,由于市场需求，现该公司购置生产设备、备，拟租赁至无锡市滨湖区经济开发区高凯路6号无锡市瑞普科技有限公司厂房五楼西侧从事电子器件的制造加工项目，项目完成后，企业具有年产电子器件2万套的生产规模,本公司有职工15人，年工作300天，单班制生产。 2、项目符合国家及地方产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录》(中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年第21号令颁布的版本)(2011年本)中第一类鼓励类二十八、信息产业21、新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造。 本项目属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本)》,《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本)》部分条目的通知》中第一类鼓励类第(十九）条第21项以及《无锡市产业结构调整指导目录（试行)》（2008年1月)中第三类鼓励类第二产业第一条第24项:新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造。 本项目属于《无锡市制造业转型发展指导目录(2012年本)》中的鼓励类项目:一、电子信息产业第10条:新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、MEMS器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造。 本项目不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本)》 综上，本项目符合国家和地方产业政策要求。

表四（续）

3、项目符合区城规划及环保规划 根据土地证，地类(用途)为工业用途，目前符合现状用地要求。根据滨湖区控制性详细规划，本项目所在地所起规划为工业用地，本项目符合用地规划要求。 本项目所在地污水可接管太湖新城污水处理厂集中处理，符合环保规划要求。 本项目位于太湖一级保护区内， 其建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》(省人大2012年1月12日修订)、《太湖流域管理条例)和(江苏省生态红线区域保护规划》的要求。企业生活污水接入城市污水管网，排入太湖新城污水处理厂处理，符合园区的环保规划要求。 因此，本项目的建设符合区域规划及环保规划。 4、环境质量现状 项目所在地附近河流江南运河达到《地表水环境质量标准》(GB3838- 2002)的IV类标准;项目所在地环境空气质量满足(GB3095-2012)《环境空气质量标准》二级标准；项目所在地噪声环境质量良好，周围噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096- 2008)2类标准。 5、污染物达标排放及对周围环境影响 (1)废气 有组织排放废气 本项目回流焊、波峰焊、焊修过程中产生的锡及其化合物、异丙醇、乙醇、非甲烷总烃经集气罩收集后经活性炭吸附后通过15米排气简排放。锡及其化合物、非甲烷总烃可达到GB16297-1996《大气污染物排放标准》表2二级标准要求。乙醇、异丙醇达到环评计算标准。经预测，锡及其化合物、异丙醇、乙醇、非甲烷总烃有组织排放最大落地浓度值较小，对300米范围环境敏感目标的贡献值占标率较小，预计与背景值叠加后不会降低大气环境质量等级，对周围环境影响较小。 无组织排放废气 本项目回流焊、波峰焊、焊修过程中未被捕集的锡及其化合物、异丙醇、乙醇、非甲烷总烃在车间内无组织排放。经预测，锡及其化合物、非甲烷总烃厂界浓度排放浓度可达到GB16297- 1996 (大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值要求，异丙醇、乙醇无相关无组织排放标准，但低于(国外环境标准选编》前苏联异内醇0.6mg/m.乙醇5mg/m³标准，本项目最大落地浓度占标率极小，预计对周围环境影响较小。

表四（续）

大气环境防护距离 根据HJ2.2-2008《大气环境影晌评价技术导则》推荐的大气环境防护距离模式计算，本项目无组织排放大气河染物车间边界外无超标点，可不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 按GB13201 -91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的要求，本项目无组织排放源所在生产车间与居民区之间需设置100米卫生防护距离。目前在此范围内无居民区，符合卫生防护距离要求。将来也不应建设居民、学校、医院等环境敏感目标。 (2)废水 本项目无生产废水排放。职工生活污水230t/a,经化粪池处理后接管太湖新城污水处理厂，主要污染物可达到太湖新城污水处理厂接管要求(化学需氧量、悬浮物执行GB8978-1996 (污水综合排放标准》中表4三级标准:总氮、氨氮、总磷可达到GB/T31962-2015 (污水排入城镇下水道水质标准》表1的A级标准)，经污水处理厂处理后尾水中主要污染物化学需氧量、氨氮、总氮、总磷达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007) 表2标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1一级标准中的A标准后排入江南运河。因此，企业排放的废水对周围环境影响较小。 (3)噪声 该公司夜间(22:00~次日6:00)不生产，本项目噪声设备经厂房隔音、距离衰减和合理平面布局后边界噪声可达到(工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准，当厂界外声环境功能类别为2类区时，昼间厂界噪声≤60dB(A)的要求(夜间不生产)。本项目对外界声环境影响较小。 (4)固废 本项目废包装材料、废活性炭、废线路板(含电子元器件)委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫所定期清运。固体废物通过采取以上措施后均得到妥善处置，对周围环境基本无影响。

表四（续）

6、项目符合清洁生产水平 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，基本符合清洁生产的要求。 7、污染物排放总量得到控制 本项目选址位于“太湖流域"，属于太湖流城一级保护区。 水污染物:本项目无工业废水排放。本项目职工生活污水230t/a,经化粪池后接管太湖新城污水处理厂。主要污染物接管量分别为化学需氧量0.069 t/a，悬浮物0.046 t/a、氨氮0.0081t/a、总氮0.012t/a、总磷0.0012t/a.经太湖新城污水处理厂处理后，各个污染物最终外排量分别为化学需氧量0.012t/a、悬浮物0.0023t/a、氨氮0.0012t/a、总氮0.0035t/a、总磷0.00012t/a。 水污染物排放总量已纳入太湖新城污水处理厂的排污总量，可以在太湖新城污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 大气污染物:锡及其化合物0.00223 t/a、VOCs0.00428 t/a (其中包含异丙醇0.0015t/a、乙醇0.0023t/a、非甲烷总烃0.00048t/a)，无组织废气不做总量要求。 大气污染物排放总量在滨湖区区域内部平衡。 固体废物得到妥善处置，排放总量为零。 8、排污口规范化设置 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号]要求，该建设项目排污口必须进行规范化设置，并按规范设置环保图形标志牌。 (1)全厂设一个污水接管口、一个雨水排放口。 (2)全厂设一个废气排放口。 (3)对于固体废弃物，应当设置暂时贮存或堆放场所，贮存(堆放)处进路口应设置标志牌，应及时清运。 9、可行性结论 综上所述，该项目选址合理，在限于所报产品、规模及生产工艺，并落实各项污染治理措施，达到国家和地方规定的污染物排放标准，满足污染物排放总量控制指标，污水接入污水处理厂处理的前提下，本项目在该地建设目前在环保上可行。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市滨湖区环境保护局 准予行政许可决定书 锡滨环评许准字(2018) 172号 单位名称:无锡志广微电子科技有限公司 法定代表人姓名:卢志广 详细地址:无锡市滨湖区经济开发区高凯路6号五楼西侧 你单位申请的“电子器件的制造加工项目”环境影响报告表行政许可事项，经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》等环保法律、法规、标准。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，本机关决定准予行政许可。 关于你单位“电子器件的制造加工项目”《环境影响报告表》的批复: 许可意见: 无锡志广微电子科技有限公司报批的由无锡市锡山区环境科学研究所有限公司编制的《电子器件的制造加工项目环境影响报告表》(以下简称报告表)及附件均悉。经研究， 批复如下: 一、无锡志广微电子科技有限公司位于无锡市滨湖区经济开发区高凯路6号五楼西侧，本项目拟租赁无锡市瑞普科技有限公司的厂房，从事电子器件的制造加工。经本局对本项目《报告表》及相关附件的审查，依据滨湖区委《全区现有载体企业入驻相关手续办理事项协调会议纪要》(锡滨委办会纪【2013】 3号)、本局《关于进一步贯彻落实<全区现有载体企业入驻相关手续办理事项协调会议纪要>的通知》(锡滨环(2013) 57号)文件精神和环评结论文件精神和环评结论，从环保角度同意本项目按《报告表》确定的内容在拟定地点建设。 二、本项目应按《报告表》中确定的建设内容、规模、位置(包括内部布局)建设。在项目工程设计、建设、营运中提出的各项环境管理中，建设单位须落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作: 1.废水部分:本项目排水系统须采取“雨污分流”措施;确保无工业废水排放:生活污水须经预处理达到接管标准后接入园区污水管网，并送太湖新城污水处理厂集中处理。

表四（续）

2.废气部分:须对产生的工艺废气采取污染防治措施，确保主要污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2标准及无组织排放标准和环评中确定的标准限值，排气筒高度不得低于15 米。在生产车间100米卫生防护距离范围内不得设置环境敏感点。 3、噪声部分: 本项目所有生产设备须合理布置，落实报告表中减轻、避免营运期间噪声影响的防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)表1排放限值，即昼间≤60dB(A)，本项目夜间不得生产。 4、固废部分:按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。生活垃圾应委托环卫部门统一处置。废包装材料、废活性炭、废线路板(含电子元器件)属于危险废物，必须全部委托有资质单位安全处置，厂内暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001的要求设置，并且在危险废物转移前办理危险废物转移、交换批准手续。 5、本目正式投产后，污荣物排放考核量不得突破环评中核定的限值: 废水接管量≤230吨/年;水污染物最终排放量为:化学需氧量0.012t/a.悬浮物≤0 0023 t/a 、氨氮0 0012 t/a、总氮≤0.0035t/a、总磷≤0.0012 t/a。 废气:锡及其化合物≤0.00223t/a 、VOCs≤0.00428 t/a(其中包含异丙醇0.00015 t/a、乙醇0.0023 t/a非甲烧总烃0.00048t/a)。 固体废物:全部综合利用或安全处置。 6、本项目废(污)水(限生活污水接入污水处理厂)、固废、噪声等所有排污口须按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》规定建设。 7、须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评(2017) 4号)规定的程序进行本项目的竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。 三、本项目的性质、规模、地点、防治污染和生态破坏的措施等发生重大变动或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批(审核)项目的环境影响评价文件。 无锡市滨湖区环境保护局 2018年7月6日

表四（续）

序号 环评批复要求; 落实情况. 1; 你单位报批的由无锡市锡山区环境科学研究所有限公司编制的《电子器件的制造加工项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)等文件均悉，经研究，批复如下： 一、无锡志广微电子科技有限公司位于无锡市滨湖区经济开发区高凯路6号五楼西侧，本项目拟租赁无锡市瑞普科技有限公司的厂房，从事电子器件的制造加工。经本局对本项目《报告表》及相关附件的审查，依据滨湖区委《全区现有载体企业入驻相关手续办理事项协调会议纪要》(锡滨委办会纪【2013】 3号)、本局《关于进一步贯彻落实<全区现有载体企业入驻相关手续办理事项协调会议纪要>的通知》(锡滨环(2013) 57号)文件精神和环评结论文件精神和环评结论，从环保角度同意本项目按《报告表》确定的内容在拟定地点建设。; 无锡志广微电子科技有限公司成立于2013年，位于无锡市滨湖区经济开发区高凯路6号五楼西侧，本项目拟租赁无锡市瑞普科技有限公司的厂房，从事电子器件的制造加工。企业于2018年申报了《电子器件的制造加工项目环境影响报告表》，并于2018年7月6日通过无锡市滨湖区环境保护局审批（锡滨环评许准字【2018】172号）。并于2021年7月进行了该项目的自主验收。 本项目于2018年12月25日开工建设，项目2019年1月15日竣工，项目调试时间为2019年2月12日至2019年5月12日。 本项目实际生产能力为年产：电子器件20000套. 2; 本项目排水系统须采取“雨污分流”措施;确保无工业废水排放:生活污水须经预处理达到接管标准后接入园区污水管网，并送太湖新城污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由太湖新城污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。.

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 须对产生的工艺废气采取污染防治措施，确保主要污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2标准及无组织排放标准和环评中确定的标准限值，排气筒高度不得低于15 米。在生产车间100米卫生防护距离范围内不得设置环境敏感点。 | 本项目主要产生的废气为回流焊、波峰焊、焊修废气。 回流焊、波峰焊、焊修废气由活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃、锡排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值要求。乙醇、异丙醇排放速率均符合环评要求的排放限值。 厂界无组织废气非甲烷总烃、锡及其化合物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 |
| 4 | 本项目所有生产设备须合理布置，落实报告表中减轻、避免营运期间噪声影响的防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)表1排放限值，即昼间≤60dB(A)，本项目夜间不得生产。 | 本项目主要噪声源为印刷机、贴片机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 |

表四（续）

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。生活垃圾应委托环 卫部门统一处置。废包装材料、废活性炭、废线路板(含电子元器件)属于危险废物，必须全部委托有资质单位安全处置，厂内暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001的要求设置，并且在危险废物转移前办理危险废物转移、交换批准手续。; ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，废包装材料HW49，废线路板（含电子元器件）HW49均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设耐腐蚀性水泥地，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 6; 本目正式投产后，污荣物排放考核量不得突破环评中核定的限值: 废水接管量≤230吨/年;水污染物最终排放量为:化学需氧量0.012t/a.悬浮物≤0 0023 t/a 、氨氮0 0012 t/a、总氮≤0.0035t/a、总磷≤0.0012 t/a。 废气:锡及其化合物≤0.00223t/a 、VOCs≤0.00428 t/a(其中包含异丙醇0.00015 t/a、乙醇0.0023 t/a非甲烧总烃0.00048t/a)。 固体废物:全部综合利用或安全处置。; 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 本项目废(污)水(限生活污水接入污水处理厂)、固废、噪声等所有排污口须按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》规定建设。; 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。. 8; 须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评(2017) 4号)规定的程序进行本项目的竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。; 本项目正在进行环保竣工自主验收。. 9; 本项目的性质、规模、地点、防治污染和生态破坏的措施等发生重大变动或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批(审核)项目的环境影响评价文件。; 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 锡; 石墨炉原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保局（2003年）5.3.11; 3×10-3µg/m3. 异丙醇; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014; 详见附表3. 乙醇; 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999; 2mg/m3. 无组织废气; 锡; 石墨炉原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保局（2003年）5.3.11; 3×10-3µg/m3. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 乙醇; 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999; 2mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-300. 原子吸收分光光度计; AA240Z; S-L-060. 空气重金属采样仪; 2037; S-L-250/251/157/158. 气相色谱仪; GC2010plus; S-L-119. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-219. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 气质联用仪; GCM 8860-5977B; S-L-283. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B; S-L-215. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-256. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-314. 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-125.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 锡（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 乙醇（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 挥发性有机物（有组织废气）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 锡（有组织废气）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 乙醇（有组织废气）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0.

表五（续）

表5-5质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 运输空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 非甲烷总烃（无组织废气）; 120; 4; 3.3; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 非甲烷总烃（有组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01出口◎G6; 锡、乙醇、非甲烷总烃、挥发性有机物、异丙醇; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 锡、乙醇、非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年7月5日、2021年7月6日江苏环科检测有限公司对无锡志广微电子科技有限公司“电子器件的制造加工项目项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目 设计 年产量; 本项目 设计 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 7月5日; 2021年 7月6日; 2021年 7月5日; 2021年 7月6日. 电子器件; 20000套; 66套; 60套; 60套; 90%; 90%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 7月5日; 2021年 7月6日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 0.79; 0.81; 0.8. 年用水量（吨）; 240. 注：全厂共有员工15人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210416ON（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 7月5日; 第一次; 7.3; 145; 45; 30.8; 3.44; 42.5. 第二次; 7.2; 129; 48; 27.8; 3.31; 38.9. 第三次; 7.2; 134; 53; 32.9; 3.48; 41.5. 第四次; 7.1; 112; 41; 33.8; 3.19; 45.6. 日均值; ——; 130; 47; 31.3; 3.36; 42.1. 2021年 7月6日; 第一次; 7.3; 121; 44; 26.5; 3.05; 46.2. 第二次; 7.2; 146; 55; 30.0; 3.16; 39.1. 第三次; 7.1; 138; 44; 25.3; 3.00; 43.1. 第四次; 7.2; 153; 45; 29.3; 3.34; 41.0. 日均值; ——; 140; 47; 27.8; 3.14; 42.4. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G6; 2021年 7月5日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 2.48; 2.44; 2.39; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 2.45×10-2; 2.40×10-2; 2.38×10-2; ≤10; 达标. 锡; 排放浓度mg/m3; 1.04×10-3; 1.31×10-3; 5.83×10-3; ≤8.5; 达标. 排放速率kg/h; 1.03×10-5; 1.29×10-5; 5.80×10-5; ≤0.31; 达标. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.232; 0.252; 0.255; ——; ——. 排放速率kg/h; 2.29×10-3; 2.48×10-3; 2.54×10-3; ——; ——. 乙醇; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ——; ——. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤15; 达标. 异丙醇; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ——; ——. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤1.8; 达标. 2021年 7月6日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 2.32; 2.34; 2.40; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 2.30×10-2; 2.30×10-2; 2.40×10-2; ≤10; 达标. 锡; 排放浓度mg/m3; 1.40×10-3; 1.38×10-3; 5.65×10-3; ≤8.5; 达标. 排放速率kg/h; 1.39×10-5; 1.36×10-5; 5.66×10-5; ≤0.31; 达标. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.271; 0.196; 0.233; ——; ——. 排放速率kg/h; 2.69×10-3; 1.93×10-3; 2.33×10-3; ——; ——. 乙醇; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ——; ——. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤15; 达标. 异丙醇; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ——; ——. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤1.8; 达标. 备注; ND表示未检出、检出限见：表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-5厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 7月5日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.77; 0.84; 0.87; 0.87; 0.87; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.76; 0.86; 0.85; 0.89; 0.89. 第三次; 0.76; 0.86; 0.87; 0.89; 0.89. 锡; 第一次; 4.3×10-5; 5.1×10-5; 4.6×10-5; 6.6×10-5; 6.6×10-5; ≤0.24; 达标. 第二次; 4.8×10-5; 6.3×10-5; 6.6×10-5; 5.0×10-5; 6.6×10-5. 第三次; 4.7×10-5; 6.3×10-5; 5.0×10-5; 6.2×10-5; 6.3×10-5. 乙醇; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤5.0; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 2021年 7月6日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.74; 0.86; 0.89; 0.90; 0.90; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.78; 0.84; 0.92; 0.93; 0.93. 第三次; 0.76; 0.85; 0.96; 0.88; 0.96. 锡; 第一次; 3.3×10-5; 3.8×10-5; 5.0×10-5; 4.2×10-5; 5.0×10-5; ≤0.24; 达标. 第二次; 1.8×10-5; 4.4×10-5; 7.5×10-5; 4.2×10-5; 7.5×10-5. 第三次; 2.7×10-5; 3.5×10-5; 4.3×10-5; 4.8×10-5; 4.8×10-5. 乙醇; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤5.0; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 备注; ND表示未检出、检出限见：表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-6厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. 〇G5. 2021年 7月5日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.07; ≤6; 达标. 第二次; 1.07. 第三次; 1.09. 2021年 7月6日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.07; ≤6; 达标. 第二次; 1.07. 第三次; 1.07. 备注; ——. 表7-7无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 7月5日; 第一次; 27.9; 100.4; 1.2-1.7; 52.1; 东风; 晴. 第二次; 29.2; 100.3; 1.3-1.7; 51.1; 东风; 晴. 第三次; 30.2; 100.2; 1.3-1.6; 49.3; 东风; 晴. 2021年 7月6日; 第一次; 28.6; 100.4; 1.3-1.7; 50.6; 东风; 晴. 第二次; 30.2; 100.4; 1.2-1.7; 48.6; 东风; 晴. 第三次; 31.9; 100.3; 1.2-1.6; 47.5; 东风; 晴. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃、锡排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值要求。乙醇、异丙醇排放速率均符合环评要求的排放限值。 厂界无组织废气非甲烷总烃、锡及其化合物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-8噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 7月5日; ▲N1; 昼间; 16:10-16:20; 59.1; ≤60; 达标. ▲N2; 16:22-16:32; 59.0; ≤60; 达标. ▲N3; 16:34-16:44; 58.8; ≤60; 达标. ▲N4; 16:48-16:58; 59.3; ≤60; 达标. 2021年 7月6日; ▲N1; 昼间; 16:13-16:23; 59.4; ≤60; 达标. ▲N2; 16:26-16:36; 58.7; ≤60; 达标. ▲N3; 16:38-16:48; 58.4; ≤60; 达标. ▲N4; 16:50-17:00; 59.5; ≤60; 达标. 备注; ——. 表7-9噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年7月5日; 晴; 1.6-2.0. 2021年7月6日; 晴; 1.7-2.1. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-10本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 204; 230; 符合. 化学需氧量; 135; 0.028; 0.069; 符合. 悬浮物; 47; 0.0096; 0.046; 符合. 氨氮; 29.6; 0.0060; 0.0081; 符合. 总氮; 42.3; 0.0086; 0.012; 符合. 总磷; 3.25; 0.0007; 0.0012; 符合. 表7-11本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 204; 230; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0102; 0.012; 符合. 悬浮物; 10; 0.0020; 0.0023; 符合. 氨氮; 5; 0.0010; 0.0012; 符合. 总氮; 15; 0.0031; 0.0035; 符合. 总磷; 0.5; 0.00010; 0.00012; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以太湖新城污水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-12本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 锡及其化合物; FQ01; 2.76×10-5; 1000; 0.0000276; 0.00223; 符合. 挥发性有机物; FQ01; 2.38×10-3; 1000; 0.00238; 0.0048; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡志广微电子科技有限公司“电子器件的制造加工项目项目”环境影响报告表的审批意见》（锡滨环评许准字【2018】172号，2018年7月6日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由太湖新城污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡志广微电子科技有限公司“电子器件的制造加工项目项目”环境影响报告表的审批意见》（锡滨环评许准字【2018】172号，2018年7月6日）及环评结论中总量考核要求。 （2）废气 本项目主要产生的废气为回流焊、波峰焊、焊修废气。 回流焊、波峰焊、焊修废气由活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃、锡排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值要求。乙醇、异丙醇排放速率均符合环评要求的排放限值。 厂界无组织废气非甲烷总烃、锡及其化合物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 本项目有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡志广微电子科技有限公司“电子器件的制造加工项目项目”环境影响报告表的审批意见》（锡滨环评许准字【2018】172号，2018年7月6日）及环评结论中总量考核要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为印刷机、贴片机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭、废包装材料、废线路板（含电子元器件），均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设耐腐蚀性水泥地，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。在生产车间100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。