无锡高盟印花有限公司搬迁项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 编制单位： | 无锡高盟印花有限公司 |
| --- | --- |

二〇二一年十月

建设单位法人代表：顾明

填表人：

建设单位：无锡高盟印花有限公司

电话：13914132572

传真：/

邮编：214000

地址：无锡市玉祁街道瑞祁路1号

- 表一

| 建设项目名称 | 搬迁项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡高盟印花有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √迁建 （划√ ） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 转移印花布 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产转移印花布300万米 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产转移印花布300万米 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2020年12月 | 开工建设时间 | 2021年2月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年5月 | 现场监测时间 | 2021年7月30日-31日 2021年9月27日-28日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡新视野环保有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 企业自建 | 环保设施施工单位 | 企业自建 |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 200 | 环保投资 总概算（万元） | 15 | 比例% | 7.5 |
| 实际总投资（万元） | 200 | 实际环保投资 （万元） | 15 | 比例% | 7.5 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （5）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； （6）《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；（8）《无锡高盟印花有限公司搬迁项目环境影响报告表》（无锡新视野环保有限公司，2020年12月）； （9）无锡市行政审批局《无锡高盟印花有限公司搬迁项目环境影响报告表的审批意见》（2020年12月30日）； |  |  |  |  |

- 续表一

| 验收监测依据 | （10）其他相关资料。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目无生产废水产生，喷淋废水循环回用，循环废液委托有资质单位处置；网辊清洗废水回用于生产，零排放。生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理。 接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 生活污水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. 2、废气 本项目产生的废气污染物主要为搅拌、印纸、烘干、高温辊压工段产生的VOCs、臭气浓度。 其中搅拌废气经密闭收集后，由风机抽至水喷淋+二级活性炭装置处理，最后通过15米高排气筒FQ-01排放，主要污染物为VOCs、臭气浓度；印花线1废气（包括印花、烘干、高温辊压废气）经集气罩收集后，由风机抽至水喷淋+ |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 二级活性炭装置处理，最后通过15米高排气筒FQ-01排放，主要污染物为VOCs、臭气浓度；印花线2废气（包括印花、烘干、高温辊压废气）经集气罩收集后，由风机抽至水喷淋+二级活性炭装置处理，最后通过15米高排气筒FQ-02排放，主要污染物为VOCs、臭气浓度。 本项目有组织排放VOCs、臭气浓度参照执行浙江省地方标准《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1中“特别排放限值”标准；无组织排放臭气浓度参照执行浙江省地方标准《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)表2标准。 厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB37822-2019)中表A.1中特别排放限值。具体见表1-3、1-4。 表1-3 大气污染物排放标准限值表 污染物 名称; 污染物排放浓度限值（排气筒高度15m）; 标准来源. 特别排放限值（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. VOCs; 30; /; 浙江省地方标准《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015). 臭气浓度*; 200; 20. *注：臭气浓度单位为无量纲。 表1-4 厂区内无组织排放标准 污染物名称; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 标准来源. VOCs; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。具体数值见表1-5。 表1-5 工业企业厂界噪声排放标准 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65 dB(A); 55 dB(A). |
| --- | --- |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 4、总量控制指标 本项目环评报告中核定的全厂污染物年排放总量见表1-6。 表1-6 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; 废水量; 144. COD; 0.0648. SS; 0.0518. 氨氮; 0.005. 总氮; 0.0065. 总磷; 0.00072. 废气; VOCs; 0.3069. |
| --- | --- |

- 表二

1、工程建设内容： 无锡高盟印花有限公司成立于2012年11月19日，公司原位于无锡惠山经济开发区前洲配套区惠和路20号，于2018年搬迁至无锡市惠山区前洲街道堰玉西路，主要从事转移印花布的加工。公司现有项目《无锡高盟印花有限公司搬迁扩能项目》建设项目环境影响报告表于2018年7月10日取得无锡市惠山区环境保护局审批意见。由于现有项目场地拆迁，且项目未建设完成、未达产，因此现有项目未进行三同时竣工验收。 现公司拟投资200万元，搬迁至无锡市玉祁街道瑞祁路1号，租用无锡阳光印务有限公司空置厂房，从事转移印花布的加工制造。2020年10月，我公司委托无锡新视野环保有限公司编制了《无锡高盟印花有限公司搬迁项目环境影响报告表》，并于2020年12月30日获得了无锡市行政审批局的审批意见（锡行审环许[2020]5430号）。 目前本项目已具备年产转移印花布300万米的能力。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 年消耗量. 年设计用量; 实际年估算用量. 1; 转移印花原纸; /; 300吨/年; 约300吨/年. 2; 坯布; /; 310万米/年; 约310万米/年. 3; 油墨; 50kg/桶; 6吨/年; 约6吨/年. 4; 机油; 4kg/桶; 0.004吨/年; 约0.004吨/年. 5; 水墨糊剂; 160kg/桶; 2吨/年; 约2吨/年. 6; 粉末糊剂; 10kg/桶; 2吨/年; 约2吨/年. 表2-2 产品方案一览表 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计产能; 实际产能; 年生产小时数. 1; 生产车间; 转移印花布; 300万米/年; 300万米/年; 2400h. 劳动定员：员工12人；一班制8小时生产，年工作300天。搅拌工序年运行600h，印花线年运行1500h。.

- 续表二

表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 数量（台）. 环评中数量（台/套）; 实际数量（台/套）. 1; 印花机; TYPEB-800; 1; 1. 2; 印花机; TYPEB-1000; 1; 1. 3; 转移纸印刷机; ZY220-B; 1; 1. 4; 转移纸印刷机; ZY300-B; 1; 1. 5; 空压机; /; 2; 2. 6; 退布机; /; 2; 2. 7; 打卷机; /; 3; 3. 8; 搅拌机; /; 1; 1. 3、主要工艺流程及产污环节 转移印花布生产工艺流程见图2-1。 原料 搅拌 S1、G1、N1 放入网辊 印纸 转移印花布 烘干 高温辊压 收卷 检验 水 网辊清洗 G2 G3、N2 G4、N3、S2 S3 50℃ 200℃ 图例 S——固废 G——废气 N——噪声 ——电加热 原纸 坯布 转移印花纸 图2-1 转移印花布生产工艺流程图

- 续表二

生产工艺简述： 搅拌：本项目油墨使用时需根据产品需求与水墨糊剂或粉末糊剂混合使用；粉末糊剂使用前需与水按照--定比例在搅拌机里进行搅拌，搅拌后根据需求量将其加入油墨桶内进行混合，混合后直接使用；水墨糊剂无需配水直接与油墨混合后使用。本项目使用的粉末糊剂粒径较大，搅拌时单次投加量较小，因此粉尘产生量极少，对周围环境基本无影响。此过程主要产生有机废气、臭气浓度G1和废桶S1。 放入网辊：将搅拌均匀的油墨人工倒入转移纸印刷机网辊中。生产若需换板，将网辊拿下来，使用水进行清洁，清洁下来的混合物回用于搅拌工序中。 印纸：将原纸放在转移纸印刷机上，按网辊图案将网辊中的油墨印到原纸上。该过程会产生有机废气、臭气浓度G2。 烘干：转移印刷机配套烘道，转移印刷机为电加热，加热到50℃，对转移印花纸上的油墨进行烘干。该过程主要产生有机废气、臭气浓度G3和噪声N1。 高温辊压：使用退布机将坯布展开后，将转移印花纸和坯布放在印花机上，通过高温辊压将转移印花纸上的花样转印到坯布上，印花机通过电加热至200℃。该过程主要产生有机废气、臭气浓度G4、废印花纸S2和噪声N2。 收卷：待自然冷却后使用打卷机进行收卷。 检验：在收卷过程中对转移印花布进行人工检验，合格后即为成品。该过程主要产生废印花布S3。 废气处理装置产生废活性炭；设备维护过程中会产生含油抹布手套；员工生活产生生活垃圾和生活污水。

- 续表二

4、重大变动情况对照 表2-4重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 本项目产品品种与 原环评及批复均一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力无变化; 无变化; -. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目设备数量、生产规模与原环评一致; 无变化; -. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 生产工艺与 原环评及批复一致; 无变化; -. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化; 无变化; -. 无锡高盟印花有限公司搬迁项目在实际实施过程中，与原环评对比基本一致，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生变化，项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。

- 续表二

5、全厂用水平衡图见图2-2。 自来水 生活用水 损耗36 化粪池 144 144 180 无锡玉祁永新污水处理有限公司 损耗1.5 回用于生产13.5 308.7 喷淋用水 损耗87.48 9.72 委托有资质单位处置 循环水量97200 97.2 糊剂配制用水 损耗30 16.5 30 15 网辊清洗用水 图2-2 全厂水平衡图

- 表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目产生的废气污染物主要为搅拌、印纸、烘干、高温辊压工段产生的VOCs、臭气浓度。 其中搅拌废气经密闭收集后，由风机抽至水喷淋+二级活性炭装置处理，最后通过15米高排气筒FQ-01排放，主要污染物为VOCs、臭气浓度；印花线1废气（包括印花、烘干、高温辊压废气）经集气罩收集后，由风机抽至水喷淋+二级活性炭装置处理，最后通过15米高排气筒FQ-01排放，主要污染物为VOCs、臭气浓度；印花线2废气（包括印花、烘干、高温辊压废气）经集气罩收集后，由风机抽至水喷淋+二级活性炭装置处理，最后通过15米高排气筒FQ-02排放，主要污染物为VOCs、臭气浓度。 （2）废水 本项目无生产废水产生，喷淋废水循环回用，循环废液委托有资质单位处置；网辊清洗废水回用于生产，零排放。生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理。主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周边环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为废桶、废印花纸、废印花布、废活性炭、含油抹布手套、喷淋废液及生活垃圾。 其中废印花纸、废印花布出售综合利用；废桶、喷淋废液、废活性炭委托南通国启环保科技有限公司处置；含油抹布手套、生活垃圾由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 废印花纸; 一般固废; 高温辊压; /; 300 t/a; 约300 t/a. 2; 废印花布; 检验; 1 t/a; 约1 t/a. 3; 生活垃圾; 员工生活; 1.8 t/a; 约1.8 t/a. 4; 含油抹布手套; 危险废物; 设备维护; 900-041-49; 0.005 t/a; 约0.005 t/a. 5; 废桶; 原料使用; 900-041-49; 1.525 t/a; 约1.525 t/a. 6; 喷淋废液; 废气处理; 900-007-09; 9.72 t/a; 约9.72 t/a. 7; 废活性炭; 废气处理; 900-039-49; 7.7274 t/a; 约7.7274 t/a.

- 续表三

2、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-2。 表3-2 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废气; 搅拌工序; VOCs、臭气浓度; 通过密闭整体收集及集气罩收集后经“水喷淋+除湿+二级活性炭装置”处理后由15米高排气筒排放; 通过密闭整体收集及集气罩收集后经“水喷淋+二级活性炭装置”处理后由15米高排气筒FQ-01排放. 印花线1. 印花线2; 通过集气罩收集后经“水喷淋+除湿+二级活性炭装置”处理后由15米高排气筒排放; 通过集气罩收集后经“水喷淋+二级活性炭装置”处理后由15米高排气筒FQ-02排放. 废水; 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 化粪池; 经化粪池预处理接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司. 噪声; 各类生产设备; 厂房隔声，距离衰减; 与环评一致. 固废; 废印花纸、废印花布; 外售综合利用; 外售综合利用. 废活性炭; 委托有资质单位处置; 委托南通国启环保科技有限公司处置. 废桶; 委托有资质单位处置. 喷淋废液; 委托有资质单位处置. 含油抹布手套; 环卫清运. 生活垃圾; 环卫清运; 环卫清运. 3、废水监测点位见图3-1；废气监测点位见图3-2。 生活污水 依托租赁方原有污水接管口接管无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理 租赁方化粪池 ★W1生活污水采样点 图3-1废水监测点位示意图

- 续表三

搅拌废气 水喷淋+二级活性炭 15米高FQ-01排气筒排放 ◎Q2废气采样点 印花线1废气 ◎Q1废气采样点 水喷淋+二级活性炭 15米高FQ-02排气筒排放 印花线2废气 ◎Q4废气采样点 ◎Q3废气采样点 图3-2废气监测点位示意图 4、污染物监测点位示意图： 图例：▲为噪声监测点位、〇为无组织废气监测点、◎为有组织废气监测点、★为生活污水监测点废水监测点位。 ◎Q1 ◎Q2 ◎Q3 ◎Q4

- 表四

建设项目环境影响报告表审批决定见附件。 1、本项目环评报告表主要结论见附件； 2、审批部门对本项目的审批决定见附件。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1和表5-2 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测 类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活 污水; 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25mL; S-L-294. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB 11893-89; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 《水质 pH值的测定电极法》HJ 1147-2020; /; 现场多参数测定仪; 哈希HQ40D+4探头; S-L-199. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气象色谱仪; GC9800; S-L-118. 臭气浓度; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993; 10; /; /; /. 有组织废气; 挥发性有机物; 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气象色谱-质谱法》HJ 734-2014; 详见监测报告中附表3; 气质联用仪; GCM8860-5977B; S-L-283. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 挥发性有机物采样器; TW-2110; S-L-162. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B型; S-L-255. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-257.

- 续表五

续表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测 类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 有组织废气; 臭气浓度; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993; 10; 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 充电编写采气桶10L; Labtm009; S-L-218. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-314. 噪声; 厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; /; 多功能声级计; AWA5688; S-L-252. 声级校准器; AWA6022A; S-L-253. 表5-2 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测类别; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 无组织废气; 数字大气压力表; FZ-2012系列; S-L-287. 三杯式轻风表; 16024; S-L-290. 2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质质量保证手册》（第四版）的要求进行。 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。生活污水质量控制情况见表5-3。 表5-3 生活污水质控表 序号; 监测项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0.

- 续表五

3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样器在进入现场前应对流量计、流速计等进行校核，在测试时保证其采样流量。空气和废气质量控制情况见表5-4和表5-5。 表5-4 空气和废气质控表 序号; 监测项目; 样品（个）; 运输空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 非甲烷总烃 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 表5-5 空气和废气质控表 序号; 监测项目; 样品（个）; 运输空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 臭气浓度（无组织）; 24; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 臭气浓度（有组织）; 12; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3; 挥发性有机物（有组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0.

- 表六

本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 噪声; 东侧厂界; ▲Z1; 等效声级; 每天昼间监测1次，连续2天. 无组织废气; 上风向1个对照点，下风向布设3个监控点; ○A1、A2、A3、A4; 臭气浓度; 3次/天，连续2天. 有组织废气; 搅拌、1号印花线废气处理设施进口; ◎Q1; VOCs; 3次/天，连续2天. 搅拌、1号印花线废气处理设施出口; ◎Q2; VOCs、臭气浓度; 3次/天，连续2天. 2号印花线废气处理设施进口; ◎Q3; VOCs; 3次/天，连续2天. 2号印花线废气处理设施出口; ◎Q4; VOCs、臭气浓度; 3次/天，连续2天. 厂区内无组织废气; 生产车间大门口; ○A5; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天.

- 表七

验收期间生产工况记录。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 产品名称; 环评/批复 设计能力; 实际能力; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 转移印花布; 300万米/年; 约300 万米/年; 300天 （2400小时）; 7月30日; 1万米; 100. 7月31日; 1万米; 100. 9月27日; 1万米; 100. 9月28日; 1万米; 100. 验收监测结果： - 废水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准值（mg/L）; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口★W1; 2021年7月30日; pH值 （无量纲）; 7.8; 7.7; 7.7; 7.8; 7.7~7.8; 6~9; 达标. 化学需氧量; 162; 157; 141; 172; 158; 500; 达标. 悬浮物; 157; 142; 168; 135; 150; 400; 达标. 氨氮; 16.8; 15.7; 20.4; 18.8; 17.9; 45; 达标. 总磷; 1.85; 1.70; 1.92; 1.68; 1.79; 8; 达标. 总氮; 37.2; 42.7; 43.9; 40.3; 41.0; 70; 达标. 2021年7月31日; pH值 （无量纲）; 7.6; 7.7; 7.7; 7.6; 7.6~7.7; 6~9; 达标. 化学需氧量; 188; 155; 174; 166; 171; 500; 达标. 悬浮物; 150; 154; 142; 151; 149; 400; 达标. 氨氮; 20.7; 16.5; 18.9; 15.4; 17.9; 45; 达标. 总磷; 1.67; 1.46; 1.30; 1.45; 1.47; 8; 达标. 总氮; 44.1; 39.9; 36.1; 42.1; 40.6; 70; 达标.

- 续表七

2、废气监测结果。 表7-3有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 搅拌、1号印花线废气处理设施进口◎Q1; 2021年 9月27日; 废气流量; m3/h (标态); 5237; 5249; 5265; /; /. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 2.44; 11.8; 1.52; /; /. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 1.28×10-2; 6.19×10-2; 8.00×10-3; /; /. 2021年 9月28日; 废气流量; m3/h (标态); 5230; 5264; 5167; /; /. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 12.6; 6.28; 0.911; /; /. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 6.59×10-2; 3.11×10-2; 4.71×10-3; /; /. 搅拌、1号印花线废气处理设施出口◎Q2; 2021年 9月27日; 废气流量; m3/h (标态); 5477; 5488; 5490; /; /. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 0.173; 0.602; 0.394; 30; 达标. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 9.48×10-4; 3.30×10-3; 2.16×10-3; －; －. 2021年 7月30日; 废气流量; m3/h (标态); 5149; 5148; 5160; /; /. 臭气浓度; 无量纲; 17; 17; 17; 200; 达标. 2021年 9月28日; 废气流量; m3/h (标态); 5528; 5532; 5545; /; /. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 0.679; 0.656; 0.261; 30; 达标. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 3.75×10-3; 3.63×10-3; 1.45×10-3; －; －. 2021年 7月31日; 废气流量; m3/h (标态); 5194; 5199; 5203; /; /. 臭气浓度; 无量纲; 17; 17; 17; 200; 达标.

- 续表七

续表7-3有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 2号印花线废气处理设施进口◎Q3; 2021年 9月27日; 废气流量; m3/h (标态); 5703; 5698; 5693; /; /. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 2.66; 1.56; 4.59; /; /. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 1.52×10-2; 8.89×10-3; 2.61×10-2; /; /. 2021年 9月28日; 废气流量; m3/h (标态); 5716; 5714; 5711; /; /. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 4.92; 4.38; 12.2; /; /. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 2.81×10-2; 2.50×10-2; 6.97×10-2; /; /. 2号印花线废气处理设施出口◎Q4; 2021年 9月27日; 废气流量; m3/h (标态); 5842; 5834; 5820; /; /. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 0.375; 0.095; 0.377; 30; 达标. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 2.19×10-3; 5.54×10-4; 2.19×10-3; －; －. 2021年 7月30日; 废气流量; m3/h (标态); 5643; 5645; 5636; /; /. 臭气浓度; 无量纲; 17; 17; 17; 200; 达标. 2021年 9月28日; 废气流量; m3/h (标态); 5847; 5840; 5842; /; /. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 0.425; 1.00; 0.717; 30; 达标. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 2.48×10-3; 5.84×10-3; 4.19×10-3; －; －. 2021年 7月31日; 废气流量; m3/h (标态); 5675; 5679; 5660; /; /. 臭气浓度; 无量纲; 17; 17; 17; 200; 达标.

- 续表七

表7-4 检测期间气象条件 采样日期; 气温℃; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度（%）; 风向. 2021.07.30; 第一次; 29.1; 100.2; 1.2-1.6; 59.1; 东北风. 第二次; 33.4; 100.0; 1.3-1.5; 55.3; 东北风. 第三次; 35.7; 100.0; 1.2-1.5; 53.6; 东北风. 2021.07.31; 第一次; 30.4; 100.1; 1.3-1.7; 57.5; 东北风. 第二次; 35.7; 100.0; 1.2-1.6; 54.1; 东北风. 第三次; 37.3; 99.9; 1.3-1.5; 51.2; 东北风. 表7-5 无组织废气监测结果 采样 日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2021年7月 30日; 臭气浓度; 上风向〇A1; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. 下风向〇A2; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. 下风向〇A3; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. 下风向〇A4; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. 2021年7月 31日; 臭气浓度; 上风向〇A1; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. 下风向〇A2; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. 下风向〇A3; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. 下风向〇A4; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. 表7-6 厂区内无组织废气监测结果 采样 日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2021年 7月30日; 非甲烷总烃; 生产车间大门口〇A5; 1.32; 2.86; 2.60; 2.86; 6; 达标. 2021年 7月31日; 非甲烷总烃; 生产车间大门口〇A5; 1.14; 2.19; 1.13; 2.19. 3、噪声监测结果。 表7-7 噪声监测结果 监测点位置; 监测结果(昼间); 标准限值 （昼间）; 达标情况. 2021年7月30日; 2021年7月31日. 东侧厂界外1米▲Z1; 56.7; 56.7; 65; 达标. 监测期间天气均为晴，风速小于5m/s，符合噪声监测条件。.

- 续表七

4、总量核算结果。 我公司排水水量无法核算，按员工人数核算，员工人数12人。每人每天用水量约50L，折算系数80%，年排水量约为144吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水144吨，废水中年排放COD 0.0236吨、SS 0.0216t/a、氨氮0.003t/a、总氮0.0059t/a、总磷0.00023t/a，年排放VOCs 0.0013吨，均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标。 表7-8总量核算结果 控制项目; 污染物; 两日均值; 审批核定量; 实际年排放量; 是否符合总量控制指标. 废水; 废水量; /; 144t/a; 144 t/a; 符合. COD; 164 mg/L; 0.0648t/a; 0.0236t/a; 符合. SS; 150mg/L; 0.0518t/a; 0.0216t/a; 符合. 氨氮; 17.9 mg/L; 0.005t/a; 0.003t/a; 符合. 总氮; 40.8mg/L; 0.0065t/a; 0.0059t/a; 符合. 总磷; 1.63mg/L; 0.00072t/a; 0.00023t/a; 符合. 废气; VOCs; 0.00254/0.00291 kg/h; 0.3069t/a; 0.0013 t/a; 符合.

- 表八

批复落实情况： 表8 审批意见及落实情况 环评批复要求; 批复落实情况. 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目均采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺。. 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，喷淋废水循环回用，循环废液委托资质单位处置；网辊清洗废水回用于生产，零排放。生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目无生产废水产生，喷淋废水循环回用，循环废液委托资质单位处置；网辊清洗废水回用于生产，零排放。生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。 2021年7月30日-31日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。. 印花使用水性油墨，油墨施工状态下VOCs含量达到《油墨可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1要求。调墨搅拌间密闭，调墨、搅拌、印纸、烘干、高温辊压产生的有机废气和臭气分别经收集处理后排放，排放废气参照执行浙江省《纺织染整工业大气污染物排放控制标准》（DB33/962-2015）表1表2的相关标准要求，排气筒高度≥15米。; 本项目水性油墨与水墨糊剂（或粉末糊剂、水）混合后使用，水性油墨中可挥发性有机物含量为25%，水墨糊剂中可挥发性有机物含量为10%，水性油墨与水墨糊剂的混合比例为3:1，故混合后可挥发性有机物的含量最高约为21.3%，即小于30%，符合《油墨可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》表1 “凹印油墨”中“非吸收性承印物”的水性油墨标准要求。 本项目产生的废气污染物主要为搅拌、印纸、烘干、高温辊压工段产生的VOCs、臭气浓度。 其中搅拌废气经密闭收集后，由风机抽至水喷淋+二级活性炭装置处理，最后通过15米高排气筒FQ-01排放，主要污染物为VOCs、臭气浓度；印花线1废气（包括印花、烘干、高温辊压废气）经集气罩收集后，由风机抽至水喷淋+二级活性炭装置处理，最后通过15米高排气筒FQ-01排放，主要污染物为VOCs、臭气浓度；印花线2废气（包括印花、烘干、高温辊压废气）经集气罩收集后，由风机抽至水喷淋+二级活性炭装置处理，最后通过15米高排气筒FQ-02排放，主要污染物为VOCs、臭气浓度。 2021年7月30日-31日验收监测期间，本项目有组织排放的臭气浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放控制标准》（DB33/962-2015）表1中“特别排放限值”标准。 2021年9月27日-28日验收监测期间，本项目有组织排放的VOCs排放浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放控制标准》（DB33/962-2015）表1中“特别排放限值”标准。.

- 续表八

续表8 审批意见及落实情况 环评批复要求; 批复落实情况. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。; 2021年7月30日-31日验收监测期间，本项目无组织排放的臭气浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放控制标准》（DB33/962-2015）表2标准；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。. 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。; 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。2021年7月30日-31日验收监测期间，我公司昼间东侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。. 按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。场内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等有关文件规定要求。; 本项目固体废物主要为废桶、废印花纸、废印花布、废活性炭、含油抹布手套、喷淋废液及生活垃圾。其中废印花纸、废印花布外售综合利用，含油抹布手套、废桶、废活性炭、喷淋废液委托南通国启环保科技有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; 已规范化设置各类排污口和标识；已制定并落实环境监测计划。. 该项目生产车间外100米范围未《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 本项目生产车间外100米范围内无敏感目标。. 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤144吨，COD≤0.0648吨，SS≤0.0518吨，氨氮≤0.005吨，TN≤0.0065吨，TP≤0.00072吨。 大气污染物： 有组织：VOCs≤0.3069吨。; 我公司排水水量无法核算，按员工人数核算，员工人数12人。每人每天用水量约50L，折算系数80%，年排水量约为144吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水144吨，废水中年排放COD 0.0236吨、SS 0.0216t/a、氨氮0.003t/a、总氮0.0059t/a、总磷0.00023t/a，年排放VOCs 0.0013吨，均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标。.

- 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 无锡高盟印花有限公司成立于2012年11月19日，公司原位于无锡惠山经济开发区前洲配套区惠和路20号，于2018年搬迁至无锡市惠山区前洲街道堰玉西路，主要从事转移印花布的加工。公司现有项目《无锡高盟印花有限公司搬迁扩能项目》建设项目环境影响报告表于2018年7月10日取得无锡市惠山区环境保护局审批意见。由于现有项目场地拆迁，且项目未建设完成、未达产，因此现有项目未进行三同时竣工验收。 现公司拟投资200万元，搬迁至无锡市玉祁街道瑞祁路1号，租用无锡阳光印务有限公司空置厂房，从事转移印花布的加工制造。2020年10月，我公司委托无锡新视野环保有限公司编制了《无锡高盟印花有限公司搬迁项目环境影响报告表》，并于2020年12月30日获得了无锡市行政审批局的审批意见（锡行审环许[2020]5430号）。 目前本项目已具备年产转移印花布300万米的能力。 我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年7月30日、7月31日、9月27日、9月28日进行现场监测，并编制了报告编号为HKYS210630SI的检测报告。 2、监测期间工况及气象条件 本项目监测期间，公司产品正常生产，符合验收监测要求。监测期间气象参数见表7-4。 3、雨水 本项目监测期间雨水排放口无积水，未对其进行监测。 4、废水 本项目无生产废水产生，喷淋废水循环回用，循环废液委托有资质单位处置；网辊清洗废水回用于生产，零排放。生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理。 2021年7月30日、31日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 5、废气 本项目产生的废气污染物主要为搅拌、印纸、烘干、高温辊压工段产生的VOCs、臭气浓度。

- 续表九

其中搅拌废气经密闭收集后，由风机抽至水喷淋+二级活性炭装置处理，最后通过15米高排气筒FQ-01排放，主要污染物为VOCs、臭气浓度；印花线1废气（包括印花、烘干、高温辊压废气）经集气罩收集后，由风机抽至水喷淋+二级活性炭装置处理，最后通过15米高排气筒FQ-01排放，主要污染物为VOCs、臭气浓度；印花线2废气（包括印花、烘干、高温辊压废气）经集气罩收集后，由风机抽至水喷淋+二级活性炭装置处理，最后通过15米高排气筒FQ-02排放，主要污染物为VOCs、臭气浓度。 2021年7月30日-31日验收监测期间，本项目有组织排放的臭气浓度均符合《纺织染整工业大气污染物排放控制标准》（DB33/962-2015）表1中“特别排放限值”标准。 2021年9月27日-28日验收监测期间，本项目有组织排放的VOCs排放浓度均符合《纺织染整工业大气污染物排放控制标准》（DB33/962-2015）表1中“特别排放限值”标准。 2021年7月30日-31日验收监测期间，本项目无组织排放的臭气浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放控制标准》（DB33/962-2015）表2标准；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。 6、噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减、配套隔声罩控制噪声对周边环境的影响。 2021年7月30日、31日验收监测期间，本项目昼间东侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 7、固废 本项目固体废物主要为废桶、废印花纸、废印花布、废活性炭、含油抹布手套、喷淋废液及生活垃圾。 其中废印花纸、废印花布外售综合利用，含油抹布手套、废桶、废活性炭、喷淋废液委托南通国启环保科技有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。 8、总量控制指标 我公司排水水量无法核算，按员工人数核算，员工人数12人。每人每天用水量约50L，折算系数80%，年排水量约为144吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水144吨，废水中年排放COD 0.0236吨、

- 续表九

SS 0.0216t/a、氨氮0.003t/a、总氮0.0059t/a、总磷0.00023t/a，年排放VOCs 0.0013吨，均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标。 附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目周边情况图 附图3项目平面布置图 附件： 附件1本项目环评报告表结论与建议 附件2本项目环评审批意见 附件3原辅料、设备清单 附件4危废处置协议 附件5三同时登记表 附件6监测期间工况 附件7环保管理制度 附件8环保投入清单 附件9验收数据报告 附件10监测单位资质