无锡宝丽装饰材料有限公司

年产80万平方米塑料装饰板的技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表

| 编制单位： | 无锡宝丽装饰材料有限公司 |
| --- | --- |

二〇二一年九月

建设单位法人代表：陆宏伟

填表人：

建设单位：无锡宝丽装饰材料有限公司

电话：13806181259

传真：/

邮编：214107

地址：无锡市锡山区羊尖镇工业园区胶山路123号

- 表一

| 建设项目名称 | 年产80万平方米塑料装饰板的技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡宝丽装饰材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 迁建 （划√ ） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 塑料装饰板 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产80万平方米塑料装饰板 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产80万平方米塑料装饰板 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2021年3月 | 开工建设时间 | 2021年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年8月 | 现场监测时间 | 2021年8月31日-9月1日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 锡山经济技术开发区安全环保局 | 环评报告表 编制单位 | 南京亘屹环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 企业自建 | 环保设施施工单位 | 企业自建 |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 800 | 环保投资 总概算（万元） | 30 | 比例% | 3.75 |
| 实际总投资（万元） | 800 | 实际环保投资 （万元） | 30 | 比例% | 3.75 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （5）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； （6）《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （8）《无锡宝丽装饰材料有限公司年产80万平方米塑料装饰板的技术改造项目环境影响报告表》（南京亘屹环保科技有限公司，2021年3月）； （9）锡山经济技术开发区安全环保局《关于无锡宝丽装饰材料有限公司年产80万平方米塑料装饰板的技术改造项目环境影响报告表的批复》 |  |  |  |  |

- 续表一

| 验收监测依据 | （锡开安环复[2021]25号，2021年5月18日）； （10）其他相关资料。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接管安镇污水处理厂集中处理。执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮、总磷、总氮三项指标参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1的A级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 生活污水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. 2、废气 本项目废气主要为搅拌和粉碎粉尘、挤塑废气、切割粉尘、印刷和上油废气。 其中搅拌、粉碎工序产生的粉尘捕集后经布袋除尘器处理后由15米高排气筒(FQ1)排放，主要污染物为颗粒物；挤塑废气经二级活性炭装置处理后由15米高排气筒(FQ2)排放，主要污染物为非甲烷总烃；印刷上油工序产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒(FQ3)排放，主要污染物为非甲烷总烃；切割粉尘经移动式除尘器处理后无组织排放于车间内，主要污染物为颗粒物。 |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 本项目有组织及无组织颗粒物、挤塑产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；印刷、上油工段有组织、无组织非甲烷总烃参照执行上海市地方标准《印刷业大气污染物排放标准》（DB31/872-2015）表2、表3中相关标准；具体见表1-3。 厂内非甲烷总烃无组织排放监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中特别排放限值，具体见表1-4。 表1-3 大气污染物排放标准限值表 污染物 名称; 污染物排放浓度限值（排气筒高度15m）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 0.55; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2标准. 颗粒物; 100; 0.26; 0.2. 氯化氢; 120; 3.5; 1.0. 氯乙烯; 36; 0.77; 0.6. 非甲烷总烃（印刷、上油）; 50; 1.5; 4.0; 上海市《印刷业大气污染物排放标准》（DB31/872-2015）表2标准. 表1-4厂区内非甲烷总烃无组织排放限值表 污染物项目; 特别排放限值; 标准来源. NMHC （非甲烷总烃）; 6; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中特别排放限值. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。具体数值见表1-5。 表1-5 工业企业厂界噪声排放标准 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65 dB(A); 55 dB(A). 4、总量控制指标 本项目环评报告中建议的全厂污染物年排放总量见表1-6。 |
| --- | --- |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 表1-6 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; COD; 0.24. SS; 0.18. 氨氮; 0.021. 总磷; 0.003. 总氮; 0.0288. 废气; 非甲烷总烃; 0.0369. 颗粒物; 0.0156. |
| --- | --- |

- 表二

1、工程建设内容： 无锡宝丽装饰材料有限公司（以下简称我公司）2005年9月，原位于无锡市锡山区东亭镇新光中路107号，主要从事塑料装饰板、塑料包装带的加工制造。我公司申报的《无锡宝丽装饰材料有限公司塑料装饰板、塑料包装带加工制造》建设项目环境影响申报（登记）表于2005年8月23日通过无锡市锡山区环境保护局审批，该项目年产塑料包装带10吨、塑料装饰板15万平方米。后因市场需求增加，公司于2006年进行了扩建，并申报《无锡宝丽装饰材料有限公司塑料装饰板、塑料包装带加工制造（扩建）》建设项目环境影响申报（登记）表，并于2006年12月18日通过无锡市锡山区环境保护局审批，该项目年产塑料包装带10吨、塑料装饰板40万平方米。 因公司发展需要，整体搬迁至无锡市锡山区羊尖镇工业园区胶山路123号，租赁无锡金裕华食品机械制造有限公司的现有空置厂房，租赁建筑面积约3000m2，建设“年产80万平方米塑料装饰板的技术改造项目”。2021年3月，我公司委托南京亘屹环保科技有限公司编制了《无锡宝丽装饰材料有限公司年产80万平方米塑料装饰板的技术改造项目环境影响报告表》，并于2021年5月18日获得了锡山经济技术开发区安全环保局的审批意见（锡开安环复[2021]25号）。 原环评中挤塑废气是通过二级活性炭处理后和经布袋除尘处理后的搅拌、粉碎废气一起排放，由于效果不理想，现在单独设置一个排气筒，挤塑废气经二级活性炭吸附后通过排气筒排放，已办理建设项目环境影响登记表。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 年消耗量. 年设计用量; 实际年估算用量. 1; PVC; —; 500吨/年; 约500吨/年. 2; 碳酸钙; —; 200吨/年; 约200吨/年. 3; 水性油墨; 20kg/桶; 0.15吨/年; 约0.15吨/年. 4; 硬脂酸; —; 10吨/年; 约10吨/年. 5; 石蜡; —; 30吨/年; 约30吨/年. 6; PVC塑料膜; —; 15吨/年; 约15吨/年. 7; 水性光油; 200kg/桶; 3吨/年; 约3吨/年.

- 续表二

表2-2 产品方案一览表 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计产能; 实际产能; 年生产小时数. 1; 生产车间; 塑料装饰板; 80万米/年; 80万米/年; 7200h. 劳动定员：员工50人；三班制24小时生产，年工作300天。粉碎、搅拌年运行500h；挤塑工序、印刷、上油工序年运行3000h。. 表2-3 主要生产设备 3、主要工艺流程及产污环节 序号; 名称; 规格型号; 数量（台）. 环评中数量（台/套）; 实际数量（台/套）. 1; 粉碎机; —; 4; 4. 2; 挤出生产线; —; 10; 10. 3; 切割机; —; 1; 1. 4; 2XT-A-600; 1; 1. 5; 搅拌机; —; 8; 8. 6; 印刷、上油流水线; —; 2; 2. 7; 钻床; XZTMW40; 1; 1. 8; ZX7032; 1; 1. 9; 冷却水池; —; 1; 1. - 生产工艺流程见图2-1。 图例： G废气 N噪声 S固废 电加热 挤出成型 切割 成品 N、G2 印刷上油 包装 冷却水 S1 N、G3 粉碎 N、G4 N、G5 搅拌 N、G1 PVC、碳酸钙、硬脂酸、石蜡 检验 S2 PVC塑料膜 水性油墨、光油 修整 N 图2-1 塑料装饰板生产工艺流程见图

续表二

- 生产工艺简述： 搅拌：将外购的PVC、碳酸钙、硬脂酸、石蜡放入搅拌机中搅拌均匀。此工序产生噪声N、粉尘G1。 挤出成型（挤塑）：搅拌后的原材料进入到挤出生产线，通过电加热的方式变成熔融状态（温度控制在160-180℃左右），注入模具后挤出成型。挤出后初步成型的塑料板通过循环水间接冷却成型，冷却水需定期补充，不排放。此工序产生有机废气G2、噪声N。 切割：部分塑料板利用切割机切割成需要的尺寸。此工序产生噪声N、粉尘G3、边角料S1。 印刷上油：部分塑料板进入印刷上油流水线，根据客户需求进行印刷、上油加工，形成具有保护、装饰和特殊性能的涂膜。此工序主要产生噪声N、有机废气G5。 修整：极少量的塑料板根据客户需求，利用钻床进行钻孔等细节修整。此过程中产生噪声N。 检验：对塑料板进行外观质量检查。此工序产生不合格品S2。 包装：人工将合格的塑料板用PVC塑料膜包好，即为成品。 粉碎：边角料、不合格品经粉碎机粉碎后回用，粉碎过程产生噪声N、粉尘G4。本项目粉碎机仅可对本厂产生的边角料及不合格品进行粉碎回用，不得外购废料进行粉碎。 4、重大变动情况对照 表2-4重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 产品品种与原环评及批复一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力无变化; 无变化; -. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目设备数量、生产规模与原环评及批复一致; 无变化; -. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置与原环评及批复一致; 无变化; -.

- 续表二

续表2-4重大变动情况对照表 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺与原环评及批复一致; 无变化; -. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 原环评中挤塑废气是通过二级活性炭处理后和经布袋除尘处理后的搅拌、粉碎废气一起排放，由于效果不理想，现在单独设置一个排气筒，挤塑废气经二级活性炭吸附后通过排气筒排放; 有变化; 非重大变化. 无锡宝丽装饰材料有限公司年产80万平方米塑料装饰板的技术改造项目在实际实施过程中，与原环评对比有少量变动，其中设备数量、建设项目的性质、地点、生产工艺均未发生变化，环保措施单独设置一个排气筒，挤塑废气经二级活性炭吸附后通过排气筒排放，建成后可减少污染量排放，项目实际建成后对周围环境影响小于环评。 - 5、全厂用水平衡图见图2-2。 新鲜水 770 生活用水 600 化粪池 接管安镇污水处理厂集中处理 损耗150 600 冷却水 循环使用2000 750 20 蒸发损耗20 - 图2-2 全厂水平衡图

- 表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目废气主要为搅拌和粉碎粉尘、挤塑废气、切割粉尘、印刷和上油废气。 其中搅拌、粉碎工序产生的粉尘捕集后经布袋除尘器处理后由15米高排气筒(FQ1)排放，主要污染物为颗粒物；挤塑废气经二级活性炭装置处理后由15米高排气筒(FQ2)排放，主要污染物为非甲烷总烃；印刷上油工序产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒(FQ3)排放，主要污染物为非甲烷总烃；切割粉尘经移动式除尘器处理后无组织排放于车间内，主要污染物为颗粒物。 （2）废水 本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接管安镇污水处理厂集中处理。主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周边环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为边角料、不合格品、截留粉尘、废包装桶、废活性炭及生活垃圾。 其中边角料、不合格品、截留粉尘本厂回用；废包装桶、废活性炭委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; /; 15 t/a; 约15 t/a. 2; 边角料; 切割; 8 t/a; 约8 t/a. 3; 不合格品; 检验; 17 t/a; 约17 t/a. 4; 截留粉尘; 布袋除尘器、移动式除尘器; 0.176 t/a; 约0.176 t/a. 5; 废包装桶; 危险废物; 原料包装; 900-041-49; 0.312 t/a; 约0.312 t/a. 6; 废活性炭; 废气处理; 900-039-49; 2.9317 t/a; 约2.9317 t/a. 2、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-2。

- 续表三

表3-2 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废气; 搅拌和粉碎粉尘; 颗粒物; 经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒（FQ1）排放; 与环评一致. 挤塑废气; 非甲烷总烃; 经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（FQ1）排放; 经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（FQ2）排放. 切割粉尘; 颗粒物; 经移动式除尘器处理后无组织排放于厂区; 与环评一致. 印刷和上油废气; 非甲烷总烃; 经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（FQ2）排放; 经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（FQ3）排放. 废水; 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 经化粪池预处理接管至安镇污水处理厂; 与环评一致. 噪声; 各类生产设备; 厂房隔声，距离衰减; 与环评一致. 固废; 边角料; 本厂回用; 本厂回用. 不合格品; 本厂回用; 本厂回用. 截留粉尘; 本厂回用; 本厂回用. 废包装桶; 委托有资质单位处置; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 环卫清运; 环卫清运. 3、废水监测点位见图3-1；废气监测点位见图3-2。 生活污水 依托租赁方原有污水接管口接管安镇污水处理厂集中处理 租赁方化粪池 ★W1生活污水采样点 图3-1废水监测点位示意图 搅拌和粉碎粉尘 布袋除尘器 ◎FQ1废气采样点 15米高FQ1排气筒排放 ◎FQ2废气采样点 二级活性炭吸附装置 挤塑废气 15米高FQ2排气筒排放

- 续表三

二级活性炭吸附装置 15米高FQ3排气筒排放 印刷和上油废气 ◎FQ3废气采样点 图3-2废水监测点位示意图 4、污染物监测点位示意图： 图例：▲为噪声监测点位、〇为无组织废气监测点、◎为有组织废气监测点、★为生活污水、工业废水监测点废水监测点位。 5、监测期间天气见表3-3。 # 表3-3检测期间气象条件 采样日期; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度（%）; 风向. 2021.08.31; 第一次; 29.7; 101.3; 1.4-1.9; 57.3; 东风. 第二次; 30.9; 101.2; 1.7-2.0; 56.9; 东风. 第三次; 32.7; 101.0; 1.9-2.3; 56.5; 东风. 2021.09.01; 第一次; 30.3; 101.1; 1.5-1.7; 71.3; 东风. 第二次; 31.1; 101.0; 1.7-2.0; 67.1; 东风. 第三次; 31.7; 101.0; 1.9-2.3; 65.9; 东风.

- 表四

建设项目环境影响报告表审批决定见附件。 1、本项目环评报告表主要结论见附件； 2、审批部门对本项目的审批决定见附件。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; 4mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989; 0.01mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /; 数字化多参数分析仪; Multi3410; S-L-234. 无组织 废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-219. 有组织 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242/139. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-219/218. 低浓度 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 多功能声级计; AWA5688; S-L-252. 声级校准器; AWA6022A; S-L-253.

- 续表五

2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质质量保证手册》（第四版）的要求进行。 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。详见表5-2。 表5-2 废水污染物质控表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 8; 2; 25; 2; 25; 0; 0. 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. 3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样器在进入现场前应对流量计、流速计等进行校核，在测试时保证其采样流量。样品做好现场空白。详见表5-3、5-4。 表5-3 废气质控表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 低浓度颗粒物（有组织废气）; 6; 2; 33.3; 0; 0; 0; 0; 100. 非甲烷总烃（有组织废气）; 48; 4; 8.3; 0; 0; 0; 0. 表5-4 废气质控表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 非甲烷总烃（无组织废气）; 168; 4; 2.4; 0; 0; 0; 0; 100.

- 表六

本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 搅拌、粉碎废气处理设施排气筒; ◎FQ1; 颗粒物; 3次/天，连续2天. 挤塑工序废气处理设施排气筒; ◎FQ2; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 印刷、上油工序废气处理设施排气筒; ◎FQ3; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 无组织废气; 上风向1个对照点，下风向布设3个监控点; ○G1、G2、G3、G4; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 厂区东侧; ○G5; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 厂区南侧; ○G6; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 厂区北侧; ○G7; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 1次/天，连续2天. 噪声; 东、南、西、北侧厂界; ▲N1~▲N4; 等效声级; 每天昼、夜间各监测1次，连续2天.

- 表七

验收期间生产工况记录。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 产品名称; 环评/批复 设计能力; 实际能力; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 塑料装饰板; 80万米/年; 约80万米/年; 300天 （7200小时）; 8月31日; 2400米; 90. 9月1日; 2400米; 90. 验收监测结果： - 废水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准值（mg/L）; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口 ★W1; 2021年 8月 31日; pH值 （无量纲）; 7.8; 7.6; 7.7; 7.7; 7.7~7.8; 6~9; 达标. 化学需氧量; 200; 195; 219; 209; 206; 500; 达标. 悬浮物; 105; 100; 111; 108; 106; 400; 达标. 氨氮; 18.7; 13.6; 14.7; 16.7; 15.9; 45; 达标. 总磷; 2.09; 1.80; 1.88; 2.23; 2.00; 8; 达标. 总氮; 25.4; 30.6; 28.9; 32.9; 29.4; 70; 达标. 2021年 9月 1日; pH值 （无量纲）; 7.9; 7.8; 7.7; 7.8; 7.7~7.9; 6~9; 达标. 化学需氧量; 203; 220; 216; 210; 212; 500; 达标. 悬浮物; 102; 99; 101; 108; 102; 400; 达标. 氨氮; 15.0; 16.4; 18.8; 17.6; 17.0; 45; 达标. 总磷; 2.17; 2.27; 2.36; 1.99; 2.20; 8; 达标. 总氮; 27.8; 26.5; 28.8; 31.3; 28.6; 70; 达标.

- 续表七

2、废气监测结果。 表7-3有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 搅拌、粉碎工序废气处理设施出口◎FQ1; 2021年 8月 31日; 废气流量; m3/h (标态); 15710; 15605; 15851; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.9; 1.8; 1.5; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 2.98×10-2; 2.81×10-2; 2.38×10-2; 1.75; 达标. 2021年 9月 1日; 废气流量; m3/h (标态); 15455; 15632; 16399; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.6; 1.7; 1.5; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 2.47×10-2; 2.66×10-2; 2.46×10-2; 1.75; 达标. 挤塑工序废气处理设施出口◎FQ2; 2021年 8月 31日; 废气流量; m3/h (标态); 7089; 7000; 6992; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.04; 1.03; 1.05; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 7.37×10-3; 7.21×10-3; 7.34×10-3; 5; 达标. 2021年 9月 1日; 废气流量; m3/h (标态); 7064; 7067; 7054; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.05; 1.03; 1.07; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 7.42×10-3; 7.28×10-3; 7.55×10-3; 5; 达标. 印刷、上油工序废气处理设施出口◎FQ3; 2021年 8月 31日; 废气流量; m3/h (标态); 4330; 4325; 4359; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 0.98; 0.89; 0.90; 50; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 4.24×10-3; 3.85×10-3; 3.92×10-3; 1.5; 达标. 2021年 9月 1日; 废气流量; m3/h (标态); 4254; 4300; 4278; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 0.93; 0.93; 0.93; 50; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 3.96×10-3; 4.00×10-3; 3.98×10-3; 1.5; 达标.

- 续表七

表7-4 无组织废气监测结果 采样 日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2021年 8月 31日; 非甲烷总烃; 上风向〇G1; 0.71; 0.73; 0.72; 0.73; 4.0; 达标. 下风向〇G2; 0.85; 0.82; 0.84; 0.85. 下风向〇G3; 0.78; 0.81; 0.83; 0.83. 下风向〇G4; 0.77; 0.81; 0.80; 0.81. 厂区东侧〇G5; 0.83; 0.79; 0.83; 0.83; 6.0; 达标. 厂区南侧〇G6; 0.79; 0.79; 0.78; 0.79. 厂区西侧〇G7; 0.83; 0.82; 0.80; 0.83. 2021年 9月 1日; 非甲烷总烃; 上风向〇G1; 0.73; 0.72; 0.71; 0.73; 4.0; 达标. 下风向〇G2; 0.82; 0.79; 0.84; 0.84. 下风向〇G3; 0.81; 0.82; 0.85; 0.85. 下风向〇G4; 0.80; 0.83; 0.83; 0.83. 厂区东侧〇G5; 0.81; 0.77; 0.82; 0.82; 6.0; 达标. 厂区南侧〇G6; 0.84; 0.83; 0.80; 0.84. 厂区西侧〇G7; 0.80; 0.84; 0.80; 0.84. 3、噪声监测结果。 表7-5噪声监测结果 监测点位置; 监测结果(昼间); 标准限值（昼间）; 达标情况; 监测结果(夜间); 标准限值（夜间）; 达标情况. 2021年8月31日; 2021年9月1日; 2021年8月31日; 2021年9月1日. 东侧厂界外1米▲N1; 55.5; 55.7; 65; 达标; 47.5; 46.1; 55; 达标. 南侧厂界外1米▲N2; 58.4; 58.4; 49.1; 49.0. 西侧厂界外1米▲N3; 58.8; 59.3; 49.6; 48.4. 北侧厂界外1米▲N4; 58.6; 57.3; 49.1; 48.2. 4、总量核算结果。 我公司排水水量无法核算，生活污水按员工人数核算，员工人数50人。每人每天用水量约50L，折算系数80%，年生活污水排水量约为600吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放生活废水600吨，废水中年排放COD 0.13吨、SS0.06吨、氨氮0.01吨、总磷0.001吨、总氮0.0174吨，年排放非甲烷总烃0.0340吨，颗粒物0.0131吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。

- 续表七

表7-6总量核算结果 控制项目; 污染物; 两日均值; 批复核定量; 实际年排放量; 是否符合总量控制指标. 废水; 生活污水量; /; 600 t/a; 600 t/a; 符合. COD; 209 mg/L; 0.24 t/a; 0.13 t/a; 符合. SS; 104 mg/L; 0.18 t/a; 0.06 t/a; 符合. 氨氮; 16.4 mg/L; 0.021 t/a; 0.010 t/a; 符合. 总磷; 2.10 mg/L; 0.003 t/a; 0.001 t/a; 符合. 总氮; 29.0 mg/L; 0.0288 t/a; 0.0174t/a; 符合. 废气; 非甲烷总烃; 7.36×10-3 kg/h /3.99×10-3 kg/h; 0.0369 t/a; 0.0340t/a; 符合. 颗粒物; 2.63×10-2 kg/h; 0.0156 t/a; 0.0131 t/a; 符合. 注：粉碎、搅拌工序按5000小时计算；挤塑工序、印刷、上油工序按3000小时计算。

- 表八

批复落实情况： 表8-1批复及落实情况 环评批复要求; 批复落实情况. 合理车间布局，采取有效隔声降噪措施，营运期确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区3类标准。; 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减、配套隔声罩控制噪声对周边环境的影响。2021年8月31日、9月1日验收监测期间，本项目昼、夜间东、南、西、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。. 实施“清污分流、雨污分流”。生活污水经化粪池，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中要求，排入统一污水管网，接管安镇污水处理厂处理。; 本项目生活污水经预处理达到接管标准后接管至安镇污水处理厂集中处理。 2021年8月31日、9月1日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。. 采取有效的废气收集和处理措施，使用水性油墨、光油，减少大气污染物排放量，确保各类废气的收集、处理效率等达到报告中提出的要求。 搅拌、粉碎工段颗粒物经引风捕集、布袋除尘器处理，挤塑工段非甲烷总烃经引风捕集、二级活性炭处理，经同1根15米高排气筒（FQ-1）排放；印刷、上油工段非甲烷总烃经引风捕集、二级活性炭处理，经同1根15米高排气筒（FQ-2）排放。活性炭更换频次1年至少1次，废气捕集效率≥90%，废气处理效率≥90%。 确保颗粒物及挤塑工段非甲烷总烃达到《大气污染综合排放标准》（GB16927-1996）中表2标准；印刷、上油工段非甲烷总烃达到参照执行标准，即上海市《印刷业大气污染物排放标准》（DB31/872-2015）中表2相关标准。; 本项目建成后搅拌、粉碎工序产生的粉尘捕集后经布袋除尘器处理后由15米高排气筒(FQ1)排放，主要污染物为颗粒物；挤塑废气经二级活性炭装置处理后由15米高排气筒(FQ2)排放，主要污染物为非甲烷总烃；印刷上油工序产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒(FQ3)排放，主要污染物为非甲烷总烃；切割粉尘经移动式除尘器处理后无组织排放于车间内，主要污染物为颗粒物。 2021年8月31日、9月1日验收监测期间，本项目颗粒物及挤塑工段非甲烷总烃符合《大气污染综合排放标准》（GB16927-1996）中表2标准；印刷、上油工段非甲烷总烃符合上海市《印刷业大气污染物排放标准》（DB31/872-2015）中表2相关标准。. 搅拌、粉碎工段未捕集颗粒物，挤塑工段、印刷、上油工段未捕集非甲烷总烃在车间无组织排放；切割工段产生颗粒物经移动式除尘器处理后在车间无组织排放。采取有效措施，确保颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，非甲烷总烃达到参照执行标准，即上海市《印刷业大气污染物排放标准》（DB31/872-2015）表3标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织特别排放限值要求。; 搅拌、粉碎工段未捕集颗粒物，挤塑工段、印刷、上油工段未捕集非甲烷总烃在车间无组织排放；切割工段产生颗粒物经移动式除尘器处理后在车间无组织排放。 2021年8月31日、9月1日验收监测期间，颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，非甲烷总烃符合上海市《印刷业大气污染物排放标准》（DB31/872-2015）表3标准，厂区内无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织特别排放限值要求。.

- 续表八

续表8-1批复及落实情况 本项目以生产车间为边界向外设置100米卫生防护距离，卫生防护距离内确保无居民住宅、学校、医院等敏感目标。; 本项目生产车间外100米范围内无敏感目标。. 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。废活性炭、废包装桶按危险废物处置的要求委托有资质单位处置。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求。; 本项目固体废物主要为边角料、不合格品、截留粉尘、废包装桶、废活性炭及生活垃圾。 其中边角料、不合格品、截留粉尘本厂回用；废包装桶、废活性炭委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。. 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范化设置各类排污口。; 已规范化设置各类排污口。. 你单位应对废气、固体废物等环境治理设施开展安全风险辨识管理，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 本单位已对废气、固体废物等环境治理设施开展了安全风险辨识管理，健全了内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设了环境治理设施，可确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。. 水污染物接管考核量：生活污水接管量≤600t/a，COD≤0.24t/a，SS≤0.18t/a，氨氮≤0.021t/a、总氮≤0.0288t/a，总磷≤0.003t/a； 大气污染物总量控制指标（有组织）：非甲烷总烃≤0.0369t/a、颗粒物≤0.0156t/a。; 我公司排水水量无法核算，生活污水按员工人数核算，员工人数50人。每人每天用水量约50L，折算系数80%，年生活污水排水量约为600吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放生活废水600吨，废水中年排放COD 0.13吨、SS0.06吨、氨氮0.01吨、总磷0.001吨、总氮0.0174吨，年排放非甲烷总烃0.0340吨，颗粒物0.0131吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。.

- 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 无锡宝丽装饰材料有限公司（以下简称我公司）2005年9月，原位于无锡市锡山区东亭镇新光中路107号，主要从事塑料装饰板、塑料包装带的加工制造。我公司申报的《无锡宝丽装饰材料有限公司塑料装饰板、塑料包装带加工制造》建设项目环境影响申报（登记）表于2005年8月23日通过无锡市锡山区环境保护局审批，该项目年产塑料包装带10吨、塑料装饰板15万平方米。后因市场需求增加，公司于2006年进行了扩建，并申报《无锡宝丽装饰材料有限公司塑料装饰板、塑料包装带加工制造（扩建）》建设项目环境影响申报（登记）表，并于2006年12月18日通过无锡市锡山区环境保护局审批，该项目年产塑料包装带10吨、塑料装饰板40万平方米。 因公司发展需要，整体搬迁至无锡市锡山区羊尖镇工业园区胶山路123号，租赁无锡金裕华食品机械制造有限公司的现有空置厂房，租赁建筑面积约3000m2，建设“年产80万平方米塑料装饰板的技术改造项目”。2021年3月，我公司委托南京亘屹环保科技有限公司编制了《无锡宝丽装饰材料有限公司年产80万平方米塑料装饰板的技术改造项目环境影响报告表》，并于2021年5月18日获得了锡山经济技术开发区安全环保局的审批意见（锡开安环复[2021]25号）。 原环评中挤塑废气是通过二级活性炭处理后和经布袋除尘处理后的搅拌、粉碎废气一起排放，由于效果不理想，现在单独设置一个排气筒，挤塑废气经二级活性炭吸附后通过排气筒排放，已办理建设项目环境影响登记表。 目前我公司已具备年产80万平方米塑料装饰板的能力。 我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年8月31日、9月1日进行现场监测，并编制了报告编号为HKYS210804FU的检测报告。 2、监测期间工况及气象条件 本项目监测期间，公司产品正常生产，符合验收监测要求。监测期间气象参数见表7-4。 3、雨水 本项目监测期间雨水排放口无积水，未对其进行监测。 4、废水 本项目生活污水经化粪池处理后接管安镇污水处理厂集中处理。2021年8月31日、9月1日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范

- 续表九

围均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮、总磷、总氮日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1的A级标准。 5、废气 本项目废气主要为搅拌和粉碎粉尘、挤塑废气、切割粉尘、印刷和上油废气。 其中搅拌、粉碎工序产生的粉尘捕集后经布袋除尘器处理后由15米高排气筒(FQ1)排放，主要污染物为颗粒物；挤塑废气经二级活性炭装置处理后由15米高排气筒(FQ2)排放，主要污染物为非甲烷总烃；印刷上油工序产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒(FQ3)排放，主要污染物为非甲烷总烃；切割粉尘经移动式除尘器处理后无组织排放于车间内，主要污染物为颗粒物。 2021年8月31日、9月1日验收监测期间，本项目颗粒物及挤塑工段非甲烷总烃符合《大气污染综合排放标准》（GB16927-1996）中表2标准；印刷、上油工段非甲烷总烃符合上海市《印刷业大气污染物排放标准》（DB31/872-2015）中表2相关标准。 厂区内无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织特别排放限值要求。 6、噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减、配套隔声罩控制噪声对周边环境的影响。 2021年8月31日、9月1日验收监测期间，本项目昼、夜间东、南、西、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 7、固废 本项目固体废物主要为边角料、不合格品、截留粉尘、废包装桶、废活性炭及生活垃圾。其中边角料、不合格品、截留粉尘本厂回用；废包装桶、废活性炭委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 8、总量控制指标 我公司排水水量无法核算，生活污水按员工人数核算，员工人数50人。每人每天用水量约50L，折算系数80%，年生活污水排水量约为600吨。 - 根据监测期间数据核算，我公司年排放生活废水600吨，废水中年排放COD0.13吨、SS0.06吨、氨氮0.01吨、总磷0.001吨、总氮0.0174吨，年排放非甲烷总烃0.0340吨，颗粒物0.0131吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。

- 续表九

附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目周边情况图 附图3项目平面布置图 附件： 附件1本项目环评报告表结论与建议 附件2本项目环评审批意见 附件3原辅料、设备清单 附件4三同时登记表 附件5监测期间工况 附件6环保管理制度 附件7环保投入清单 附件8验收监测方案 附件9验收数据报告 附件10监测单位资质