无锡立诚科技有限公司

冲压件、五金的加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 编制单位： | 无锡立诚科技有限公司 |
| --- | --- |

二〇二一年十一月

建设单位法人代表：张鸿

填表人：

建设单位：无锡立诚科技有限公司

电话：13961797875

传真：/

邮编：214000

地址：无锡市锡山经济技术开发区云林街道蓉阳村

- 表一

| 建设项目名称 | 冲压件、五金的加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡立诚科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 迁建 （划√ ） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 冲压件、五金模具 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产冲压件500万件、五金模具100件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产冲压件500万件、五金模具100件 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2014年1月 | 开工建设时间 | 2014年3月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年7月 | 现场监测时间 | 2021年10月21日-22日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 锡山经济技术开发区安全环保局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏绿源工程设计研究有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | - | 环保设施施工单位 | - |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 80 | 环保投资 总概算（万元） | 1 | 比例% | 1.25 |
| 实际总投资（万元） | 80 | 实际环保投资 （万元） | 1 | 比例% | 1.25 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； （6）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （9）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （10）《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； （11）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； |  |  |  |  |

- 续表一

| 验收监测依据 | （12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； （13）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； （14）《无锡立诚科技有限公司冲压件、五金的加工项目环境影响报告表》（江苏绿源工程设计研究有限公司，2014年1月）； （15）锡山经济技术开发区安全环保局《关于无锡立诚科技有限公司冲压件、五金的加工项目环境影响报告表的批复》（锡开安环复[2014]3号，2014年2月21日）； （16）其他相关资料。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目无生产废水排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管至锡山区污水处理厂集中处理。接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 生活污水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. 2、废气 本项目无生产废气产生。 3、噪声 |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。具体数值见表1-3。 表1-3 工业企业厂界噪声排放标准 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4、总量控制指标 本项目环评批复中核定的全厂污染物年排放总量见表1-4。 表1-4 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; 废水量; 360. COD; 0.1152. SS; 0.0864. 氨氮; 0.0126. 总氮; /. 总磷; 0.0018. |
| --- | --- |

- 表二

1、工程建设内容： 无锡立诚科技有限公司（以下简称我公司）成立于2006年1月，位于无锡市锡山经济技术开发区云林街道蓉阳村，租用无锡市宏达汽车减震器有限公司的闲置厂房建设冲压件、五金的加工项目。 2014年1月，我公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制了《无锡立诚科技有限公司冲压件、五金的加工项目环境影响报告表》。并于2014年2月21日，获得了锡山经济技术开发区安全环保局的批复《关于无锡立诚科技有限公司冲压件、五金的加工项目环境影响报告表的批复》（锡开安环复[2014]3号）。 目前已具备年产冲压件500万件、五金模具100件的生产能力。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 表2-2 产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 年消耗量. 年设计用量; 实际年估算用量. 1; 铁板; /; 100吨; 约100吨. 2; 铝板; /; 100吨; 约100吨. 3; 钢材; /; 3吨; 约3吨. 4; 乳化液; /; 0.1吨; 约0.1吨. 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计产能; 实际产能; 年生产小时数. 1; 生产车间; 冲压件; 500万件/年; 约500万件/年; 2400h. 2; 五金模具; 100件/年; 约100件/年. 劳动定员：员工30人；单班制8小时生产，年工作300天。. 表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 环评中数量（台/个）; 实际数量（台/个）. 1; 冲床; JF21、JH21型; 20; 20. 2; 自动送料机; NCF-300; 4; 4. 3; 铣床; KTM-4H; 1; 1. 4; 平面磨床; KTS2001-1; 1; 1. 5; 摇臂钻床; 23022X811; 1; 1. 6; 工具磨床; M71301-1; 1; 1. 7; 攻丝机; U100×165×8-E128; 4; 4. 8; 台式钻床; ZS4116/2; 2; 2. 9; 空压机; BC-3.6/8; 1; 1.

- 续表二

3、主要工艺流程及产污环节 （1）冲压件生产工艺流程见图2-1。 铁板、铝板 冲压 成品 S1、N1 图2-1 冲压件工艺流程图 生产工艺简述： 原料为外购已定尺的铁板和铝板，经冲床冲压加工得到成品冲压件。本工艺产生的污染物为冲压过程产生的金属废料S1和冲床噪声N1。 （2）五金模具生产工艺流程见图2-2。 钢材 铣加工 磨加工 成品 N2~N7、S1、S2 组装 钻孔 图2-2 五金模具工艺流程图 生产工艺简述： 原料为外购已定尺的钢材，经铣床、磨床、钻床等设备机加工后组装得到成品五金模具。机加工过程中需添乳化液，以达到润滑、冷却、冲洗金属废屑等作用，乳化液定期使用后需要更换，更换下来的废乳化液送至有资质单位处置。本项目产生的污染物为机加工设备的噪声N2～N7、金属废料S1和废乳化液S2。

- 续表二

4、重大变动情况对照 表2-4 重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 本项目各产品品种均与原环评及批复一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力与原环评及批复一致; 无变化; -. 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储 设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目生产设备数量、生产规模与原环评一致; 无变化; -. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址 与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置 与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 生产工艺与 原环评及批复一致; 无变化; -. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化; 无变化; -. 本项目在实际实施过程中，与原环评对比生产设备、建设项目性质、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生变化，项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。 - 本项目水量平衡图 新鲜水 生活用水 损耗 90 化粪池 360 450 锡山区污水处理厂 360 图2-3 全厂水平衡图 单位：t/a

- 表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目无生产废气产生。 （2）废水 本项目无生产废水排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管至锡山区污水处理厂集中处理，主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周边环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为金属废料、废乳化液、废机油以及生活垃圾。 其中金属废料外售综合利用，废乳化液、废机油委托常州市嘉润水处理有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; /; 9t/a; 约9t/a. 2; 金属废料; 冲压、机加工; /; 5t/a; 约5t/a. 4; 废乳化液; 危险固废; 机加工; HW09 900-006-09; 0.08t/a; 约0.08t/a. 5; 废机油; 设备维修; HW08 900-214-08; /; 约1t/a.

- 续表三

2、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-2。 表3-2 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废水; 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 化粪池; 经化粪池预处理接管至锡山区污水处理厂. 噪声; 各类生产设备; 厂房隔声，距离衰减; 与环评一致. 固废; 金属废料; 出售给废品回收商; 外售综合利用. 废乳化液; 委托无锡金鹏水处理有限公司处置; 委托常州市嘉润水处理有限公司处置. 废机油; /. 生活垃圾; 环卫部门清运; 环卫部门清运. 3、危废仓库建设情况 我公司危废仓库具备防雨、防漏、防渗措施，厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。危废仓库配备通讯设备、防爆灯、灭火器等，并已安装监控探头以及应急灯。 我公司危废仓库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治措施工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求执行。一般固废已按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单执行。 实际建设危废仓库与苏环办[2019]327号文相符性分析详见表3-3。 表3-3 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危废为废乳化液、废机油，储存在危废仓库中，采用存储容器进行保存，并委托有资质单位处置。; /. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，仓库内部设置防火措施; /. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 各危废分类、分区堆放、密闭贮存; 符合.

- 续表三

续表3-3 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库已设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，详见附件; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、照明设施、灭火器等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，未设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目危险废物仓库出入口、设施内部已落实监控设备; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物为废乳化液、废机油，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /.

- 续表三

4、废水监测点位见图3-1；废气监测点位见图3-2。 ★W1生活污水采样点 生活污水 依托租赁方原有污水接管口接管锡山区污水处理厂集中处理 租赁方化粪池 图3-1废水监测点位示意图 5、污染物监测点位示意图： 监测布点平面示意图 图例：▲为噪声监测点位、★为废水监测点位。 邻厂 N 邻厂 蓉裕路 邻厂 ▲N1 ▲N3 ▲N2 ▲N4 ★W1 本项目

- 表四

建设项目环境影响报告表审批决定见附件。 1、本项目环评报告表主要结论见附件； 2、审批部门对本项目的审批决定见附件。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测 类别; 检测 项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活 污水; 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）; 4mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB 11901-1989）; 4mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB/T 11893-1989）; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 （HJ 636-2012）; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 《水质 pH值的测定 电极法》 （HJ 1147-2020）; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-336. 噪声; 工业企业厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）; /; 多功能声级计; AWA5688; S-L-182. 声校准器; AWA6021A; S-L-183. 2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。质量控制情况见表5-2。 表5-2 质量控制情况表 - 监测项目; - 样品（个）; - 现场平行; - 实验室平行; - 加标回收; - 合格率（%）. - 数量（个）; - 比例（%）; - 数量（个）; - 比例（%）; - 数量（个）; - 比例（%）. - 悬浮物; - 8; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 100. - 化学需氧量; - 8; - 2; - 25; - 1; - 12.5; - 0; - 0. - 总磷; - 8; - 2; - 25; - 2; - 25; - 2; - 25. - 氨氮; - 8; - 2; - 25; - 1; - 12.5; - 1; - 12.5. - 总氮; - 8; - 2; - 25; - 1; - 12.5; - 1; - 12.5. - pH值; - 8; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0.

- 表六

本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 噪声; 东、南、西、北侧厂界; ▲N1~▲N4; 等效声级; 每天昼间各1次，连续2天.

- 表七

验收期间生产工况记录。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 产品名称; 环评/批复 设计能力; 实际能力; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 冲压件; 500万件/年; 约500万件/年; 300天 （2400h）; 10月21日; 1.5万件; 90. 10月22日; 1.5万件; 90. 五金模具; 100件/年; 约100件/年; 10月21日; 1件; 90. 10月22日; 1件; 90. 验收监测结果： - 生活污水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准值（mg/L）; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口 ★W1; 2021年 10月 21日; pH值 （无量纲）; 7.8; 7.7; 7.8; 7.8; 7.7~7.8; 6~9; 达标. 化学需氧量; 202; 213; 217; 232; 216; 500; 达标. 悬浮物; 66; 69; 76; 70; 70; 400; 达标. 氨氮; 14.3; 13.3; 16.5; 15.1; 14.8; 45; 达标. 总磷; 1.90; 1.89; 1.52; 1.68; 1.75; 8; 达标. 总氮; 33.9; 26.4; 30.3; 32.0; 30.6; 70; 达标. 2021年 10月 22日; pH值 （无量纲）; 7.7; 7.7; 7.8; 7.7; 7.7~7.8; 6~9; 达标. 化学需氧量; 247; 221; 219; 206; 223; 500; 达标. 悬浮物; 60; 78; 65; 72; 69; 400; 达标. 氨氮; 14.7; 15.8; 16.2; 17.4; 16.0; 45; 达标. 总磷; 1.99; 2.28; 2.11; 1.98; 2.09; 8; 达标. 总氮; 31.6; 26.3; 28.7; 31.8; 29.6; 70; 达标.

- 续表七

3、噪声监测结果。 表7-3 噪声监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位置; 监测结果(昼间)）; 标准限值 （昼间）; 达标情况. 2021年10月21日; 2021年10月22日. ▲N1厂界东侧; 55.1; 55.1; 60; 达标. ▲N2厂界南侧; 56.9; 56.8. ▲N3厂界西侧; 55.6; 55.3. ▲N4厂界北侧; 57.4; 56.6. 监测期间天气均为晴，风速小于5m/s，符合噪声监测条件。. 4、总量核算结果。 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约50L，本项目共有员工30人，年工作300天，折算系数80%，年排水量约为360吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水360吨，废水中年排放COD 0.0791吨、SS 0.0250吨、氨氮0.0055吨、总磷0.0002吨、总氮0.0108吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。 表7-4 总量核算结果 控制项目; 污染物; 两日均值; 审批核定量; 实际 年排放量; 是否符合总量控制指标. 废水; 废水量; /; 360t/a; 360t/a; 符合. COD; 220mg/L; 0.1152t/a; 0.0791t/a; 符合. SS; 69.5mg/L; 0.0864t/a; 0.0250t/a; 符合. 氨氮; 15.4mg/L; 0.0126t/a; 0.0055t/a; 符合. 总磷; 0.68mg/L; 0.0018t/a; 0.0002t/a; 符合. 总氮; 30.1mg/L; /; 0.0108t/a; 符合.

- 表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 限于所报工艺及规模、生产设备有：JF21、JH21型冲床共20台、NCF-300型自动送料机4台、KTM-4H型铣床1台、KTS2001-1型平面磨床1台、23022X811型摇臂钻床1台、M71301-1型工具磨床1台、U100×165×8-E128 型攻丝机4台、ZS4116/2型台式钻床2台、BC-3.6/8 型空压机1台。; 本项目生产设备、工艺及规模与环评一致。. 合理车间布局，采取有效隔声降噪措施，确保达到《工业企业厂界噪声标准》( GB12348-2008)中厂界外声环境功能区2类标准，昼间噪声≤60dB(A)，夜间噪声≤50dB(A)。; - 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 - 2021年10月21日-22日验收监测期间，本项目东、南、西、北侧厂界噪声监测点昼、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准限值。. 实施“清污分流、雨污分流”。生活污水经化粪池后，达到( GB8978-1996)《污水综合排放标准》中表4三级标准和(CJ343-2010)《污水排入城镇下水道水质标准》中要求，排入统一污水管网，接管无锡市锡山区污水处理厂处理。待污水处理厂管网到位后，方可运行生产。; - 本项目无生产废水排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管至锡山区污水处理厂集中处理。 - 2021年10月21日-22日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。. 本项目生活污水(360t/a)经化粪池后接管无锡市锡山区污水处理厂，水污染物接管考核量及尾水排放量如下: 水污染物接管考核量为COD 0.1152t/a、SS0.0864t/a、氨氦0.0126t/a、总磷0.0018t/a; 水污染物尾水外排量为COD0.018t/a、SS0.00360t/a、氨氮0.0018t/a、总磷0.00018t/a。; - 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约50L，本项目共有员工30人，年工作300天，折算系数80%，年排水量约为360吨。 - 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水360吨，废水中年排放COD 0.0791吨、SS 0.0250吨、氨氮0.0055吨、总磷0.0002吨、总氮0.0108吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。. 各类固废分类收集，妥善处理，做好综合利用工作。废乳化液（HW09）统一收集后，委托有资质单位处理。; - 本项目固体废物主要为金属废料、废乳化液、废机油以及生活垃圾。 - 其中金属废料外售综合利用，废乳化液、废机油委托常州市嘉润水处理有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。. 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求规范化设置各类排污口。; - 本公司已规范设置各类排污口和标识。.

- 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 我公司成立于2006年1月，位于无锡市锡山经济技术开发区云林街道蓉阳村，租用无锡市宏达汽车减震器有限公司的闲置厂房建设冲压件、五金的加工项目。 2014年1月，我公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制了《无锡立诚科技有限公司冲压件、五金的加工项目环境影响报告表》。并于2014年2月21日，获得了锡山经济技术开发区安全环保局的批复《关于无锡立诚科技有限公司冲压件、五金的加工项目环境影响报告表的批复》（锡开安环复[2014]3号）。 目前已具备年产冲压件500万件、五金模具100件的生产能力。 我公司委托江苏环科检测有限公司于10月21日-2日进行现场监测，并编制了报告编号为HKYS211020FO的检测报告。 2、监测期间工况及气象条件 本项目监测期间，公司产品正常生产，符合验收监测要求。 3、雨水 本项目监测期间雨水排放口无积水，未对其进行监测。 4、废水 本项目无生产废水排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管至锡山区污水处理厂集中处理。 2021年10月21日-22日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 5、废气 本项目无生产废气产生。 6、噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减、配套隔声罩控制噪声对周边环境的影响。 2021年10月21日-22日验收监测期间，本项目东、南、西、北侧厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准限值。

- 续表九

7、固废 本项目固体废物主要为金属废料、废乳化液、废机油以及生活垃圾。 其中金属废料外售综合利用，废乳化液、废机油委托常州市嘉润水处理有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。 8、总量控制指标 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约50L，本项目共有员工30人，年工作300天，折算系数80%，年排水量约为360吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水360吨，废水中年排放COD 0.0791吨、SS 0.0250吨、氨氮0.0055吨、总磷0.0002吨、总氮0.0108吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。 附件： 附件1本项目环评报告表结论与建议 附件2本项目环评审批意见 附件3原辅料、设备清单 附件4危废处置协议 附件5三同时登记表 附件6监测期间工况 附件7环保管理制度 附件8排污许可证 附件9验收数据报告