新建人造草坪的制造、加工项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  江苏佳洲新材料有限公司

编制单位:  江苏佳洲新材料有限公司

2021年10月

建设单位法人代表：陈丽萍

编制单位法人代表：陈丽萍

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 江苏佳洲新材料有限公司 | 编制单位：（盖章） 江苏佳洲新材料有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13382896592 | 电话：13382896592 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市锡山区东港镇东湖塘朝阳村阳光工业园 | 地址：无锡市锡山区东港镇东湖塘朝阳村阳光工业园 |

表一

| 建设项目名称 | 新建人造草坪的制造、加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏佳洲新材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建 £改扩建 £技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市锡山区东港镇东湖塘朝阳村阳光工业园 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 人造草丝、人造草坪制品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：人造草丝1800吨、人造草坪制品220万平方米 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：人造草丝1800吨、人造草坪制品220万平方米 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2021年3月30日 | 开工建设时间 | 2021年4月5日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年6月11日~ 2021年9月11日 | 验收现场监测时间 | 2021年9月6日、 2021年9月7日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏锡澄环境科学有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 27万元 | 比例 | 2.7％ |
| 实际总投资 | 1000万元 | 实际环保投资 | 27万元 | 比例 | 2.7％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《江苏佳洲新材料有限公司“新建人造草坪的制造、加工项目”环境影响报告表》（江苏锡澄环境科学有限公司，2021年1月） 9、《关于江苏佳洲新材料有限公司“新建人造草坪的制造、加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】4060号，2021年3月30日） 10、江苏佳洲新材料有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G6; 颗粒物; 20; ——; 15; 《江苏工业炉窑大气污染物排放标准》DB32/3728-2020表1中标准限值. 二氧化硫; 80; ——; 《江苏工业炉窑大气污染物排放标准》DB32/3728-2020表1中标准限值. 氮氧化物; 180; ——; 《江苏工业炉窑大气污染物排放标准》DB32/3728-2020表1中标准限值. 挥发性有机物; 50; 1.5; 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表1塑料制品制造标准限值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 1.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 二氧化硫; 0.4; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 氮氧化物; 0.12; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 挥发性有机物; ——; ——; ——; ——. 厂内 无组织 〇G5; 非甲烷总烃; 4.0; ——; ——; 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表2标准限值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 336. 化学需氧量; 0.1344. 悬浮物; 0.1008. 氨氮; 0.01176. 总氮; 0.016128. 总磷; 0.00168. 废水 （最终排放量）; 废水量; 336. 化学需氧量; 0.0168. 悬浮物; 0.00336. 氨氮; 0.00168. 总氮; 0.00504. 总磷; 0.000168. 有组织废气; 颗粒物; 0.03192. 二氧化硫; 0.0133. 氮氧化物; 0.08379. 挥发性有机物; 0.101. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 江苏佳洲新材料有限公司，位于无锡市锡山区东港镇东湖塘朝阳村阳光工业园，租赁无锡恒诺物业管理有限公司厂房，主要从事人造草坪制品的制造。 企业于2021年1月委托江苏锡澄环境科学有限公司编制了《江苏佳洲新材料有限公司“新建人造草坪的制造、加工项目”环境影响报告表》，并于2021年3月30日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2021】4060号）。 本项目于2021年4月5日开工建设，2021年6月10日竣工，调试时间为2021年6月11日至2021年9月11日。 本项目实际生产能力为年产：人造草丝1800吨、人造草坪制品220万平方米。 本项目实际总投资1000万元，实际环保投资为27万元，环保投资占总投资额的2.7%。 本项目共有员工30人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。生产制度为昼间一班制生产，每班9小时，年工作280天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 人造草坪的制造、加工项目; 人造草丝; 1800吨/年; 1800吨/年; 2520小时. 人造草坪制品; 220万平方米/年; 220万平方米/年; 2520小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 建设项目主要生产设备见表2-2。 表2-2建设项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 直丝机; CZJDx33; 3; 2; -1. 2; 曲丝机; CZJDx33; 3; 2; -1. 3; 加捻机; ——; 6; 7; +1. 4; 络筒机; ——; 12; 不变; 不变. 5; 簇绒机; CRJ-1-22; 6; 不变; 不变. 6; 背胶处理生产线; HX-1-265; 2; 不变; 不变. 7; 废气处理装置; ——; 1; 不变; 不变. 8; 脉冲滤筒除尘器; ——; 1; 不变; 不变. 备注; 项目实际建设后直丝机减少1台、曲丝机减少1台；加捻机增加1台（未超过环评设计数量的30%）。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 建设项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 建设项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; PE粒子; 1500吨; 1500吨; 不变. 2; PP粒子; 400吨; 400吨; 不变. 3; 碳酸钙; 1600吨; 1600吨; 不变. 4; 增稠剂; 15吨; 15吨; 不变. 5; 丁苯胶乳; 400吨; 400吨; 不变. 6; 色母粒子; 100吨; 100吨; 不变. 7; 底布; 220万平方米; 220万平方米; 不变. 备注; ——.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约448t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要从事人造草坪的制造与加工，主要产品包括人造草丝和人造草坪制品。PE粒子等原料通过拉丝工艺制成草丝，部分草丝直接作为成品外售，剩余部分草丝通过簇绒、上胶等工艺制成草坪，本项目主要生产工艺如下（其中W-废水、G-废气、N-噪声、S-固体废物，下同）： 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程说明： (1)拉丝：将搅拌后的原料（PE粒子、PP粒子、色母粒子）放入拉丝机组配套的料简内，投料过程没有粉尘产生，料筒自动进料经电加热至150-180℃呈熔融状态进入120 孔或240孔模具进行挤压出丝。挤压出丝后随即进入冷水池进行直接冷却后牵引至拉丝机的第一个热水箱 (80-90℃)进行保温（保温时间2~3小时）来增加塑料丝的柔韧性。再牵引至第二个热水箱(95℃)，在加热状态下进行拉伸，拉丝机组配套的两个热水箱均采用管道蒸汽（由南国红豆控股有限公司供给）间接加热。该过程产生噪声N1、废塑料丝S1、废气G1。 (2)簇绒：使用簇绒机，以针刺簇绒的方法将塑料丝在底布上编成绒状。该过程产生噪声N2、废纤维丝S2。 (3)胶水调配：丁苯胶乳、水、碳酸钙、增稠剂分别加入调配池(调配池密闭状态)内搅拌调配，为人工投加。经充分搅拌达到生产要求后由管道流入一个约2m3储胶罐内待用，为防止胶水在储胶罐内自然凝固，储胶罐也配套一台搅拌器。该过程为常温操作，丁苯胶

表二（续）

乳在常温下基本不挥发，则该过程主要污染环节为搅拌器产生噪声N3、碳酸钙投料产生粉尘G2、碳酸钙投料沉降粉尘S3。 (4)上胶：储胶罐内的胶水定期由泵抽到涂胶机配套的胶桶内再进行涂胶，即将胶水涂在绒状织物背面，上胶过程为常温操作，丁苯胶乳基本不挥发，则上胶工序产生废胶渣S4和噪声N4。 (5)烘干：涂胶后制得的半成品送入烘道内通过天然气直接加热烘干即可收卷入库，烘胶温度为80~110℃，利用天然气直接加热空气，在烘道内形成热风循环，并通过不断的排出和补充热空气保持烘道内温度。该工序主要产生有机废气G3、天然气燃烧废气G4及噪声N5。烘胶完成后的产品包装入库。 (5)其他：生活垃圾S5，本项目废气处理设施产生的截留粉尘S6、废活性炭S7、废丁苯乳胶桶S8、废包装物S9等。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生以下变动： - 生产设备： 项目实际建设后直丝机减少1台、曲丝机减少1台；加捻机增加1台（未超过环评设计数量的30%）。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。建设项目变更情况对照见表2-4。

表二（续）

表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由东港污水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由东港污水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由东港污水处理厂处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管东港污水处理厂处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为拉丝废气、烘胶废气、天然气燃烧废气、胶水调配投料粉尘。 拉丝废气、烘胶废气、天然气燃烧废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。 胶水调配投料粉尘，经脉冲滤筒除尘器处理后，在车间内无组织排放。 以上未被捕集的废气在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 拉丝废气; 挥发性有机物; 拉丝废气、烘胶废气、天然气燃烧废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。; 拉丝废气、烘胶废气、天然气燃烧废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。. 烘胶废气; 挥发性有机物. 天然气燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 胶水调配投料粉尘; 颗粒物; 胶水调配投料粉尘，经脉冲滤筒除尘器处理后，在车间内无组织排放。; 胶水调配投料粉尘，经脉冲滤筒除尘器处理后，在车间内无组织排放。.

表三（续）

废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目主要噪声源为直丝机、曲丝机、加捻机、络筒机、簇绒机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废胶渣、废活性炭，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废塑料丝、废纤维丝、废包装，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废塑料丝; 拉丝; 一般固废; 99; 1.5; 1.5; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废纤维丝; 簇绒; 危险废物; 99; 2; 2; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废胶渣; 上胶; 危险废物; HW13 900-014-13; 1; 1; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 生活垃圾; 日常办公; 生活垃圾; 99; 8.4; 8.4; 环卫清运; 环卫清运. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49 900-039-49; 5.91; 5.91; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 废包装; 拉丝; 一般固废; 99; 0.2; 0.2; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1.项目概况 江苏佳洲新材料有限公司位于无锡市锡山区东港镇东湖塘朝阳村阳光工业园，公司拟投资1000万元，租用无锡恒诺物业管理有限公司厂房占地面积5600m2（建筑面积8500m2），购置簇绒机、烘道等设备合计34台/套，从事人造草坪制品项目的建设。项目建成后，年产人造草丝1800吨、人造草坪制品220万平方米。建设时间3个月。 2. 符合国家和地方产业政策 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《产业转移指导目录（2018年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中鼓励类、限制类、淘汰类。 本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》(苏经信产业[2013]183号)中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118号) 中限制类、淘汰类项目。 本项目不属于《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》(锡政办发[2008]6号) 中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录(2012年本)》(锡政办发[2013]54号) 中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录(2015年本)》(锡政办发[2015]182号)中的项目。 本项目不属于《限制用地项目目录(2012年本)》与《禁止用地项目目录(2012年本)》中的项目。 综上所述，本项目的建设符合当前国家及地方产业政策的要求。 无锡市锡山区东港镇行政审批局已备案，同意开展前期工作。故本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 3. 选址符合相关规划要求 本项目位于无锡市锡山区东港镇东湖塘朝阳村阳光工业园，租用无锡恒诺物业管理有限公司厂房占地面积5600m2（建筑面积8500m2）。根据《无锡市锡山区东港镇总体规划

表四（续）

(2015~2030)》，项目所在地属于工业用地，故本项目符合该规划要求。 项目所在地污水由东港污水处理厂集中处理，具备污水集中处理条件；根据环境质量现状评价结果，项目所在区PM2.5、O3超标，判定为非达标区，根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施，无锡市已按要求开展限期达标规划；根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案(2018年)》，本项目所在地声环境功能为3类区；固废可以得到妥善处置，故符合环保规划。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2018修正)的规定，在太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、技改、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。根据《江苏省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》，项目位于太湖流域三级保护区，该区域配套东港污水处理厂且项目运行过程中无生产废水产生，排放的生活污水，预处理后达标接入市政污水管网，送污水处理厂集中处理，符合《江苏省太湖水污染防治条例》。根据《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日)第四章第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭”。本项目不属于其中禁止设置的行业，项目生活污水污染物均能达标接管，无工业废水排放，符合《太湖流域管理条例》的要求。 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)距本项目最近的生态红线区域为马镇河流重要湿地（湿地生态系统保护，含生态空间管控区域面积63.80 km2），位于本项目西北侧约6.35km处。根据《无锡市锡山区生态文明建设规划》，本项目不在其生态红线区域范围内，距本项目最近的生态红线区域为红豆杉生态园(全范围属于二级管控区)，本项目位于其东北侧约3.5km处。因此，本项目的建设不会导致无锡市和锡山辖区内生态红线区域服务功能下降，符合生态红线保护的要求。 本项目范围内不涉及无锡市及锡山区范围内的生态红线区域，与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》和《无锡市锡山区生态文明建设规划》具有协调性；项目所在区域的声环境质量较好，可达到相应的环境功能区划要求；项目所在地为大气环境质量为非达标区，根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施，无锡市已按要求开展限期达

表四（续）

标规划，大气环境质量状况可以得到进一步改善；地表水环境因子均能满足相应的水域功能类别要求，本项目无生产废水产生及排放，生活污水由东港污水处理厂集中处理，对水体影响较小；本项目生产使用能源、资源利用率高，不会突破当地资源利用上线；本项目符合国家及地方产业政策，不属于环境准入负面清单中列出的禁止类、限制类项目。因此，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 综上，本项目的建设符合当地城镇总体规划。 4.环境质量现状 2019年无锡市环境空气中二氧化硫、NO2、PM10年均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；VOCs达到参照执行的《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2018)附录D中TVOC的相关限值；PM2.5年均值、臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.12倍、0.125倍。项目所在区PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区，根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施，无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据检测报告(泰合蓝（环）字（2020）第（344）号，监测日期2020年09月01日)，锡北运河中pH、COD、氨氮、总磷、高锰酸钾指数和溶解氧均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质的要求；SS满足参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级标准，水环境质量较好。 项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，区域环境噪声值均达标，区域声环境较好。 5.污染物可实现达标排放，区域环境功能不会下降 (1)废气 本项目拉丝工序产生的VOCs废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理(收集率90%、处理效率90%)，净化后的废气由15m高排气筒FQ-1有组织排放；烘干工序产生的VOCs与烘干工序的天然气燃烧废气经管道收集后一起汇入二级活性炭吸附装置处理后(收集率95%、处理效率90%)与拉丝废气一起由15m高排气筒FQ-1有组织排放。 拉丝、烘干工序同时进行时，FQ-1排气筒VOCs排放情况最大，排放的VOCs达到了天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制》(DB12/524-2020)中表1塑料制品制造VOCs标准；FQ-1排气筒有组织排放的颗粒物、SO2、NOX均达到江苏省《工业炉窑大气

表四（续）

污染排放标准》(DB32/3728-2020)中表1标准限值要求。 本项目碳酸钙投料粉尘经集气罩收集后通过脉冲滤筒除尘器处理后(收集率90%、处理效率90%)车间无组织排放，拉丝、烘胶工序以及天然气燃烧未捕集VOCs、颗粒物、SO2、NOx在车间内无组织排放。经预测，车间无组织排放的颗粒物、SO2、NOx最大落地浓度预计均可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中限值；车间无组织排放的VOCs最大落地浓度预计可达到天津市地方标准DB12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中表2中限值要求。 本项目建成后无须设置大气环境防护距离；根据卫生防护距离设置要求，确定本项目车间边界向外设置100m卫生防护距离。经现场踏勘，本项目设置的卫生防护距离范围内无环境敏感目标，距离本项目生产车间最近的环境敏感目标为堰田里居民点，与本项目车间边界距离为280m，不在其卫生防护距离内，故可满足卫生防护距离的要求。今后在该卫生防护距离范围内也不能建设环境敏感目标。 综上所述，本项目运营期对周围的大气环境影响较小。 (2)废水 本项目无生产废水产生及排放，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，接管东港污水处理厂处理达标排放，最终进入锡北运河，对锡北运河水环境质量影响较小，投产后不会使地表水环境功能下降。 (3)噪声 生产设备经降噪措施、距离衰减后，预计东、南、西、北厂界环境噪声的昼间影响值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的厂界外声环境功能区类别3类标准，夜间不生产，对周围声环境影响较小。 (4)固体废物 本项目各种固体废物均落实了妥善、有效的处理措施，对周围环境基本无影响。 (5)土壤 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业-纺织，化纤、皮革等及服装、鞋制造”中的“其他”类，为污染影响III类项目；本项目占地面积5600m2（建筑面积8500m2），占地规模为“小型（≤5hm2）”，且建设项目所在地土壤敏感程度为HJ964-2018表3中的“不敏感”。对照HJ964-2018“表4污染影响型评价工作等级划分表”，本项目可不开展土壤环境影响评价。

表四（续）

(6)地下水 根据建设项目对地下水环境的影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A地下水环境影响评价行业分类表“N轻工，116塑料制品制造中报告表类别，属于Ⅳ类项目”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》中相关要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水评价。故本项目不进行地下水环境影响评价工作。 6.环境风险可被接受 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》附录B中所规定的物质，因此可直接判断企业环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险可控。 7.总量控制 （1）废水 本项目无生产废水产生，产生的生活污水经化粪池处理后接管进入东港污水处理厂集中处理，建议接管考核量为：水量：336t/a； COD 0.1344t/a；SS 0.1008t/a；氨氮 0.01176t/a；总磷0.00168t/a；总氮0.016128t/a。最终排放量为：水量：336t/a；COD 0.0168t/a；SS 0.00336t/a；氨氮 0.00168t/a；总磷0.000168t/a；总氮0.00504t/a。本项目废水及水污染物排放总量纳入东港污水处理厂排污总量中平衡。 （2）废气 本项目产生废气污染物排放总量建议控制指标： 有组织：颗粒物0.03192t/a、SO20.0133t/a、NOx0.08379t/a、VOCs0.0101t/a； 无组织：颗粒物0.08288t/a、SO20.0007t/a、NOx0.00441t/a、VOCs0.09t/a；各污染物均在锡山区范围内平衡。 （3）固废：“零”排放。 综上所述，在限于所报的产品及生产工艺，落实各项污染治理措施到位的前提下，本项目在该地建设在环保上可行。 本环评报告表的评价结论是根据《建设项目环评联系单》及建设单位提供的生产规模、生产工艺、原辅材料种类、用量、平面布局及与此对应的排污情况基础上得到的，如果上述情况有所变化，应由该公司按环境保护法规要求另行申报。 本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司

表四（续）

按国家有关法律、法规和相关标准执行。 二、要求 1、建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与生产同步进行，确保污染物达标排放。 2、项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理制度，强化企业职工的环保意识。 3、生产过程中严格执行操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养工作，加强噪声污染防治工作，确保厂界噪声达标。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2021】4060号 关于江苏佳洲新材料有限公司新建人造草坪的制造、加工项目环境影响报告表的批复 江苏佳洲新材料有限公司： 你单位报送的由江苏锡澄环境科学有限公司编制的《江苏佳洲新材料有限公司新建人造草坪的制造、加工项目环境影响报告表》(以下称“报告表”)等相关材料均悉。经研究，审批意见如下： - 根据报告表评价结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意本项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 - 本项目性质为新建，建设地点为无锡市锡山区东港镇东湖塘朝阳村阳光工业园，总投资1000万元，建设新建人造草坪的制造、加工项目，全厂形成年产人造草丝1800吨、人造草坪制品220万平方米的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，须重点做好以下工作： 1、贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2、排水系统实施雨污分流。本项目无生产废水排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管鹅湖污水处理厂。 3、落实报告表提出的各类废气处理措施，确保各类废气稳定达标排放，采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放。拉丝产生的废气经集气罩收集后、烘胶和天然气燃烧产生的废气经管道收集后经过二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放；投料粉尘

表四（续）

经集气罩收集后通过脉冲滤筒除尘器处理后车间排放。VOCs排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)表1和表中相关标准；颗粒物、二氧化硫和氮氧化物有组织排放执行《苏工业窑炉大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表1中限值、无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中限值。 4、合理车间布局，采取有效降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 5、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理：一般废物综合利用处置危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的有关要求，防止产生二次污染。 6、建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。本项目建成后，公司应当根据环评、安评等其它有关要求及时编制全公司环境风险应急预案，实施有效的风险防范措施并在项目运行前报生态环境部门备案。 7、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。 8、根据报告表推荐，本项目生产车间外周边100米范围内不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物年排放总量核定如下： 1、大气污染物：(有组织)有组织：颗粒物≤0.03192吨、SO2≤0.0133吨、NOx≤0.08379吨、VOCs≤0.101吨；(无组织)颗粒物≤0.08288吨、SO2≤0.0007吨、NOx≤0.00441吨、vCs≤0.09吨。; 2、水污染物(接管考核量)(生活污水)废水排放量≤336吨，COD≤0.1344吨，SS≤0.1008吨，氨氮≤0.01176吨，总磷≤0.00168吨，总氮≤0.016128吨。 3、固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。

表四（续）

五、本项目按规定需征得相关部门同意后方可开工建设。你单位应当遵守安全生产规定，开展内部污染防治设施安全风险辨识，对环保设施及时开展安全论证，并报应急管理部门。建立健全污染防治设施稳定运行和安全生产管理责任制度，严格依据标准规范建设、运行和维护环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前按照有关规定申请取得排污许可证或者填报排污登记表，否则不得排放污染物。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。 七、项目建设期和营运期的环境监督管理由无锡市锡山生态环境综合行政执法局和东港镇综合行政执法局负责，确保项目按环保审批要求实施。 八、项目如有不实申报，本行政许可自动失效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报生态环境部门重新审核。 无锡市行政审批局 2021年3月30日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; - 根据报告表评价结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意本项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为新建，建设地点为无锡市锡山区东港镇东湖塘朝阳村阳光工业园，总投资1000万元，建设新建人造草坪的制造、加工项目，全厂形成年产人造草丝1800吨、人造草坪制品220万平方米的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。; - 江苏佳洲新材料有限公司，位于无锡市锡山区东港镇东湖塘朝阳村阳光工业园，租赁无锡恒诺物业管理有限公司厂房，主要从事人造草坪制品的制造。 - 企业于2021年1月委托江苏锡澄环境科学有限公司编制了《江苏佳洲新材料有限公司“新建人造草坪的制造、加工项目”环境影响报告表》，并于2021年3月30日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2021】4060号）。 - 本项目于2021年4月5日开工建设，2021年6月10日竣工，调试时间为2021年6月11日至2021年9月11日。 - 本项目实际生产能力为年产：人造草丝1800吨、人造草坪制品220万平方米。. 2; 贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。. 3; 排水系统实施雨污分流。本项目无生产废水排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管鹅湖污水处理厂。; 本项目已实施“雨污分流”。无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由东港污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 4; 落实报告表提出的各类废气处理措施，确保各类废气稳定达标排放，采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放。拉丝产生的废气经集气罩收集后、烘胶和天然气燃烧产生的废气经管道收集后经过二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放；投料粉尘经集气罩收集后通过脉冲滤筒除尘器处理后车间排放。VOCs排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)表1和表中相关标准；颗粒物、二氧化硫和氮氧化物有组织排放执行《苏工业窑炉大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表1中限值、无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中限值。; 本项目主要产生的废气为拉丝废气、烘胶废气、天然气燃烧废气、胶水调配投料粉尘。 拉丝废气、烘胶废气、天然气燃烧废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。 胶水调配投料粉尘，经脉冲滤筒除尘器处理后，在车间内无组织排放。 以上未被捕集的废气在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《江苏工业炉窑大气污染物排放标准》DB32/3728-2020表1中标准限值要求。挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表1塑料制品制造标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表2标准限值要求。. 5; 合理车间布局，采取有效降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。; 本项目主要噪声源为直丝机、曲丝机、加捻机、络筒机、簇绒机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理：一般废物综合利用处置危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的有关要求，防止产生二次污染。; ①本项目产生的危险废物有：废胶渣、废活性炭，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废塑料丝、废纤维丝、废包装，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 7; 建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。本项目建成后，公司应当根据环评、安评等其它有关要求及时编制全公司环境风险应急预案，实施有效的风险防范措施并在项目运行前报生态环境部门备案。; 已建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。环境风险应急预案正在编制中。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 8; 按按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。. 9; 根据报告表推荐，本项目生产车间外周边100米范围内不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。; - 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 10; 本项目正式投产后，全公司污染物年排放总量核定如下： 1、大气污染物：(有组织)有组织：颗粒物≤0.03192吨、SO2≤0.0133吨、NOx≤0.08379吨、VOCs≤0.101吨；(无组织)颗粒物≤0.08288吨、SO2≤0.0007吨、NOx≤0.00441吨、vCs≤0.09吨。 2、水污染物(接管考核量)(生活污水)废水排放量≤336吨，COD≤0.1344吨，SS≤0.1008吨，氨氮≤0.01176吨，总磷≤0.00168吨，总氮≤0.016128吨。 3、固体废物：全部综合利用或安全处置。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 11; 本项目按规定需征得相关部门同意后方可开工建设。你单位应当遵守安全生产规定，开展内部污染防治设施安全风险辨识，对环保设施及时开展安全论证，并报应急管理部门。建立健全污染防治设施稳定运行和安全生产管理责任制度，严格依据标准规范建设、运行和维护环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; - 已建立健全污染防治设施稳定运行和安全生产管理责任制度，严格依据标准规范建设、运行和维护环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 12; 项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前按照有关规定申请取得排污许可证或者填报排污登记表，否则不得排放污染物。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。已申领排污许可证。. 13; 项目如有不实申报，本行政许可自动失效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报生态环境部门重新审核。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法及监测仪器详见表5-1，质量控制表见表5-2、表5-3

表五（续）

表5-1监测分析方法及监测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-300. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; XA-100型; S-L-304/305/306/307. 二氧化硫; 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009; 0.007 mg/m3; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 综合大气采样器; XA-100型; S-L-304/305/306/307. 氮氧化物; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009; 0.005 mg/m3; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 综合大气采样器; XA-100型; S-L-304/305/306/307. 挥发性有机物; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013; 详见附表3; 气质联用仪; GCM8860-5977B; S-L-283. 大气VOCs采样器; MH1200-E; S-L-268/269/270/271.

表五（续）

检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 负压采气筒; ZY009; S-L-262. 有组织 废气; 挥发性有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014; 详见附表4; 气质联用仪; GCM8860-5977B; S-L-283. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B型; S-L-254. 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017; 3 mg/m3; 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 3 mg/m3; 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 多功能声级计; AWA5688; S-L-252. 声级校准器; AWA6022A; S-L-253.

表五（续）

表5-2质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 2; 25; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. 表5-3质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 二氧化硫 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 3; 氮氧化物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 4; 挥发性有机物（无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 5; 低浓度颗粒物（有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 6; 二氧化硫 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 7; 氮氧化物 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 8; 挥发性有机物（有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 9; 非甲烷总烃 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01出口◎G6; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年9月6日、2021年9月7日江苏环科检测有限公司对江苏佳洲新材料有限公司“新建人造草坪的制造、加工项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 9月6日; 2021年 9月7日; 2021年 9月6日; 2021年 9月7日. 人造草丝; 1800吨; 6.43吨; 6吨; 6吨; 93.3%; 93.3%. 人造草坪制品; 220万平方米; 7857平方米; 7000平方米; 7000平方米; 89.1%; 89.1%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 9月6日; 2021年 9月7日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 1.58; 1.62; 1.60. 年用水量（吨）; 448. 注：本项目共有员工30人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。生产制度为昼间一班制生产，每班9小时，年工作280天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210826SI（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价（1） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 9月6日; 第一次; 7.4; 315; 25; 32.9; 4.24; 47.8. 第二次; 7.5; 336; 19; 33.6; 4.42; 45.0. 第三次; 7.6; 349; 23; 31.5; 3.65; 44.4. 第四次; 7.1; 324; 29; 32.5; 3.86; 43.4. 日均值; ——; 331; 24; 32.6; 4.04; 45.2. 2021年 9月7日; 第一次; 7.3; 324; 23; 33.2; 4.38; 47.0. 第二次; 7.6; 350; 18; 31.5; 4.58; 44.9. 第三次; 7.4; 362; 16; 30.4; 4.04; 46.9. 第四次; 7.1; 331; 26; 34.8; 4.36; 43.8. 日均值; ——; 342; 21; 32.5; 4.34; 45.7. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G6; 2021年 9月6日; 挥发性 有机物; 排放浓度mg/m3; 0.602; 0.509; 0.437; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 6.53×10-3; 5.34×10-3; 4.60×10-3; ≤1.5; 达标. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤80; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ——; ——. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤180; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ——; ——. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.1; 1.5; 1.8; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 1.19×10-2; 1.57×10-2; 1.89×10-2; ——; ——. 2021年 9月7日; 挥发性 有机物; 排放浓度mg/m3; 0.537; 0.308; 0.607; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 5.69×10-3; 3.26×10-3; 6.43×10-3; ≤1.5; 达标. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤80; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ——; ——. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤180; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ——; ——. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.0; 1.7; 1.5; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 1.06×10-2; 1.80×10-2; 1.59×10-2; ——; ——. 备注; ND表示未检出，检出限见：表5-1监测分析方法及监测仪器一览表.

表七（续）

表7-5厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 9月6日; 颗粒物; 第一次; 0.109; 0.274; 0.182; 0.365; 0.365; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.129; 0.222; 0.240; 0.370; 0.370. 第三次; 0.112; 0.280; 0.317; 0.391; 0.391. 二氧化硫; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.4; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 氮氧化物; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.12; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 挥发性有机物; 第一次; 0.141; 0.465; 0.422; 0.512; 0.512; ——; ——. 第二次; 0.199; 0.565; 0.503; 0.542; 0.565. 第三次; 0.198; 0.476; 0.254; 0.206; 0.476. 2021年 9月7日; 颗粒物; 第一次; 0.109; 0.237; 0.383; 0.200; 0.383; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.129; 0.184; 0.240; 0.406; 0.406. 第三次; 0.148; 0.277; 0.185; 0.203; 0.277. 二氧化硫; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.4; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 氮氧化物; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.12; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 挥发性有机物; 第一次; 0.148; 0.249; 0.205; 0.213; 0.249; ——; ——. 第二次; 0.147; 0.696; 0.232; 0.239; 0.696. 第三次; 0.143; 0.367; 0.287; 0.356; 0.367. 备注; ND表示未检出，检出限见：表5-1监测分析方法及监测仪器一览表.

表七（续）

表7-6厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2021年 9月6日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.84; ≤6; 达标. 第二次; 0.86. 第三次; 0.76. 2021年 9月7日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.86; ≤6; 达标. 第二次; 0.85. 第三次; 0.80. 备注; ——. 表7-7无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 9月6日; 第一次; 25.4; 101.2; 1.0-1.4; 64.8; 北风; 晴. 第二次; 28.9; 101.0; 1.0-1.4; 57.1; 北风; 晴. 第三次; 30.9; 100.8; 1.0-1.4; 53.6; 北风; 晴. 2021年 9月7日; 第一次; 26.1; 101.5; 1.0-1.4; 65.4; 北风; 晴. 第二次; 29.4; 101.5; 1.1-1.5; 58.8; 北风; 晴. 第三次; 29.6; 101.3; 1.2-1.6; 52.8; 北风; 晴. 备注; ——.

表七（续）

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《江苏工业炉窑大气污染物排放标准》DB32/3728-2020表1中标准限值要求。挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表1塑料制品制造标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表2标准限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-8噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 9月6日; ▲N1; 昼间; 15:49~15:59; 56.6; ≤65; 达标. ▲N2; 16:05~16:15; 56.0; ≤65; 达标. ▲N3; 16:20~16:30; 56.8; ≤65; 达标. ▲N4; 16:35~16:45; 57.3; ≤65; 达标. 2021年 9月7日; ▲N1; 昼间; 15:54~16:04; 56.3; ≤65; 达标. ▲N2; 16:09~16:19; 57.5; ≤65; 达标. ▲N3; 16:24~16:34; 58.3; ≤65; 达标. ▲N4; 16:39~16:49; 58.0; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-9噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年9月6日; 晴; 1.0-1.4. 2021年9月7日; 晴; 1.2-1.6. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-10本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 308; 336; 符合. 化学需氧量; 336; 0.1035; 0.1344; 符合. 悬浮物; 22; 0.0068; 0.1008; 符合. 氨氮; 32.6; 0.01004; 0.01176; 符合. 总氮; 45.4; 0.0140; 0.016128; 符合. 总磷; 4.19; 0.00129; 0.00168; 符合. 表7-11本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 308; 336; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0154; 0.0168; 符合. 悬浮物; 10; 0.0031; 0.00336; 符合. 氨氮; 4; 0.00123; 0.00168; 符合. 总氮; 12; 0.0037; 0.00504; 符合. 总磷; 0.5; 0.00015; 0.000168; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以东港污水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-12本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 平均排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 环评及批复考核 年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 0.0152; 1800; 0.0274; 0.03192; 符合. 二氧化硫; FQ01; 0; 1800; 0; 0.0133; 符合. 氮氧化物; FQ01; 0; 1800; 0; 0.08379; 符合. 挥发性有机物; FQ01; 0.00531; 1800; 0.00956; 0.101; 符合. 备注; 未检出以“零”计. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于江苏佳洲新材料有限公司“新建人造草坪的制造、加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】4060号，2021年3月30日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由东港污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于江苏佳洲新材料有限公司“新建人造草坪的制造、加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】4060号，2021年3月30日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为拉丝废气、烘胶废气、天然气燃烧废气、胶水调配投料粉尘。 拉丝废气、烘胶废气、天然气燃烧废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。 胶水调配投料粉尘，经脉冲滤筒除尘器处理后，在车间内无组织排放。 以上未被捕集的废气在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《江苏工业炉窑大气污染物排放标准》DB32/3728-2020表1中标准限值要求。挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表1塑料制品制造标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表2标准限值要求。 本项目有组织废气排放量均符合《关于江苏佳洲新材料有限公司“新建人造草坪的制造、加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】4060号，2021年3月30日）及环评结论中总量考核要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为直丝机、曲丝机、加捻机、络筒机、簇绒机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废胶渣、废活性炭，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废塑料丝、废纤维丝、废包装，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

表八（续）

综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。