普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:    无锡晔隆喷涂有限公司

编制单位:    无锡晔隆喷涂有限公司

2021年11月

建设单位法人代表：路元生

编制单位法人代表：路元生

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡晔隆喷涂有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡晔隆喷涂有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：15961808837 | 电话：15961808837 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区洛社镇正明东路1号 | 地址：无锡市惠山区洛社镇正明东路1号 |

表一

| 建设项目名称 | 普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡晔隆喷涂有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建 £改扩建 £技术改造 £搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区洛社镇正明东路1号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 冲压件、五金阀门、普通机械、喷涂件、喷塑件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：冲压件10万件、五金阀门10万件、普通机械500台、喷涂件1万件、喷塑件1万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：喷涂件1万件、喷塑件1万件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2009年11月30日 | 开工建设时间 | 2010年1月15日 |  |  |
| 调试时间 | 2010年5月26日~ 2010年8月26日 | 验收现场监测时间 | 2021年11月1日、 2021年11月2日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 广州市中绿环保有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 51万元 | 环保投资总概算 | —— | 比例 | —— |
| 实际总投资 | 200万元 | 实际环保投资 | 50万元 | 比例 | 25％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡晔隆喷涂有限公司“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”环境影响报告表》（广州市中绿环保有限公司，2009年11月） 10、《关于无锡晔隆喷涂有限公司“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（2009年11月30日） 11、无锡晔隆喷涂有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G6; 颗粒物; 120; 3.5; 15; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级标准限值. 排气筒 FQ02出口◎G8; 颗粒物; 120; 3.5; 15; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级标准限值. 二甲苯; 70; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级标准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 1.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 二甲苯; 1.2; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间1班制，每班8小时。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 2类区; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 360. 化学需氧量; 0.108. 悬浮物; 0.072. 氨氮; 0.0108. 总氮; ——. 总磷; ——. 废水 （最终排放量）; 废水量; 360. 化学需氧量; 0.018. 悬浮物; 0.0036. 氨氮; 0.0018. 总氮; ——. 总磷; ——. 本项目 有组织废气; 颗粒物; 0.016. 二甲苯; 0.068. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡晔隆喷涂有限公司位于无锡市惠山区洛社镇正明东路1号，租用无锡市洛社镇丽洁废金属回收站的空置厂房，主要从事喷涂件、喷塑件的生产。 企业于2009年11月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡晔隆喷涂有限公司“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”环境影响报告表》，并于2009年11月30日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。 本项目于2010年1月15日开工建设，2010年5月25日竣工，项目调试时间为2010年5月26日至2010年8月26日。 本项目实际生产能力为年产：喷涂件1万件、喷塑件1万件。冲压件、五金阀门、普通机械取消建设。 本项目实际总投资200万元，实际环保投资为50万元，环保投资占总投资额的25%。 全厂共有员工15人，企业内部不设宿舍、浴室，设有食堂。目前项目工作制采用昼间1班制生产，每班8小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 冲压件; 10万件/年; 取消建设; ——. 五金阀门; 10万件/年; 取消建设; ——. 普通机械; 500台/年; 取消建设; ——. 喷涂件; 1万件/年; 1万件/年; 2400h. 喷塑件; 1万件/年; 1万件/年; 2400h. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 空压机; ——; 3; 2; -1. 2; 电烘箱; ——; 3; 2; -1. 3; 抛丸机; ——; 3; 0; 取消建设. 4; 冲床; 100T、 60T; 8; 0; 取消建设. 5; 磨床; ——; 3; 0; 取消建设. 6; 车床; ——; 5; 0; 取消建设. 7; 电焊机; ——; 5; 0; 取消建设. 8; 铣床; ——; 5; 0; 取消建设. 9; 切割机; ——; 3; 0; 取消建设. 10; 行车; 5T; 3; 2; -1. 11; 喷漆房; ——; 2; 1; -1. 12; 喷塑房; ——; 3; 2; -1. 13; 手持抛光机; ——; 0; 2; +2. 备注; 项目实际建设后，空压机减少1台、电烘箱减少1台、电焊机减少3台、切割机减少2台、行车减少1台、喷漆房减少1个、喷塑房减少1个。抛丸机、冲床、切割机、磨床、电焊机、车床、铣床取消建设。增加2台手持抛光机。 根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 钢材; 10000吨; 0; 取消使用. 2; 环氧树脂粉末; 5吨; 5吨; 不变. 3; 油漆; 1.5吨; 1.5吨; 不变. 4; 稀释剂（二甲苯）; 0.5吨; 0.5吨; 不变. 5; 乳化液; 0.5吨; 0; 取消使用. 6; 半成品零部件; 0; 20000件; 外购半成品零部件. 备注; 项目实际建设后：钢材取消使用、乳化液取消使用，改为外购半成品零部件。.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约381t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目实际建设后，冲压件生产工艺取消建设。五金阀门生产工艺取消建设。机械设备生产工艺取消建设。喷涂件、喷塑件生产工艺工断料、金加工、焊接工序取消建设，原料钢钢材取消使用、乳化液取消使用，改为外购半成品零部件。 喷涂件、喷塑件具体生产工艺如下： 图2-2 喷涂件、喷塑件生产工艺流程图 工艺流程说明： 抛光：利用抛光机对工件表而进行进行打磨处理，使外观光滑。 喷漆（喷涂）：根据产品需要，对不同的工件分别进行喷漆或喷涂加工： ※喷漆：本项目采用的喷漆原材料为油漆和稀释剂（二甲苯），按3：1的配比混合，然后灌装入喷枪壶中通过空气压缩机提供的动力直接喷在工件表面。喷漆房内配有水帘喷淋式引风处理装置，用来吸收捕集未喷涂在工件表面的漆雾和挥发的二甲苯。 ※喷涂：在喷塑房内采用静电喷涂工艺，将环氧树脂粉末涂料喷涂在工件表面，未吸附在金属表面的粉末经配套的除尘器收集后回用，没有被收集的少量粉末则通过15米排气筒排空。本工序产生的污染主要为少量粉尘。 烘干： ※将喷涂后的工件放入烘箱内，通过热风对工件进行加热，附着在金属表面的热固性环氧树脂经高温后，熔融流平在被涂物上，而后热固成膜。 ※将喷漆后的工件放入烘箱内，通过热风对工件进行加热，使工件外喷涂的油漆固化成膜。本工序产生的污染主要为二甲苯有机废气。本项目烘箱采用电加热方式，因此无燃料燃烧废气产生。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生以下变动： - 生产能力： - 环评设计生产能力为年产：年产：冲压件10万件、五金阀门10万件、普通机械500台、喷涂件1万件、喷塑件1万件。 - 项目实际生产能力为年产：年产：喷涂件1万件、喷塑件1万件。冲压件、五金阀门、普通机械取消建设。 - 生产设备： - 项目实际建设后，空压机减少1台、电烘箱减少1台、电焊机减少3台、切割机减少2台、行车减少1台、喷漆房减少1个、喷塑房减少1个。抛丸机、冲床、切割机、磨床、电焊机、车床、铣床取消建设。增加2台手持抛光机。 - 生产工艺： 本项目实际建设后，冲压件生产工艺取消建设。五金阀门生产工艺取消建设。机械设备生产工艺取消建设。喷涂件、喷塑件生产工艺工断料、金加工、焊接工序取消建设，原料钢钢材取消使用、乳化液取消使用，改为外购半成品零部件。 - 污染防治措施： - 废气污染防治措施变动： ①喷涂废气处理设施由布袋除尘改成旋风除尘。 ②喷漆废气经水帘除尘处理后与烘干废气合并，经过滤棉+活性炭吸附装置+光氧装置处理后，由15米高排气筒FQ02排放。 - 固废污染防治措施变动： ①新增废活性炭、废灯管、废过滤棉、废包装桶。 ②废乳化液、废金属不再产生。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。建设项目变更情况对照见表2-4。

表二（续）

表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 环评设计生产能力为年产：年产：冲压件10万件、五金阀门10万件、普通机械500台、喷涂件1万件、喷塑件1万件。 项目实际生产能力为年产：年产：喷涂件1万件、喷塑件1万件。冲压件、五金阀门、普通机械取消建设。 不属于以上情况。. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目实际建设后，空压机减少1台、电烘箱减少1台、电焊机减少3台、切割机减少2台、行车减少1台、喷漆房减少1个、喷塑房减少1个。抛丸机、冲床、切割机、磨床、电焊机、车床、铣床取消建设。增加2台手持抛光机。 本项目实际建设后，冲压件生产工艺取消建设。五金阀门生产工艺取消建设。机械设备生产工艺取消建设。喷涂件、喷塑件生产工艺工断料、金加工、焊接工序取消建设，原料钢钢材取消使用、乳化液取消使用，改为外购半成品零部件。 不属于以上情况。. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废气污染防治措施变动： ①喷涂废气处理设施由布袋除尘改成旋风除尘。 ②喷漆废气经水帘除尘处理后与烘干废气合并，经过滤棉+活性炭吸附装置+光氧装置处理后，由15米高排气筒FQ02排放。 不属于以上情况。. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固废污染防治措施： ①新增废活性炭、废灯管、废过滤棉、废包装桶。 ②废乳化液、废金属不再产生。 不属于以上情况。. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡市洛社镇综合污水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡市洛社镇综合污水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡市洛社镇综合污水处理厂处理。. 生活用水 损耗 化粪池 自来水 接管无锡市洛社镇综合污水处理厂处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为喷涂废气、喷漆废气、烘干废气。 喷涂废气经旋风除尘处理后，通过15米高排气筒FQ01排放。 喷漆废气经水帘除尘处理后与烘干废气合并，经过滤棉+活性炭吸附装置+光氧装置处理后，通过15米高排气筒FQ02排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 喷涂废气; 颗粒物; 喷涂废气经布袋除尘器处理，通过15米高排气筒FQ01排放。; 喷涂废气经旋风除尘处理后，通过15米高排气筒FQ01排放。. 喷漆、烘干; 颗粒物、二甲苯; 喷漆废气经水帘除尘处理，烘干废气经活性炭吸附装置处理，合并后通过15米高排气筒FQ02排放。; 喷漆废气经水帘除尘处理后与烘干废气合并，经过滤棉+活性炭吸附装置+光氧装置处理后，通过15米高排气筒FQ02排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为空压机、行车、抛光机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 项目实际建设后新增废活性炭、废灯管、废过滤棉、废包装桶。废乳化液、废金属不再产生。 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭、废漆渣、喷淋废液、废过滤棉、废包装桶，均委托宜兴市凌霞固废处置有限公司处置。废灯管委托南京涧淳环境科技有限公司处置。 ②本项目无一般固废产生。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

表三（续）

- 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 金属废料、金属废屑; 断料、金属加工、抛丸; 一般固废; ——; 200; 0; 外售给物资回收单位; 不再产生. 废漆渣; 喷漆; 危险废物; 900-252-12; 1.0; 1.0; 委托有资质单位处置; 委托宜兴市凌霞固废处置有限公司处置. 喷淋废液; 废气处理; 危险废物; 900-252-12; 1.0; 0.1; 委托有资质单位处置; 委托宜兴市凌霞固废处置有限公司处置. 废乳化液; 金加工; 危险废物; 900-006-09; 0.5; 0.5; 委托有资质单位处置; 不再产生. 废过滤棉; 废气处理; 危险废物; 900-041-49; ——; 0.1; ——; 委托宜兴市凌霞固废处置有限公司处置. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; ——; 1.0; ——; 委托宜兴市凌霞固废处置有限公司处置. 废包装桶; 生产; 危险废物; 900-041-49; ——; 0.05; ——; 委托宜兴市凌霞固废处置有限公司处置. 废灯管; 废气处理; 危险废物; 900-023-29; ——; 0.05; ——; 委托南京涧淳环境科技有限公司处置. 生活垃圾; 员工; 生活垃圾; ——; 1.2; 1.2; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1、项目概况 无锡晔隆喷涂有限公司根据市场的需要，经无锡市惠山区发展和改革局预审同意（备案号20090449)，拟在无锡市惠山区洛社镇正明东路1号租用无锡市洛社镇丽洁废金属回收站的空置厂房，投资新建普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目。项目总投资51万元，预计于2009年11月投产，建成后年产冲压件10万件、五金阀门10万件、普通机械500台、喷涂件1万件、喷塑件1万件。 2、产业政策 对照《产业结构调整指导目录(2005年本)》（国家发改委第40号令）中的内容，无锡晔隆喷涂有限公司—一《普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目》的建设不属于限制类和淘汰类项目，符合当前的产业政策要求。 3、选址合理性和规划相符性 本项目建设地位于无锡市惠山区洛社镇正明东路1号，具备污水集中处理的条件。建设单位产生的废水全部接入无锡洛社镇综合污水处理厂集中处理，故本项目的建设符合洛社镇的总体规划、工业用地规划和环境保护规划要求，项目选址合理。 4、项目建设地环境质量现状 根据无锡市惠山区环境监测站提供的相关监测数据资料，本项目建设所在地周围环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准，周围水体京杭运河的水质为(GB3838-2002)IV~V类水体，噪声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区域标准。 5、达标排放及环境影响本项目针对污染物产生特性，分别采取了相应的污染防治措施，使得各污染物均能做到达标排放；主要污染情况、治理措施如下： ①大气污染物 - 本项目建成投产后，产生的大气污染物主要包括喷涂废气、喷漆废气和烘干有机废气，其中：喷涂废气经配套的粉末涂料回收装置处理后通过15米排气筒高空排放，颗粒物的排放浓度远低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准要求，对周围大气环境影响很小；喷漆废气经水帘喷淋净化后通过米排气简高空排放，颗粒物和二甲

表四（续）

苯的排放浓度远低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准要求，对周围大气环境影响很小：烘干有机废气经活性炭吸附器吸附处理后通过1米排气筒高空排放，二甲苯的排放浓度远低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准要求，对周围大气环境影响很小。 ②水污染物 本项目产生的工艺废水主要为喷漆房的喷淋吸收废水，建设单位将其作为固废物委托专业公司进行处理，因此本项目最终无工艺废水排放。本项目排放的生活污水主要为厕所污水和职工洗涤废水，排放量为360吨/年。项目对该部分污水拟通过三格式化粪池处理后排入园区污水管网，最终接入无锡洛社镇综合污水处理厂进行集中处理，尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限制》(DB32/1072-2007)表1中I类标准后排入京杭运河。本项目最终排入外环境的污染物总量为C0D:18kg/a、SS:3.6kg/a、NH3-N:1.8kg/a,其排污总量可纳入污水处理厂的指标范围，对最终受纳水体一京杭运河的影响较小。 ③噪声 本项目产生的噪声主要来源于切割机、冲床、车床、磨床、铣床、抛光机及空压机等生产设备，噪声源强在80~85B(A),所有设备均安置在车间内，距厂界最近距离约5米。经过厂房墙壁隔音、距离自然衰减后，厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的2类标准要求，对周围环境造成的影响较小。④固体废弃物本项目建成后，产生的固体废弃物主要为钢材边角料、金属废屑、漆膜废渣卜喷漆房喷淋吸收废液、废乳化液和生活垃圾等。经专业公司妥善处置、卫生填埋后不会造成二次污染，对外界环境的影响较小。 6、主要敏感点环境影响分析及卫生防护距离设置 本项目拟建地块东北面和南面的居民住宅，距厂界的最近距离分别超过180米和280米，为主要敏感保护目标。结合本项目污染特点，可能会对敏感点造成影响的为废气、噪声。经预测，本项目大气污染物的排放浓度均远低于排放标准要求，排放量相对较小，在不同稳定度下，各种污染物在保护目标处的落地浓度均远低于评价标准，对保护目标的影响很小。本项目主要生产设备产生的噪声经过厂房墙壁隔音、距离自然衰减后均能达标排放，对保护目标的影响值小于40B(A),因此不会产生噪声扰民影响。 由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)计算可知，本项目的

表四（续）

卫生防护距离为100米，由于本项目东北面和南面的居民住宅，距厂界的最近距离分别超过180米和280米，所以满足卫生防护距离的要求。 7、总量控制 本次技改项目建成后，全厂的主要污染物总量控制指标如下： 大气污染物：二甲苯：0.068t/a。 水污染物：接管处理量为360t/a,最终排入到外界水体的水污染物总量为C0D:18kg/a,SS:3.6kg/a,NH3-N:1.8kg/a。 固体废弃物：排放量为零 8、项目可行性结论 综上情况，无锡晔隆喷涂有限公司一《普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目》的建设符合洛社镇总体规划和环境保护规划，各污染物经治理后均能达标排放，对周围环境影响较小，符合“总量控制”的原则。从环保的角度考虑，本项目是可行的。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 审批意见： 一、根据区发改局备案意见（备案号：20090449）及所报《建设项目环境影响报告表》评价结论。从环保角度同意无锡晔隆喷涂有限公司投资51万元、在洛社镇正明东路号租用厂房新建普通机械、五金阀门、冲压件制造加工项目。项目投产后，形成年产冲压件10万件、五金阀门10万件、普通机械500合、喷涂件1万件、喷塑件1万件的生产规模。 二、限按《建设项目环境影响报告表》评价内容中的生产工艺、产品结构及规模、设备数量及型号组织生产在工程设计、建设和环境管理中要严格落实环评报告表中提出的各项污染防治措施，重点要做到以下几点： 1、喷漆房水喷淋废水经处理后循环回用，定期更换废水委托资质单位处置：生活污水经预处理达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)表1规定标准后排入市政污水管网，接入洛社综合污水处理厂处理。厂区内不得设置污水排放口。 2、烘箱采用电加热；喷漆废气、喷塑粉尘以及烘干废气经配套相应治理装置处理后通过15米高排气筒排放，排放浓度应低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级规定标准，不得对周围环境产生影响。 3、生产机械噪声经隔音降噪处理后达到《工业企业厂界环境声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准。 4、按照“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废弃物的安全处置措施，防止造成二次污染，其中涉及危险废物处置的，必须按有关规定办理危险废物转移手续。 5、废气排放口、固体废弃物堆放场按《江苏省排污口设置及规范化登治管理办法》要求设置标志牌并实行规范化管理。 三、本项目建设应严格执行环保“三同时”制度。项目竣工试生产须报我局批准，试生产期内（不超过了个月）向我局申办项目竣工环保验收手续。本批复意见自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点以及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 本批复意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核。 无锡市惠山区环境保护局 2009年11月30日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据区发改局备案意见（备案号：20090449）及所报《建设项目环境影响报告表》评价结论。从环保角度同意无锡晔隆喷涂有限公司投资51万元、在洛社镇正明东路号租用厂房新建普通机械、五金阀门、冲压件制造加工项目。项目投产后，形成年产冲压件10万件、五金阀门10万件、普通机械500合、喷涂件1万件、喷塑件1万件的生产规模。; 无锡晔隆喷涂有限公司位于无锡市惠山区洛社镇正明东路1号，租用无锡市洛社镇丽洁废金属回收站的空置厂房，主要从事喷涂件、喷塑件的生产。 企业于2009年11月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡晔隆喷涂有限公司“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”环境影响报告表》，并于2009年11月30日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。 本项目于2010年1月15日开工建设，项目2010年5月25日竣工，项目调试时间为2010年5月26日至2010年8月26日。 本项目实际生产能力为年产：喷涂件1万件、喷塑件1万件。冲压件、五金阀门、普通机械取消建设。. 2; 喷漆房水喷淋废水经处理后循环回用，定期更换废水委托资质单位处置：生活污水经预处理达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)表1规定标准后排入市政污水管网，接入洛社综合污水处理厂处理。厂区内不得设置污水排放口。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，喷漆房水喷淋废水经处理后循环回用，定期更换废水委托资质单位处置。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡市洛社镇综合污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 烘箱采用电加热；喷漆废气、喷塑粉尘以及烘干废气经配套相应治理装置处理后通过15米高排气筒排放，排放浓度应低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级规定标准，不得对周围环境产生影响。; 烘箱采用电加热；喷涂废气经旋风除尘处理后，通过15米高排气筒FQ01排放。 喷漆废气经水帘除尘处理后与烘干废气合并，经过滤棉+活性炭吸附装置+光氧装置处理后，通过15米高排气筒FQ02排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。 排气筒FQ02中颗粒物、二甲苯排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、二甲苯排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。. 4; 生产机械噪声经隔音降噪处理后达到《工业企业厂界环境声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准。; 本项目主要噪声源为空压机、行车、抛光机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 按照“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废弃物的安全处置措施，防止造成二次污染，其中涉及危险废物处置的，必须按有关规定办理危险废物转移手续。; 项目实际建设后新增废活性炭、废灯管、废过滤棉、废包装桶。废乳化液、废金属不再产生。 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭、废漆渣、喷淋废液、废过滤棉、废包装桶，均委托宜兴市凌霞固废处置有限公司处置。废灯管委托南京涧淳环境科技有限公司处置。 ②本项目无一般固废产生。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 6; 废气排放口、固体废弃物堆放场按《江苏省排污口设置及规范化登治管理办法》要求设置标志牌并实行规范化管理。; 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。. 7; 本项目建设应严格执行环保“三同时”制度。项目竣工试生产须报我局批准，试生产期内（不超过了个月）向我局申办项目竣工环保验收手续。本批复意见自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点以及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。; - 本项目正在进行环保“三同时”验收。 - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法及监测仪器详见表5-1，质量控制表见表5-2、表5-3。

表五（续）

表5-1监测分析方法及监测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-299. 无组织 废气; 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; 日本岛津AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130/131/132/133. 二甲苯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法 HJ 584-2010; 1.5×10-3mg/m3; 气相色谱仪; GC2010plus; S-L-119. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130/131/132/133. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /; 十万分之一天平; 日本岛津AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; XA-80F; S-L-302. 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; 日本岛津AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; XA-80F; S-L-302. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170.

表五（续）

检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 有组织废气; 二甲苯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法 HJ 584-2010; 1.5×10-3mg/m3; 气相色谱仪; GC2010plus; S-L-119. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 双路烟气测试仪; 3072型; S-L-140. 双路烟气测试仪; 3072; S-L-188. 自动烟尘烟气测试仪; XA-80F; S-L-302. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 多功能声级计; AWA5688; S-L-252. 声级校准器; AWA6022A; S-L-253. ——; ——; ——; ——; 综合气象参数仪; NK5500; S-L-125.

表五（续）

表5-2质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. 表5-3质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 二甲苯 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 颗粒物 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 低浓度颗粒物（有组织）; 18; 4; 22.2; 0; 0; 0; 0. 二甲苯 （有组织）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01进口◎G5; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. FQ01出口◎G6; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. FQ02进口◎G5; 颗粒物、二甲苯; 连续2天，每天监测3次. FQ02出口◎G6; 颗粒物、二甲苯; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物、二甲苯; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年11月1日、2021年11月2日江苏环科检测有限公司对无锡晔隆喷涂有限公司“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目 环评设计 年产量; 本项目 环评设计 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 11月1日; 2021年 11月2日; 2021年 11月1日; 2021年 11月2日. 喷涂件; 10000件; 33件; 25件; 25件; 75.8%; 75.8%. 喷塑件; 10000件; 33件; 25件; 25件; 75.8%; 75.8%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 11月1日; 2021年 11月2日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 1.25; 1.29; 1.27. 年用水量（吨）; 381. 注：全厂共有员工15人，企业内部不设宿舍、浴室，设有食堂。目前项目工作制采用昼间1班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS211027EL（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 11月1日; 第一次; 7.5; 156; 23; 14.5; 1.83; 31.4. 第二次; 7.6; 142; 17; 18.3; 1.97; 26.2. 第三次; 7.5; 151; 26; 15.8; 1.72; 33.5. 第四次; 7.6; 137; 14; 16.2; 2.16; 28.7. 日均值; ——; 147; 20; 16.2; 1.92; 30.0. 2021年 11月2日; 第一次; 7.4; 170; 12; 15.8; 1.34; 30.2. 第二次; 7.5; 159; 27; 16.8; 1.47; 32.5. 第三次; 7.5; 167; 28; 17.4; 1.28; 26.3. 第四次; 7.5; 151; 22; 14.6; 1.64; 28.7. 日均值; ——; 162; 22; 16.2; 1.43; 29.4. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒进口◎G5; 2021年 11月1日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 26.1; 20.1; 27.4; ——; ——. 排放速率kg/h; 0.301; 0.233; 0.312; ——; ——. 2021年 11月2日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 22.3; 21.5; 24.6; ——; ——. 排放速率kg/h; 0.254; 0.251; 0.289; ——; ——. 备注; ——. 表7-5有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G6; 2021年 11月1日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.4; 1.8; 1.6; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 1.71×10-2; 2.18×10-2; 1.92×10-2; ≤3.5; 达标. 2021年 11月2日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.7; 1.5; 1.6; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 2.08×10-2; 1.80×10-2; 1.94×10-2; ≤3.5; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-6有组织废气监测结果及评价（3） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ02排气筒进口◎G7; 2021年 11月1日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 5.5; 3.0; 5.7; ——; ——. 排放速率kg/h; 8.98×10-2; 4.93×10-2; 9.41×10-2; ——; ——. 二甲苯; 排放浓度mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; ——; ——. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ——; ——. 2021年 11月2日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 5.7; 5.8; 6.0; ——; ——. 排放速率kg/h; 9.53×10-2; 9.76×10-2; 9.82×10-2; ——; ——. 二甲苯; 排放浓度mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; ——; ——. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ——; ——. 备注; ——. 表7-7有组织废气监测结果及评价（4） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ02排气筒出口◎G8; 2021年 11月1日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.7; 1.9; 1.5; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 2.90×10-2; 3.27×10-2; 2.54×10-2; ≤3.5; 达标. 二甲苯; 排放浓度mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; ≤70; 达标. 排放速率kg/h; /; /; /; ≤1.0; 达标. 2021年 11月2日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.6; 1.8; 1.5; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 2.74×10-2; 3.08×10-2; 2.59×10-2; ≤3.5; 达标. 二甲苯; 排放浓度mg/m3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; ≤70; 达标. 排放速率kg/h; /; /; /; ≤1.0; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-8厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 11月1日; 颗粒物; 第一次; 0.122; 0.201; 0.334; 0.164; 0.334; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.131; 0.216; 0.352; 0.169; 0.352. 第三次; 0.124; 0.194; 0.347; 0.173; 0.347. 二甲苯; 第一次; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; ≤1.2; 达标. 第二次; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 第三次; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 2021年 11月2日; 颗粒物; 第一次; 0.127; 0.204; 0.367; 0.171; 0.367; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.139; 0.213; 0.341; 0.179; 0.341. 第三次; 0.133; 0.221; 0.328; 0.165; 0.328. 二甲苯; 第一次; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; ≤1.2; 达标. 第二次; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 第三次; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3; <1.5×10-3. 备注; ——. 表7-9无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度（%）; 风向. 2021年 11月1日; 第一次; 17.1; 102.5; 1.4-1.8; 52.9; 东风. 第二次; 19.2; 102.4; 1.3-1.7; 50.1; 东风. 第三次; 22.3; 102.2; 1.2-1.7; 47.3; 东风. 2021年 11月2日; 第一次; 17.6; 102.3; 1.4-1.7; 51.3; 东风. 第二次; 19.4; 102.3; 1.3-1.7; 50.2; 东风. 第三次; 23.3; 102.2; 1.2-1.6; 47.2; 东风. 备注; ——.

表七（续）

监测结果表明：监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。 排气筒FQ02中颗粒物、二甲苯排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、二甲苯排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-10噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 11月1日; ▲N1; 昼间; 14:42~14:52; 59.0; ≤60; 达标. ▲N2; 14:57~15:07; 59.3; ≤60; 达标. ▲N3; 15:15~15:25; 59.5; ≤60; 达标. ▲N4; 15:32~15:42; 59.9; ≤60; 达标. 2021年 11月2日; ▲N1; 昼间; 14:52~15:02; 59.1; ≤60; 达标. ▲N2; 15:08~15:18; 59.5; ≤60; 达标. ▲N3; 15:25~15:35; 59.3; ≤60; 达标. ▲N4; 15:40~15:50; 59.7; ≤60; 达标. 备注; ——. 表7-11噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年11月1日; 晴; 1.3~1.8. 2021年11月2日; 晴; 1.4~1.8. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

表七（续）

7.5污染物排放总量核算 表7-12本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 303; 360; 符合. 化学需氧量; 154; 0.0467; 0.108; 符合. 悬浮物; 21; 0.0064; 0.072; 符合. 氨氮; 16.2; 0.00491; 0.0108; 符合. 总氮; 29.7; 0.0090; ——; ——. 总磷; 1.68; 0.00051; ——; ——. 表7-13本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 303; 360; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0152; 0.018; 符合. 悬浮物; 10; 0.0030; 0.0036; 符合. 氨氮; 5; 0.00152; 0.0018; 符合. 总氮; 15; 0.0045; ——; ——. 总磷; 0.5; 0.00015; ——; ——. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡市洛社镇综合污水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-14本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 平均排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量（t/a）; 合计年排放总量（t/a）; 环评及批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 1.94×10-2; 2400; 0.04656; 0.1150; 0.016; 符合. FQ02; 2.85×10-2; 2400; 0.0684. 二甲苯; FQ02; 0; 2400; 0; 0; 0.068; 符合. 备注; 未检出以“零”计算. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡晔隆喷涂有限公司“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（2009年11月30日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡市洛社镇综合污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡晔隆喷涂有限公司“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（2009年11月30日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为喷涂废气、喷漆废气、烘干废气。 喷涂废气经旋风除尘处理后，通过15米高排气筒FQ01排放。 喷漆废气经水帘除尘处理后与烘干废气合并，经过滤棉+活性炭吸附装置+光氧装置处理后，通过15米高排气筒FQ02排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。 排气筒FQ02中颗粒物、二甲苯排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、二甲苯排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 本项目有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡晔隆喷涂有限公司“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（2009年11月30日）及环评结论中总量考核要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为空压机、行车、抛光机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 项目实际建设后新增废活性炭、废灯管、废过滤棉、废包装桶。废乳化液、废金属不再产生。 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭、废漆渣、喷淋废液、废过滤棉、废包装桶，均委托宜兴市凌霞固废处置有限公司处置。废灯管委托南京涧淳环境科技有限公司处置。 ②本项目无一般固废产生。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

表八（续）

综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。