冷拔管扩能项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:   无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂

编制单位:   无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂

2021年11月

建设单位法人代表：潘晓忠

编制单位法人代表：潘晓忠

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂 | 编制单位：（盖章） 无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂 |
| --- | --- |
| 电话：13861824387 | 电话：13861824387 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区钱桥街道西漳村 | 地址：无锡市惠山区钱桥街道西漳村 |

表一

| 建设项目名称 | 冷拔管扩能项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 R改扩建 £技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区钱桥街道西漳村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 冷拔管 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年加工：冷拔管5000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年加工：冷拔管5000吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2021年9月18日 | 开工建设时间 | 2021年10月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年10月22日~ 2021年12月22日 | 验收现场监测时间 | 2021年11月3日、 2021年11月4日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资总概算 | 2万元 | 比例 | 1％ |
| 实际总投资 | 200万元 | 实际环保投资 | 2万元 | 比例 | 1％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂“冷拔管扩能项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2021年8月） 9、《关于无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂“冷拔管扩能项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】5093号，2021年9月18日） 10、无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目无废气产生及排放。 1.3噪声 本项目厂界噪声排放标准见表1-2。 表1-2 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-3。 表 1-3污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 48. 化学需氧量; 0.019. 悬浮物; 0.014. 氨氮; 0.0017. 总氮; 0.0019. 总磷; 0.0002. 废水 （最终排放量）; 废水量; 48. 化学需氧量; 0.0019. 悬浮物; 0.0005. 氨氮; 0.0001. 总氮; 0.0005. 总磷; 0.00002. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂成立于 2005年 3月，位于无锡市惠山区钱桥街道西漳村，利用企业自建的厂房（土地所有权为租赁性质，租赁房为西漳村委）进行生产， 主要从事冷拔钢管的加工生产。企业于2005年 3月 4日申报了《冷拔管材、线材、异型钢、五金件的加工、销售项目环境影响评价登记表》并取得惠山区环保局的备案。 企业于2021年8月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂“冷拔管扩能项目”环境影响报告表》，并于2021年9月18日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2021】5093号）。 本项目于2021年10月10日开工建设，2021年10月21日竣工，调试时间为2021年10月22日至2021年12月22日。 本项目实际生产能力为年加工：冷拔管5000吨。 本项目实际总投资200万元，实际环保投资为2万元，环保投资占总投资额的1%。 本项目共有员工8人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。实行1班制生产，每班8小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 冷拔管; 5000吨/年; 5000吨/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 冷拔机; 10T; 2; 2; 不变. 2; 5T; 1; 1; 不变. 3; 15T; 2; 2; 不变. 4; 30T; 2; 2; 不变. 5; 打头机; ——; 3; 3; 不变. 6; 切割机; 小型; 2; 2; 不变. 7; 台式; 1; 1; 不变. 8; 校直机; ——; 2; 2; 不变. 9; 空压机; ——; 2; 2; 不变. 备注; ——. 2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 无缝钢管; 5000; 5000; 不变. 2; 机油; 0.8; 0.8; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放。根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约51t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下： 图2-2 冷拔管生产工艺流程图 工艺流程说明： 打头：将外购的已经外单位酸洗加工好的无缝钢管的先使用液压打头机进行两端打头加工，液压系统两个夹紧模具夹紧焊管，经液压缸推动装置的作用将焊管两端头部缩径挤扁，缩径的目的是为后续冷拔加工时，使钢管头部能被夹具夹紧进行冷拔加工。 该工序中产生的污染物为液压打头机产生噪声N。 - 冷拔：经打头加工后的钢管两端由冷拔机拉拔小车夹住头部，通过冷拔机对焊管施加机械拉伸力使焊管直径减少，冷拔机一般设几组模具，模具轴径不断减小，是焊管直径达到需要加工的管径。 - 项目加工的无缝管外购进厂前，已由供货单位进行了酸洗加工，表面光滑度高，基本无残余的氧化铁皮，因此在进行冷拔加工过程中不需要使用冷拔油等润滑剂进行辅助润滑加工。 该工序中产生的污染物为冷拔机产生噪声N。 - 切头：冷拔加工好的焊管使用切割机将两端扁头切除。 项目切头耗时很短，产生的金属颗粒物粒径较大，加工过程中不形成飘尘，主要以金属屑的形式直接散落在地面，因此不考虑颗粒物废气产生。

表二（续）

该工序中产生的污染物为切割机产生噪声N、切头过程中产生的废钢料S1。 校直：切头后的焊管需要使用校直机进行校直，通过校直以便获得理想的直线度要求或回转精度。 该工序中产生的污染物为矫直机产生噪声N。 检验：加工好的冷拔管，经工人进行管径人工用标尺进行测量检验后，作为成品入库。 - 项目其它产污环节说明：除了主体工程产生污染物以外，其他公辅工程也会有污染物产生。主要为冷拔机、校直机等设备维护保养过程中更换的废机油S2，厂区职工生活污水W，职工日常生活产生的生活垃圾S3，动力设备空压机产生的噪声N。

表二（续）

2.6项目变动情况： - 本项目实际建设后固废污染防治措施变动： ①实际日常生产设备维护过程中只添加润滑油，无废油产生。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 实际日常生产设备维护过程中只添加润滑油，无废油产生。 不属于以上情况。. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡钱惠污水处理有限公司处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡钱惠污水处理有限公司处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡钱惠污水处理有限公司处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡钱惠污水处理有限公司处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位） 3.2废气 本项目无废气产生及排放。 3.3噪声 本项目主要噪声源为冷拔机、打头机、切割机、校直机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4固（液）体废物 - 本项目实际日常生产设备维护过程中只添加润滑油，无废油产生。 - ①本项目无危险废物有产生。 - ②本项目产生的一般废物有：废钢料，均外售给物资回收单位。 - ③生活垃圾由环卫清运。 - 所有固体废物零排放。 - 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-2。 表3-2 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废钢料; 切头; 一般 固废; ——; 20; 20; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废机油; 设备保养; 危险 废物; 900-218-08; 0.5; ——; 委托有资质单位处置; 不产生. 生活垃圾; 职工生活; 生活 垃圾; ——; 1.2; 1.2; 环卫清运; 环卫清运.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 综上所述，建设项目各项污染物采取相关措施后可以减轻对环境的影响，因此从环境保护的角度来看，在落实环评提出污染防治措施的前提下，限于所报产品、生产工艺及规模、污水接管的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，请建设方按照国家相关法律、法规和有关标准执行。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2021】5093号 关于无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂冷拔管扩能项目环境影响报告表的批复 无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂： 你单位报批的由苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制的《冷拔管扩能项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件收悉，经研究，批复如下： 一、根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠行审备[2021]291号）、公众参与意见和《报告表》评价结论，在夜间不生产、落实噪声治理措施的前提下，从环保角度，同意无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂总投资200万元，在无锡惠山区钱桥街道西漳村，利用自有空置厂房1235平方米，实施冷拔管扩能项目，扩能后产能为年加工冷拔管材5000吨。限按所报地点、内容、规模建设。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水和废气产生，生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理 3、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。夜间不生产。 4、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等有关文件规定要求。

表四（续）

5、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。 6、该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内有一慈云寺，经公众参与同意本项目的建设。企业应加强环境污染治理，确保各类污染物达标排放，不得影响周边敏感目标。今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、扩能后污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤96吨，COD≤0.038吨，SS≤0.028吨，氨氮≤0.0034吨，TN≤0.0038吨，TP≤0.0004吨。 最终排放量：生活污水水量≤96吨，COD≤0.0038吨，SS≤0.001吨，氨氮≤0.0002吨，TN≤0.0011吨，TP≤0.00004吨。 2、大气污染物：零排放。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。 无锡市行政审批局 2021年9月18日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠行审备[2021]291号）、公众参与意见和《报告表》评价结论，在夜间不生产、落实噪声治理措施的前提下，从环保角度，同意无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂总投资200万元，在无锡惠山区钱桥街道西漳村，利用自有空置厂房1235平方米，实施冷拔管扩能项目，扩能后产能为年加工冷拔管材5000吨。限按所报地点、内容、规模建设。; 无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂成立于 2005年 3月，位于无锡市惠山区钱桥街道西漳村，利用企业自建的厂房（土地所有权为租赁性质，租赁房为西漳村委）进行生产， 主要从事冷拔钢管的加工生产。企业于2005年 3月 4日申报了《冷拔管材、线材、异型钢、五金件的加工、销售项目环境影响评价登记表》并取得惠山区环保局的备案。 企业于2021年8月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂“冷拔管扩能项目”环境影响报告表》，并于2021年9月18日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2021】5093号）。 本项目于2021年10月10日开工建设，2021年10月21日竣工，调试时间为2021年10月22日至2021年12月22日。 本项目实际生产能力为年加工：冷拔管5000吨。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水和废气产生，生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡钱惠污水处理有限公司处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。. 4; 选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。夜间不生产。; 本项目主要噪声源为冷拔机、打头机、切割机、校直机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目敏感点与厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。. 5; 按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等有关文件规定要求。; 本项目实际日常生产设备维护过程中只添加润滑油，无废油产生。 ①本项目无危险废物有产生。 ②本项目产生的一般废物有：废钢料，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。. 7; 该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内有一慈云寺，经公众参与同意本项目的建设。企业应加强环境污染治理，确保各类污染物达标排放，不得影响周边敏感目标。今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内除慈云寺外无环境敏感点。经公众参与同意本项目的建设。. 8; 扩能后污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤96吨，COD≤0.038吨，SS≤0.028吨，氨氮≤0.0034吨，TN≤0.0038吨，TP≤0.0004吨。 最终排放量：生活污水水量≤96吨，COD≤0.0038吨，SS≤0.001吨，氨氮≤0.0002吨，TN≤0.0011吨，TP≤0.00004吨。 2、大气污染物：零排放。 3、固体废物：零排放。; 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 9; 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。已申领排污许可证。. 10; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 三、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法及监测仪器详见表5-1，质量控制表见表5-2。

表五（续）

表5-1监测分析方法及监测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-299. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 多功能声级计; AWA5688; S-L-252. 声级校准器; AWA6022A; S-L-253.

表五（续）

表5-2质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年11月3日、2021年11月4日江苏环科检测有限公司对无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂“冷拔管扩能项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 11月3日; 2021年 11月4日; 2021年 11月3日; 2021年 11月4日. 冷拔管; 5000吨; 16.7吨; 15吨; 15吨; 89.8%; 89.8%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 11月3日; 2021年 11月4日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 0.18; 0.16; 0.17. 年用水量（吨）; 51. 注：本项目共有员工8人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。实行1班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS211008FU（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 11月3日; 第一次; 7.2; 94; 58; 12.3; 1.42; 30.4. 第二次; 7.3; 83; 67; 15.3; 1.64; 31.7. 第三次; 7.5; 110; 53; 16.1; 1.67; 27.4. 第四次; 7.4; 103; 61; 13.4; 1.36; 33.2. 日均值; ——; 98; 60; 14.3; 1.52; 30.7. 2021年 11月4日; 第一次; 7.1; 106; 55; 15.7; 2.01; 27.5. 第二次; 7.4; 116; 73; 13.7; 1.76; 34.1. 第三次; 7.3; 89; 60; 11.5; 1.59; 28.3. 第四次; 7.5; 105; 69; 12.9; 1.91; 31.2. 日均值; ——; 104; 64; 13.5; 1.82; 30.3. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2厂界噪声监测结果及评价 表7-4噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 11月3日; ▲N1; 昼间; 14:42-14:52; 54.6; ≤65; 达标. ▲N2; 14:56-15:06; 61.0; ≤65; 达标. ▲N3; 15:10-15:20; 61.2; ≤65; 达标. ▲N4; 15:27-15:37; 57.5; ≤65; 达标. 2021年 11月4日; ▲N1; 昼间; 14:46-14:56; 55.7; ≤65; 达标. ▲N2; 15:01-15:11; 60.5; ≤65; 达标. ▲N3; 15:17-15:27; 60.8; ≤65; 达标. ▲N4; 15:34-15:44; 59.0; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-5噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年11月3日; 晴; 1.2-1.9. 2021年11月4日; 晴; 1.9-2.6. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.3污染物排放总量核算 表7-6本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 41; 48; 符合. 化学需氧量; 101; 0.0041; 0.019; 符合. 悬浮物; 62; 0.0025; 0.014; 符合. 氨氮; 13.9; 0.00057; 0.0017; 符合. 总氮; 30.5; 0.0013; 0.0019; 符合. 总磷; 1.67; 0.00007; 0.0002; 符合. 表7-7本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 41; 48; 符合. 化学需氧量; 40; 0.0016; 0.0019; 符合. 悬浮物; 10; 0.0004; 0.0005; 符合. 氨氮; 2; 0.00008; 0.0001; 符合. 总氮; 10; 0.0004; 0.0005; 符合. 总磷; 0.4; 0.00002; 0.00002; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡钱惠污水处理有限公司尾水排放标准计。

表七（续）

以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂“冷拔管扩能项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】5093号，2021年9月18日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡钱惠污水处理有限公司处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市钱桥镇巨丰金属材料厂“冷拔管扩能项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】5093号，2021年9月18日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目无废气产生及排放。 （3）噪声 本项目主要噪声源为冷拔机、打头机、切割机、校直机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目敏感点与厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 本项目实际日常生产设备维护过程中只添加润滑油，无废油产生。 ①本项目无危险废物有产生。 ②本项目产生的一般废物有：废钢料，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控

表八（续）

制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内除慈云寺外无环境敏感点。经公众参与同意本项目的建设。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。