年产5000吨特钢铸件、铸管项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡倍利福金属制品有限公司

编制单位:  无锡倍利福金属制品有限公司

2021年11月

建设单位法人代表：顾坚

编制单位法人代表：顾坚

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡倍利福金属制品有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡倍利福金属制品有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18921501999 | 电话：18921501999 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路19-1号 | 地址：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路19-1号 |

表一

| 建设项目名称 | 年产5000吨特钢铸件、铸管项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡倍利福金属制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | £新建 R改扩建 £技术改造 £搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路19-1号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 特钢铸件、离心铸管 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：有色金属铸件80万件、普通机械和建筑机械配件20万件、特钢铸件3000吨、离心铸管2000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：特钢铸件3000吨、离心铸管2000吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2007年12月24日 | 开工建设时间 | 2008年1月6日 |  |  |
| 调试时间 | 2008年6月15日~ 2008年9月15日 | 验收现场监测时间 | 2021年9月22日、 2021年9月23日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 广州中绿环保有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 30万元 | 比例 | 6％ |
| 实际总投资 | 500万元 | 实际环保投资 | 50万元 | 比例 | 10％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡倍利福金属制品有限公司“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”环境影响报告表》（广州中绿环保有限公司，2007年12月） 9、《关于无锡倍利福金属制品有限公司“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”环境影响报告表的审批意见》（2007年12月24日） 10、无锡倍利福金属制品有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口 ★W1; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G6; 颗粒物; 120; 3.5; 15; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值. 排气筒 FQ02出口◎G7; 颗粒物; 20; ——; 15; 《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2020)表1标准限值. 非甲烷总烃; 120; 10; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值. 厂内 无组织 〇G5; 颗粒物; 1.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 4.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 8.0; ——; ——; 《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准(DB32/3728—2019)》表3标准限值. 非甲烷总烃; 6; ——; ——; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N3）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 夜间; 55. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 864. 化学需氧量; 0.259. 悬浮物; 0.216. 氨氮; 0.026. 总氮; ——. 总磷; 0.003. 废水 （最终排放量）; 废水量; 864. 化学需氧量; 0.052. 悬浮物; 0.017. 氨氮; 0.007. 总氮; ——. 总磷; 0.001. 有组织废气; 颗粒物; 0.2. 非甲烷总烃; ——. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡倍利福金属制品有限公司，位于无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路19-1号，主要从事铸件的生产。 企业于2007年12月委托广州中绿环保有限公司编制了《无锡倍利福金属制品有限公司“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”环境影响报告表》，并于2007年12月24日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。 本项目于2008年1月6日开工建设，2008年5月14日竣工，调试时间为2008年6月15日至2008年9月15日。 本项目实际生产能力为年产：特钢铸件3000吨、离心铸管2000吨。有色金属铸件、普通机械和建筑机械配件取消生产。 本项目实际总投资500万元，实际环保投资为50万元，环保投资占总投资额的10%。 本项目共有员工120人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。生产制度为昼间2班制生产，每班12小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 特钢铸件; 3000吨/年; 3000吨/年; 7200小时. 生产车间; 离心铸管; 2000吨/年; 2000吨/年; 7200小时. 生产车间; 有色金属铸件; 80万件/年; 取消生产; ——. 生产车间; 普通机械和建筑机械配; 20万件/年; 取消生产; ——. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 建设项目主要生产设备见表2-2。 表2-2建设项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 中频电炉; ——; 3; 3; 不变. 2; 电阻炉; ——; 6; 0; 取消建设. 3; 水帘喷涂房; ——; 2; 0; 取消建设. 4; 箱式烘干线; ——; 2; 0; 取消建设. 5; 燃油锅炉; ——; 1; 0; 取消建设. 6; 造型机; ——; 4; 4; 不变. 7; 制芯机; ——; 3; 3; 不变. 8; 浇注机; ——; 2; 0; 取消建设. 9; 造型树脂砂混砂线; ——; 1; 0; 取消建设. 10; 离心铸造机; ——; 4; 0; 取消建设. 11; 抛丸机; ——; 3; 3; 不变. 12; 电动打磨机; ——; 10; 10; 不变. 13; 直读光谱仪; ——; 2; 1; -1. 14; 加工中心; ——; 8; 0; 取消建设. 15; 自动焊; ——; 1; 0; 取消建设. 16; 等离子切割; ——; 2; 0; 取消建设. 17; 上油机; ——; 0; 1; +1. 18; 立式锯床; ——; 0; 1; +1. 备注; 项目实际建设后生产设备发生以下变动： ①光谱仪减少1台。 ②增加1台上油机、增加1台立式锯床。 ③电阻炉、水帘喷涂房、箱式烘干线、燃油锅炉、浇注机、造型树脂砂混砂线、离心铸造机、加工中心、自动焊、等离子切割取消建设。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 建设项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 建设项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 废钢、合金钢; 5100; 5100; 不变. 2; 造型砂; 100; 100; 不变. 备注; ——. 2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水，实际建设后取消水帘喷淋、取消软水制备用水。中频电炉冷却水循环使用。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约960t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目实际建设后主要生产工艺有所变动，已纳入排污许可证管理。（证书编号：91320206759674561T001U）。 具体生产工艺如下： 图2-2 铸件生产工艺流程图 工艺流程说明： 制芯：采用覆膜砂通过制芯机制造砂模，与钢铁模组合形成工件造型的空腔，以待浇铸。 熔炼、精炼：利用中频电炉（也称高周波诱导感应熔化炉）将废钢和合金钢熔化成钢水，该设备主要用于金属材料的快速熔化。由于采用了串联逆变的电压谐振主回路形式，提高炉体电压和频率，大大提高了熔化的速度。 铸钢件原料的熔化温度1500~1600℃，为控制中频熔化炉的炉温及保护中频炉，采用隔套冷却水保护，冷却水循环使用。 检验：对熔炼、精炼钢水在生产过程中均采用光谱化验仪进行分析化验，指导生产的操作。并对钢坯进行封样保存，为客户提供产品质量技术指标。 浇铸：采用人工方式将熔融钢水注于铁模或砂模中即形成特钢铸件：将熔融钢水注于旋转离心的铁模中，利用物质旋转离心和热胀冷缩原理生产离心铸管。 清理：铁模中工件经坑缓冷整后，直接取出。砂模浇铸的工件待自然冷却后，通过机械外力敲碎砂模，所需要的铸件就能取出，制造完毕。敲碎后的大部分砂料可继续利

表二（续）

用，少部分结块砂料经筛选后作废砂处理。 铸钢件表面抛丸打磨处理：铸件置于底盘旋转的抛丸机中，通过铁丸的喷射对铸件的碰撞，使铸件表面光洁平整。

表二（续）

2.6项目变动情况： 建设项目主要变动内容总结如下： 1、产品及生产能力变动 建设项目实际生产能力为年产：特钢铸件3000吨、离心铸管2000吨。有色金属铸件、普通机械和建筑机械配件取消生产。 2、生产设备变动 ①光谱仪减少1台。 ②增加1台上油机、增加1台立式锯床。 ③电阻炉、水帘喷涂房、箱式烘干线、燃油锅炉、浇注机、造型树脂砂混砂线、离心铸造机、加工中心、自动焊、等离子切割取消建设。 3、厂区平面布置变动 由于生产设备有所调整，厂区内设备的平面布局发生变化。本项目厂界外100m范围为卫生防护距离。建设单位卫生防护距离内无环境敏感点。 4、生产工艺变动 建设项目实际建设后主要生产工艺有所变动，已纳入排污许可证管理（证书编号：91320206759674561T001U）。 5、环保治理措施 建设项目实际建设后污染防治措施发生以下变动： （1）废气污染防治措施变动： 环评设计： ①熔化炉废气在车间内无组织排放。环评编制年代较早，未评价制芯废气、浇铸废气，制芯废气、浇铸废气无组织排放。 实际建设： ①中频电炉、浇铸废气通过布袋除尘2#，与制芯废气合并后通过二级活性炭吸附装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。

表二（续）

- （2）废水污染防治措施变动： 废水污染防治变动如下： - 取消水帘喷淋、取消软水制备用水 - （3）固废污染防治措施变动： ①取消机加工工序，不再产生金属屑。 ②新增活性炭废气处理设施，新增废活性炭0.5t/a。 所有危险废物均委托有资质单位处置，所有固体废物零排放。 以上污染防治措施的变动均不属于下列情况： *废气、废水污染防治措施变化，导致废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 *新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 *新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 *噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 *固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 *事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。建设项目变更情况对照见表2-4。

表二（续）

建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况。. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 建设项目实际生产能力为年产：特钢铸件3000吨、离心铸管2000吨。有色金属铸件、普通机械和建筑机械配件取消生产。 不属于以上情况。. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况。. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 由于生产设备有所调整，厂区内设备的平面布局发生变化。本项目厂界外100m范围为卫生防护距离。建设单位卫生防护距离内无环境敏感点。 不属于以上情况。. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 建设项目实际建设后主要生产工艺有所变动，已纳入排污许可证管理（证书编号：91320206759674561T001U）。 不属于以上情况。. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况。.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 建设项目实际建设后污染防治措施发生以下变动： （1）废气污染防治措施变动： 环评设计： ①熔化炉废气在车间内无组织排放。环评编制年代较早，未评价制芯废气、浇铸废气，制芯废气、浇铸废气无组织排放。 实际建设： ①中频电炉、浇铸废气通过布袋除尘2#，与制芯废气合并后通过二级活性炭吸附装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。 （2）废水污染防治措施变动： 废水污染防治变动如下： 取消水帘喷淋、取消软水制备用水 不属于以上情况。. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况。. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况。. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况。. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固废污染防治措施变动： ①取消机加工工序，不再产生金属屑。 ②新增活性炭废气处理设施，新增废活性炭0.5t/a。 所有危险废物均委托有资质单位处置，所有固体废物零排放。 不属于以上情况。. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况。.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。实际建设后取消水帘喷淋、取消软水制备用水。中频电炉冷却水循环使用。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由惠山经济开发区污水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由惠山经济开发区污水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由惠山经济开发区污水处理厂处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管惠山经济开发区污水处理厂处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为熔炼废气、制芯废气、浇铸废气、抛丸废气。 抛丸废气通过布袋除尘1#处理，由15米高排气筒FQ01排放。 熔炼废气、浇铸废气通过布袋除尘2#，与制芯废气合并后通过二级活性炭吸附装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。 以上未被捕集的废气在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 抛丸; 颗粒物; 抛丸废气通过布袋除尘1#处理，由15米高排气筒FQ01排放。; 抛丸废气通过布袋除尘1#处理，由15米高排气筒FQ01排放。. 熔炼; 颗粒物、非甲烷总烃; 无组织排放; 熔炼废气、浇铸废气通过布袋除尘2#，与制芯废气合并后通过二级活性炭吸附装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。. 制芯; 非甲烷总烃; 环评未评价. 浇铸; 颗粒物; 环评未评价. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。

表三（续）

图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目主要噪声源为中频电炉、制芯机、造型机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 本项目实际建设后，取消机加工工序，不再产生金属屑。新增活性炭废气处理设施，新增废活性炭。 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：钢渣、废砂、布袋除尘收集的粉尘，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

表三（续）

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 金属屑; 金属加工; 一般固废; ——; 60; ——; 外售物资回收单位; 不再产生. 钢渣; 熔炼; 一般固废; ——; 38; 38; 外售物资回收单位; 外售物资回收单位. 废砂; 造型; 一般固废; ——; 10; 10; 综合利用; 外售物资回收单位. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; ——; 7.2; 7.2; 环卫清运; 环卫清运. 布袋除尘收集的粉尘; 废气处理; 一般固废; ——; 2; 2; 外售物资回收单位; 外售物资回收单位. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; ——; 0.5; ——; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1.无锡倍利福金属制品有限公司位于无锡市惠山区堰桥街道工业集中区堰裕路19号，主要从事有色金属铸件的生产、加工、表面处理，以及普通机械和建筑机械配件的制造加工。无锡万利铸造有限公司为配合无锡惠山经济开发区的需要，企业注销，生产设备并入无锡倍利福金属制品有限公司，因此项目实施后，将增加年产5000吨特钢铸件、铸管项目，增加项目预计于2007年12月投入生产。 2.本评价单位位于无锡市惠山区堰桥街道工业集中区堰裕路19号，总建设用地20000平方米，租赁企业无锡市堰桥镇浩盛塑钢型材厂与本单位同厂界，位于厂区西侧。厂界西为蓓蕾橡塑、无锡市立宇汽车配件厂、无锡中研铸铝有限公司：北面、东面均为河道，隔河为工业集中区内企业；南面为堰裕路。本增项项目位于厂区西北侧标准厂房内，占地约1500平方米，增项项目距主要环境保护目标居民住宅约有170米。 3.经工程分析和类比调查，增项项目主要污染产生情况和治理措施情况如下： （1）中频电炉熔化废钢时会产生烟尘颗粒物，因原料外表或多或少带有灰尘等物，所以熔化初期会出现少量的烟尘颗粒物无组织排放到车间里，经车间顶部通风装置吸收后高空排放，能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)无组织排放烟尘最高允许浓度。 铸件抛丸处理工序中产生粉尘，由项目配置布袋除尘处理后，排放的粉尘颗粒物浓度为27mg/m3,排放速率0.13kg/h,经15米高排气筒排放，能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准。因此，对周围大气环境影响很小。 （2）中频电炉中需使用间接冷却水，循环利用不排放。生活污水年排放量为864吨，主要污染物为C0Dcr:300mg/1,SS:250mg/1,氨氮：30mg/1,总磷：3mg/1。项目经化粪池预处理后排入工业集中区污水管网，接入惠山经济开发区污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1中的一级B标准后排放排入外环境的污染物总量为C0D:52kg/a,SS:17kg/a,氨氮：7kg/a,总磷：1kg/a,由此可以看出，对最终受纳水体的影响也是很小的。 （3）设备噪声经过厂房墙壁隔音后，厂界噪声均能够达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)的3类标准。对项目距厂界南70米外的居民住宅的噪声影响值低于

表四（续）

20.5dB(A),此值对比《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的2类区域标准，即昼间(6：00-22：00)<60B(A),夜间(22：00-6：00)≤50dB(A),能达到上述标准。因此不会产生噪声扰民现象。(4)项目产生的固废物：金属固废均属再生资源，由金属废品公司收购；造型废砂综合利用：生活垃圾由环卫部门负贵清运处置。本项目固体废物经上述处置后对环境基本无影响。 4.综上情况，只要建设单位在本项目实行过程中，加强环境保护意识，严格实行有关规章制度，落实本报告中提出的各项要求，本项目不会对环境造成较大影响，从环保的角度考虑，本项目是可行的。 二、建议 1.绿化在防止污染，保护和改善环境方面起着特殊的作用。它具有较好的调温、调湿、吸尘、改善小气候、净化空气、减弱噪声等多种功能。因此搞好绿化，对保护环境，改善劳动条件，增强体质，提高工作效率等各方面都有一定的意义，因此应增加绿化或垂直绿化。厂前区可选择树形美观、挺拔高大、装饰性强、观赏价值高的乔木、灌木起骨干作用，再适当配置花坛、水池、绿篱等。办公用房周围宜选用树形整齐、美观，枝叶繁茂，色泽清雅与建筑艺术形式相协调的树种，并配备不同季节的花卉。 2.工厂领导应不断提高环境保护意识，加强工厂的环境保护管理，同时做好以新带老的环境治理工作，不断完善污染物的处理工艺，把工厂建成清洁、文明、美丽的现代化企业。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 审批意见： 一、根据所报《建设项目环境影响报告表》评价结论及投资主管部门意见，从环保角度同意无锡倍利福金属制品有限公司总投资500万元在惠山开发区堰桥配套区堰裕路19号，新增年产5000吨特钢铸件、铸管项目，限按所报地点、产品和生产工艺流程建设、生产。 二、建设项目的生产工艺、规模、设备的类型和数量必须与报告表中的内容一致。 三、按环评表中提出的各项污染防治措施具体实施： 1、排水系统雨污分流；本项目无生产废水产生，冷却水循环使用，零排放：生活污水经处理后达到CJ3082-1996《污水排入城市下水道水质标准》后接管污水处理厂集中处理。 2、熔化炉采用电加热，产生的烟尘颗粒物采用车问通风处理后达到G316297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中标准要求，不得影响周围环境。 3、合理布局并采取有效隔声降噪措施减少生产过程中产生噪声对周围环境的影响，厂界噪声达到国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅱ类标准要求，即：昼间≤60B(A),夜问≤50dB(A)。 4、按照“零排放”要求落实各类固体废物综合利用或安全处置措施。 5、距厂界100米范围内为环评结论提出的卫生防护距离，因此在此范围内有关单位禁止建设新的环境敏感项目。 6、未经审批同意不得擅自改变生产工艺及增加有可能对环境产生影响的生产设备。 四、废气排放口，固定噪声污染源扰民处和固体废物贮存（处置）场所按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求实行规范化管理。 五、项目完成后，须向我局提出试生产申请，经审查同意后方可进入试生产；试生产期（不超过三个月）内向我局提出建设项目峻工环境保护验收申请，经“三同时”竣工验收合格后方可正式投入生产。 六、本批复自下达之日起满5年方开工建设，或项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的、应当重新报批项目的环境影响评价文件。 2007年12月24日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据所报《建设项目环境影响报告表》评价结论及投资主管部门意见，从环保角度同意无锡倍利福金属制品有限公司总投资500万元在惠山开发区堰桥配套区堰裕路19号，新增年产5000吨特钢铸件、铸管项目，限按所报地点、产品和生产工艺流程建设、生产。; 无锡倍利福金属制品有限公司，位于无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路19-1号，主要从事铸件的生产。 企业于2007年12月委托广州中绿环保有限公司编制了《无锡倍利福金属制品有限公司“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”环境影响报告表》，并于2007年12月24日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。 本项目于2008年1月6日开工建设，2008年5月14日竣工，调试时间为2008年6月15日至2008年9月15日。 本项目实际生产能力为年产：特钢铸件3000吨、离心铸管2000吨。有色金属铸件、普通机械和建筑机械配件取消生产。 本项目实际总投资500万元，实际环保投资为50万元，环保投资占总投资额的10%。. 2; 排水系统雨污分流；本项目无生产废水产生，冷却水循环使用，零排放：生活污水经处理后达到CJ3082-1996《污水排入城市下水道水质标准》后接管污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。实际建设后取消水帘喷淋、取消软水制备用水。中频电炉冷却水循环使用。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由惠山经济开发区污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 熔化炉采用电加热，产生的烟尘颗粒物采用车问通风处理后达到G316297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中标准要求，不得影响周围环境。; 本项目主要产生的废气为熔炼废气、制芯废气、浇铸废气、抛丸废气。 抛丸废气通过布袋除尘1#处理，由15米高排气筒FQ01排放。 熔炼废气、浇铸废气通过布袋除尘2#，与制芯废气合并后通过二级活性炭吸附装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。 以上未被捕集的废气在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。 排气筒FQ02中非甲烷总烃排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。颗粒物排放浓度符合《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2020）表1标准限值。 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 厂内无组织颗粒物排放浓度符合《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2020）表3标准限值要求。. 4; 合理布局并采取有效隔声降噪措施减少生产过程中产生噪声对周围环境的影响，厂界噪声达到国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅱ类标准要求，即：昼间≤60B(A),夜问≤50dB(A)。; 本项目主要噪声源为中频电炉、制芯机、造型机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 按照“零排放”要求落实各类固体废物综合利用或安全处置措施。; 本项目实际建设后，取消机加工工序，不再产生金属屑。新增活性炭废气处理设施，新增废活性炭。 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：钢渣、废砂、布袋除尘收集的粉尘，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 6; 距厂界100米范围内为环评结论提出的卫生防护距离，因此在此范围内有关单位禁止建设新的环境敏感项目。; 本项目厂界外100米范围内无环境敏感项目。. 7; 未经审批同意不得擅自改变生产工艺及增加有可能对环境产生影响的生产设备。; - 本项目未增加有可能对环境产生影响的生产设备。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 8; 废气排放口，固定噪声污染源扰民处和固体废物贮存（处置）场所按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求实行规范化管理。; 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。. 9; 项目完成后，须向我局提出试生产申请，经审查同意后方可进入试生产；试生产期（不超过三个月）内向我局提出建设项目峻工环境保护验收申请，经“三同时”竣工验收合格后方可正式投入生产。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。. 10; 本批复自下达之日起满5年方开工建设，或项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的、应当重新报批项目的环境影响评价文件。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法及监测仪器详见表5-1，质量控制表见表5-2、表5-3。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-299. 无组织 废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 负压采气筒; ZY009; S-L-326. 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; 日本岛津AUW120D; S-L-145. 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; MH1205; S-L-260/261. 空气重金属采样仪; 2037; S-L-250. 综合大气采样器; 2050型; S-L-134/135. ——; ——; ——; 数字大气压力表; FZ-2012系列; S-L-287. ——; ——; ——; 三杯式轻风表; 16024; S-L-290.

表五（续）

检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 有组织 废气; 低浓度 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 负压采气筒; ZY009; S-L-325. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 多功能声级计; AWA5688; S-L-252. 声级校准器; AWA6022A; S-L-253.

表五（续）

表5-2质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 8; 2; 25; 2; 25; 0; 0. 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-3质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 颗粒物（无组织废气）; 30; 4; 13.3; 0; 0; 0; 0; 100. 低浓度颗粒物（有组织废气）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃（无组织废气）; 120; 4; 3.3; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃（有组织废气）; 18; 4; 22.2; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01出口◎G6; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. FQ02出口◎G7; 非甲烷总烃、颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织 OG5; 非甲烷总烃、颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织 OG1~G4; 非甲烷总烃、颗粒物; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N3）; 昼间、夜间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年9月22日、2021年9月23日江苏环科检测有限公司对无锡倍利福金属制品有限公司“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 9月22日; 2021年 9月23日; 2021年 9月22日; 2021年 9月23日. 特钢铸件、离心铸管; 5000吨; 16.7吨; 13.0吨; 14.0吨; 77.8%; 83.8%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 9月22日; 2021年 9月23日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 3.15; 3.25; 3.2. 年用水量（吨）; 960. 注：本项目共有员工120人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。生产制度为昼间2班制生产，每班12小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210825FO（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价（1） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 9月22日; 第一次; 7.6; 165; 145; 17.4; 1.57; 27.9. 第二次; 7.5; 178; 185; 14.7; 1.79; 30.4. 第三次; 7.6; 189; 150; 16.1; 2.03; 31.7. 第四次; 7.5; 172; 180; 14.4; 1.74; 33.3. 日均值; ——; 176; 165; 15.7; 1.78; 30.8. 2021年 9月23日; 第一次; 7.6; 155; 205; 15.6; 2.03; 32.8. 第二次; 7.5; 164; 195; 14.0; 1.86; 28.8. 第三次; 7.6; 169; 160; 12.4; 2.16; 29.0. 第四次; 7.5; 156; 190; 14.4; 2.10; 31.0. 日均值; ——; 161; 188; 14.1; 2.04; 30.4. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01出口 ◎G6; 2021年 9月22日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.6; 1.6; 1.4; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 7.15×10-3; 7.18×10-3; 6.32×10-3; ≤3.5; 达标. 2021年 9月23日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.5; 1.5; 1.3; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 6.70×10-3; 6.70×10-3; 5.79×10-3; ≤3.5; 达标. 备注; ——. 表7-5有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ02出口 ◎G7; 2021年 9月22日; 非甲烷 总烃; 排放浓度mg/m3; 3.95; 3.95; 3.91; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 7.45×10-2; 7.43×10-2; 7.32×10-2; ≤10; 达标. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.5; 1.7; 1.4; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 2.83×10-2; 3.20×10-2; 2.62×10-2; ——; ——. 2021年 9月23日; 非甲烷 总烃; 排放浓度mg/m3; 4.12; 4.17; 4.01; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 7.62×10-2; 7.70×10-2; 7.40×10-2; ≤10; 达标. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.6; 1.8; 1.4; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 2.96×10-2; 3.32×10-2; 2.58×10-2; ——; ——. 备注; ——.

表七（续）

表7-6厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. 参照点 ○G1; 监控点 ○G2; 监控点 ○G3; 监控点 ○G4; 监控点最大值. 2021年 9月22日; 非甲烷 总烃; 第一次; 0.68; 1.35; 1.17; 1.33; 1.35; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.65; 1.17; 1.16; 1.17; 1.17. 第三次; 0.73; 1.35; 1.04; 1.54; 1.54. 颗粒物; 第一次; 0.129; 0.350; 0.295; 0.331; 0.350; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.148; 0.204; 0.222; 0.241; 0.241. 第三次; 0.131; 0.280; 0.224; 0.168; 0.280. 2021年 9月23日; 非甲烷 总烃; 第一次; 0.81; 1.18; 1.34; 1.43; 1.43; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.75; 1.32; 1.38; 1.54; 1.54. 第三次; 0.80; 1.52; 1.65; 1.40; 1.65. 颗粒物; 第一次; 0.110; 0.312; 0.331; 0.184; 0.331; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.111; 0.370; 0.203; 0.444; 0.444. 第三次; 0.149; 0.298; 0.224; 0.242; 0.298. 备注; ——.

表七（续）

表7-7厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2021年 9月22日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.39; ≤6.0; 达标. 第二次; 1.43. 第三次; 1.84. 颗粒物; 第一次; 0.405; ≤8.0; 达标. 第二次; 0.185. 第三次; 0.355. 2021年 9月23日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.27; ≤6.0; 达标. 第二次; 1.27. 第三次; 1.46. 颗粒物; 第一次; 0.276; ≤8.0; 达标. 第二次; 0.240. 第三次; 0.354. 备注; ——.

表七（续）

表7-8无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度（%）; 风向. 2021年 9月22日; 第一次; 28.9; 101.4; 1.5-1.7; 46.9; 西风. 第二次; 30.1; 101.3; 1.3-1.5; 45.7; 西风. 第三次; 32.3; 101.2; 1.2-1.4; 44.9; 西风. 2021年 9月23日; 第一次; 27.8; 101.3; 1.3-1.5; 50.6; 西风. 第二次; 29.3; 101.1; 1.4-1.6; 49.5; 西风. 第三次; 31.5; 101.1; 1.3-1.5; 48.7; 西风. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。 排气筒FQ02中非甲烷总烃排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。颗粒物排放浓度符合《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2020）表1标准限值。 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 厂内无组织颗粒物排放浓度符合《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2020）表3标准限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-9噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 9月22日; ▲N1; 昼间; 14:28-14:38; 59.7; ≤65; 达标. ▲N2; 14:43-14:53; 62.1; ≤65; 达标. ▲N3; 14:58-15:08; 62.5; ≤65; 达标. ▲N1; 夜间; 22:02:22:12; 52.0; ≤55; 达标. ▲N2; 22:18-22:28; 52.3; ≤55; 达标. ▲N3; 22:34-22:44; 52.9; ≤55; 达标. 2021年 9月23日; ▲N1; 昼间; 14:35-14:45; 61.4; ≤65; 达标. ▲N2; 14:50-15:00; 63.0; ≤65; 达标. ▲N3; 15:08-15:18; 63.2; ≤65; 达标. ▲N1; 夜间; 22:05-22:15; 52.1; ≤55; 达标. ▲N2; 22:21-22:31; 52.3; ≤55; 达标. ▲N3; 22:36-22:46; 52.5; ≤55; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-10噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年9月22日; 昼间; 晴; 1.2～1.5. 夜间; 晴; 1.3～1.7. 2021年9月23日; 昼间; 晴; 1.3～1.5. 夜间; 晴; 1.2～1.7. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-11本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 720; 864; 符合. 化学需氧量; 169; 0.122; 0.259; 符合. 悬浮物; 176; 0.127; 0.216; 符合. 氨氮; 14.9; 0.0107; 0.026; 符合. 总氮; 30.6; 0.0220; ——; ——. 总磷; 1.91; 0.00138; 0.003; 符合. 表7-12本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 720; 864; 符合. 化学需氧量; 50; 0.036; 0.052; 符合. 悬浮物; 10; 0.0072; 0.017; 符合. 氨氮; 5; 0.0036; 0.007; 符合. 总氮; 15; 0.0108; ——; ——. 总磷; 0.5; 0.00036; 0.001; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以惠山经济开发区污水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-13本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 平均排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量（t/a）; 合计年排放总量（t/a）; 环评及批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 0.00664; 5400; 0.0359; 0.1936; 0.2; 符合. FQ02; 0.0292; 5400; 0.1577. 非甲烷总烃; FQ02; 0.0749; 5400; 0.4045; 0.4045; ——; ——. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《无锡倍利福金属制品有限公司“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”环境影响报告表》环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。实际建设后取消水帘喷淋、取消软水制备用水。中频电炉冷却水循环使用。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由惠山经济开发区污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《无锡倍利福金属制品有限公司“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”环境影响报告表》环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为熔炼废气、制芯废气、浇铸废气、抛丸废气。 抛丸废气通过布袋除尘1#处理，由15米高排气筒FQ01排放。 熔炼废气、浇铸废气通过布袋除尘2#，与制芯废气合并后通过二级活性炭吸附装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。 以上未被捕集的废气在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。 排气筒FQ02中非甲烷总烃排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。颗粒物排放浓度符合《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2020）表1标准限值。 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 厂内无组织颗粒物排放浓度符合《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2020）表3标准限值要求。

表八（续）

本项目有组织废气排放量均符合《无锡倍利福金属制品有限公司“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”环境影响报告表》环评结论中总量考核要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为中频电炉、制芯机、造型机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 本项目实际建设后，取消机加工工序，不再产生金属屑。新增活性炭废气处理设施，新增废活性炭。 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：钢渣、废砂、布袋除尘收集的粉尘，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

表八（续）

（5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。