无锡市天叶印刷包装有限公司搬迁项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡市天叶印刷包装有限公司

编制单位:  无锡市天叶印刷包装有限公司

2021年10月

建设单位法人代表：叶峰

编制单位法人代表：叶峰

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡市天叶印刷包装有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡市天叶印刷包装有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13706182193 | 电话：13706182193 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区锦祁路2号 | 地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区锦祁路2号 |

表一

| 建设项目名称 | 无锡市天叶印刷包装有限公司搬迁项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市天叶印刷包装有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | £新建 £改扩建 £技术改造 R搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡惠山经济开发区玉祁配套区锦祁路2号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 瓦楞纸箱 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：100万平方米瓦楞纸箱 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：100万平方米瓦楞纸箱 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2020年12月11日 | 开工建设时间 | 2021年1月21日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年5月16日~ 2021年8月16日 | 验收现场监测时间 | 2021年9月17日、 2021年9月18日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 南京国环科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 100万元 | 环保投资总概算 | 15万元 | 比例 | 15％ |
| 实际总投资 | 100万元 | 实际环保投资 | 15万元 | 比例 | 15％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡市天叶印刷包装有限公司“无锡市天叶印刷包装有限公司搬迁项目”环境影响报告表》（南京国环科技股份有限公司，2020年12月） 9、《关于无锡市天叶印刷包装有限公司“无锡市天叶印刷包装有限公司搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5367号，2020年12月11日） 10、无锡市天叶印刷包装有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口 ★W1; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G3; 挥发性有机物; 50; 1.5; 15; 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表1印刷工业标准限值要求. 厂内 无组织 〇G1; 非甲烷总烃; 2.0; ——; ——; 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表2标准限值要求与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放浓度限值要求. 厂界 无组织 〇G4~〇G7; 非甲烷总烃; 4.0; ——; ——; 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表2标准限值要求. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N2）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 180. 化学需氧量; 0.0576. 悬浮物; 0.0432. 氨氮; 0.0063. 总氮; 0.0086. 总磷; 0.0009. 废水 （最终排放量）; 废水量; 180. 化学需氧量; 0.0054. 悬浮物; 0.0018. 氨氮; 0.00027. 总氮; 0.0018. 总磷; 0.00005. 有组织废气; 挥发性有机物; 0.004. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡市天叶印刷包装有限公司，位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区锦祁路2号，租赁无锡市玉祁布业有限公司，主要从事瓦楞纸箱的印刷生产。 企业于2020年12月委托南京国环科技股份有限公司编制了《无锡市天叶印刷包装有限公司“无锡市天叶印刷包装有限公司搬迁项目”环境影响报告表》，并于2020年12月11日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5367号）。 本项目于2021年1月21日开工建设，2021年5月15日竣工，调试时间为2021年5月16日至2021年8月16日。 本项目实际生产能力为年产：瓦楞纸箱100万平方米。 本项目实际总投资100万元，实际环保投资为15万元，环保投资占总投资额的15%。 本项目共有员工15人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。生产制度为昼间一班制生产，每班8小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 瓦楞纸箱; 100万平方米/年; 100万平方米/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 建设项目主要生产设备见表2-2。 表2-2建设项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 印刷开槽机; 2800型; 3; 3; 不变. 2; 切纸机; /; 3; 3; 不变. 3; 打钉机; DZX-1200; 2; 2; 不变. 4; 开槽机; /; 3; 3; 不变. 5; 粘合机; /; 1; 1; 不变. 6; 打包机; /; 2; 2; 不变. 备注; ——. 2.3原辅材料消耗： 建设项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 建设项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 瓦楞纸; 500; 500; 不变. 2; 水性胶; 0.5; 0.5; 不变. 3; 水性油墨; 0.5; 0.5; 不变. 4; 钉子; 2; 2; 不变. 5; 活性炭; 0.8; 0.8; 不变. 备注; ——.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约210t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下： 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程说明： 切纸：外购的瓦楞纸按要求经切纸机裁切成所需要的尺寸。此过程产生噪声N以及废纸S1； 开槽：裁切好的纸板经开槽机进行开槽处理。此过程产生噪声N以及废纸S2； 印刷：开槽后的纸板需要通过印刷机印刷上文字或图案（不在厂内进行制版），本项目使用水性油墨，印刷过程不需要使用润版液。每次换墨或停车时仅使用清水清洗墨槽以及墨辊即可，不需使用溶剂型洗车水。此过程产生噪声N、有机废气G1、废油墨桶S3、废墨渣S4、含墨废水S5； 糊盒/打钉：

表二（续）

糊盒：根据产品需要，利用粘合机使用水性胶将已印刷好的瓦楞纸板粘合成各种规格的纸箱。粘合过程中胶水会挥发出废气G2、胶桶S6噪声N； 打钉：根据产品需要，利用打钉机使用钉子将已印刷好的瓦楞纸板钉成各种规格的纸箱。此过程产生噪声N； 打包成品：打包机将成品打包入库即为成品。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设与环评设计一致，未发生变动。建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡玉祁永新污水处理厂处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为印刷、糊盒废气。 印刷、糊盒废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。 以上未被捕集的废气在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 印刷、糊盒; 挥发性有机物; 印刷、糊盒废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。; 印刷、糊盒废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为印刷机、切纸机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废油墨桶、胶桶、废墨渣、含墨废水、废活性炭，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废纸，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 生活垃圾; 日常生活; 生活垃圾; ——; 4.5; 4.5; 环卫清运; 环卫清运. 废纸; 切纸、开槽; 一般固废; ——; 0.6; 0.6; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废油墨桶; 印刷; 危险废物; 900-041-49; 0.1; 0.1; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 胶桶; 糊盒; 危险废物; 900-041-49; 0.1; 0.1; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 0.239; 0.239; 委托有资质单位处置. 含墨废水; 墨辊清洗; 危险废物; 900-299-12; 0.2; 0.2; 委托有资质单位处置. 废墨渣; 废墨渣; 危险废物; 900-253-12; 0.05; 0.05; 委托有资质单位处置.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1、项目概况 无锡市天叶印刷包装有限公司原位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区锦祁路2-1号，进行瓦楞纸箱的印刷生产，《包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷项目环境影响报告表》于2018年10月10日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。由于租用厂房所有权变更，不再出租，公司拟投资100万元，搬迁至无锡惠山经济开发区玉祁配套区锦祁路2号，租用无锡市玉祁布业有限公司700m2的厂房进行生产，搬迁后产量不变仍为年产100万平方米瓦楞纸箱。 2、产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）等产业政策中规定的鼓励类、限制类、淘汰类项目，本项目为允许类项目； 对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(2015年本)，本项目不属于其中限制及淘汰类；本项目不属于《无锡市产业结构调整指导目录》（2008年本）)以及《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；本项目不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中禁止投资项目，符合当前无锡市的产业政策要求。 3、规划相符性 本项目位于无锡市惠山区玉祁镇工业园，根据《无锡市惠山区玉祁街道总体规划（2015-2030）》，本项目所在地为一类工业用地，符合用地规划要求；本项目污水接管至无锡玉祁永新污水处理厂集中处理，目前集污管网已覆盖本项目所在地，具备集中污水集中处理条件，符合环保规划要求。 经查阅《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发（2020）1号文）“无锡市生态红线区域名录”、《江苏省国家级生态环境红线规划》(2018年)、《江苏省生态保护红线分布图》及《无锡市生态红线区域保护规划图》，本项目选址不在无锡市生态红线区域以及江苏省生态保护红线范围内。

表四（续）

4、项目所在地环境质量现状 根据《2019年度无锡市环境状况公报》，环境空气超标污染物为PM2.5、O3和NO2，浓度均超过二级标准，因此判定为非达标区。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善；项目所在区域的地表水环境、声环境质量均较好，均可达到相应的环境功能区划要求。 5、达标排放及环境影响分析 该项目针对产生的污染特性，分别采取了相应防治措施，使得各污染物均能做到达标排放。 （1）废气：本项目印刷、糊盒工序产生VOCs，经配套的“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15米高排气筒FQ-01排放，能达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中表1标准；无组织排放的VOCs能达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中表2标准，厂区内的VOCs无组织排放浓度达到《挥发性有机物无组织排放放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1的特别排放限值，本项目排放的废气污染物不会降低当地空气环境质量现状，对周围大气环境影响较小。 本项目卫生防护距离是以生产车间边界为周界向外的100米范围。经现场踏勘，在此卫生防护距离范围内无居民点，符合卫生防护距离设置要求。 （2）废水：本项目产生生活污水经化粪池预处理后经污水管网接管至无锡玉祁永新污水处理厂集中处理，尾水排入横港运河，不会降低受纳水体的环境质量现状功能类别，对横港运河水环境质量影响较小。 （3）固废：本项目职工生活垃圾由环卫所统一清运；切纸、开槽工序产生废纸出售给废品回收商综合利用；废活性炭、含墨废水、废油墨桶、胶桶、废墨渣委托有资质单位处置。各类固废经综合利用或合理处置后实现零排放，对周围环境影响较小。 （4）噪声：本项目设备均设置于室内，产生的噪声经厂房隔声、距离衰减等隔声降噪措施，厂界环境噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区类别3类标准。

表四（续）

6、总量控制 搬迁后全厂总量控制指标如下： 废气：有组织排放VOCs0.004t/a；无组织排放VOCs0.005t/a。 废水：生活污水180t/a经化粪池预处理后经污水管网接管至无锡玉祁永新污水处理厂，水污染物总量纳入无锡玉祁永新污水处理厂总量指标。本项目水污染物接管考核量建议为COD0.0576t/a、SS0.0432t/a、氨氮0.0063t/a、总磷0.0009t/a总氮0.0086t/a；经无锡玉祁永新污水处理厂处理后的最终排放总量预计为COD0.0054t/a、SS0.0018t/a、氨氮0.00027t/a、总磷0.00005t/a、总氮0.0018t/a。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零。 7、排污口规范化设置 该项目排污口根据江苏省环保局关于《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求，进行规范化设置。 （1）厂区实行“雨污分流”。 （2）对于固体废弃物，应当设置暂时贮存或堆放场所，堆放场地或贮存设施必须有防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处进路口应设置标志牌，应及时清运。 综上所述：在落实上述污染防治措施并限于所报工艺、产品、产量，确保厂界环境噪声达标，本项目在该地建设从环保角度看是可行的。 本环评表的评价结论是根据“无锡市天叶印刷包装有限公司《备案证》，备案号：惠山发改备[2019]709号，项目代码：2019-320206-23-03-547444”及建设单位提供的生产规模、生产工艺、原辅材料种类、用量、平面布局及与此对应的排污情况基础上得到的，如果上述情况有所变化，应由该公司按环境保护法规要求另行申报。 本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 二、要求： 1、建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与生产同步进行，确保污染物达标排放。 2、生产设备布置在车间内，确保厂界环境噪声达标。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2020】5367号 关于无锡市天叶印刷包装有限公司无锡市天叶印刷包装有限公司搬迁项目环境影响报告表的批复 无锡市天叶印刷包装有限公司： 你单位报批的由南京国环科技股份有限公司编制的《无锡市天叶印刷包装有限公司搬迁项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件收悉，经研究，批复如下： 一、根据惠山区发展和改革委员会《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠山发改备[20191709号）及《报告表》评价结论，在无制版工艺，无生产废水产生，印刷使用低VOCs油墨，糊盒使用水性胶水，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡市天叶印刷包装有限公司总投资100万元，从无锡惠山经济开发区玉祁配套区锦祁路2-1号搬迁至锦祁路2号，租用无锡市玉祁布业有限公司的空置厂房700平方米，搬迁后原经营范围及产能不变：年产100万平方米瓦楞纸箱。限按所报地点、内容、规模建设。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，印刷墨辊使用水清洗，清洗废液委托资质单位处理。生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、使用的油墨、胶水均外购，使用油墨符合《油墨中可挥发性有机物含量限值》（GB38507-2020）表1中的限值要求，使用胶水符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2中限值要求。印刷、糊盒等生产废气分别经收集处理后达标排放，排放废气参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表2、表5中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。

表四（续）

废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。 4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。 5、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019）327号）等有关文件规定要求。 6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。 7、该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤180吨，COD≤0.0576吨，SS<0.0432吨，氨氮≤0.0063吨，TN≤0.0086吨，TP≤0.0009吨。 最终排放量：生活污水水量≤180吨，COD<0.0054吨，SS<0.0018吨，氨氮≤0.00027吨，TN<0.0018吨，TP≤0.00005吨。 2、大气污染物： 有组织：VOCs<0.009吨。 无组织：VOCs<0.01吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许

表四（续）

0.可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。 无锡市行政审批局 2020年12月11日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据惠山区发展和改革委员会《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠山发改备[20191709号）及《报告表》评价结论，在无制版工艺，无生产废水产生，印刷使用低VOCs油墨，糊盒使用水性胶水，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡市天叶印刷包装有限公司总投资100万元，从无锡惠山经济开发区玉祁配套区锦祁路2-1号搬迁至锦祁路2号，租用无锡市玉祁布业有限公司的空置厂房700平方米，搬迁后原经营范围及产能不变：年产100万平方米瓦楞纸箱。限按所报地点、内容、规模建设。; 无锡市天叶印刷包装有限公司，位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区锦祁路2号，租赁无锡市玉祁布业有限公司，主要从事瓦楞纸箱的印刷生产。 企业于2020年12月委托南京国环科技股份有限公司编制了《无锡市天叶印刷包装有限公司“无锡市天叶印刷包装有限公司搬迁项目”环境影响报告表》，并于2020年12月11日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5367号）。 本项目于2021年1月21日开工建设，2021年5月15日竣工，调试时间为2021年5月16日至2021年8月16日。 本项目实际生产能力为年产：瓦楞纸箱100万平方米。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。. 3; 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，印刷墨辊使用水清洗，清洗废液委托资质单位处理。生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。清洗废液委托资质单位处理，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 4; 使用的油墨、胶水均外购，使用油墨符合《油墨中可挥发性有机物含量限值》（GB38507-2020）表1中的限值要求，使用胶水符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2中限值要求。印刷、糊盒等生产废气分别经收集处理后达标排放，排放废气参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表2、表5中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。; 本项目使用的油墨、胶水均外购，使用油墨符合《油墨中可挥发性有机物含量限值》（GB38507-2020）表1中的限值要求，使用胶水符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2中限值要求。 本项目主要产生的废气为印刷、糊盒废气。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置符合GB/T16758的规定。 印刷、糊盒废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。 以上未被捕集的废气在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表1印刷工业标准限值要求要求。 厂内无组织、厂界无组织非甲烷总烃排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表2标准限值要求与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放浓度限值要求。. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。; 本项目主要噪声源为印刷机、切纸机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; 按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019）327号）等有关文件规定要求。; ①本项目产生的危险废物有：废油墨桶、胶桶、废墨渣、含墨废水、废活性炭，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废纸，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 7; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已制定并落实环境监测计划。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 8; 该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 9; 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤180吨，COD≤0.0576吨，SS<0.0432吨，氨氮≤0.0063吨，TN≤0.0086吨，TP≤0.0009吨。 最终排放量：生活污水水量≤180吨，COD<0.0054吨，SS<0.0018吨，氨氮≤0.00027吨，TN<0.0018吨，TP≤0.00005吨。 2、大气污染物： 有组织：VOCs<0.009吨。 无组织：VOCs<0.01吨。 3、固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 10; 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。已申领排污许可证。. 11; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法及监测仪器详见表5-1，质量控制表见表5-2、表5-3。

表五（续）

表5-1监测分析方法及监测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-300. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9790plus; S-L-301. 负压采气筒; ZY009; S-L-323. ——; ——; ——; 综合气象参数仪; NK5500; S-L-185. 有组织 废气; 挥发性有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014; 详见附表; 气质联用仪; GCM8860-5977B; S-L-283. 挥发性有机物采样器; TW-2110; S-L-162. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B型; S-L-254. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-257/314. 测量枪; EM-3062L; S-L-333/334. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 多功能声级计; AWA5688; S-L-252. 声级校准器; AWA6022A; S-L-253.

表五（续）

表5-2质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. 表5-3质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 挥发性有机物（有组织）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 非甲烷总烃 （无组织）; 120; 4; 3.33; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01进口◎G2; 挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. FQ01出口◎G3; 挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织 OG1; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织 OG4~G7; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N2）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年9月17日、2021年9月18日江苏环科检测有限公司对无锡市天叶印刷包装有限公司“无锡市天叶印刷包装有限公司搬迁项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 9月17日; 2021年 9月18日; 2021年 9月17日; 2021年 9月18日. 瓦楞纸箱; 100万 平方米; 3333 平方米; 3256平方米; 3100平方米; 97.7%; 93.0%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 9月17日; 2021年 9月18日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 0.72; 0.68; 0.70. 年用水量（吨）; 210. 注：本项目共有员工15人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。生产制度为昼间一班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210831SX（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价（1） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 9月17日; 第一次; 7.7; 152; 100; 15.6; 1.29; 32.0. 第二次; 7.8; 148; 108; 14.8; 1.32; 26.1. 第三次; 7.6; 157; 84; 11.9; 1.04; 27.1. 第四次; 7.7; 144; 104; 14.1; 1.24; 30.2. 日均值; ——; 150; 99; 14.1; 1.22; 28.9. 2021年 9月18日; 第一次; 7.8; 138; 124; 14.6; 1.01; 32.0. 第二次; 7.7; 149; 88; 19.8; 1.08; 33.4. 第三次; 7.7; 155; 100; 16.7; 1.22; 25.3. 第四次; 7.8; 143; 82; 18.7; 1.02; 27.2. 日均值; ——; 146; 99; 17.5; 1.08; 29.5. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 检测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒进口◎G2; 2021年 9月17日; 挥发性 有机物; 排放浓度mg/m3; 0.374; 0.415; 0.386; ——; ——. 排放速率kg/h; 6.42×10-4; 7.01×10-4; 7.08×10-4; ——; ——. 2021年 9月18日; 挥发性 有机物; 排放浓度mg/m3; 0.306; 1.17; 0.390; ——; ——. 排放速率kg/h; 5.17×10-4; 2.11×10-3; 7.05×10-4; ——; ——. 备注; ——. 表7-5有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 检测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G3; 2021年 9月17日; 挥发性 有机物; 排放浓度mg/m3; 0.144; 0.109; 0.119; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 2.73×10-4; 2.24×10-4; 2.41×10-4; ≤1.5; 达标. 处理效率; 57%; 68%; 66%; ——; ——. 2021年 9月18日; 挥发性 有机物; 排放浓度mg/m3; 0.058; 0.132; 0.079; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 1.07×10-4; 2.57×10-4; 1.58×10-4; ≤1.5; 达标. 处理效率; 79%; 88%; 78%; ——; ——. 备注; ——.

表七（续）

表7-6厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G4; 监控点 〇G5; 监控点 〇G6; 监控点 〇G7; 监控点最大值. 2021年 9月17日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.66; 1.36; 1.05; 1.12; 1.36; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.69; 1.09; 1.31; 0.81; 1.31. 第三次; 0.64; 1.10; 0.98; 0.81; 1.10. 2021年 9月18日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.65; 2.12; 1.06; 2.26; 2.26; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.65; 1.70; 1.26; 1.84; 1.84. 第三次; 0.65; 1.08; 1.13; 1.42; 1.42. 备注; ——. 表7-7厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G1. 2021年 9月17日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.11; ≤2.0; 达标. 第二次; 1.00. 第三次; 1.00. 2021年 9月18日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.06; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.84. 第三次; 0.87. 备注; ——.

表七（续）

表7-8无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 9月17日; 第一次; 28.1; 101.6; 1.4-1.6; 48.9; 东南风; 晴. 第二次; 29.3; 101.5; 1.5-1.7; 47.7; 东南风; 晴. 第三次; 30.2; 101.4; 1.4-1.7; 47.1; 东南风; 晴. 2021年 9月18日; 第一次; 27.6; 101.4; 1.7-2.0; 59.2; 东南风; 晴. 第二次; 28.4; 101.3; 1.4-1.7; 55.7; 东南风; 晴. 第三次; 29.1; 101.3; 1.4-1.9; 52.7; 东南风; 晴. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表1印刷工业标准限值要求要求。 厂内无组织、厂界无组织非甲烷总烃排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表2标准限值要求与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放浓度限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-9噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 9月17日; ▲N1; 昼间; 9:21~9:31; 58.3; ≤65; 达标. ▲N2; 9:35~9:45; 57.8; ≤65; 达标. 2021年 9月18日; ▲N1; 昼间; 9:30~9:40; 58.7; ≤65; 达标. ▲N2; 9:44~9:54; 58.1; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-10噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年9月17日; 晴; 1.9-2.3. 2021年9月18日; 晴; 1.7-2.5. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-11本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 168; 180; 符合. 化学需氧量; 148; 0.0249; 0.0576; 符合. 悬浮物; 99; 0.0166; 0.0432; 符合. 氨氮; 15.8; 0.00265; 0.0063; 符合. 总氮; 29.2; 0.0049; 0.0086; 符合. 总磷; 1.15; 0.00019; 0.0009; 符合. 表7-12本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 168; 180; 符合. 化学需氧量; 30; 0.0050; 0.0054; 符合. 悬浮物; 10; 0.0017; 0.0018; 符合. 氨氮; 1.5; 0.00025; 0.00027; 符合. 总氮; 10; 0.0017; 0.0018; 符合. 总磷; 0.3; 0.00005; 0.00005; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡玉祁永新污水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-13本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 平均排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 环评及批复考核 年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 挥发性有机物; FQ01; 2.10×10-4; 2400; 0.000504; 0.004; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市天叶印刷包装有限公司“无锡市天叶印刷包装有限公司搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5367号，2020年12月11日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。清洗废液委托资质单位处理，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市天叶印刷包装有限公司“无锡市天叶印刷包装有限公司搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5367号，2020年12月11日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为印刷、糊盒废气。 印刷、糊盒废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。 以上未被捕集的废气在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表1印刷工业标准限值要求要求。 厂内无组织、厂界无组织非甲烷总烃排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020中表2标准限值要求与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放浓度限值要求。 本项目有组织废气排放量均符合《关于无锡市天叶印刷包装有限公司“无锡市天叶印刷包装有限公司搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5367号，2020年12月11日）及环评结论中总量考核要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为印刷机、切纸机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废油墨桶、胶桶、废墨渣、含墨废水、废活性炭，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废纸，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

表八（续）

综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。