年产500吨铝制品制造加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡市永真铝业科技有限公司

编制单位:  无锡市永真铝业科技有限公司

2021年7月

建设单位法人代表：田由全

编制单位法人代表：田由全

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡市永真铝业科技有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡市永真铝业科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13906183596 | 电话：13906183596 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿运南路9号 | 地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿运南路9号 |

表一

| 建设项目名称 | 年产500吨铝制品制造加工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市永真铝业科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市新吴区鸿山街道鸿运南路9号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 铝制品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产500吨铝制品 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产500吨铝制品 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2019年9月17日 | 开工建设时间 | 2019年10月15日 |  |  |
| 调试时间 | 2019年11月12日~ 2021年3月12日 | 验收现场监测时间 | 2021年7月19日、 2021年7月20日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州科太环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 800万元 | 环保投资总概算 | 7万元 | 比例 | 0.88％ |
| 实际总概算 | 800万元 | 实际环保投资 | 7万元 | 比例 | 0.88％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办〔2021〕122号，2021年4月2日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡市永真铝业科技有限公司“年产500吨铝制品制造加工项目”环境影响报告表》（苏州科太环境技术有限公司，2019年7月） 10、《关于无锡市永真铝业科技有限公司“年产500吨铝制品制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2019】7009号，2019年9月17日） 11、无锡市永真铝业科技有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 4.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 厂内 无组织; 非甲烷总烃; 6; ——; ——; 《挥发性有机物排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。. 有组织废气; 颗粒物; 20; ——; 15; 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375—2013)表2标准限值. 二氧化硫; 200; ——; 15; 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375—2013)表2标准限值. 氮氧化物; 200; ——; 15; 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375—2013)表2标准限值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班12小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-5。 表 1-5污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 630. 化学需氧量; 0.0677. 悬浮物; 0.0519. 氨氮; 0.0019. 总氮; 0.0027. 总磷; 0.0003. 本项目 有组织废气; 烟尘; 0.006. 二氧化硫; 0.01. 氮氧化物; 0.0472. 本项目 无组织废气; 非甲烷总烃; 0.0018. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡市永真铝业科技有限公司成立于2017年10月，位于无锡市新吴区鸿山街道鸿运南路9号，租用无锡市永真金属制品有限公司的闲置厂房2500㎡。 企业于2019年7月委托苏州科太环境技术有限公司编制了《无锡市永真铝业科技有限公司“年产500吨铝制品制造加工项目”环境影响报告表》，并于2019年9月17日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2019】7009号）。 本项目于2019年10月15日开工建设，项目于2019年11月2日竣工，项目调试时间为2019年11月12日至2021年3月12日。 本项目实际生产能力为年产铝制品500吨。 本项目总投资800万元，实际环保投资为7万元，环保投资占总投资额的0.88%。 全厂共有员工5人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。目前项目工作制采用昼间1班制生产，每班12小时，无夜班，年工作200天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 铝材的加工; 铝制品; 500吨; 500吨; 2400h. 备注.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 铝型材挤压机; XJ-880; 1; 1; 不变. 2; 铝型材挤压机; XJ-660; 1; 1; 不变. 3; 时效炉; ——; 1; 1; 不变. 4; 长棒热剪炉; ——; 2; 2; 不变. 5; 磨具加热炉; ——; 2; 2; 不变. 6; 冷床; ——; 2; 2; 不变. 7; 切割机; ——; 2; 2; 不变. 8; 空压机; ——; 1; 1; 不变. 9; 冷却机; 50T; 2; 2; 不变. 10; 液化气气化器; ——; 1; 1; 不变.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 铝棒; 505; 505; 不变. 2; 液化天然气; 18; 18; 不变. 3; 乳化液; 0.16; 0.16; 不变. 2.4水量平衡： 接管梅村水处理厂 生活污水 化粪池 2941.6 自来水 60 54 54 1.6 0.32 2880 242880 进入废乳化液 240000 576 损耗2304 损耗1.28 乳化液配制用水 冷却塔 图2-1 本项目水平衡图

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 主要生产工艺如下： 天然气、水 加热 循环水 水 挤压 循环水 冷却 切断 天然气、水 乳化液、水 热处理 循环水 燃烧废气G3、冷却排污水W3 噪声N2 废气G2、金属废料S2、噪声N3 噪声N1、冷却排污水W2 燃烧废气G1、冷却排污水W1 铝型材成品出厂 铝棒 ——天然气加热 ——电加热 图2-2 本项目生产工艺及产污流程图

表二（续）

工艺流程说明： 加热:外购铝棒进入长棒热剪炉内加热，其保温性能好、棒温均匀、热效率高、耗能低。初始加温时间为2.5-4小时可达到铝棒挤压温度，温度约500℃。加热方式为热风循环加热方式，铝棒在炉内加热时间长，炉温均匀，有一定的均质效果。燃料采用天然气，该过程产生天然气燃烧废气G1，燃烧废气通到车 间顶排放。 挤压、冷却:加热变软的铝棒进入铝型材挤压机内挤压成型、拉直。挤压机内装有模具，配套模具加热炉加热模具（采用电加热)，加热时间为2小时、温度约150℃，能够改善长棒热剪炉加热温度不均匀的缺陷，提高生产效率，挤压后的工件再在冷床上进行风冷。该工艺产生噪声N1、N2。 切断:根据客户要求，将冷却后的工件分割成不同长度，该过程不再使用乳化液进行冷却、润滑，实际生产乳化液只添加、不更换，不产生废乳化液。该过程产生废气G2、金属废料S2、噪声N3。 热处理:冷却后的铝材需进行时效处理， 时效炉以天然气为能源，把铝材重新加热到约200℃，保持约4-5小时，目的是确保产品有良好的硬度。该工艺产生燃烧废气G3，燃 烧废气通到车间顶排放。 此外，为了防止设备受热不均匀产生变形，长棒热剪炉、模具加热炉及时效炉均采用冷却水间接冷却，经冷却塔冷却后循环使用、定期外排，产生冷却排污水。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设与环评设计一致，未发生变动。建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后与冷却排污水一并接入市政污水管网，由梅村水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水、冷却排污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后与冷却排污水接入市政污水管网，由梅村水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后与冷却排污水接入市政污水管网，由梅村水处理厂处理。公司处理。. 损耗 生活用水 化粪池 接管梅村水处理厂处理 ★ W1 自来水 损耗 ★ W2 冷却塔 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为天然气燃烧废气，油雾废气。 天然气燃烧废气分为长棒热剪炉燃烧废气和时效炉燃烧废气，长棒热剪炉燃烧废气直排后通过15米高排气筒FQ2、FQ3排放，时效炉燃烧废气直排后通过15米高排气筒FQ1排放。 油雾废气经集气罩收集，由油雾净化器处理后车间无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 天然气燃烧废气; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物; 长棒热剪炉燃烧废气直排后通过15米高排气筒FQ2、FQ3排放。; 长棒热剪炉燃烧废气直排后通过15米高排气筒FQ2、FQ3排放。. 天然气燃烧废气; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物; 时效炉燃烧废气直排后通过15米高排气筒FQ1排放。; 时效炉燃烧废气直排后通过15米高排气筒FQ1排放。. 切断; 非甲烷总烃; 油雾废气经集气罩收集，由油雾净化器处理后车间无组织排放。; 油雾废气经集气罩收集，由油雾净化器处理后车间无组织排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 〇G1~G5 油雾废气 油雾净化器 车间内无组织排放 时效炉燃烧废气 15米高排气筒FQ1排放 ◎G6 长棒热剪炉燃烧废气 15米高排气筒FQ2排放 ◎G7 长棒热剪炉燃烧废气 15米高排气筒FQ3排放 ◎G8 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为铝型材挤压机、长棒热剪炉、冷床、切割机、冷却塔等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废乳化液HW09，含油废液HW08，废油雾净化器HW49，均委托无锡市常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：金属废料，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设防渗漏水泥地，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 金属废料; 切断; 一般固废; ——; 5; 5; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 含油废液; 油雾净化器; 危险废物; 900-249-08; 0.0078; 0.0078; 委托有资质单位处置; 委托无锡市常州大维环境科技有限公司处置. 废油雾净化器; 油雾净化器; 危险废物; 900-041-49; 0.02; 0.02; 委托有资质单位处置; 委托无锡市常州大维环境科技有限公司处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; ——; 1.23; 1.23; 环卫清运; 环卫清运. 废乳化液; 切断; 危险废物; 900-006-09; 0.352; 0.352; 委托有资质单位处置; 委托无锡市常州大维环境科技有限公司处置.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1、项目概况 无锡市永真铝业科技有限公司位于无锡市新吴区鸿山街道鸿运南路9号，租用无锡市永真金属制品有限公司的闲置厂房2500m2，购置铝型材挤压机等设备若干，从事铝制品的制造，设计年产500吨铝制品。本项目总投资800万元，其中环保投资7万元，占总投资的0.88%。 2、产业政策相符性 本项目属于C3252铝压延加工行业。经查实，符合《产业结构调整指导目录》(2013年2月16日国家发展改革委第21号令修正)、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(苏政办发[2013]9号发布，苏经信产业[2013]183号修订)、《无锡市制造业转型发展指导目录》(2012年本)、《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》(2008年1月)、《无锡市内资禁止投资项目目录(2015年版)》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(2015年本)的要求。因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 3、与产业定位、土地利用规划相符 本项目属于鸿山工业集中区，根据《无锡市新区鸿山镇工业集中区环境影响报告书》(锡新管建发[2008]100号)，本项目属于铝制品行业，符合鸿山工业集中区的产业定位。 本项目租用现有厂房、不新增用地。经查阅，符合《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》、《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)的要求。根据《无锡市新吴区鸿山街道总体规划(2015-2030)用地规划图》，本项目所在地规划为“工业用地”；根据建设方提供的“不动产权证”，本项目所在地为工业用地，房屋用途为工业、交通、仓储，故本项目符合国家和地方的土地利用规划。 4、《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》相符性 根据苏政办发[2012]221号文，项目位于太湖流域二级保护区，为C3252铝压延加工行业，距离望虞河约1.3km，不使用含磷洗涤用品，产生的生活污水经预处理达标后与冷却排污水接管排入梅村水处理厂集中处理、不设排污口，固废经合理处置后不排放，故符合《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》要求。 本项目所在地雨污管网已完善，项目的建设符合环保规划。 5、与“三线一单”相符性 ①与生态红线规划相符性：经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发(2013)113号)“无锡市生态红线区域名录”及《无锡市生态红线区域保护规划图》，本项目选址不在无锡市生态红线区域范围内，因此项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发(2013)113号)要求。 ②与环境质量底线相符性：本项目所在地声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的3类区域标准；无锡市属于环境空气质量不达标区，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，推进区域联防联控，使无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标；地表水监测中，梅花港水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准及《地表水资源质量标准》(SL-94)的要求。因此，本项目的建设符合环境质量底线的要求。 ③与资源利用上线相符性：本项目用水2941.6t/a，均来自市政管网，可满足项目的供水要求；用电量为10万度/年，由市政供电系统供电，能满足项目的供电需求；采用罐装天然气2.52万标立方米/年；资源利用量均在所在区域供给范围内，不超过项目所在区域资源利用上线。 ④环境准入负面清单：根据《无锡市新区鸿山街道工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书》，本项目不属于鸿山街道工业集中区产业发展的负面清单内容。 6、污染防治措施有效性、污染物稳定达标可行性及对环境的影响程度 营运期本项目针对污染物产生的特点，采取了相应的污染防治措施，使污染物达标排放。污染物产生、治理及排放情况具体如下 (1)废气 天然气燃烧废气(含烟尘、SO2、NOx)经15米高排气筒FQ1、FQ2、FQ3排放；油雾废气(以非甲烷总烃计)经集气罩收集、油雾净化器处理后，在车间内无组织排放，收集率90%、去除率90%。 烟尘、SO2、NOx达到(参照执行)《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》DB37/2375-2013表2中标准；无组织排放的非甲烷总烃周界外最高浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织监控浓度限值，厂界内浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019表A.1中特别排放限值。经预测，在生产车间外设置50m卫生防护距离。卫生防护距离范围内为工业企业，无居民、行政办公区等敏感目标，可以满足环保要求，今后不得新建敏感目标。 (2)废水 本项目产生生活污水54t/a、冷却排污水576t/a。生活污水经化粪池预处理后，与冷却排污水一并接管至梅村水处理厂集中处理，尾水排入梅花港、汇入京杭运河。 (3)固废 本项目的金属废料出售给废品回收单位；废乳化液(HW09)、含油废液(HW08)、废油雾净化器(HW49)等属于危险废物，需委托资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。 固废经合理处置后“零”排放，不产生二次污染，对周围环境无影响。 (4)噪声 本项目的主要噪声源为：铝型材挤压机、长棒热剪炉、冷床、切割机、冷却塔等，经隔声、距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外声环境功能区3类标准限值。 7、总量控制可行性 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于太湖流域二级保护区范围。本项目为非重点污染源，在环保行政主管部门下达总量控制指标前，暂以各种污染物的达标排放作为总量控制依据。 (1)大气污染物： 大气污染物(有组织)：烟尘0.0060t/a、SO2 0.010t/a、NOx 0.0472t/a； 大气污染物(无组织)：非甲烷总烃0.0018t/a； (2)水污染物 水污染物(接管考核量)：废水量630t/a，COD 0.0677t/a、SS 0.0519t/a、氨氮0.0019t/a、TP 0.0003t/a、TN 0.0027t/a。最终排放量为：污水量630t/a，COD 0.0315t/a、SS 0.0063t/a、氨氮0.0032t/a、TN 0.0095t/a、TP 0.0003t/a。 (3)固废：“零排放”。 水污染物排放总量在梅村水处理厂总量指标内平衡；大气污染物在新吴区内平衡。综上所述，各项污染物经采取有效措施后可以达标排放，对环境的影响较小，不会降低所在地的环境质量现状类别，从环境保护的角度来讲，项目在无锡市新吴区鸿山街道鸿运南路9号建设是可行的。 二、建议与要求 1、做好废气治理设施的日常管理工作。 2、该项目排污口按江苏省环保厅关于《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定进行规范化设置。 3、要本着清洁生产的目标，不断完善工艺，节约原材料，减少浪费和排污量。 4、严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2019】7009号 关于无锡市永真铝业科技有限公司年产500吨铝制品制造项目环境影响报告表的批复 无锡市永真铝业科技有限公司： 你单位报送的由苏州科大环境技术有限公司编制的《无锡市永真铝业科技有限公司年产500吨铝制品制造加工项目环境影响报告表》(以下称“报告表”)等相关材料均悉。经研究，审批意见如下： 一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区鸿山街道鸿运南路9号(租用无锡市永真金属制品有限公司厂房)，总投资800万元，建设年产500吨铝制品制造加工项目。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后与冷却塔排水一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。 3.进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。天然气燃烧废气经有效收集，通过15米高排气筒FQ1、FQ2、FQ3排放。切断废气按照报告表要求落实污染防治措施。

表四（续）

根据报告表所述，烟尘、SO2、NOx排放参照山东省《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-2013)表2中相关标准；非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织浓度排放限值要求：厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中特别排放限值。 4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准。 5.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般固废综合利用处置；废乳化液、含油废液等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和《危险废物贮存及污染控制标准》(GB18597-2001)的有关要求，防止产生二次污染。 6.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。 7.根据报告表推荐，全厂生产车间外50米范围内不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三，本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 1.大气污染物：(有组织)烟尘≤0.006吨/年、SO2≤0.01吨年，NOx≤0.0472吨/年；(无组织)非甲烷总烃≤0.0018吨/年。 2.水污染物(接管考核量)：废水排放量≤630吨/年：COD≤0.0677吨/年、SS≤0.0519吨/年、氨氮(生活)≤0.0019吨/年、总氮(生活)≤0.0027吨/年、总磷(生活)≤0.0003吨/年。 四、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。 五、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。 六、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

表四（续）

无锡市行政审批局 2019年9月17日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 你单位报送的由苏州科大环境技术有限公司编制的《无锡市永真铝业科技有限公司年产500吨铝制品制造加工项目环境影响报告表》(以下称“报告表”)等相关材料均悉。经研究，审批意见如下： 一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区鸿山街道鸿运南路9号(租用无锡市永真金属制品有限公司厂房)，总投资800万元，建设年产500吨铝制品制造加工项目。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。; 无锡市永真铝业科技有限公司成立于2017年10月，位于无锡市新吴区鸿山街道鸿运南路9号，租用无锡市永真金属制品有限公司的闲置厂房2500㎡。 企业于2019年7月委托苏州科大环境技术有限公司编制了《无锡市永真铝业科技有限公司“年产500吨铝制品制造加工项目”环境影响报告表》，并于2019年9月17日通过无锡市滨湖区环境保护局的审批（锡行审环许【2019】7009号）。 本项目于2019年10月15日开工建设，项目2019年11月2日竣工，项目调试时间为2019年11月12日至2020年3月12日。 本项目实际生产能力为年产：500吨铝制品。. 2; 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后与冷却塔排水一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后与冷却排污水一并接入市政污水管网，由梅村水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。. 4; 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。天然气燃烧废气经有效收集，通过15米高排气筒FQ1、FQ2、FQ3排放。切断废气按照报告表要求落实污染防治措施。 根据报告表所述，烟尘、SO2、NOx排放参照山东省《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-2013)表2中相关标准；非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织浓度排放限值要求：厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中特别排放限值。; 本项目主要产生的废气为天然气燃烧废气，油雾废气。 天然气燃烧废气分为长棒热剪炉燃烧废气和时效炉燃烧废气，长棒热剪炉燃烧废气直排后通过15米高排气筒FQ2、FQ3排放，时效炉燃烧废气直排后通过15米高排气筒FQ1排放。 油雾废气经集气罩收集，由油雾净化器处理后在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ1、FQ2、FQ3中烟尘、SO2、NOx排放浓度符合山东省《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-2013)表2中相关标准中的标准限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。 厂内无组织VOCs排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准。; 本项目主要噪声源为铝型材挤压机、长棒热剪炉、冷床、切割机、冷却塔等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。. 6; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般固废综合利用处置；废乳化液、含油废液等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和《危险废物贮存及污染控制标准》(GB18597-2001)的有关要求，防止产生二次污染。; 项目产生的危险废物有：含油废液HW08、废油雾净化器HW49、废乳化液HW09，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：金属废料，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设防渗漏水泥地设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。; 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。. 8; 根据报告表推荐，全厂生产车间外50米范围内不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。; 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 9; 污染物年排放总量为： 1.大气污染物：(有组织)烟尘≤0.006吨/年、SO2≤0.01吨年，NOx≤0.0472吨/年；(无组织)非甲烷总烃≤0.0018吨/年。 2.水污染物(接管考核量)：废水排放量≤630吨/年：COD≤0.0677吨/年、SS≤0.0519吨/年、氨氮(生活)≤0.0019吨/年、总氮(生活)≤0.0027吨/年、总磷(生活)≤0.0003吨/年。 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。; 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 10; 项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。; 本项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。本项目正在按规定办理项目竣工环保验收手续。. 11; 项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。; 项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。. 12; 该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。; 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 3 mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017; 3 mg/m3. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-300. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-219. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242/243. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242/243. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-185. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242/243. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-125.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 低浓度颗粒物 （有组织）; 18; 4; 22.2; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 二氧化硫 （有组织）; 18; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3; 氮氧化物（有组织）; 18; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-5质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 运输空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 非甲烷总烃 （无组织）; 120; 4; 3.33; 0; 0; 0; 0; 100.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. 冷却水排口★W2; 化学需氧量、悬浮物; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ1出口◎G6; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续2天，每天监测3次. FQ2出口◎G7; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续2天，每天监测3次. FQ3出口◎G8; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年7月19日、2021年7月20日江苏环科检测有限公司对无锡市永真铝业科技有限公司“年产500吨铝制品制造加工项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目 第一阶段设计 年产量; 本项目 第一阶段设计 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 7月19日; 2021年 7月20日; 2021年 7月19日; 2021年 7月20日. 铝制品; 500吨; 2.5吨; 2.25吨; 2.25吨; 90%; 90%. 备注; ——. 注：全厂共有员工5人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。目前项目工作制采用昼间1班制生产，每班12小时，无夜班，年工作200天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210416ON（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 7月19日; 第一次; 7.1; 285; 52; 24.1; 4.27; 44.8. 第二次; 7.2; 276; 50; 23.0; 4.25; 43.6. 第三次; 7.3; 269; 68; 27.7; 4.51; 41.3. 第四次; 7.2; 257; 72; 26.1; 4.42; 45.6. 日均值; ——; 272; 60; 25.2; 4.36; 43.8. 2021年 7月20日; 第一次; 7.3; 293; 54; 28.0; 4.93; 49.0. 第二次; 7.2; 262; 62; 23.8; 4.47; 45.6. 第三次; 7.2; 257; 66; 26.2; 4.56; 48.2. 第四次; 7.4; 283; 52; 22.7; 4.76; 43.4. 日均值; ——; 274; 58; 25.2; 4.68; 46.6. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

表七（续）

7.1废水监测结果及分析 # 表7-4工业废水检测结果及评价 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果 日均值; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. 冷却水排口★W2; 2021年 7月19日; 化学需氧量; 28; 29; 28; 26; 28; ≤500; 达标. 悬浮物; 20; 16; 19; 17; 18; ≤400; 达标. 2021年 7月20日; 化学需氧量; 28; 28; 30; 30; 29; ≤500; 达标. 悬浮物; 16; 15; 20; 15; 16; ≤400; 达标. 备注; ——.

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-5有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ1排气筒出口◎G6; 2021年 7月19日; 低浓度颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.8; 1.5; 1.9; 20; 达标. 排放速率kg/h; 1.13×10-3; 1.02×10-3; 1.35×10-3; ——; ——. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; 4; 5; 3; 200; 达标. 排放速率kg/h; 2.52×10-3; 3.38×10-3; 2.13×10-3; ——; ——. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; ＜3; ＜3; ＜3; 200; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ——; ——. 2021年 7月20日; 低浓度颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.1; 1.8; 1.3; 20; 达标. 排放速率kg/h; 7.80×10-4; 1.23×10-3; 8.87×10-4; ——; ——. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; 4; 3; 3; 200; 达标. 排放速率kg/h; 2.84×10-3; 2.04×10-3; 2.05×10-3; ——; ——. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; ＜3; ＜3; ＜3; 200; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ——; ——. FQ2排气筒出口◎G7; 2021年 7月19日; 低浓度颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.3; 1.2; 1.8; 20; 达标. 排放速率kg/h; 1.33×10-3; 1.19×10-3; 1.80×10-3; ——; ——. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; 4; 4; 4; 200; 达标. 排放速率kg/h; 4.08×10-3; 3.97×10-3; 3.99×10-3; ——; ——. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; ＜3; ＜3; ＜3; 200; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ——; ——. 2021年 7月20日; 低浓度颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.9; 1.1; 1.6; 20; 达标. 排放速率kg/h; 1.95×10-3; 1.03×10-3; 1.46×10-3; ——; ——. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; 3; 5; 4; 200; 达标. 排放速率kg/h; 3.08×10-3; 4.70×10-3; 3.64×10-3; ——; ——. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; ＜3; ＜3; ＜3; 200; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ——; ——. FQ3排气筒出口◎G8; 2021年 7月19日; 低浓度颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.3; 1.2; 1.5; 20; 达标. 排放速率kg/h; 1.15×10-3; 1.09×10-3; 1.34×10-3; ——; ——. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; 3; 4; 3; 200; 达标. 排放速率kg/h; 2.65×10-3; 3.63×10-3; 2.68×10-3; ——; ——. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; ＜3; ＜3; ＜3; 200; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ——; ——. 2021年 7月20日; 低浓度颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.8; 1.8; 1.9; 20; 达标. 低浓度颗粒物; 排放速率kg/h; 1.68×10-3; 1.73×10-3; 1.78×10-3; ——; ——. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; 3; 4; 3; 200; 达标. 排放速率kg/h; 2.80×10-3; 3.84×10-3; 2.80×10-3; ——; ——. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; ＜3; ＜3; ＜3; 200; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ——; ——. 备注; ——. 表7-6厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 7月19日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.78; 0.88; 0.91; 0.88; 0.91; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.79; 0.89; 0.91; 0.89; 0.91. 第三次; 0.78; 0.91; 0.89; 0.90; 0.91. 2021年 7月20日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.73; 0.85; 0.88; 0.88; 0.88; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.75; 0.85; 0.88; 0.90; 0.90. 第三次; 0.74; 0.86; 0.87; 0.88; 0.88. 备注; ——.

表七（续）

表7-7厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2021年 7月19日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.99; ≤6; 达标. 第二次; 0.99. 第三次; 1.01. 2021年 7月20日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.09; ≤6; 达标. 第二次; 1.08. 第三次; 1.14. 备注; ——. 表7-8无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 7月19日; 第一次; 28.6; 100.9; 1.6-2.0; 50.2; 东南风; 晴. 第二次; 31.4; 100.7; 1.7-2.1; 48.1; 东南风; 晴. 第三次; 33.9; 100.6; 1.7-2.0; 47.3; 东南风; 晴. 2021年 7月20日; 第一次; 28.9; 100.8; 1.6-1.9; 49.1; 东南风; 晴. 第二次; 32.0; 100.7; 1.6-2.0; 47.9; 东南风; 晴. 第三次; 34.6; 100.6; 1.7-2.0; 46.1; 东南风; 晴. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ1、FQ2、FQ3中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375—2013)表2中的标准限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 厂内无组织VOCs排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-9噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 7月19日; ▲N1; 昼间; 15:27~15:37; 59.4; ≤65; 达标. ▲N2; 15:42~15:52; 59.3; ≤65; 达标. ▲N3; 15:58~16:08; 58.9; ≤65; 达标. ▲N4; 16:14~16:24; 59.7; ≤65; 达标. 2021年 7月20日; ▲N1; 昼间; 15:35~15:45; 59.4; ≤65; 达标. ▲N2; 15:49~15:59; 58.9; ≤65; 达标. ▲N3; 16:06~16:16; 58.7; ≤65; 达标. ▲N4; 16:21~16:31; 58.6; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-10噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年7月19日; 晴; 1.6-2.0. 2021年7月20日; 晴; 1.7-2.0. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.5污染物排放总量核算 表7-11本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量（生活污水）; ——; 200; 54; 630; 54; 630; 符合. 废水量（冷却水）; ——; 576; 576; 符合. 化学需氧量（生活污水）; 273; 0.0147; 0.0308; 0.0216; 0.0677; 符合. 化学需氧量（冷却水）; 28; 0.0161; 0.0461; 符合. 悬浮物（生活污水）; 59; 0.003; 0.013; 0.0173; 0.0519; 符合. 悬浮物（生活污水）; 17; 0.010; 0.0346; 符合. 氨氮（生活污水）; 25.2; 0.0014; 0.0019; 符合. 总氮（生活污水）; 45.2; 0.0024; 0.0027; 符合. 总磷（生活污水）; 4.52; 0.00024; 0.0003; 符合. 表7-12本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 630; 630; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0315; 0.0315; 符合. 悬浮物; 10; 0.0063; 0.0063; 符合. 氨氮; 5; 0.0032; 0.0032; 符合. 总氮; 15; 0.0095; 0.0095; 符合. 总磷; 0.5; 0.0003; 0.0003; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以，梅村水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-13本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 低浓度颗粒物; FQ1; 1.07×10-3; 500; 0.00054; 0.00346; 0.006; 符合. FQ2; 1.46×10-3; 1000; 0.00146; 符合. FQ3; 1.46×10-3; 1000; 0.00146; 符合. 二氧化硫; FQ1; 2.49×10-3; 500; 0.00125; 0.00823; 0.01; 符合. FQ2; 3.91×10-3; 1000; 0.00391; 符合. FQ3; 3.07×10-3; 1000; 0.00307; 符合. 氮氧化物; FQ1; /; 500; /; /; 0.0472; 符合. FQ2; /; 1000; /; 符合. FQ3; /; 1000; /; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市永真铝业科技有限公司“年产500吨铝制品制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2019】7009号，2019年9月17日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。冷却水循环使用后部分排入市政污水管网。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由梅村水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市永真铝业科技有限公司“年产500吨铝制品制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2019】7009号，2019年9月17日）及环评结论中总量考核要求。 （2）废气 本项目主要产生的废气为天然气燃烧废气，油雾废气。 天然气燃烧废气分为长棒热剪炉燃烧废气和时效炉燃烧废气，长棒热剪炉燃烧废气直排后通过15米高排气筒FQ2、FQ3排放，时效炉燃烧废气直排后通过15米高排气筒FQ1排放。 油雾废气经集气罩收集，由油雾净化器处理后车间无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ1、FQ2、FQ3中烟尘、SO2、NOx排放浓度符合山东省《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-2013)表2中相关标准中的标准限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。 厂内无组织VOCs排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 本项目有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市永真铝业科技有限公司“年产500吨铝制品制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2019】7009号，2019年9月17日）及环评结论中总量考核要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为铝型材挤压机、长棒热剪炉、冷床、切割机、冷却塔等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废乳化液HW09、含油废液HW08、废油雾净化器HW49，均委托无锡市常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：金属废料，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设防渗漏水泥地，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

表八（续）

综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。