大型风电零部件加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡舜普机械科技有限公司

编制单位:  无锡舜普机械科技有限公司

2021年12月

建设单位法人代表：陈世珍

编制单位法人代表：陈世珍

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡舜普机械科技有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡舜普机械科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13914156073 | 电话：13914156073 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡惠山经济开发区洛社配套区枫杨路 | 地址：无锡惠山经济开发区洛社配套区枫杨路 |

表一

| 建设项目名称 | 大型风电零部件加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡舜普机械科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建 £改扩建 £技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡惠山经济开发区洛社配套区枫杨路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 风电大型零部件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：风电大型零部件800套 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：风电大型零部件800套 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2020年12月8日 | 开工建设时间 | 2021年1月18日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年5月29日~ 2021年8月29日 | 验收现场监测时间 | 2021年11月23日、 2021年11月24日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州新视野环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 3000万元 | 环保投资总概算 | 300万元 | 比例 | 10％ |
| 实际总投资 | 3000万元 | 实际环保投资 | 300万元 | 比例 | 10％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡舜普机械科技有限公司“大型风电零部件加工项目”环境影响报告表》（苏州新视野环境工程有限公司，2020年11月） 9、《关于无锡舜普机械科技有限公司“大型风电零部件加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5350号，2020年12月8日） 10、无锡舜普机械科技有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水排放口★W1; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 动植物油; 100. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 回用水出口★W2; 化学需氧量; 60; 参照《城市污水再生利用 工业用水水质》 (GB/T 19923-2005)中洗涤用水及工艺与产品用水标准. 悬浮物; 30. 石油类; 1. 阴离子表面活性剂; 0.5. 溶解性总固体; 1000. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G6; 颗粒物; 30; 1.5; 15; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中其他颗粒物标准限值. 排气筒 FQ02出口◎G7; 颗粒物; 30; 1.5; 15; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中其他颗粒物标准限值. 排气筒 FQ03出口◎G8; 颗粒物; 20; 0.8; 15; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中“树脂尘（漆雾）”的标准限值. 挥发性有机物; 50; 1.5; 参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中“表面涂装行业调漆、喷漆、烘干等工艺”TRVOC标准. 排气筒 FQ04出口◎G9; 油烟; 2.0; ——; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的中型餐饮企业标准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 0.5; ——; ——; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值. 挥发性有机物; ——; ——; ——; ——. 厂内 无组织 〇G5; 非甲烷总烃; 6; ——; ——; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 表A.1中特别排放限值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 夜间; 55. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 630. 化学需氧量; 0.2835. 悬浮物; 0.2268. 氨氮; 0.0189. 总氮; 0.0252. 总磷; 0.0032. 动植物油; 0.0168. 废水 （最终排放量）; 废水量; 630. 化学需氧量; 0.0315. 悬浮物; 0.0063. 氨氮; 0.0029. 总氮; 0.0088. 总磷; 0.0003. 动植物油; 0.0006. 有组织废气; 颗粒物; 1.7076. 挥发性有机物; 0.8177. 油烟; 0.0048. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡舜普机械科技有限公司成立于2019年7月19日，位于无锡惠山经济开发区洛社配套区枫杨路，租赁无锡舜邦机械有限公司闲置厂房，主要从事风电大型零部件的生产。 企业于2020年11月委托苏州新视野环境工程有限公司编制了《无锡舜普机械科技有限公司“大型风电零部件加工项目”环境影响报告表》，并于2020年12月8日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5350号）。 本项目于2021年1月18日开工建设，2021年5月19日竣工，调试时间为2021年5月29日至2021年8月29日。 本项目实际生产能力为年产：风电大型零部件800套。 本项目实际总投资3000万元，实际环保投资为300万元，环保投资占总投资额的10%。 本项目共有员工35人，企业内部设有食堂，不设宿舍、浴室。生产制度为2班制生产，每班8小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 风电大型零部件; 800套/年; 800套/年; 4800小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 数控落地镗铣床; TK6916、TK6913; 6; 9; +3. 2; 小镗床; /; 1; 0; 取消建设. 3; 通用桥式起重机; /; 6; 6; 不变. 4; 电动单梁起重机; /; 2; 2; 不变. 5; 数控龙门铣; XK2425-400等; 5; 6; +1. 6; 定梁龙门数控铣镗床; /; 1; 1; 不变. 7; 数控立车; DVT63等; 8; 6; -2. 8; 喷涂生产线; HY-PR-19; 1; 1; 不变. 9; 角磨机; 125、150; 2; 2; 不变. 10; 污水处理系统; 废水调节池; D1880mm*1800mm,5m3; 1; 1; 不变. 11; 一体化气浮系统; 1500mm*2000mm*2000mm; 1; 1; 不变. 12; 石英砂过滤系统; Φ800mm*3000mm; 1; 1; 不变. 13; 活性碳过滤系统; Φ800mm*3000mm; 1; 1; 不变. 14; 抗污染膜过滤系统; 1m3; 1; 1; 不变. 15; MVR蒸发系统; 2070mm*1550mm*2640mm,0.25t/h; 1; 1; 不变. 备注; 项目实际建设后减少2台数控立车，增加3台数控落地镗铣床，增加1台数控龙门铣，小镗床取消建设。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨/年）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 铸铁原件; 800套; 800套; 不变. 2; 水性漆; 28; 28; 不变. 3; 锌丝; 3; 3; 不变. 4; 洗衣粉; 0.05; 0.05; 不变. 5; 钢砂; 5; 5; 不变. 6; 切削液; 5; 5; 不变. 7; 液压油; 6; 6; 不变. 备注; ——.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，清洗废水经处理后全部回用于生产，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约792t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下（其中W-废水、G-废气、N-噪声、S-固体废物，下同）： 1、本项目生产工艺 图2-2 本项目生产工艺流程图 图例： △电加热 工艺流程说明： 粗加工：根据客户要求，利用数控立车对铸铁原料进行粗加工，此过程中无需添加切削液，此过程中有S1金属废料和设备运行噪声N1产生。 钻孔：利用数控落地镗铣床、数控龙门铣等设备对粗加工后的工件进行钻孔，此工段加工过程中使用切削液，定期添加，循环使用，不排放。此过程中有S2金属废料和设备运行噪声N2产生。 精加工：利用数控落地镗铣床、数控龙门铣等设备对工件进行精加工，此工段加工过程中使用

表二（续）

切削液，定期添加，循环使用，不排放。此过程中有S3金属废料和设备运行噪声N3产生。 打磨（部分）：部分工件精加工后仍存在少量毛刺，根据客户不同需求，针对部分工件进行打磨处理，使用角磨机打磨去除工件表面毛刺，此工段过程产生少量打磨废气G1和金属废料S4。 检验：本项目在对工件进行进一步表面处理前，人工检验半成品工件，主要检验为工件大小尺寸、完整度等，检验过程中产生S5不合格品，由厂家回收处理。 清洗：本项目采用喷涂生产线设备，喷涂生产线包含清洗室、喷砂室、喷锌室、喷漆室、流平室、烘干室，清洗为喷涂生产线中的第一道工序，在清洗室内进行。清洗工段主要作用为去除工件表面在前道机械加工过程中粘有的切削液及金属屑。清洗工序主要使用1个清洗水箱，清洗水箱分为两个槽体，一个清水槽体，一个洗涤液槽体，均为1m3，清洗水箱容积为2m3。清洗过程中使用洗衣粉，洗衣粉使用时无需提前调配，将洗衣粉加入清洗水箱中的洗涤液槽体即可，洗涤液槽体中的水由清水槽体中供给，清洗水箱采用电加热，温度控制在40℃左右。清洗水箱连接1把水枪（水枪流量18L/min），利用水枪在清洗室内对工件进行冲洗，工件的冲洗时间由工件大小决定，每套风电大型零部件的冲洗时间基本在30~45分钟左右，清洗后的工件在清洗室内自然晾干。清洗室底部四周设有明沟，在工件清洗过程中，产生清洗废水W1，通过明沟收集后进入清洗室外的调节池，再经过一系列废水处理装置进行处理，处理后的水经水泵进入清洗水箱中的清水槽体内，回用于清洗工段。 喷砂：经清洗后的工件在喷涂生产线中的喷砂室内进行喷砂处理，使用蜂窝式风力循环喷砂（丸）系统，可去除工件表面的锈蚀、氧化皮以及表面附着物等，使产品表面达到一定的清洁度指标。喷砂工段使用钢砂，有G2喷砂废气、N4噪声产生，同时喷砂工段中产生混合的废砂与废金属屑，以金属废料S6计。 喷锌（部分）：根据不同客户需求，部分工件部分连接部位需进行喷锌处理，此工段在喷涂生产线中的喷锌室进行。喷锌过程中使用锌丝，利用二根带不同电荷的锌丝碰撞，产生短路电弧，由电弧产生的高热能融化金属丝，然后由高速压缩空气将熔融状态的金属丝雾化，加速喷射到经过预处理的工件表面，获得理想的涂层，此工段产生喷锌废气G3。 喷漆、流平、烘干：本项目喷漆工段在喷涂生产线中的“喷漆室+流平室+烘干室”中进行，水性漆的调配以及喷涂均在密闭喷漆室内进行，喷漆后进入流平室流平，最终进入烘

表二（续）

干室进行烘干。喷漆室、流平室、烘干室均为密闭，烘干采用电加热，烘干室内温度维持在40℃左右。喷漆工序产生的污染物主要有G4喷漆废气、S7漆渣；流平工序产生的污染物主要有G5流平废气；烘干工序产生的污染物主要有G6烘干废气。 其他产污环节分析： - 喷漆完定期清洗喷枪产生的洗枪废液，同时还有含漆废手套产生；废气处理装置定期清理维护，产生废活性炭、废滤袋和废催化板；废水处理过程中产生污泥、废浓缩液、废滤料等；危废仓库有少量有机废气产生；原料使用产生的各类废桶；设备维护过程中产生的含油抹布手套；员工生活产生生活污水、生活垃圾等。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生以下变动： - 生产设备： 项目实际建设后减少2台数控立车，增加3台数控落地镗铣床，增加1台数控龙门铣，小镗床取消建设。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况。. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况。. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况。. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况。. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况。.

表二（续）

类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目实际建设后减少2台数控立车，增加3台数控落地镗铣床，增加1台数控龙门铣，小镗床取消建设。 不属于以上情况。. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况。. 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况。. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况。. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况。. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况。. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况。. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况。.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。清洗废水经处理后全部回用于生产，喷枪清洗水用于调漆，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理，后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。. 食堂废水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 食堂废水经隔油池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。; 食堂废水经隔油池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。. 清洗水; 化学需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂、溶解性总固体; 清洗废水经处理后全部回用于生产。; 清洗废水经处理后全部回用于生产。. 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为打磨废气、喷砂废气、喷锌废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气、食堂油烟废气。 喷砂废气经收集后，由布袋除尘器处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 喷锌废气经收集后，由布袋除尘器处理，通过15米高排气筒FQ02排放。 喷漆废气、流平废气、烘干废气经收集后，由干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理，通过15米高排气筒FQ03排放。 食堂油烟废气经收集后，由油烟净化器处理，通过15米高排气筒FQ04排放。 打磨废气，经移动式滤筒除尘器处理后，在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 喷砂; 颗粒物; 喷砂废气经收集后，由布袋除尘器处理，通过15米高排气筒FQ01排放。; 喷砂废气经收集后，由布袋除尘器处理，通过15米高排气筒FQ01排放。. 喷锌; 颗粒物; 喷锌废气经收集后，由布袋除尘器处理，通过15米高排气筒FQ02排放。; 喷锌废气经收集后，由布袋除尘器处理，通过15米高排气筒FQ02排放。. 喷漆、流平、烘干; 颗粒物、挥发性有机物; 喷漆废气、流平废气、烘干废气经收集后，由干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理，通过15米高排气筒FQ03排放。; 喷漆废气、流平废气、烘干废气经收集后，由干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理，通过15米高排气筒FQ03排放。. 食堂; 油烟; 食堂油烟废气经收集后，由油烟净化器处理，通过15米高排气筒FQ04排放。; 食堂油烟废气经收集后，由油烟净化器处理，通过15米高排气筒FQ04排放。. 打磨; 颗粒物; 打磨废气，经移动式滤筒除尘器处理后，在车间内无组织排放。; 打磨废气，经移动式滤筒除尘器处理后，在车间内无组织排放。.

表三（续）

废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目主要噪声源为数控落地镗铣床、通用桥式起重机、电动单梁起重机、数控龙门铣、定梁龙门数控铣镗床、数控立车、喷涂生产线、角磨机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物：漆渣、废滤袋、废活性炭、废滤料、废浓缩液、污泥、废桶、含漆废手套均委托苏州市荣望环保科技有限公司处置，含油废抹布手套委托有资质单位处置。 ②本项目产生的一般废物：金属废料、不合格品、金属粉末，均外售给物资回收单位。废催化板厂家回收。 ③生活垃圾由环卫清运。餐厨废弃物、废动植物油委托餐厨垃圾处置单位处理。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 金属废料; 粗加工、钻孔等; 一般固废; 85; 50; 50; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 不合格品; 检验; 一般固废; 85; 70; 70; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 金属粉末; 废气处理; 一般固废; 84; 10.4463; 10.4463; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废催化板; 废气处理; 一般固废; 99; 0.2/2a; 0.2/2a; 厂家回收; 厂家回收. 漆渣; 喷漆; 危险固废; 900-299-12; 5.6364; 5.6364; 委托有资质单位处置; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置. 废滤袋; 废气处理; 危险固废; 900-041-49; 8.5; 8.5; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 900-039-49; 4.83; 4.83; 委托有资质单位处置. 废滤料; 废水处理系统; 危险固废; 900-041-49; 4; 4; 委托有资质单位处置. 废浓缩液; 废水处理系统; 危险固废; 336-064-17; 16; 16; 委托有资质单位处置. 污泥; 废水处理系统; 危险固废; 336-064-17; 8; 8; 委托有资质单位处置. 废桶; 原料使用; 危险固废; 900-041-49; 3.075; 3.075; 委托有资质单位处置. 含漆废手套; 喷漆; 危险固废; 900-041-49; 0.1; 0.1; 委托有资质单位处置. 含油废抹布手套; 设备维护保养; 危险固废; 900-041-49; 0.2; 0.2; 委托有资质单位处置; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 99; 4.2; 4.2; 环卫清运; 环卫清运. 餐厨废弃物; 食堂; 一般固废; 99; 2.1; 2.1; 餐厨垃圾处置单位处理; 餐厨垃圾处置单位处理. 废动植物油; 食堂; 一般固废; 99; 0.1332; 0.1332; 餐厨垃圾处置单位处理; 餐厨垃圾处置单位处理.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 项目概况 无锡舜普机械科技有限公司成立于2019年7月19日，位于无锡惠山经济开发区洛社配套区枫杨路。因市场需求，公司拟投资3000万元，租赁无锡舜邦机械有限公司14000平方米闲置厂房建设大型风电零部件加工项目，项目建成后，具有年产风电大型零部件800套的生产能力。本项目总投资3000万元，其中环保投资300万元，占总投资的10%。 1、与产业政策的相符性 经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导日录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类；不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]323号）中的限制和禁止用地项目；不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）（2008年1月）》中的淘汰类、禁止类和鼓励类，为允许类；也不属于《无锡市制造业转型发展指导目录》（2012年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年版）中的禁止类项目。因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 2、与规划的相符性 项目地块位于无锡惠山经济开发区洛社配套区，属于工业用地，该区域已编制了环境影响评价和环境保护规划，具备污染集中控制条件，符合无锡惠山区开发区用地规划；所从事行业符合无锡市惠山区的产业规划。由此，本项目符合无锡市惠山区总体规划、环保规划等相关规划要求。 本项目位于太湖流域二级保护区，项目行业类别为C3484机械零部件加工，不属于禁止建设项目。本项目生产废水经厂区污水处理系统处理后回用于清洗工段不外排，生活污水经预处理后接入无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）集中处理，固废妥善处理不外排。本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》及《太湖流域管理条例》的要求。 本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态空间管控区域规划》范围内，满足生态红线要求；根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》，

表四（续）

通过调整产业结构，减少污染物排放，推进工业领域全行业、全要素达标排放，调整能源结构，控制煤炭消费总量，加强交通行业大气污染防治，严格控制扬尘污染，加强服务业和生活污染防治，推进农业污染防治，加强重污染天气应对等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善，无锡市环境空气质量将在2025年实现全面达标。项目生产废水经厂区污水处理系统处理后回用于清洗工段不外排，生活污水经预处理后接入无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）集中处理，噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区要求，本项目各项目污染物达标排放，符合项目所在地环境质量底线；不属于园区准入负面清单。本项目的建设符合“三线一单”的要求。 3、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 该项目使用电等清洁的能源，物料消耗基本合理，产生的污染物得到妥善处置，整个生产过程符合清洁生产的基本要求。 4、污染防治措施有效性、污染物稳定达标可行性及对环境的影响程度 （1）废气： 本项目产生的废气包括食堂油烟、打磨产生的颗粒物、喷砂产生的颗粒物、喷锌产生的颗粒物、喷漆产生的颗粒物和VOCs以及流平和烘干工段产生的VOCs、危废仓库产生的少量有机废气VOCs。 有组织废气：喷砂产生的颗粒物经整体抽风收集后通过布袋除尘器处理后（收集率98%，处理效率90%）经15米高排气筒FQ-01排放；喷锌产生的颗粒物经整体抽风收集后通过布袋除尘器处理后（收集率98%，处理效率90%）经15米高排气筒FQ-02排放；喷漆产生的颗粒物、VOCs以及流平和烘干工段产生的VOCs均经整体抽风收集后通过“干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧装置”处理后（收集率98%，颗粒物处理效率90%，VOCs处理效率80%）经15米高排气筒FQ-03排放。 经处理后，喷砂、喷锌工段产生的颗粒物达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（GB31/933-2015）表1中“其他颗粒物”标准，喷漆工段产生的颗粒物达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（GB31/933-2015）表1中“树脂尘（漆雾）”标准；喷漆、流平、烘干工段产生的VOCs达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中“表面涂装行业调漆、喷漆、烘干等工艺”TRVOC标准。 食堂废气：食堂油烟经油烟净化器净化处理后经高于屋顶排气筒FQ-04排放，食堂油烟能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型餐饮企业排放标准。

表四（续）

无组织废气：无组织废气主要为打磨工段的经移动式滤筒除尘器处理排放的颗粒物、未捕集的喷砂、喷锌工段产生的颗粒物和喷漆工段产生的颗粒物、VOCs以及流平和烘干工段产生的VOCs，通过生产车间通风排出；以及危废仓库产生的少量有机废气VOCs，经处理后无组织排放。经预测可知，无组织排放的颗粒物最大落地浓度达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（GB31/933-2015）表3中无组织监控限值：颗粒物≤0.5mg/m3；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)中表A.1中特别排放限值要求。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中各类工业企业卫生防护距离公式计算，本项目设置卫生防护距离为厂区外100m范围，根据图1-2，卫生防护距离范围内无环境敏感保护目标，满足卫生防护距离要求，不会对周围环境产生明显影响。 （2）废水： 建设项目实行雨污分流、清污分流，本项目废水主要包括生活污水和生产废水，员工产生生活污水630t/a（其中生活废水420t/a，食堂废水210t/a），生产废水为清洗废水522.5t/a。项目生产废水经厂区污水处理系统处理后回用于清洗工段，不外排，经处理后的生产废水水质达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1中工艺与产品用水和洗涤用水标准；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并排入化粪池，经化粪池预处理后接入无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）集中处理，COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油接管浓度分别为450mg/L、360mg/L、30mg/L、40mg/L、5mg/L、26.67mg/L。达到接管标准后，即COD、SS达到《污水综合排放标准》表4中的三级标准：COD≤500mg/L、SS≤400mg/L，NH3-N、TN、TP、动植物油达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准：氨氮≤45mg/L、TN（以N计）≤70mg/L、TP（以P计）≤8mg/L、动植物油≤100mg/L，经污水接管口排入污水管网，接入无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）进行处理，尾水排入京杭运河，对周围水环境影响较小。 （3）固废： 项目严格按照污染防治措施的要求对各类固废进行再利用或处置，不排放，因此不会对周围环境产生明显影响。 （4）噪声： 本项目主要噪声设备产生的噪声经墙体隔声后，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，对周围声环境基本无影响。

表四（续）

5、总量控制建议指标 建议废水接管考核量及废气排入大气环境总量控制指标如下： 废气污染物：（有组织）颗粒物≤1.7076吨/年，VOCs≤0.8177吨/年，油烟≤0.0048吨/年；（无组织）颗粒物≤0.3602吨/年，VOCs≤0.0957吨/年。 废水污染物：（接管考核量）废水量≤630t/a，COD≤0.2835t/a，SS≤0.2268t/a，氨氮（生活）≤0.0189t/a，总氮（生活）≤0.0252t/a，总磷（生活）≤0.0032t/a，动植物油（生活）≤0.0168t/a； （最终排放量）废水量≤630t/a，COD≤0.0315t/a、SS ≤0.0063t/a、NH3-N≤ 0.0029t/a、TN≤ 0.0088t/a、TP≤ 0.0003t/a、动植物油≤0.0006t/a。 固废：全部综合利用或安全处置。 废水排放总量已纳入无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）的排污总量，可以在无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 废气：在无锡惠山区范围内平衡。 固废：“零”排放。 综上所述，该项目选址合理，各项污染物经采取有效措施后可以达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在该地建设是可行的。 二、要求 （1）严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 （2）企业须接受当地环保部门的监督。 （3）加强对高噪声设备的管理、维护和检修工作，保证设备的正常运行，以免对周围环境产生不良影响。 （4）根据卫生防护距离的要求，在本项目设置的卫生防护距离范围内不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院等对环境空气质量要求较高的项目。 （5）加强废气处理装置的管理，确保废气污染物达标排放；做好化粪池的日常管理工作，确保产生的废气、噪声等不影响周围环境。 三、建议 （1）生产车间进行合理布局，尽量使噪声设备远离厂界，降低噪声对周围环境的影响。

表四（续）

（2）在运行期间，本着清洁生产的思路，不断改进生产工艺，节约原材料，减少污染物的排放。 （3）建议项目做好各项卫生防护距离措施，加强管理，避免项目产生的大气污染物影响周围环境。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2020】5350号 关于无锡舜普机械科技有限公司大型风电零部件加工项目环境影响报告表的批复 无锡舜普机械科技有限公司： 你单位报批的由苏州新视野环境工程有限公司编制的《大型风电零部件加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下： 一、根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠山发改备[2019]738号)、废水、废气治理工程技术方案专家咨询意见和报告表评价结论，在生产废水零排放，喷漆使用水性漆，落实废气治理设施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡舜普机械科技有限公司总投资3000万元，在无锡惠山经济开发区洛社配套区枫杨路，租用无锡舜邦机械有限公司空置厂房14000平方米，新建年产风电大型零部件800套项目。限按所报地点、内容、规模建设。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。清洗废水经处理后循环使用，回用水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T31962-2015)表1中工业与产品用水和洗涤用水标准；浓缩废液定期委托资质单位处置，喷枪清洗废水回用于调漆，不得设置生产废水排放口；生活污水应符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。 清洗区域、废水处理站、应急事故池、危废贮存等重点区域做好防渗防腐措施，防范土壤和地下水污染。废水处理设施管道架空、池体架空，做好管线标识。 3、喷砂、喷锌及喷漆房密闭；水性漆中VOC含量达到《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)表1标准要求；喷漆、流平、烘干产生的有机废气分别经收集处理后达标排放，排放废气参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)表1中的相关标准要求；打磨、喷砂、喷锌、喷漆产生的颗粒物经收

表四（续）

集治理后参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1、表3相关标准要求，排气筒高度215米。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保生产废气的无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1特别排放限值要求。 食堂燃液化气，产生的油烟经净化处理后高空达标排放，排放油烟达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准要求。 4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办(2019）327号)等有关要求。 6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定环境监测计划。有机废气排放口安装VOCs在线监测系统并与环保部门联网。 7、落实报告表提出的环境风险防范措施，有针对性地制订落实减缓与防范措施。配置雨水切换阀、应急事故池等应急设施，配备必要的应急物资，确保风险防范设施有效运行。制定环境风险应急预案并定期组织演练。 8、该项目厂区外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤630吨，COD≤0.2835吨，SS≤0.2268吨，氨氮≤0.0189吨，TN≤0.0252吨，TP≤0.0032吨，动植物油≤0.0168吨。 最终排放量：生活污水水量≤630吨，COD≤0.0315吨，SS≤0.0063吨，氨氮≤0.0029吨，TN≤0.0088吨，TP≤0.0003吨，动植物油≤0.0006吨。

表四（续）

2、大气污染物： 有组织：颗粒物≤1.7076吨，VOC$≤0.8177吨，油烟≤0.0048吨。 无组织：颗粒物≤0.3602吨，V0Cs≤0.0957吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠山发改备[2019]738号)、废水、废气治理工程技术方案专家咨询意见和报告表评价结论，在生产废水零排放，喷漆使用水性漆，落实废气治理设施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡舜普机械科技有限公司总投资3000万元，在无锡惠山经济开发区洛社配套区枫杨路，租用无锡舜邦机械有限公司空置厂房14000平方米，新建年产风电大型零部件800套项目。限按所报地点、内容、规模建设。; 无锡舜普机械科技有限公司成立于2019年7月19日，位于无锡惠山经济开发区洛社配套区枫杨路，租赁无锡舜邦机械有限公司闲置厂房，主要从事风电大型零部件的生产。 企业于2020年11月委托苏州新视野环境工程有限公司编制了《无锡舜普机械科技有限公司“大型风电零部件加工项目”环境影响报告表》，并于2020年12月8日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5350号）。 本项目于2021年1月18日开工建设，2021年5月19日竣工，调试时间为2021年5月29日至2021年8月29日。 本项目实际生产能力为年产：风电大型零部件800套。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。. 3; 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。清洗废水经处理后循环使用，回用水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T31962-2015)表1中工业与产品用水和洗涤用水标准；浓缩废液定期委托资质单位处置，喷枪清洗废水回用于调漆，不得设置生产废水排放口；生活污水应符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。 清洗区域、废水处理站、应急事故池、危废贮存等重点区域做好防渗防腐措施，防范土壤和地下水污染。废水处理设施管道架空、池体架空，做好管线标识。; 本项目已实施“雨污分流”。清洗废水经处理后全部回用于生产，喷枪清洗水用于调漆，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理，后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 回用水出口中化学需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂、溶解性总固体日均浓度值均符合《城市污水再生利用 工业用水水质》 (GB/T 19923-2005)中洗涤用水及工艺与产品用水标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 4; 喷砂、喷锌及喷漆房密闭；水性漆中VOC含量达到《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)表1标准要求；喷漆、流平、烘干产生的有机废气分别经收集处理后达标排放，排放废气参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)表1中的相关标准要求；打磨、喷砂、喷锌、喷漆产生的颗粒物经收集治理后参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1、表3相关标准要求，排气筒高度215米。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保生产废气的无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1特别排放限值要求。 食堂燃液化气，产生的油烟经净化处理后高空达标排放，排放油烟达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准要求。; 本项目主要产生的废气为打磨废气、喷砂废气、喷锌废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气、食堂油烟废气。 喷砂废气经收集后，由布袋除尘器处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 喷锌废气经收集后，由布袋除尘器处理，通过15米高排气筒FQ02排放。 喷漆废气、流平废气、烘干废气经收集后，由干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理，通过15米高排气筒FQ03排放。 食堂油烟废气经收集后，由油烟净化器处理，通过15米高排气筒FQ04排放。 打磨废气，经移动式滤筒除尘器处理后，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01、FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中其他颗粒物标准限值要求。 排气筒FQ03中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中“树脂尘（漆雾）”的标准限值要求。挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中“表面涂装行业调漆、喷漆、烘干等工艺”TRVOC标准限值要求。 排气筒FQ04中油烟基准排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。; 本项目主要噪声源为数控落地镗铣床、通用桥式起重机、电动单梁起重机、数控龙门铣、定梁龙门数控铣镗床、数控立车、喷涂生产线、角磨机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。. 6; 按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办(2019）327号)等有关要求。; ①本项目产生的危险废物：漆渣、废滤袋、废活性炭、废滤料、废浓缩液、污泥、废桶、含漆废手套均委托苏州市荣望环保科技有限公司处置，含油废抹布手套委托有资质单位处置。 ②本项目产生的一般废物：金属废料、不合格品、金属粉末，均外售给物资回收单位。废催化板厂家回收。 ③生活垃圾由环卫清运。餐厨废弃物、废动植物油委托餐厨垃圾处置单位处理。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定环境监测计划。有机废气排放口安装VOCs在线监测系统并与环保部门联网。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。有机废气排放口暂未安装VOCs在线监测系统，企业目前已准备开展安装在线监测系统的工作。. 8; 落实报告表提出的环境风险防范措施，有针对性地制订落实减缓与防范措施。配置雨水切换阀、应急事故池等应急设施，配备必要的应急物资，确保风险防范设施有效运行。制定环境风险应急预案并定期组织演练。; - 已落实报告表提出的环境风险防范措施。. 9; 该项目厂区外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目厂区外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 10; 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤630吨，COD≤0.2835吨，SS≤0.2268吨，氨氮≤0.0189吨，TN≤0.0252吨，TP≤0.0032吨，动植物油≤0.0168吨。 最终排放量：生活污水水量≤630吨，COD≤0.0315吨，SS≤0.0063吨，氨氮≤0.0029吨，TN≤0.0088吨，TP≤0.0003吨，动植物油≤0.0006吨。 2、大气污染物： 有组织：颗粒物≤1.7076吨，VOC$≤0.8177吨，油烟≤0.0048吨。 无组织：颗粒物≤0.3602吨，V0Cs≤0.0957吨。 3、固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 11; 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。已申领排污许可证。. 12; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

5验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法及监测仪器详见表5-1，质量控制表见表5-2、表5-3。

表五（续）

表5-1监测分析方法及监测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水、工业废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06 mg/L; 红外测油仪; OIL460; S-L-146. 石油类; 0.06 mg/L; 红外测油仪; OIL460; S-L-146. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-87; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; 754（自动）; S-L-275. 溶解性总固体; 重量法 国家环保总局《水和废水监测分析方法》（第四版）（2002）3.1.7.2; /; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-300. 无组织 废气; 挥发性 有机物; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013; 详见附表3; 气质联用仪; GCM 8860-5977B; S-L-283. 大气VOCs采样器; MH1200-E; S-L-264/265/266/267. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 负压采气筒; ZY009; S-L-323. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; 日本岛津AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130/131/132/133.

表五（续）

检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 有组织 废气; 挥发性 有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014; 详见附表4; 气质联用仪; GCM 8860-5977B; S-L-283. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B型; S-L-254. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-257. 低浓度 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170/139. 油烟; 饮食业油烟排放标准（试行） 附录A GB 18483-2001; 0.1 mg/m3; 红外测油仪; OIL460; S-L-146. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129. /; /; /; /; 综合气象参数仪; NK5500; S-L-125.

表五（续）

表5-2质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 16; 4; 25; 4; 25; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; 动植物油类; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 7; 石油类; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 8; 阴离子表面活性剂; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 9; 溶解性总固体; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. 10; pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. 表5-3质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 挥发性有机物（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 3; 挥发性有机物（有组织废气）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 4; 低浓度颗粒物（有组织废气）; 18; 4; 22.2; 0; 0; 0; 0. 5; 油烟（有组织废气）; 10; 4; 40; 0; 0; 0; 0. 6; 非甲烷总烃（无组织废气）; 24; 4; 16.6; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. 回用水出口★W2; 化学需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂、溶解性总固体; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01出口◎G6; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. FQ02出口◎G7; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. FQ03出口◎G8; 颗粒物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. FQ04出口◎G9; 油烟; 连续2天，每天监测1次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次.

表六（续）

（3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间、夜间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年11月23日、2021年11月24日江苏环科检测有限公司对无锡舜普机械科技有限公司“大型风电零部件加工项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 11月23日; 2021年 11月24日; 2021年 11月23日; 2021年 11月24日. 风电大型零部件; 800套; 2套; 2套; 75%; 75%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 11月23日; 2021年 11月24日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 2.66; 2.62; 2.64. 年用水量（吨）; 792. 注：本项目共有员工35人，企业内部设有食堂，不设宿舍、浴室。生产制度为2班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210618FI（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价（1） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油. 污水 总排口★W1; 2021年 11月23日; 第一次; 7.5; 263; 66; 18.7; 2.20; 29.6; 10.0. 第二次; 7.6; 241; 73; 12.8; 2.16; 27.0; 10.0. 第三次; 7.5; 229; 70; 14.9; 2.29; 26.0; 10.1. 第四次; 7.5; 250; 76; 16.1; 1.96; 34.4; 9.94. 日均值; ——; 246; 71; 15.6; 2.15; 29.3; 10.0. 2021年 11月24日; 第一次; 7.6; 247; 72; 11.1; 2.40; 29.3; 7.50. 第二次; 7.5; 266; 78; 12.0; 2.51; 30.7; 7.46. 第三次; 7.5; 249; 74; 13.9; 2.10; 32.1; 8.37. 第四次; 7.5; 260; 68; 10.5; 2.63; 29.4; 8.27. 日均值; ——; 256; 73; 11.9; 2.41; 30.4; 7.90. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70; ≤100. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-4废水监测结果及评价（2） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. 化学需氧量; 悬浮物; 石油类; 阴离子表面活性剂; 溶解性总固体. 回用水 出口★W2; 2021年 11月23日; 第一次; 26; 17; 0.64; ND; 148. 第二次; 34; 20; 0.67; ND; 133. 第三次; 24; 18; 0.66; ND; 166. 第四次; 36; 16; 0.69; ND; 146. 日均值; 30; 18; 0.67; ND; 148. 2021年 11月24日; 第一次; 19; 19; 0.86; ND; 187. 第二次; 26; 15; 0.87; ND; 198. 第三次; 38; 21; 0.89; ND; 150. 第四次; 31; 17; 0.88; ND; 148. 日均值; 29; 18; 0.88; ND; 171. 标准; ≤60; ≤30; ≤1; ≤0.5; ≤1000. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ND表示未检出，检出限见“表5-1监测分析方法及监测仪器一览表”. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 回用水出口中化学需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂、溶解性总固体日均浓度值均符合《城市污水再生利用 工业用水水质》 (GB/T 19923-2005)中洗涤用水及工艺与产品用水标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-5有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G6; 2021年 11月23日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.8; 1.6; 1.7; ≤30; 达标. 排放速率kg/h; 4.19×10-2; 3.73×10-2; 3.96×10-2; ≤1.5; 达标. 2021年 11月24日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.7; 1.9; 1.6; ≤30; 达标. 排放速率kg/h; 3.99×10-2; 4.42×10-2; 3.74×10-2; ≤1.5; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-6有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ02排气筒出口◎G7; 2021年 11月23日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.5; 1.3; 1.6; ≤30; 达标. 排放速率kg/h; 4.56×10-2; 3.93×10-2; 4.84×10-2; ≤1.5; 达标. 2021年 11月24日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.8; 1.6; 1.9; ≤30; 达标. 排放速率kg/h; 5.39×10-2; 4.77×10-2; 5.64×10-2; ≤1.5; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-7有组织废气监测结果及评价（3） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ03排气筒出口◎G8; 2021年 11月23日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.4; 1.6; 1.5; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 0.133; 0.150; 0.144; ≤0.8; 达标. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.132; 0.141; 0.131; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 1.26×10-2; 1.32×10-2; 1.25×10-2; ≤1.5; 达标. 2021年 11月24日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.6; 1.5; 1.3; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 0.154; 0.151; 0.121; ≤0.8; 达标. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.173; 0.200; 0.132; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 1.67×10-2; 1.89×10-2; 1.23×10-2; ≤1.5; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-8有组织废气监测结果及评价（4） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. FQ04排气筒出口◎G9; 2021年 11月23日; 油烟; 实际排放浓度mg/m3; 0.52; ——; ——. 基准排放浓度mg/m3; 0.32; ≤2.0; 达标. 排放速率kg/h; 1.89×10-3; ——; ——. 2021年 11月24日; 油烟; 实际排放浓度mg/m3; 0.70; ——; ——. 基准排放浓度mg/m3; 0.50; ≤2.0; 达标. 排放速率kg/h; 2.53×10-3; ——; ——. 备注; 基准灶头个数为2.7个.

表七（续）

表7-9厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 11月23日; 颗粒物; 第一次; 0.125; 0.327; 0.420; 0.198; 0.420; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.136; 0.319; 0.418; 0.216; 0.418. 第三次; 0.131; 0.338; 0.436; 0.205; 0.436. 挥发性有机物; 第一次; 0.020; 0.040; 0.043; 0.052; 0.052; ——; ——. 第二次; 0.018; 0.043; 0.050; 0.048; 0.050. 第三次; 0.020; 0.043; 0.045; 0.043; 0.045. 2021年 11月24日; 颗粒物; 第一次; 0.131; 0.346; 0.425; 0.203; 0.425; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.126; 0.321; 0.409; 0.246; 0.409. 第三次; 0.134; 0.333; 0.416; 0.233; 0.416. 挥发性有机物; 第一次; 0.019; 0.054; 0.041; 0.059; 0.059; ——; ——. 第二次; 0.019; 0.043; 0.054; 0.079; 0.079. 第三次; 0.016; 0.046; 0.046; 0.047; 0.047. 备注; ——.

表七（续）

表7-10厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2021年 11月23日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.77; ≤6; 达标. 第二次; 0.69. 第三次; 0.62. 2021年 11月24日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.76; ≤6; 达标. 第二次; 1.08. 第三次; 0.89. 备注; ——. 表7-11无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 11月23日; 第一次; 7.8; 103.0; 1.4-1.7; 49.3; 北风; 晴. 第二次; 8.9; 102.8; 1.4-1.6; 46.8; 北风; 晴. 第三次; 10.3; 102.6; 1.7-1.9; 45.2; 北风; 晴. 2021年 11月24日; 第一次; 8.4; 102.9; 1.3-1.6; 47.3; 北风; 晴. 第二次; 9.5; 102.8; 1.5-1.8; 45.1; 北风; 晴. 第三次; 10.7; 102.6; 1.5-1.7; 44.7; 北风; 晴. 备注; ——.

表七（续）

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01、FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中“其他颗粒物”标准限值要求。 排气筒FQ03中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中“树脂尘（漆雾）”的标准限值要求。挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中“表面涂装行业调漆、喷漆、烘干等工艺”TRVOC标准限值要求。 排气筒FQ04中油烟基准排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-12噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 11月23日; ▲N1; 昼间; 12:39-12:49; 60.3; ≤65; 达标. ▲N2; 12:53-13:03; 59.7; ≤65; 达标. ▲N3; 13:09-13:19; 59.6; ≤65; 达标. ▲N4; 13:24-13:34; 60.1; ≤65; 达标. ▲N1; 夜间; 22:00-22:10; 52.1; ≤55; 达标. ▲N2; 22:15-22:25; 52.0; ≤55; 达标. ▲N3; 22:30-22:40; 51.9; ≤55; 达标. ▲N4; 22:44-22:54; 52.7; ≤55; 达标. 2021年 11月24日; ▲N1; 昼间; 12:46-12:56; 60.9; ≤65; 达标. ▲N2; 13:01-13:11; 60.6; ≤65; 达标. ▲N3; 13:14-13:24; 60.6; ≤65; 达标. ▲N4; 13:28-13:38; 61.0; ≤65; 达标. ▲N1; 夜间; 22:02-22:12; 50.9; ≤55; 达标. ▲N2; 22:16-22:26; 51.1; ≤55; 达标. ▲N3; 22:31-22:41; 51.4; ≤55; 达标. ▲N4; 22:44-22:54; 51.8; ≤55; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-13噪声监测期间气象参数 监测日期; 时段; 天气状况; 风速m/s. 2021年11月23日; 昼间; 晴; 1.3-1.9. 夜间; 晴; 1.5-1.9. 2021年11月24日; 昼间; 晴; 1.5-1.9. 夜间; 晴; 1.6-2.0. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-14本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 551; 630; 符合. 化学需氧量; 251; 0.1383; 0.2835; 符合. 悬浮物; 72; 0.0397; 0.2268; 符合. 氨氮; 13.7; 0.00755; 0.0189; 符合. 总氮; 29.8; 0.0164; 0.0252; 符合. 总磷; 2.28; 0.0013; 0.0032; 符合. 动植物油; 8.96; 0.0049; 0.0168; 符合. 表7-15本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 551; 630; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0276; 0.0315; 符合. 悬浮物; 10; 0.0055; 0.0063; 符合. 氨氮; 4; 0.0022; 0.0029; 符合. 总氮; 12; 0.0066; 0.0088; 符合. 总磷; 0.5; 0.00028; 0.0003; 符合. 动植物油; 1; 0.00055; 0.0006; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）尾水排放标准计。

表七（续）

表7-16本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 平均排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 合计年排放总量 （t/a）; 环评及批复考核 年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 4.01×10-2; 4800; 0.192; 1.106; 1.7076; 符合. FQ02; 4.86×10-2; 4800; 0.233. FQ03; 0.142; 4800; 0.681. 挥发性有机物; FQ03; 1.44×10-2; 4800; 0.0691; 0.0691; 0.8177; 符合. 油烟; FQ04; 2.21×10-3; 600; 0.0013; 0.0013; 0.0048; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡舜普机械科技有限公司“大型风电零部件加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5350号，2020年12月8日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。清洗废水经处理后全部回用于生产，喷枪清洗水用于调漆，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理，后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 回用水出口中化学需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂、溶解性总固体日均浓度值均符合《城市污水再生利用 工业用水水质》 (GB/T 19923-2005)中洗涤用水及工艺与产品用水标准限值要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为打磨废气、喷砂废气、喷锌废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气、食堂油烟废气。 喷砂废气经收集后，由布袋除尘器处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 喷锌废气经收集后，由布袋除尘器处理，通过15米高排气筒FQ02排放。 喷漆废气、流平废气、烘干废气经收集后，由干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理，通过15米高排气筒FQ03排放。 食堂油烟废气经收集后，由油烟净化器处理，通过15米高排气筒FQ04排放。 打磨废气，经移动式滤筒除尘器处理后，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01、FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中其他颗粒物标准限值要求。 排气筒FQ03中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中“树脂尘（漆雾）”的标准限值要求。挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中“表面涂装行业调漆、喷漆、烘干等工艺”TRVOC标准限值要求。

表八（续）

排气筒FQ04中油烟基准排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为数控落地镗铣床、通用桥式起重机、电动单梁起重机、数控龙门铣、定梁龙门数控铣镗床、数控立车、喷涂生产线、角磨机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物：漆渣、废滤袋、废活性炭、废滤料、废浓缩液、污泥、废桶、含漆废手套均委托苏州市荣望环保科技有限公司处置，含油废抹布手套委托有资质单位处置。 ②本项目产生的一般废物：金属废料、不合格品、金属粉末，均外售给物资回收单位。废催化板厂家回收。 ③生活垃圾由环卫清运。餐厨废弃物、废动植物油委托餐厨垃圾处置单位处理。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕

表八（续）

327号）等相关要求执行。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡舜普机械科技有限公司“大型风电零部件加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5350号，2020年12月8日）及环评结论中总量考核要求。 （6）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。