标牌、标识设计、制作、销售及安装项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:       无锡华讯标牌有限公司

编制单位:       江苏环科检测有限公司

2020年4月

建设单位法人代表：孟建文

编制单位法人代表：蒋丽

项目负责人：

填表人：

| 建设单位： 无锡华讯标牌有限公司（盖章） | 编制单位： 江苏环科检测有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13812508552 | 电话: 0510-85882971 |
| 传真：—— | 传真: 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编:214000 |
| 地址：无锡市惠山区堰桥街道友谊路58号 | 地址: 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 | 标牌、标识设计、制作、销售及安装项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡华讯标牌有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 □改扩建 □技术改造 ☑搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区堰桥街道友谊路58号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 设备铭牌、交通标牌、指示标牌500块 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：设备铭牌15000张、交通标牌8000平方米、指示标牌500块 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：设备铭牌15000张、交通标牌8000平方米、指示标牌500块 |  |  |  |  |
| 建设项目环评批复 时间 | 2019年2月12日 | 开工建设时间 | 2019年3月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2019年9月20日 | 验收现场监测时间 | 2020年3月10日~3月11日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 80万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 25％ |
| 实际总概算 | 80万元 | 实际环保投资 | 20万元 | 比例 | 25％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《无锡华讯标牌有限公司“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2018年11月） 8、《关于无锡华讯标牌有限公司“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”环境影响报告表的审批意见》（无锡市惠山区环境保护局，惠环审【2019】058号，2019年2月12日） 9、无锡华讯标牌有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 依据标准. 排气筒FQ01; 颗粒物; 20; 0.8; 25; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准限值. VOCs; 50; 7.65; 25; 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2表面涂装调漆、喷漆、烘干工艺标准，印刷与包装印刷丝网印刷工艺标准. 厂界 无组织; 颗粒物; 0.5; ——; ——; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值. VOCs; 2.0; ——; ——; 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为1班制，工作8小时。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围（▲Z1~▲Z3）; 2类区; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 (单位 t/a) 类别; 项目; 排放总量控制指标情况. 废水 (接管量); 废水量; 120. 化学需氧量; 0.036. 悬浮物; 0.012. 氨氮; 0.0042. 总氮; 0.0048. 总磷; 0.0006. 废水 (最终排放量); 废水量; 120. 化学需氧量; 0.006. 悬浮物; 0.0012. 氨氮; 0.00055. 总氮; 0.0014. 总磷; 0.00006. 有组织废气; 颗粒物; 0.009. 挥发性有机物; 0.0056. |
| --- | --- |

表二

2.1工程建设内容： 无锡华讯标牌有限公司成立于2010年8月，原址位于无锡市梁溪区金惠大厦1717室，主要从事标牌标识的销售工作。现企业已搬迁至无锡市惠山区堰桥街道友谊路58号，租用无锡市长兴布厂闲置厂房进行标示牌的设计生产。 企业于2018年11月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡华讯标牌有限公司“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”环境影响报告表》。并于2019年2月12日经无锡市惠山区环境保护局审批（惠环审【2019】058号）。本项目于2019年3月10日开工建设，2019年9月5日竣工，调试时间为2019年9月20日至2019年12月20日。 全厂实际生产能力为年产：设备铭牌15000张、交通标牌8000平方米、指示标牌500块。 全厂占地面积为1000平方米，本项目实际总投资为80万元，其中实际环保投资为20万元，环保投资占总投资额的25%。 全厂共有员工10人，企业内部不设食堂、宿舍和浴室。本项目工作制度为1班制，每天工作8小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 本项目环评设计能力; 本项目实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 设备铭牌; 15000张/年; 15000张/年; 2400小时. 交通标牌; 8000平方米/年; 8000平方米/年. 指示标牌; 500块/年; 500块/年.

表二（续）

2.2生产设备： 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 环评设计数量 （台/套）; 实际建设数量 （台/套）; 变化情况. 1; 剪板机; ——; 1; 1; 不变. 2; 折弯机; ——; 1; 1; 不变. 3; 焊机; ——; 5; 6; +1. 4; 雕刻机; ——; 2; 2; 不变. 5; 刻字机; ——; 1; 1; 不变. 6; 喷漆房; 6m*7m; 1（间）; 1（间）; 不变. 备注; 本项目实际生产设备增加焊机1台，未超过原有生产装置规模的30%，不属于重大变动。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 反光膜; 8500m2; 8500m2; 不变. 2; 铝板; 5t; 5t; 不变. 3; 不锈钢板; 1 t; 1 t; 不变. 4; 镀锌管、板; 3 t; 3 t; 不变. 5; 不锈钢焊丝; 0.1 t; 0.1 t; 不变. 6; 丝网; 50 m2; 50 m2; 不变. 7; 油墨; 0.02 t; 0.02 t; 不变. 8; 水性漆; 0.5t; 0.5t; 不变. 2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水产生，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约148.5t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 调漆用水 损耗0.5 0.446 喷枪清洗用水 职工生活用水 损耗29.6 化粪池 接管无锡惠山水处理有限公司处理 0.054 118.4 0.054 148.5 自来水 148 118.4 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目产品为：设备铭牌、交通标牌、指示标牌具体工艺流程见图2-2、图2-3、图2-4。 1、设备铭牌生产工艺 图2-2 设备铭牌生产工艺流程图 设备铭牌工艺流程说明： 剪板机剪板：采购铝板，使用剪板机剪成所需尺寸。该生产过程污染物主要为废金属S1以及设备噪声N。 外购贴纸贴板：将所需的外购贴纸贴于设备铭牌上。该工艺产生废纸S2。 打包发货：将加工完成的设备铭牌打包，预备发货。 2、交通标牌生产工艺 图2-3 交通标牌生产工艺流程图 交通标牌工艺流程说明： 剪板机剪板：采购铝板，使用剪板机剪成所需尺寸。该生产过程污染物主要为废金属S1以及设备噪声N。 折弯机折弯：剪板后的坯件经折弯机进行折弯操作，产生设备噪声N。

表二（续）

焊接：将各坯件焊接，焊接在专门的焊接区域完成。焊接过程中使用焊丝，产生的焊接烟尘配套移动焊烟净化器收集处理后无组织排放车间内。工人操作磨光机将焊缝打磨光滑，打磨过程产生的仅为少量焊料毛刺，粉尘量极少。该生产过程污染物主要为焊接烟尘G1、设备噪声N。 打包发货：将加工完成的指示牌打包，预备发货。 3、指示标牌生产工艺 指示标牌工艺流程说明： 剪板机剪板：不锈钢及锌板进厂后用相应的行车进行搬运，先选择使用对应的剪板机剪成所需尺寸。该生产过程污染物主要为废金属S1以及设备噪声N。 折弯机折弯：剪板后的来料经折弯机进行折弯操作，产生设备噪声N。 焊接：将各坯件焊接，焊接在专门的焊接区域完成。焊接过程中使用焊丝，产生的焊接烟尘配套移动焊烟净化器收集处理后无组织排放车间内。该生产过程污染物主要为焊接烟尘G1、噪声N。 打磨：工人操作手持式砂轮机将焊缝打磨光滑，手工打磨过程产生的仅为少量焊料毛刺，粉尘量极少。 喷漆、晾干：工人喷漆前首先进行水性漆调配，将水与油漆的使用量按1：1配加。调配好的油漆注入喷枪中，手工对工件进行喷涂，喷涂效率约为50%左右，均匀喷一层水性漆，水性漆喷涂厚度约

表二（续）

40~65μm。喷漆过程中有喷漆废气产生，喷好漆的工件在喷漆房中自然晾干，产生晾干废气。喷漆房配套过滤棉处理漆雾后与晾干废气一同进UV光解+活性炭吸附处理，尾气由15m排气筒FQ1排放。喷漆过程中，喷漆房内地面有少量漆渣，由工人定期清理。喷枪在喷漆房内用水清洗，产生清洗水用于水性底漆的调配，无有机废液产生。该工序产生喷漆、晾干废气 G2、S3漆渣、S4油漆空桶、S5废过滤棉、S6废活性炭、S7废UV灯管、N噪声。 丝印、晾干：部分产品表面为丝印，丝印过程在密闭丝印间进行。丝网印刷时在外购已制成的丝网版用刮板对图案布料油墨部位施加一定压力，同时朝图案布另一端匀速移动，油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到金属板上。丝网使用一定周期后需更换，丝印后的产品在丝印间中自然晾干。该工序产生 G3油墨废气、 S8含油墨丝网、 S9油墨空桶。

表二（续）

2.6项目变动情况： 表2-4 建设项目变更对照表 类别; 文件要求内容; 对照情况. 性质; 主要产品品种发生变化（变少的除外）; 无变动. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存总量增加 30%及以上; 无变动. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目实际生产设备增加焊机1台，未超过原有生产装置规模的30%，不属于重大变动。. 生产能力增加30%及以上; 无变动. 地点; 项目重新选址; 无变动. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 无变动. 防护距离边界发生变化并新增了敏感点; 无变动. 厂外管线路有调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 无变动. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃烧类型以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 无变动. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大; 无变动. 本项目实际生产设备增加焊机1台，未超过原有生产装置规模的30%，不属于重大变动。经对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）中关于其他工业类建设项目重大变动清单，以上变动不属于重大变动，纳入本次验收范围。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无工业废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山水处理有限公司处理。 全厂废水排放及处理措施情况见表3-1，废水处理流程及监测点位示意图见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司处理; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司处理. 生产用水 地面冲洗水 生活用水1120 水喷淋用水 化粪池 废水收集池 无锡市惠利水务有限公司 前洲污水综合处理厂 工业用水水 蒸汽冷凝水 自来水 ★废水采样点 自来水 ★ W1 接管无锡惠山水处理有限公司处理 生活用水 化粪池 损耗 图3-1 生活污水处理流程及监测点位示意图（★为废水监测点位） 3.2废气 本项目废气为：焊接废气、喷漆及晾干废气、丝印及晾干废气。 喷漆及晾干废气、丝印及晾干废气经集气罩收集后由过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置处理后，通过25米高排气筒FQ01排放。未被捕集的废气在车间内无组织排放。 焊接废气经移动式烟尘净化器收集处理后在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2，废气治理工艺流程及监测点位见图3-2。

表三（续）

表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 喷漆及晾干; 颗粒物、VOCs; 喷漆及晾干废气、丝印及晾干废气经集气罩收集后由过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒FQ01排放。; 喷漆及晾干废气、丝印及晾干废气经集气罩收集后由过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置处理后，通过25米高排气筒FQ01排放。. 丝印及晾干; VOCs. 焊接; 颗粒物; 焊接废气经移动式烟尘净化器收集处理后在车间内无组织排放。; 焊接废气经移动式烟尘净化器收集处理后在车间内无组织排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 25米高排气筒FQ01 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目主要噪声源为剪板机、折弯机、焊机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4固（液）体废物 本项目产生的危险废物有：漆渣、油漆空桶、油墨空桶、废UV灯管、废活性炭、废过滤棉、含油墨丝网。其中漆渣、油漆空桶、油墨空桶、废活性炭、废过滤棉、含油墨丝网均委托苏州市荣望环保科技有限公司处置。废UV灯管委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置。 本项目产生的一般废物有：废金属，外售给物资回收单位。 生活垃圾由环卫清运。所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废金属; 金加工; 一般固废; ——; 0.9; 0.9; 外卖给回收公司; 外卖给回收公司. 漆渣; 喷漆; 危险废物; HW12 900-252-12; 0.017; 0.017; 委托有资质单位处置; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置. 油漆空桶; 原料使用; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.05; 0.05; 委托有资质单位处置. 油墨空桶; 原料使用; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.002; 0.002; 委托有资质单位处置. 含油墨丝网; 原料使用; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.02; 0.02; 委托有资质单位处置. 废UV灯管; 废气处理; 危险废物; HW29 900-023-29; 0.0025; 0.0025; 委托有资质单位处置; 委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.12; 0.12; 委托有资质单位处置; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置. 废过滤棉; 废气处理; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.156; 0.156; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 员工生活; ——; ——; 3.69; 3.69; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 1 项目概况 无锡华讯标牌有限公司成立于2010年8月，原址位于无锡市梁溪区金惠大厦1717室，主要从事标牌标识的销售工作。全厂劳动定员5人，一班制生产。 现因发展需要，建设单位拟投资80万元（其中环保投资20万元），将项目搬迁至无锡市惠山区堰桥街道友谊路58号，租用无锡市长兴布厂1000m2闲置厂房进行生产。全厂生产能力为年生产设计设备铭牌15000张、交通标牌8000平方米、指示标牌500块。全厂劳动定员新增5人，共10人，一班制生产。 2 与产业政策相符性 本项目产品、生产工艺和使用设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中限制、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类和淘汰类中项目，不属于《无锡市产业调整指导目录（试行）（2008年1月）》禁止和淘汰类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中限制类和淘汰类中项目，不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》限制禁止类项目，不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)中的限制和禁止用地项目。因此，本项目符合国家及地方的产业政策、土地政策。 3与规划相符性 根据《无锡市惠山新城（堰桥北及长安地区）控制性详细规划图》（2015-2030）（详见附图4），本项目所在地土地规划为一类工业用地，符合远期用地要求。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区以及重要湖泊湿地的核心保护区域。海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域等8种类型。 经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发(2013)113号) “无锡市生态红线区域名录”，本项目选址不在无锡市生态红线区域范围内。详见附图5。 据苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区内，项目所在地不属于太湖流域三级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。本项目不直接向外环境排放污染物，符合太湖流域管理条例相关要求。

表四（续）

本项目排水体制为雨污分流，产生的生活污水经三格式化粪池预处理达接管标准后接管无锡惠山水处理有限公司集中处理，项目的建设符合环保规划。 参照卫生防护距离，本项目设置环境防护距离结合噪声为厂界外50m，大气为喷漆房外100米范围，本项目环境防护距离内无环境敏感目标，因此可以满足相关要求。 4 环境质量现状 项目所在地环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 项目达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)表1中2类声环境功能区环境噪声限值。 监测表明，锡北运河（五号桥断面）的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。 5 达标排放与影响分析 a．废气： 本项目焊接烟尘配套移动式焊烟净化器收集处理后无组织排放车间内，收集效率90%，处理率75%；喷漆、喷漆晾干废气经密闭喷漆房收集，丝印、丝印晾干废气经密闭丝印间收集，收集效率90%。收集的废气先通过过滤棉系统处理漆雾，剩余废气进入光解装置（处理效率50%）处理后再经二级活性炭吸附（处理效率80%），尾气由15m高排气筒FQ1排放。 漆雾、焊烟颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中漆雾的排放限值及表3其他颗粒物厂界大气监控点浓度限值要求； VOCS排放浓度达到（参照执行）天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2表面涂装调漆、喷漆、丝网工艺标准及表5厂界监控点浓度限值其他行业标准。 本项目排放的废气对周围环境影响较小，不会改变该区域环境空气质量类别。 b．废水： 本项实行“雨污分流”，无生产废水产生。 项目生活污水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，经三格式化粪池预处理后，接管无锡惠山水处理有限公司处理，尾水排入锡北运河。接管水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的标准，其中pH 6.5-9.5、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、磷酸盐≤8.0mg/L、氨氮≤45mg/L、总氮≤70mg/L。尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业主要水污染物排放限值》（江苏省地方标准DB32/1072-2018），即：COD≤50mg/L、氨氮≤4mg/L、TP≤0.5mg/L、SS≤10mg/L、TN≤12mg/L。 项目建成后污水经过污水处理厂处理后污染物排放量很小，因此，不会对附近水环境产生不利影响。 c．固废： 本项目产生的废金属出售给相关单位；漆渣、油漆空桶、废过滤棉、废UV灯管、废活性炭、油墨空桶及含油墨丝网委托有资质单位处置；职工生活产生的生活垃圾，经环卫部门定期清运，卫生填埋职

表四（续）

工生活产生的生活垃圾，经环卫部门定期清运，卫生填埋。采取上述措施后不会造成固体废物的二次污染问题，对环境影响甚微。 d．噪声 本项目噪声在通过合理布局，车间、距离衰减后，厂界噪声影响值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的2类标准，对周围声环境影响较小，不会降低所在地声环境质量等级。 6 满足总量控制要求 本项目排放总量全部在惠山区范围内平衡，水污染物的排放总量可纳入无锡惠山水处理有限公司的总量控制指标内，本项目各污染物总量控制建议指标如下： 废气有组织排放：漆雾0.009t/a；VOCs0.0056t/a； 废气无组织排放：焊接烟尘0.006 t/a；漆雾0.01t/a；VOCs0.00624 t/a； 废水：生活污水120t/a（0.24t/a）； 接管排放水污染物COD 0.036t/a、SS 0.012t/a、NH3-N 0.0042t/a、TN 0.0048t/a、TP 0.0006t/a； 最终排放的水污染物COD 0.006t/a、SS 0.0012t/a、NH3-N 0.00055t/a、TN 0.0014t/a、TP 0.00006t/a； 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 7 符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 8 可行性结论 本项目采取有效的废气、废水、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模、污水接管的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 建议与要求 (1)认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的规定，建立健全各项环保规章制度。切实落实各项污染防治措施。 (2)生产过程中严格操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养工作。 (3)加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，与此同时，加强各类固废的管理，加强治污措施的定期检修和维护工。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡华讯标牌有限公司： 你单位报批的由苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制的《标牌、标识的设计、制作、销售及安装项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 一、根据无锡市惠山区发展和改革局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠山发改备[2018]1269号、项目代码2018-320206-33-03-544829)和《报告表》评价结论，在无生产废水产生；喷漆使用水性漆，落实废气治理措施；丝印网板外购并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡华讯标牌有限公司总投资20万元，在无锡市惠山区堰桥街道友谊街58号(工业集中区)，租用无锡市长兴布厂空置厂房1000平方米，新建标牌、标识的设计、制作、销售及安装项目，项目规模：年生产设计设备铭牌15000张、交通标牌8000平方、指示标牌500块。限按所报地点、内容、规模建设生产 。 - 在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： - 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 - 排水系统雨污分流。喷枪用水清洗，清洗废水回用于油漆的调制；生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。 - 3、喷漆使用水性漆，喷漆、喷漆晾干和丝印、丝印晾干分别在密闭的喷漆房、丝印间内进行，喷漆房、丝印间产生的有机废气、颗粒物经收集处理后达标排放，排放废气参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2、表5及上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1、表3中的相关标准要求，排气筒高度≥15米焊接产生的废气经收集处理后参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3中无组织排放监控浓度值。 - 4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。 - 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，漆渣、油漆空桶、废过滤棉、废UV灯管、废活性炭、油墨空桶、含油墨丝网等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。 6、该项目喷漆车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 7、未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。 8、所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的规定

表四（续）

- 进行设置和管理污染物。 - 三、年排放总量为： - 1、水污染物： - 接管考核量：生活污水水量≤120吨，COD≤0.036吨，SS≤0.012吨，氨氮≤0.0042吨，TN≤0.0048吨，TP≤0.006吨 最终排放量：污水水量≤120吨，C0D≤0.006吨，SS≤0.0012吨，氨氮≤0.00055吨，TN≤0.0014吨，TP≤0.00006吨。 2、废气； 有组织：漆雾≤0.009吨，VOCs≤0.0056吨。 无组织：颗粒物≤0.006吨，漆雾≤0.01吨，VOCs≤0.00624吨 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据无锡市惠山区发展和改革局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠山发改备[2018]1269号、项目代码2018-320206-33-03-544829)和《报告表》评价结论，在无生产废水产生；喷漆使用水性漆，落实废气治理措施；丝印网板外购并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡华讯标牌有限公司总投资20万元，在无锡市惠山区堰桥街道友谊街58号(工业集中区)，租用无锡市长兴布厂空置厂房1000平方米，新建标牌、标识的设计、制作、销售及安装项目，项目规模：年生产设计设备铭牌15000张、交通标牌8000平方、指示标牌500块。限按所报地点、内容、规模建设生产 。; 无锡华讯标牌有限公司成立于2010年8月，原址位于无锡市梁溪区金惠大厦1717室，主要从事标牌标识的销售工作。现企业已搬迁至无锡市惠山区堰桥街道友谊路58号，租用无锡市长兴布厂闲置厂房进行标示牌的设计生产。 企业于2018年11月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡华讯标牌有限公司“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”环境影响报告表》。并于2019年2月12日经无锡市惠山区环境保护局审批（惠环审【2019】058号）。本项目于2019年3月10日开工建设，2019年9月5日竣工，调试时间为2019年9月20日至2019年12月20日。 全厂实际生产能力为年产：设备铭牌15000张、交通标牌8000平方米、指示标牌500块。 全厂占地面积为1000平方米，本项目实际总投资为80万元，其中实际环保投资为20万元，环保投资占总投资额的25%。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺。. 3; 排水系统雨污分流。喷枪用水清洗，清洗废水回用于油漆的调制；生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目喷枪用水清洗，清洗废水回用于油漆的调制。本项目已实施“雨污分流”。本项目无工业废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山水处理有限公司处理。 验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。.

表四（续）

4.3环评批复落实情况（续） 表4-1 环评批复落实情况一览表（续） 序号; 环评批复要求; 落实情况. 4; 喷漆使用水性漆，喷漆、喷漆晾干和丝印、丝印晾干分别在密闭的喷漆房、丝印间内进行，喷漆房、丝印间产生的有机废气、颗粒物经收集处理后达标排放，排放废气参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2、表5及上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1、表3中的相关标准要求，排气筒高度≥15米焊接产生的废气经收集处理后参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3中无组织排放监控浓度值。; 本项目废气为：焊接废气、喷漆及晾干废气、丝印及晾干废气。 喷漆及晾干废气、丝印及晾干废气经集气罩收集后由过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置处理后，通过25米高排气筒FQ01排放。未被捕集的废气在车间内无组织排放。 焊接废气经移动式烟尘净化器收集处理后在车间内无组织排放。 验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-20 15）表1标准限值要求；VOCs排放浓度与排放速率符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2表面涂装调漆、喷漆、烘干工艺标准，印刷与包装印刷丝网印刷工艺标准限值要求。 厂界无组织颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求；厂界无组织VOCs排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。; 本项目主要噪声源为剪板机、折弯机、焊机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。.

表四（续）

4.3环评批复落实情况（续） 表4-1 环评批复落实情况一览表（续） 序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，漆渣、油漆空桶、废过滤棉、废UV灯管、废活性炭、油墨空桶、含油墨丝网等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。; 本项目产生的危险废物有：漆渣、油漆空桶、油墨空桶、废UV灯管、废活性炭、废过滤棉、含油墨丝网。其中漆渣、油漆空桶、油墨空桶、废活性炭、废过滤棉、含油墨丝网均委托苏州市荣望环保科技有限公司处置。废UV灯管委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置。 本项目产生的一般废物有：废金属，外售给物资回收单位。 生活垃圾由环卫清运。所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 7; 该项目喷漆车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目喷漆车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，在此范围内无环境敏感目标。. 8; 未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。; 本项目生产工艺、厂区布局等环评设计一致。生产过程中未发生污染纠纷事件。. 9; - 所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的规定进行设置和管理污染物。; 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已制定环境监测计划。.

表四（续）

4.3环评批复落实情况（续） 表4-1 环评批复落实情况一览表（续） 序号; 环评批复要求; 落实情况. 10; - 年排放总量为： - 1、水污染物： - 接管考核量：生活污水水量≤120吨，COD≤0.036吨，SS≤0.012吨，氨氮≤0.0042吨，TN≤0.0048吨，TP≤0.006吨 最终排放量：污水水量≤120吨，C0D≤0.006吨，SS≤0.0012吨，氨氮≤0.00055吨，TN≤0.0014吨，TP≤0.00006吨。 2、废气； 有组织：漆雾≤0.009吨，VOCs≤0.0056吨。 无组织：颗粒物≤0.006吨，漆雾≤0.01吨，VOCs≤0.00624吨 3、固体废物：零排放。; 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 11; - 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。; 本项目正在进行环保"三同时"验收. 12; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符此意见无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施均与环评一致，未发生变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 (1)分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 (2) 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 (3) 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3. 挥发性有机物; 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014; 0.001~0.01 mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 挥发性有机物; 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013; 0.3~1.0 µg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-010. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410 234; S-L-234. 电子分析天平; AR124CN; S-L-031. 综合大气采样器; 2050型; S-L-134/135. 空气重金属采样仪; 2034型; S-L-157/158. 气相色谱-质谱联用仪; Agilent 7890A/5975c; S-L-027. 综合大气采样器; 2020; S-L-180/181/186/187. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 气相色谱-质谱联用仪; Agilent 7890A/5975c; S-L-027. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B; S-L-215. 噪声仪; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 低浓度颗粒物 （有组织）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0. 3; 挥发性有机物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 2; 8.33. 4; 挥发性有机物 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 2; 33.3.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01出口◎G5; 颗粒物、VOCs; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织废气 〇G1~〇G4; 颗粒物、VOCs; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲Z1～▲Z3）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2020年3月10日~ 11日江苏环科检测有限公司对无锡华讯标牌有限公司“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 环评 设计 全厂 年产量; 环评日产量; 监测期间产品 实际日产量; 生产工况. 2020年 3月10日; 2020年 3月11日; 2020年 3月10日; 2020年 3月11日. 设备铭牌; 15000张; 50张; 50; 50; 100%; 100%. 交通标牌; 8000 平方米; 26.7 平方米; 25; 25; 93.6%; 93.6%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2020年 3月10日; 2020年 3月11日; 日均值. 自来水表 用水量（吨）; 0.5; 0.49; 0.495. 年用水量（吨）; 148.5. 注：全厂共有员工10人，企业内部不设食堂、宿舍和浴室。本项目工作制度为1班制，每天工作8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HK200101SI （详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 生活污水 ★W1; 2020年 3月10日; 第一次; 7.64; 169; 54; 19.2; 2.78; 31.0. 第二次; 7.68; 160; 94; 25.4; 2.73; 38.9. 第三次; 7.71; 171; 72; 22.1; 2.75; 32.6. 第四次; 7.42; 178; 58; 20.9; 2.74; 31.8. 日均值; ——; 170; 70; 21.9; 2.75; 33.6. 2020年 3月11日; 第一次; 7.34; 180; 86; 23.2; 3.02; 36.6. 第二次; 7.31; 166; 54; 24.2; 2.81; 38.0. 第三次; 7.15; 170; 90; 20.3; 2.89; 31.6. 第四次; 7.17; 168; 68; 22.8; 2.74; 33.4. 日均值; ——; 171; 75; 22.6; 2.87; 34.9. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; 监测期间雨水口无水. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4废气（有组织）监测结果及评价 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒◎G5; 2020年 3月10日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.4; 1.4; 1.1; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 3.10×10-2; 3.14×10-2; 2.48×10-2; ≤0.8; 达标. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.116; 0.099; 0.444; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 2.57×10-3; 2.22×10-3; 1.00×10-2; ≤7.65; 达标. 2020年 3月11日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.5; 1.6; 1.5; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 3.38×10-2; 3.54×10-2; 3.35×10-2; ≤0.8; 达标. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.131; 0.092; 0.660; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 2.96×10-3; 2.04×10-3; 1.47×10-2; ≤7.65; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-5废气（厂界无组织）监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. 参照点 ○G1; 监控点 ○G2; 监控点 ○G3; 监控点 ○G4; 监控点最大值. 2020年 3月10日; 颗粒物; 第一次; 0.104; 0.243; 0.173; 0.173; 0.243; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.157; 0.280; 0.192; 0.227; 0.280. 第三次; 0.158; 0.298; 0.210; 0.245; 0.298. 挥发性有机物; 第一次; 0.040; 0.069; 0.082; 0.079; 0.082; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.042; 0.059; 0.070; 0.081; 0.081. 第三次; 0.056; 0.070; 0.133; 0.059; 0.133. 2020年 3月11日; 颗粒物; 第一次; 0.140; 0.227; 0.244; 0.297; 0.297; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.105; 0.193; 0.246; 0.264; 0.264. 第三次; 0.123; 0.228; 0.263; 0.245; 0.263. 挥发性有机物; 第一次; 0.046; 0.091; 0.091; 0.089; 0.091; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.049; 0.121; 0.064; 0.142; 0.142. 第三次; 0.052; 0.329; 0.071; 0.075; 0.329. 备注; ——.

表七（续）

表7-6无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 风速 m/s; 风向; 气温℃; 相对湿度%; 大气压Pa; 天气 状况. 2020年 3月10日; 第一次; 1.2; 北风; 12.9; 59.7; 102.0; 多云. 第二次; 1.4; 北风; 14.6; 51.0; 101.8; 多云. 第三次; 1.1; 北风; 15.2; 49.1; 101.8; 多云. 2020年 3月11日; 第一次; 1.6; 北风; 15.7; 59.8; 102.3; 多云. 第二次; 1.3; 北风; 17.1; 50.6; 102.1; 多云. 第三次; 1.5; 北风; 16.5; 49.2; 102.2; 多云. 备注; ——. 以上监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准限值要求；VOCs排放浓度与排放速率符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2表面涂装调漆、喷漆、烘干工艺标准与印刷与包装印刷丝网印刷工艺标准限值要求。 厂界无组织颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求；厂界无组织VOCs排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-7噪声监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2020年 3月10日; ▲Z1; 昼间; 11:15~11:25; 58.9; ≤60; 达标. ▲Z2; 11:29~11:39; 57.8; ≤60; 达标. ▲Z3; 11:43~11:53; 57.9; ≤60; 达标. 2020年 3月11日; ▲Z1; 昼间; 11:18~11:28; 58.8; ≤60; 达标. ▲Z2; 11:31~11:41; 57.8; ≤60; 达标. ▲Z3; 11:43~11:53; 58.1; ≤60; 达标. 备注; 本项目工作制度为1班制，每天工作8小时，年工作300天。. 表7-8噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2020年3月10日; 多云; 1.2. 2020年3月11日; 多云; 1.6. 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-9废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 118.4; 120; 符合. 化学需氧量; 170; 0.0201; 0.036; 符合. 悬浮物; 72; 0.0085; 0.012; 符合. 氨氮; 22.3; 0.0026; 0.0042; 符合. 总氮; 34.2; 0.0041; 0.0048; 符合. 总磷; 2.81; 0.00033; 0.0006; 符合. 表7-10废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 118.4; 120; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0059; 0.006; 符合. 悬浮物; 10; 0.00118; 0.0012; 符合. 氨氮; 4; 0.00047; 0.00055; 符合. 总氮; 12; 0.0014; 0.0014; 符合. 总磷; 0.5; 0.00006; 0.00006; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 2、废水最终排放量污染物浓度以无锡惠山水处理有限公司出水浓度计。

表七（续）

表7-11废气污染物排放总量核算（本项目） 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 3.17×10-2; 100; 0.00317; 0.009; 符合. VOCs; 5.75×10-3; 300; 0.00173; 0.0056; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、废气污染物排放总量均符合《关于无锡华讯标牌有限公司“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”环境影响报告表的审批意见》（无锡市惠山区环境保护局，惠环审【2019】058号，2019年2月12日）中总量考核要求。

表八

验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无工业废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山水处理有限公司处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡华讯标牌有限公司“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”环境影响报告表的审批意见》（无锡市惠山区环境保护局，惠环审【2019】058号，2019年2月12日）中总量考核要求。 - （2）废气 本项目废气为：焊接废气、喷漆及晾干废气、丝印及晾干废气。 喷漆及晾干废气、丝印及晾干废气经集气罩收集后由过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置处理后，通过25米高排气筒FQ01排放。未被捕集的废气在车间内无组织排放。 焊接废气经移动式烟尘净化器收集处理后在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准限值要求；VOCs排放浓度与排放速率符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2表面涂装调漆、喷漆、烘干工艺标准与印刷与包装印刷丝网印刷工艺标准限值要求。 厂界无组织颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求；厂界无组织VOCs排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。 本项目废气污染物排放总量符合《关于无锡华讯标牌有限公司“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”环境影响报告表的审批意见》（无锡市惠山区环境保护局，惠环审【2019】058号，2019年2月12日）中总量考核要求。 - （3）噪声 本项目主要噪声源为剪板机、折弯机、焊机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 - 固（液）体废物 - 本项目产生的危险废物有：漆渣、油漆空桶、油墨空桶、废UV灯管、废活性炭、废过滤棉、含油墨丝网。其中漆渣、油漆空桶、油墨空桶、废活性炭、废过滤棉、含油墨丝网均委托苏州市荣望环保科

表八（续）

验收监测结论（续）： 技有限公司处置。废UV灯管委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置。 本项目产生的一般废物有：废金属，外售给物资回收单位。 生活垃圾由环卫清运。所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］要求建设。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。