无锡华讯标牌有限公司

“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡华讯标牌有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2020年3月10日~3月11日对我公司“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我公司出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡华讯标牌有限公司成立于2010年8月，原址位于无锡市梁溪区金惠大厦1717室，主要从事标牌标识的销售工作。现企业已搬迁至无锡市惠山区堰桥街道友谊路58号，租用无锡市长兴布厂闲置厂房进行标示牌的设计生产。

企业于2018年11月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡华讯标牌有限公司“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”环境影响报告表》。并于2019年2月12日经无锡市惠山区环境保护局审批（惠环审【2019】058号）。本项目于2019年3月10日开工建设，2019年9月5日竣工，调试时间为2019年9月20日至2019年12月20日。

全厂实际生产能力为年产：设备铭牌15000张、交通标牌8000平方米、指示标牌500块。

全厂占地面积为1000平方米，本项目实际总投资为80万元，其中实际环保投资为20万元，环保投资占总投资额的25%。

本次验收范围为：《无锡华讯标牌有限公司“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”环境影响报告表》中相关内容。

- 二、工程变动情况

1、生产设备

生产设备增加焊机1台。未超过原有生产装置规模的30%。设备变动后本项目产品产量保持不变。

经对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）中关于其他工业类建设项目重大变动清单，以上变动不属于重大变动，纳入本次验收范围。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无工业废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山水处理有限公司处理。

2、大气污染物防治情况

本项目废气为：焊接废气、喷漆及晾干废气、丝印及晾干废气。

喷漆及晾干废气、丝印及晾干废气经集气罩收集后由过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置处理后，通过25米高排气筒FQ01排放。未被捕集的废气在车间内无组织排放。

焊接废气经移动式烟尘净化器收集处理后在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为剪板机、折弯机、焊机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

本项目产生的危险废物有：漆渣、油漆空桶、油墨空桶、废UV灯管、废活性炭、废过滤棉、含油墨丝网。其中漆渣、油漆空桶、油墨空桶、废活性炭、废过滤棉、含油墨丝网均委托苏州市荣望环保科技有限公司处置。废UV灯管委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置。

本项目产生的一般废物有：废金属，外售给物资回收单位。

生活垃圾由环卫清运。所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废气排放口、废水接管口、噪声排放源、固体废物暂存场所均已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求设置了标志牌。

本项目生产车间外100米设置卫生防护距离，在此范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感标。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡华讯标牌有限公司“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”竣工环境保护验收监测报告表》 ，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准限值要求；VOCs排放浓度与排放速率符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2表面涂装调漆、喷漆、烘干工艺标准与印刷与包装印刷丝网印刷工艺标准限值要求。

厂界无组织颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求；厂界无组织VOCs排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、废气污染物排放总量均符合《关于无锡华讯标牌有限公司“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”环境影响报告表的审批意见》（无锡市惠山区环境保护局，惠环审【2019】058号，2019年2月12日）中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡华讯标牌有限公司“标牌、标识设计、制作、销售及安装项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡华讯标牌有限公司

- 2020年4月