无锡彰源金属制品有限公司

“扩建厂房、办公楼及配套用房和新增年产8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管）技改项目（第一阶段年产1.2万吨不锈钢管（含2000吨抛光管））”竣工环境保护自主验收意见

无锡彰源金属制品有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2021年12月21日、2021年12月22日、2022年4月18日、2022年4月19日对我公司“扩建厂房、办公楼及配套用房和新增年产8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管）技改项目（第一阶段年产1.2万吨不锈钢管（含2000吨抛光管））”进行了竣工环境保护验收监测。2022年8月16日，我公司主持召开了无锡彰源金属制品有限公司“扩建厂房、办公楼及配套用房和新增年产8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管）技改项目（第一阶段年产1.2万吨不锈钢管（含2000吨抛光管））”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

现因公司发展需要，无锡彰源金属制品有限公司利用现有土地扩建厂房、办公楼及配套用房，购置制管流水线、抛光机、线外天然气退火炉、酸洗浸泡槽、硝酸储罐等设备设立本项目。本项目产品及规模为：新增8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管），扩建完成后全厂产品及规模为：年产12万吨不锈钢管（含3万吨抛光管）。

无锡彰源金属制品有限公司成立于2003年12月3号，位于锡山经济开发区团结北路1号，主要从事不锈钢管的生产。现有项目环评批复规模为：年产不锈钢管4万吨（含9000吨抛光管）。现有项目已通过环保竣工验收。

但企业在项目实际建设中，由于资金以及厂区运营，无锡彰源金属制品有限公司决定对本项目分期建设。根据实际情况，本项目第一阶段建成后全厂产品及规模：“新增年产1.2万吨不锈钢管（含2000吨抛光管），全厂年产5.2万吨不锈钢管（含1.1万吨抛光管）”。

公司于 2020年9月委托无锡海通国环环保科技有限公司编制《无锡彰源金属制品有限公司扩建厂房、办公楼及配套用房和新增年产8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管）技改项目环境影响报告表》，该报告表于2020年10月9日通过锡山经济技术开发区安全环保局的审批（锡开安环复[2020]124号）。

验收项目第一阶段于2020年12月开工，2021年12月竣工，调试时间为2021年12月~2022年3月。

验收项目总投资15000万元，其中环保投资616万元，环保投资占总投资额的4.1%。

本次验收范围为：“新增年产1.2万吨不锈钢管（含2000吨抛光管），全厂年产5.2万吨不锈钢管（含1.1万吨抛光管）”建设情况及配套环保设施。

- 二、工程变动情况

对照《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

- 三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”的要求建设。全厂清洗废水、冲洗废水、酸雾净化废水和地面冲洗废水等生产废水，经厂内废水处理设施处理后部分回用于生产，部分外排北兴塘河；员工生活污水经化粪池预处理后，接管无锡市锡山区龙亭污水处理有限公司集中处理。

2、大气污染物防治情况

有组织废气来源及污染物如下：（1）热处理工序采用天然气燃烧加热，其产生燃烧废气，污染物以“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物”计，通过17米高DA001（FQ-20082501）排气筒排放。（2）抛光工序产生的粉尘废气，污染物以“颗粒物”计，经现有3套“旋风除尘器+湿式除尘净化塔”处理后，分别从15米高DA002、DA003、DA004（FQ-02、FQ-03、FQ-01）排气筒排放。（3）现有项目酸洗工序产生的酸洗废气，污染物以“氮氧化物、氟化物”计，经酸洗槽两边的侧吸罩捕集，分别经2 套二级酸雾净化塔处理后，由2 根15m 高排气筒DA005、DA006（FQ-20082502、FQ-20082503）排放。

无组织废气来源及污染物如下：（1）以上未完全收集废气，通过车间通风方式排入环境中，污染物以“颗粒物、氮氧化物、氟化物”计。（2）线外制管焊接工序产生的粉尘废气，污染物以“颗粒物”计，其经“移动式焊接烟尘净化器”处理后，在车间内以无组织形式排放。（3）等离子切割工序产生的粉尘废气，污染物以“颗粒物”计，其经“移动式焊烟净化器”处理后，在车间内以无组织形式排放。

3、噪声（振动）污染防治情况

项目噪声源主要来自制管流水线、冲压成型机、抛光机、退火炉等运转设备。通过选用低噪声设备、合理布局、冲压成型机加装减震垫、距离衰减、厂房隔声等措施降噪、减振。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：槽渣、废水处理污泥（HW17）委托大冶市英达思环保科技有限公司处置，废切削液（HW09）委托无锡添源环保科技有限公司处置，废油桶和废切削液桶（HW49）委托江阴市通源包装容器处置有限公司处置，废显定影液（HW16）、废油（HW08）、废实验试剂瓶（HW49）委托无锡能之汇环保科技有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：废边角料、废屑、焊渣、废砂布轮、不合格品，均收集后外售处理。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面已做好整体防渗漏设施，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录了危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

- 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡彰源金属制品有限公司“扩建厂房、办公楼及配套用房和新增年产8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管）技改项目（第一阶段年产1.2万吨不锈钢管（含2000吨抛光管））”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准。生产废水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、氟化物、石油类、总铬、六价铬、镍均符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表3电镀工业标准。

3、废气

监测结果表明：有组织废气监测因子天然气燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均符合江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，抛光废气颗粒物、酸洗废气氮氧化物、氟化物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

厂界无组织监测因子颗粒物、氮氧化物、氟化物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级无组织排放监控浓度限值。

4、噪声（振动）

监测结果表明：验收监测期间，厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

车间外振动监测点昼间、夜间均符合GB10070-88《城市区域环境振动标准》工业区集中区标准。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废气污染物排放量均符合《关于无锡彰源金属制品有限公司“扩建厂房、办公楼及配套用房和新增年产8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管）技改项目（第一阶段年产1.2万吨不锈钢管（含2000吨抛光管））”环境影响报告表的审批意见》（锡开安环复[2020]124号，2020年10月9日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查如下：

1、建设单位已按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，并与主体工程同时投入使用：

2、污染物排放符合国家和江苏省相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定及污染物排放总量控制指标要求：

3、环境影响报告表经批准后，该建设项目性质、规模、地点，采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变化：

4、本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏：

5、本项目实行排污许可证重点管理，许可证编号：91320205755067334W001V。

6、根据建设单位提供的信息与资料，目前本项目未违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正的情况：

7、本次验收报告的基础资料数据详实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理；

8、本项目不存在其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情况。

综上：我公司“扩建厂房、办公楼及配套用房和新增年产8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管）技改项目（第一阶段年产1.2万吨不锈钢管（含2000吨抛光管））”，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，通过建设项目竣工环境保护验收。

无锡彰源金属制品有限公司

2022年8月16日