锡腾（无锡）精密工业有限公司

新增年产10000万件偏光片的技术改造项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 锡腾（无锡）精密工业有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 锡腾（无锡）精密工业有限公司 |

2022年11月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目负责人：

填表人：

| 建设单位： （盖章） 锡腾（无锡）精密工业有限公司 | 编制单位： （盖章） 锡腾（无锡）精密工业有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13915332906 | 电话：13915332906 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉三路108号 | 地址：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉三路108号 |

- 表一

| 建设项目名称 | - 新增年产10000万件偏光片的技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 锡腾（无锡）精密工业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市锡山经济技术开发区芙蓉三路108号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 偏光片 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 12400万件偏光片 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 12400万件偏光片 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2022年9月 | 开工建设时间 | 2022年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2022年10月 | 验收现场监测时间 | 2022年10月20日~21日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 锡山经济技术开 发区管理委员会 | 环评报告表 编制单位 | 南京博环环保有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 10000万元 | 环保投资总概算 | 38 | 比例 | 0.38％ |
| 实际总概算 | 10000万元 | 实际环保投资 | 38 | 比例 | 0.38％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知-环 办环评函【2020】688号 7、《锡腾（无锡）精密工业有限公司新增年产10000万件偏光片的技术改造项目环境影响报告表》（2022年7月） 8、《关于锡腾（无锡）精密工业有限公司新增年产10000万件偏光片的技术改造项目环境影响报告表的审批意见》（锡山经济技术开发区管理委员会，锡开环审[2022]46号，2022年9月5日） 9、锡腾（无锡）精密工业有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废气 本项目废气排放标准见表1-1。 表1-1 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率 （kg/h）; 排气筒高度(m); 依据标准. 1#排气筒废气（有组织）出口; 非甲烷总烃; 60; 3.0; 15; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准. 3#排气筒废气（有组织）出口; 颗粒物; 20; 1.0; 15. 监测点; 污染物; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 依据标准. 厂界四周（上风向-1，下风向-2～4）; 非甲烷总烃; 4.0; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准. 厂房门窗、通风口、其他开口（孔）等排放口; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 监控点任意 一次浓度值; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准. 6; 20. 1.2废水 本项目废水排放标准见表1-2。 表1-2 废水排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L、pH无量纲）; 依据标准. WS01（生活污水排放口）; pH值; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.3噪声 本项目工作制度为两班制，每班12小时，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，昼间指6:00-22:00，夜间指22:00-次日6:00。 本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界四周 ▲1～▲4; 3类区; 昼间; 65; （GB12348-2008） 表1中3类区标准. 夜间; 55. |
| --- | --- |

- 表二

工程建设内容： 锡腾（无锡）精密工业有限公司成立于2019年5月21日，主要从事显示器材、模组、液晶显示屏、电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、电子产品、光电子器件、偏光膜、导光板的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 应市场需求，本项目购置了部分设备，租赁江南磁带厂有限公司现有空置厂房，对现有生产线进行扩建，对标记工序中使用的原料进行技改，新增偏光片10000万件/年生产能力，全厂生产能力为年产偏光片12400万件/年。 本项目厂界东侧为其他公司厂房，南侧为芙蓉三路，西侧为空地，北侧为江苏新广联科技股份有限公司。 锡腾（无锡）精密工业有限公司于2022年7月完成了《锡腾（无锡）精密工业有限公司新增年产10000万件偏光片的技术改造项目环境影响报告表》申报，并于2022年9月5日通过锡山经济技术开发区管理委员会的审批（批复文号：锡开环审[2022]46号）。2022年10月该项目开始生产调试，2022年10月20～21日该项目进行了现场监测和环境管理检查，验收监测单位为江苏环科检测有限公司。该项目实际投资10000万元，其中环保投资38万元，环保投资占总投资额的0.38％。 本项目新增员工126人，全厂职工共400人，工作制度按年工作312天，两班制，每班工作12h，年工作7488h。 本项目建成后全厂主体工程及产品方案见表2-1，全厂主要生产设备见表2-2。 表2-1 全厂主体工程及产品方案 序号; 工程名称 （车间或生产线）; 产品名称及规格; 设计生产能力; 实际生产能力; 年运行时数. 1; 偏光片生产线; 偏光片; 12400万件/年; 12400万件/年; 7488h. 表2-2 全厂主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 环评数量 （台/套）; 实际数量 （台/套）; 增减量 （台/套）; 备注. 1; 喷码机; L-JET455B; 140; 140; 0; 国内. 2; 裁切机; MQ-1600 型; 1; 1; 0; 国内. 3; SDHC1600*1700-150T; 1; 1; 0; 国内. 4; SDHC1600*2000-150T; 1; 1; 0; 国内. 5; AD-1600、22KW; 1; 1; 0; 国内. 6; SDHC1600; 1; 1; 0; 国内. 7; 研磨机; /; 1; 1; 0; 国内. 8; NCP22-2F; 1; 1; 0; 国内. 9; NCP22-2E; 3; 3; 0; 国内. 10; SCP22-2DR; 2; 2; 0; 国内. 11; 三次元; VME-CNC1612; 1; 1; 0; 国内. 12; EC42201289; 1; 1; 0; 国内. 13; 吸收轴测试仪; OI-OAM; 1; 1; 0; 国内. 14; 剥离力测试仪; AGT-BL50N; 1; 1; 0; 国内. 15; 自动检查机; /; 3; 3; 0; 国内. 16; 检查台; /; 49; 49; 0; 国内. 17; 包装机（表里翻转机+清洗台）; /; 12; 12; 0; 国内. 18; 空压机; 6.89m3/min; 1; 1; 0; 国内. 19; LG-180VS-2S; 1; 1; 0; 国内. 原辅材料消耗及水平衡： 本项目建成后全厂原辅材料及能源消耗详见表2-3。 表2-3 全厂主要原辅材料及能源消耗一览 序号; 名称; 数量; 来源; 备注. 环评用量; 实际用量; 实际增减量. 1; 偏光板原卷; 1400万m2/a; 1400万m2/a; 0; 外购; /. 2; 水性油墨; 1.1t/a; 1.1t/a; 0; 外购; /. 3; 乙醇; 2.6t/a; 2.6t/a; 0; 外购; /. 4; PS板; 40.24t/a; 40.24t/a; 0; 外购; /. 5; 铝箔袋; 30.38t/a; 30.38t/a; 0; 外购; /. 6; 塑料托盘; 30.38t/a; 30.38t/a; 0; 外购; /. 7; 纸箱; 4.204t/a; 4.204t/a; 0; 外购; /. 本项目用水水源为市政自来水管网。 本项目建成后用水量约为4981.9t/a，全厂用水量约9982.4t/a。本项目水量平衡图见图2-1，全厂水量平衡图见图2-2。 图2-1 本项目水平衡图（单位：t/a）

表二（续）

图2-2 全厂水平衡图（单位：t/a） 主要工艺流程及产污环节： （1）本项目偏光片生产工艺流程及产污环节： 图2-3 偏光片生产工艺流程及产污环节示意图 工艺说明： （1）标记 将墨水加入喷码机，经机器自动调配后再对偏光板原卷进行标记，调配及标记均在喷码机工位进行。喷码后自然干燥，本项目喷码机无需进行清洗，不产生清洗废水。标记前，水性墨水需根据不同颜色需要进行调配，调配后需进行打样，打样产生不符合产品要求的废标记液。该过程有废标记液（S1）、废包装桶（S2）产生。 （2）裁切 将偏光板原卷利用裁切机裁切成所需的产品尺寸，该过程产生废偏光板边角料（S4）和噪声（N）；裁切机刀具需采用酒精进行定期擦拭（每周一次），擦拭过程有粘有有机溶剂的废抹布手套（S3）以及有机废气（G1）产生。 （3）研磨利用研磨机对裁剪后的偏光板进行磨边作业，对偏光板修边以避免溢胶。研磨机配合集尘机对磨边残屑进行收集。磨边修整后的偏光板即为客户所需尺寸。磨边过程有粉尘（G2）以及噪声（N）产生。 （4）检查 利用三次元、吸收轴测试仪、剥离力测试仪对产品的尺寸、角度、表面张力进行测试，该过程会产生不合格产品（S5）。 （5）包装 对合格产品用PS版分隔后进行包装，若发现产品表面有灰尘需要包装机（表里翻转机+清洗台）进行清扫。塑料托盘使用前需要用酒精擦拭清洁，该过程产生塑料托盘擦拭废气（G3）、沾有酒精的废抹布手套（S6）。 其他工艺流程中未说明的产污环节： 本项目职工生活过程中产生生活垃圾、生活污水；擦拭产生的废气引入二级活性炭吸附产生废活性炭；集尘器产生除尘粉尘。

- 表三

主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目产生生活污水及空调冷却循环水，生活污水经化粪池预处理后和空调冷却循环水一并排入无锡市锡山区污水处理厂，尾水排入新兴塘九里河。流程及废水监测点位如图3-1。 生活污水 化粪池 无锡市锡山区 污水处理厂 空调冷却循环水 图3-1 废水治理工艺及监测点位示意图 3.2废气 本项目生产过程产生的废气主要为裁切机刀具擦拭废气G1、磨边粉尘G2、包装塑料托盘擦拭废气G3和危废仓库废气。裁切机刀具擦拭废气G1、包装塑料托盘擦拭废气G3和危废仓库废气收集后经同一二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒1#排放。磨边粉尘G2密闭收集后经集尘器处理后通过15m高排气筒3#排放。 本项目废气治理工艺流程见图3-2。 ◎出口废气采样点 ◎出口废气采样点 图3-2 废气治理工艺及监测点位示意图 3.3噪声 本项目主要噪声源为裁切机、研磨机、喷码机、空压机、包装机和废气处理设施风机等，已合理布局，通过墙体隔声，减振，距离衰减综合治理措施进行减噪。 3.4固（液）体废物 本项目产生的工业固废为偏光板边角料、不合格品，委托客户回收；集尘器粉尘，委托物资单位回收，废标记液、废抹布手套、含油废液均委托常州大维环境科技有限公司处置；废包装桶委托常州永盈环保科技有限公司处置；废活性炭委托常州碧之源再生资源利用有限公司处置；生活垃圾由环卫部门定期清理。 本项目固体废物处置情况详见表3-1。 表3-1 本项目固体废物处置情况表 单位:t/a 固废 名称; 来源; 性质; 危废代码; 环评 批复量; 实际产生及处理处置量; 变化量; 处理处 置方式; 是否签订固废处置合同. 偏光板边角料; 裁切; 一般工业固废; /; 821.8; 821.8; 0; 委托客 户回收; /. 不合格品; 检查; /; 821.8; 821.8; 0; 委托物资单位回收; /. 集尘器粉尘; 废气处理; /; 7.8069; 7.8069; 0; /. 废标记液; 标记; 危险废物; 900-253-12; 0.6; 0.6; 0; 委托常州大维环境科技有限公司处置; 是. 含油废液; 机械保养; 900-007-09; 0.2; 0.2; 0; 是. 废抹布手套; 擦拭; 900-041-49; 0.5; 0.5; 0; 是. 废活性炭; 废气治理; 900-039-49; 16.593; 16.593; 0; 委托常州碧之源再生资源利用有限公司处置; 是. 废包装桶; 原料包装; 900-041-49; 1.5; 1.5; 0; 委托常州永盈环保科技有限公司处置; 是. 生活垃圾; 办公生活; 一般固废; /; 19.656; 19.656; 0; 委托环卫 部门清运; /.

表三（续）

3.5固体废物贮存 a、危险废物 ①已设置专用的临时贮存设施，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类存放，并做到防风、防雨、防火、防扬散、防渗漏装置及其他防止污染环境的措施，未随意露天堆放；装载危险废物的容器及材质满足相应的轻度要求，容器完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容。 ②根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中危险废物识别标识设置规范，设置环境保护图形标志。配备照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控。 b、一般工业固废 按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求在厂区内设置了暂存场所；未露天堆放，可防止雨水进入产生二次污染。 c、生活垃圾 生活垃圾在厂内集中收集，妥善贮存。 本项目固废暂存间情况见表3-2 表3-2 本项目固废暂存间情况表 类别; 环评设计能力; 实际能力. 危险废物暂存间; 面积30m2; 面积30m2. 一般固废暂存间; 面积100m2; 面积100m2. 生活垃圾收集设施; 设置垃圾桶若干; 设置垃圾桶约10只.

- 表四

项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论与建议 4.1.1主要结论 （1）废水 - 建设项目营运期实行雨污分流制，雨水排入雨水管网，本项目生活污水经化粪池预处理后和空调冷却循环水一并排入无锡市锡山区污水处理厂，尾水排入新兴塘九里河，对周围水环境影响较小。 - 废气 擦拭废气经通风橱收集后+二级活性炭吸附处理后，危废暂存有机废气经密闭收集+二 级活性炭吸附处理后，非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足江苏省《大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）表1中标准要求，通过15米高排气筒（1#）达标排放；磨边废气经密封收集+集尘机处理后，颗粒物排放浓度及排放速率满足江苏省《大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）表1 中标准要求，通过15米高排气筒（3#）达标排放。 - 噪声 本项目噪声设备主要为裁切机、研磨机、喷码机、空压机、包装机和废气处理设施风机，噪声值在75-80dB（A）之间，项目实行两班制生产制度，经预测，高噪设备通过隔声及距离衰减等措施后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），对周围声环境影响较小。 - 固废 本项目生产过程产生的偏光板边角料821.8t/a、不合格品821.8t/a，委托客户回收；集尘器粉尘7.8069t/a，委托物资单位回收，废标记液0.6t/a、废包装桶1.5t/a、废抹布手套0.5t/a、废活性炭16.593t/a、含油废液0.2t/a，委托有资质单位处置；生活垃圾19.656t/a，环卫部门定期清理。 总量平衡方案 水污染物：生活污水经化粪池预处理后和空调冷却循环水一并排入无锡市锡山区污水处理厂，废水中各污染物总量在无锡市锡山区污水处理厂内实现平衡。 大气污染物：本项目有组织VOCs0.1579t/a；无组织VOCs0.0554t/a；有组织颗粒物0.4109t/a。大气污染物在无锡市锡山经济技术开发区区域范围内平。

表四（续）

固废：“零”排放。 综上所述，本次项目建设符合江苏省生态红线区域保护规划、达标排放原则、总量控制原则及维持环境质量原则；符合风险防范措施要求，环保设施正常运行要求；符合国家、地方产业政策要求。在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，本次项目的建设从环境保护角度而言，项目实施是可行的。 4.1.3要求 ①加强管理，落实报告中提出的污染防治措施。 ②实行清洁生产，减少污染物排放量。 ③固体废物堆放处设置环境保护标志，加强固体废物在厂区内堆存期间的环境管理。 ④加强企业内部生产管理水平，提高操作人员的责任及环境意识，杜绝各类人为污染事故发生，加强设备的保养和维修，定期检查各设备。 ⑤加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求，同时应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。 ⑥项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度；杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。

表四（续）

4.2审批部门审批意见 关于锡腾(无锡)精密工业有限公司 新增年产10000万件偏光片的技术改造项目 环境影响报告表的批复 锡腾（无锡）精密工业有限公司： 你公司报送的《锡腾(无锡)精密工业有限公司新增年产10000万件偏光片的技术改造项目环境影响报告表》(南京博环环保有限公司编制，以下简称“报告表”)及其相关材料已收悉。经研究，批复如下： 一、根据报告表评价结论，从环保角度同意你单位在无锡市锡山经济技术开发区芙蓉三路108号进行新增年产10000万件偏光片的技术改造项目建设。限按报告表所列性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施进行建设。 二、项目建设和营运管理中，须重点做好以下工作： 1、合理车间布局，采取有效隔声降噪措施，营运期确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中厂界外声环境功能区3类标准。 2、实施“清污分流、雨污分流”。本项目生活污水经化粪池后与空调冷却水，均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中要求后排入污水管网，接管锡山区污水处理厂处理。 3.采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保各类废气的收集、处理效率等达到报告中提出的要求。 裁切机刀具擦拭、包装塑料托盘擦拭产生VOCs经通风橱收集，危废暂存产生VOCs经密闭收集后，进入二级活性炭吸附处理后通过1根15米高排气简(1#)排放；磨边产生颗粒物经密闭管道收集、集尘机处理后通过1根15米高排气简(3#)排放。确保VOCs及颗粒物达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表1中标准。 4、裁切机刀具擦拭、包装塑料托盘擦拭未捕集VOCs在车间无组织排放，采取有效措施，确保达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2、表3中相关标准要求。 5.本项目建成后全厂以生产车间边界向外设置100米卫生防护距离，卫生防护距离内确保无居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。 6.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合

表四（续）

利用措施，实现固体废物零排放。废包装桶、废活性炭等按危险废物处置的要求委托有资质单位处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的有关要求，防止产生二次污染。 7、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)要求规范化设置各类排污口。 8、你单位应对废气、固体废物等环境治理设施开展安全风险辨识管理，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 三、本项目污染物排放总量如下： 水污染物接管考核量：污水接管量≤3072.48t/a,其中COD≤0.629ta、SS≤0.3145t/a、氨氮≤0.039tVa、总氮≤0.055t/a、总磷≤0.0063t/a； 大气污染物总量控制指标(有组织)：VOCs≤0.1579ta、颗粒物≤0.4109ta； 大气污染物总量控制指标(无组织)：VOCs≤0.0554t/a。 本项目建成后全厂污染物排放总量如下： 水污染物接管考核量：污水接管量≤7072.88t/a，其中COD≤2.2292ta、SS≤1.1146ta、氨氮≤0.139ta、总氮≤0.195ta、总磷≤0.0223t/a； 大气污染物总量控制指标(有组织)：VOCs≤0.1579t/a、颗粒物≤0.4806t/a； 大气污染物总量控制指标(无组织)：VOCs≤0.089ta。 四、项目如有不实申报，本行政许可自动失效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报相应生态环境部门重新审核。 五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前按照有关规定申请取得排污许可证或者填报排污登记表，否则不得排放污染物。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。建设期的环境管理工作由云林街道负责。 (项目代码：2020-320251-35-03-660992) 锡山经济技术开发区管理委员会 2022年9月5日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 废水部分：实施“清污分流、雨污分流”。本项目生活污水经化粪池后与空调冷却水，均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中要求后排入污水管网，接管锡山区污水处理厂处理。; 项目已实施“雨污分流”措施，生活污水经化粪池后与空调冷却水一并接管无锡市锡山区污水处理厂。验收监测期间，生活污水总排口排放的化学需氧量、悬浮物排放浓度和pH值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准；工业废水总排口排放的化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。. 2; 废气部分：采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保各类废气的收集、处理效率等达到报告中提出的要求。 裁切机刀具擦拭、包装塑料托盘擦拭产生VOCs经通风橱收集，危废暂存产生VOCs经密闭收集后，进入二级活性炭吸附处理后通过1根15米高排气简(1#)排放；磨边产生颗粒物经密闭管道收集、集尘机处理后通过1根15米高排气简(3#)排放。确保VOCs及颗粒物达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表1中标准。裁切机刀具擦拭、包装塑料托盘擦拭未捕集VOCs在车间无组织排放，采取有效措施，确保达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2、表3中相关标准要求。; 裁切机刀具擦拭、包装塑料托盘擦拭产生VOCs经通风橱收集，危废暂存产生VOCs经密闭收集后，进入二级活性炭吸附处理后通过1根15米高排气简(1#)排放；磨边产生颗粒物经密闭管道收集、集尘机处理后通过1根15米高排气简(3#)排放。验收监测期间，1#废气(有组织)出口中非甲烷总烃放浓度、排放速率均低于江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的标准；3#废气(有组织)出口中颗粒物放浓度、排放速率均低于江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的标准。无组织废气中非甲烷总烃的最大浓度值均低于江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的标准表3中的标准；厂房门窗、通风口、其他开口（孔）等排放口达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中的标准。. 3; 噪声部分：合理车间布局，采取有效隔声降噪措施，营运期确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中厂界外声环境功能区3类标准。; 本项目主要噪声源为裁切机、研磨机、喷码机、空压机、包装机和废气处理设施风机，已合理布局，通过墙体隔声，减振，距离衰减综合治理措施。验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界噪声检测点昼夜等效声级均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值。. 4; 固废部分：按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。废包装桶、废活性炭等按危险废物处置的要求委托有资质单位处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的有关要求，防止产生二次污染。; 项目产生的工业固废为偏光板边角料、不合格品，委托客户回收；集尘器粉尘，委托物资单位回收，废标记液、废抹布手套、含油废液均委托常州大维环境科技有限公司处置；废包装桶委托常州永盈环保科技有限公司处置；废活性炭委托常州碧之源再生资源利用有限公司处置；生活垃圾由环卫部门定期清理。. 5; 本项目污染物排放总量如下： 水污染物接管考核量：污水接管量≤3072.48t/a,其中COD≤0.629ta、SS≤0.3145t/a、氨氮≤0.039tVa、总氮≤0.055t/a、总磷≤0.0063t/a； 大气污染物总量控制指标(有组织)：VOCs≤0.1579ta、颗粒物≤0.4109ta； 大气污染物总量控制指标(无组织)：VOCs≤0.0554t/a。 本项目建成后全厂污染物排放总量如下： 水污染物接管考核量：污水接管量≤7072.88t/a，其中COD≤2.2292ta、SS≤1.1146ta、氨氮≤0.139ta、总氮≤0.195ta、总磷≤0.0223t/a； 大气污染物总量控制指标(有组织)：VOCs≤0.1579t/a、颗粒物≤0.4806t/a； 大气污染物总量控制指标(无组织)：VOCs≤0.089ta。; 验收监测结果表明，本项目废气和废水排放总量符合环评及其审批中的总量控制指标要求。. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)要求规范化设置各类排污口。; 本项目已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范化设置排污口，设置排口标志牌。. 7; 本项目建成后全厂以生产车间边界向外设置100米卫生防护距离，卫生防护距离内确保无居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。; 全厂生产车间外100米范围内无新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。. 8; 项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前按照有关规定申请取得排污许可证或者填报排污登记表，否则不得排放污染物。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。建设期的环境管理工作由云林街道负责。; 2022年9月19日完成排污许可登记，登记编号为91320205MA1YEF6D1L001Z。. 9; 项目如有不实申报，本行政许可自动失效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报相应生态环境部门重新审核。; 正在进行“三同时”验收。.

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《水和废水监测分析方法》（第四版）《水质采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测【2006】60号）、《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)的等要求执行，保证各监测项目满足质量控制要求。 表5-1 水质污染物监测质控结果表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 悬浮物; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 16; 2; 12.5; 2; 12.5; 0; 0. 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. 2、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测【2006】60号）中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。仪器示值偏差不高于±5%，对采样仪器的流量计定期进行校准。

表五（续）

表5-2 大气污染物监测质控结果表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 颗粒物 （无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 低浓度颗粒物（有组织废气）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 颗粒物 （有组织废气）; 18; 4; 22.2; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃 （无组织废气）; 90; 4; 4.4; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃 （有组织废气）; 18; 4; 22.2; 0; 0; 0; 0. 3、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声测量仪器性能符合GB3875和GB/T17181对仪器的要求，测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加防风罩；监测点在本项目厂界外1m的位置，高度为1.2m，记录影响测量结果的噪声源。 表5-3 噪声声级计校准结果表 ### 校准 ### 日期; ### 声校准器 ### 型号; ### 标准噪声值（dB（A））; ### 监测前校准值（dB（A））; ### 示值偏差（dB（A））; ### 检测后校准值（dB（A））; ### 示值偏差（dB（A））. ### 10.20; AWA6021A; ### 94.0; ### 93.8; ### 0.2; ### 93.8; ### 0.2. ### 10.21; AWA6021A; ### 94.0; ### 93.8; ### 0.2; ### 93.8; ### 0.2.

表五（续）

4、监测分析方法汇总 表5-4 监测分析方法一览表 ### 类别; ### 检测项目; ### 标准（方法）名称及编号（含年号）; ### 方法检出限. ### 废水; ### pH值; ### 《水质 pH的测定 玻璃电极法》GB/T6920-1986; ### --. ### 化学需氧量; ### 《水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ828-2017; ### 4mg/L. ### 氨氮; ### 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009; ### 0.025mg/L. ### 总磷; ### 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T11893-1989; ### 0.01mg/L. ### 悬浮物; ### 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T11901-1989; ### 4mg/L. ### 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 废气 （有组织）; ### 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 低浓度 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及修改单（环境保护部公告2017年第87号）; 20mg/m3. 废气 （无组织）; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单（生态环境部公告2018年第31号）; 0.001mg/m3. ### 噪声; ### 厂界噪声; ### 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; --. 5、主要监测分析仪器汇总 表5-5 验收使用监测仪器一览表 序号; 名称; 型号; 实验室编号. 1; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 2; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 3; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 4; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 5; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-299. 6; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 7; 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; MH1205; S-L-261/260. 8; 空气重金属采样仪; 2037; S-L-251/250. 9; 综合大气采样器; 2050型; S-L-134. 10; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 11; 负压采气筒; ZY009; S-L-324/326/323/325/349. 12; 自动烟尘烟气测试仪; XA-80F; S-L-355. 14; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 15; 自动烟尘烟气测试仪; XA-80F; S-L-302. 16; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 17; 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 18; 负压采气筒; ZY009; S-L-349.

- 表六

验收监测内容： （1）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1 废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1#排气筒废气（有组织）出口; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 3#排气筒废气（有组织）进出口; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 厂界四周（上风向-1，下风向-2～4）; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂房门窗、通风口、其他开口（孔）等; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （2）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2 噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界四周（▲1～▲4）; 昼夜等效（A）声级; 连续2天， 每天昼夜监测1次. （3）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3 废水监测内容及频次 ### 编号; ### 监测内容; ### 监测项目; ### 监测点位; ### 监测频次. WS-1; 生活污水; pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、总磷、总氮; 污水总排口; 连续2天，每天4次. （4）本项目监测期间雨水口无积水，未进行监测。

- 表七

验收监测期间生产工况记录： 2022年10月21日～22日江苏环科检测有限公司对锡腾（无锡）精密工业有限公司新增年产10000万件偏光片的技术改造项目进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 验收监测期间工况统计表 监测日期; 主要产品; 设计年产量; 设计日产量; 实际日产量; 生产负荷. 10月20日; 偏光片; 12400万件; 39.7万件; 39万件; 98.2%. 10月21日; 偏光片; 12400万件; 39.7万件; 39.5万件; 99.5%.

验收监测结果： 本次报告监测数据引用检测报告HKYS22101207。 7.1废气监测结果 （1）有组织废气 表7-2 废气监测结果及评价 检测点; 采样日期; 检测 项目; 结果; 排气筒高度m; 标准限值. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次. 废气 （有组织）1#出口; 10月 20日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 2.11; 2.09; 2.08; 15; 60. 排放速率kg/h; 2.21×10-2; 2.10×10-2; 2.04×10-2; 3. 废气 （有组织）1#出口; 10月 21日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 2.04; 2.10; 2.09; 15; 60. 排放速率kg/h; 1.95×10-2; 1.95×10-2; 2.07×10-2; 3. 废气 （有组织）3#进口; 10月 20日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 107; 109; 113; 15; /. 排放速率kg/h; 1.29; 1.31; 1.37; /. 废气 （有组织）3#出口; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.6; 1.4; 1.9; 15; 20. 排放速率kg/h; 2.12×10-2; 1.87×10-2; 2.45×10-2; 1. 废气 （有组织）3#进口; 10月 21日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 110; 114; 116; 15; /. 排放速率kg/h; 1.37; 1.37; 1.41; /. 废气 （有组织）3#出口; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.6; 1.4; 1.9; 15; 20. 排放速率kg/h; 2.12×10-2; 1.87×10-2; 2.45×10-2; 1. 以上监测结果表明：验收监测期间，1#废气(有组织)出口中非甲烷总烃的排放浓度、排放速率均低于江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的标准；3#废气(有组织)出口中颗粒物的排放浓度、排放速率均低于江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的标准。

表七（续）

（2）无组织废气 表7-3 废气监测结果及评价 单位：mg/m3 监测日期; 监测 项目; 监测 项目; 监测结果; 标准限值; 评价. G1 （参照点）; G2 （监控点）; G3 （监控点）; G4 （监控点）; 最大值. 10 月 20 日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.84; 1.17; 0.98; 1.21; 1.21; 4; 达标. 第二次; 0.83; 1.08; 1.14; 1.13; 1.14. 第三次; 0.91; 1.05; 1.16; 1.06; 1.16. 10 月 21 日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.86; 1.17; 1.05; 1.10; 1.17; 4; 达标. 第二次; 0.92; 1.14; 1.18; 1.22; 1.22. 第三次; 0.84; 1.01; 1.13; 1.07; 1.13. 监测日期; 监测 项目; 监测 项目; G5（车间外）; 标准限值; 评价. 10 月 20 日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.09; 6; 达标. 第二次; 1.12. 第三次; 1.11. 10 月 21 日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.06; 6; 达标. 第二次; 1.09. 第三次; 1.11. 表7-4 废气（无组织）监测期间气象参数 监测日期; 采样频次; 气温℃; 气压kPa; 相对湿度%; 风速m/s; 风向; 天气状况. 2022.10.20; 第一次; 18.6; 102.9; 51.4; 1.4-1.7; 北风; 晴. 第二次; 19.3; 102.9; 50.8; 1.3-1.7; 北风; 晴. 第三次; 19.7; 102.8; 50.3; 1.3-1.6; 北风; 晴. 2022.10.21; 第一次; 19.2; 103.0; 50.6; 1.5-1.8; 北风; 晴. 第二次; 19.5; 102.9; 50.2; 1.4-1.8; 北风; 晴. 第三次; 20.1; 102.8; 49.7; 1.4-1.7; 北风; 晴. 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目无组织废气中非甲烷总烃的最大浓度值均低于江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的标准表3中的标准；厂房门窗、通风口、其他开口（孔）等排放口达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中的标准。

表七（续）

7.2厂界噪声 表7-5 噪声监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 监测点位置; 检测时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 10月 20日; N1; 厂界东侧; 12:03-12:13; 昼间; 61.0; 65; 达标. 22:05-22:15; 夜间; 48.0; 55; 达标. N2; 厂界南侧; 12:17-12:27; 昼间; 62.6; 65; 达标. 22:19-22:29; 夜间; 50.2; 55; 达标. N3; 厂界西侧; 12:31-12:41; 昼间; 60.8; 65; 达标. 22:33-22:43; 夜间; 47.2; 55; 达标. N4; 厂界北侧; 12:46-12:56; 昼间; 59.2; 65; 达标. 22:47-22:57; 夜间; 46.6; 55; 达标. 10月 21日; N1; 厂界东侧; 12:32-12:42; 昼间; 59.8; 65; 达标. 22:03-22:13; 夜间; 48.4; 55; 达标. N2; 厂界南侧; 12:47-12:57; 昼间; 62.4; 65; 达标. 22:16-22:26; 夜间; 51.1; 55; 达标. N3; 厂界西侧; 13:01-13:11; 昼间; 60.1; 65; 达标. 22:30-22:40; 夜间; 47.8; 55; 达标. N4; 厂界北侧; 13:15-13:25; 昼间; 59.2; 65; 达标. 22:44-22:54; 夜间; 47.4; 55; 达标. 表7-6 噪声监测期间气象参数 检测时间：2022年10月20日昼间. 参数; 结果; 单位; 参数; 结果; 单位; 参数; 结果; 单位. 天气状况; 晴; ---; 风速; 1.4-1.7; m/s; 风向; 北; --. 检测时间：2022年10月20日夜间. 参数; 结果; 单位; 参数; 结果; 单位; 参数; 结果; 单位. 天气状况; 晴; ---; 风速; 1.5-1.8; m/s; 风向; 北; --. 检测时间：2022年10月21日昼间. 参数; 结果; 单位; 参数; 结果; 单位; 参数; 结果; 单位. 天气状况; 晴; ---; 风速; 1.3-1.7; m/s; 风向; 北; --. 检测时间：2022年10月21日夜间. 参数; 结果; 单位; 参数; 结果; 单位; 参数; 结果; 单位. 天气状况; 晴; ---; 风速; 1.4-1.9; m/s; 风向; 北; --. 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目北、北、西、西各厂界噪声检测点昼间及夜间等效声级低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值。

表七（续）

7.3废水监测结果 表7-7 生活污水监测结果 采样 地点; 采样日期; 采样 频次; 检测项目（单位：mg/L，pH值为无量纲）. pH值; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 生活污水总排口; 10月 20日; 第一次; 8.1; 111; 66; 23.7; 3.04; 31.1. 第二次; 8.1; 125; 60; 20.1; 3.51; 33.0. 第三次; 8.1; 133; 51; 22.7; 3.36; 30.1. 第四次; 8.1; 140; 70; 23.5; 3.17; 29.0. 均值; --; 127; 62; 22.5; 3.27; 30.8. 10月 21日; 第一次; 7.9; 105; 60; 22.1; 3.04; 23.4. 第二次; 7.9; 128; 51; 20.3; 3.50; 30.3. 第三次; 7.9; 116; 49; 20.0; 3.30; 31.5. 第四次; 7.9; 134; 78; 21.4; 3.22; 29.6. 均值; --; 121; 60; 21.0; 3.27; 28.7. 国家标准; 6~9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; - 监测期间生活污水总排口（生活污水）中pH值、COD、SS污染物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。. 采样 地点; 采样日期; 采样 频次; 检测项目（单位：mg/L，pH值为无量纲）. COD; SS. 工业废水总排口; 10月 20日; 第一次; 34; 11. 第二次; 32; 11. 第三次; 37; 7. 第四次; 36; 8. 均值; 35; 9. 10月 21日; 第一次; 35; 7. 第二次; 31; 6. 第三次; 38; 9. 第四次; 34; 7. 均值; 35; 7. 国家标准; 6~9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; - 监测期间业废水总排口中COD、SS污染物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。. 备注; --. 7.4污染物排放总量核算 表7-8 废气污染物排放总量核算 排放口; 污染物; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 按实际负荷年排放总量（t/a）; 总量控制 (t/a); 达标 情况. 废气 （有组织）1#出口; 非甲烷总烃; 0.021; 7488; 0.1572; 0.1579; 达标. 废气 （有组织）3#出口; 颗粒物; 0.021; 7488; 0.1572; 0.4109; 达标. 表7-9 废水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物; 废水排放量(m3/a); 运行天数; 日均排放浓度（mg/L）; 实际年排放量 (t/a); 接管总量控制 (t/a); 达标 情况. COD; 1572.48; 312; 124; 0.1950; /; 达标. SS; 61; 0.0960; /; 达标. NH3-N; 21.8; 0.0342; /; 达标. TP; 3.27; 0.0051; /; 达标. TN; 29.8; 0.0469; /; 达标. COD; 1500; 35; 0.0525; /; 达标. SS; 8; 0.012; /; 达标. 污染物; 废水排放量(m3/a); 运行天数; 实际年排放量(t/a); 接管总量控制 (t/a); 达标 情况. COD; 3072.48; 312; 0.2475; 0.629; 达标. SS; 0.108; 0.3145; 达标. NH3-N; 0.0342; 0.039; 达标. TP; 0.0051; 0.0063; 达标. TN; 0.0469; 0.055; 达标. 换算公式; 1、废水污染物实际排放量（t/a）=污染物浓度(mg/L)*排水量（m3/a）/106. 备注; 1、本项目企业用水量及排水量核算根据公司员工人数及实际水量平衡图估算得出. 验收监测结果表明，本项目废气和废水排放总量符合环评及其审批中的总量控制指标要求。

- 表八

验收监测结论： （1）废气 本项目2022年10月20日～21日验收监测期间，1#废气(有组织)出口中非甲烷总烃的排放浓度、排放速率均低于江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的标准；3#废气(有组织)出口中颗粒物的排放浓度、排放速率均低于江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的标准。无组织废气中非甲烷总烃的最大浓度值均低于江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的标准表3中的标准；厂房门窗、通风口、其他开口（孔）等排放口达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中的标准。 （2）废水 本项目2022年10月20日～21日验收监测期间，按“雨污分流”原则设计、建设厂区排水系统。员工生活产生的生活污水经化粪池处理后与空调冷却水一并接管无锡市锡山区污水处理厂，项目无工业废水排放。生活污水总排口排放的化学需氧量、悬浮物排放浓度和pH值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准；工业废水总排口排放的化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。 （3）噪声 本项目2022年10月20日～21日验收监测期间，厂界噪声检测点昼夜等效声级均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值。 （4）固（液）体废物 本项目产生的工业固废为偏光板边角料、不合格品，委托客户回收；集尘器粉尘，委托物资单位回收，废标记液、废抹布手套、含油废液均委托常州大维环境科技有限公司处置；废包装桶委托常州永盈环保科技有限公司处置；废活性炭委托常州碧之源再生资源利用有限公司处置；生活垃圾由环卫部门定期清理。 本项目固体废物贮存及处理管理检查参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求执行。 （5）其他 根据验收监测结果表明，本项目废气和废水排放总量符合环评及其审批中的总量控制指标要求。 固体废物已全部综合利用或安全处置，本项目固体废物贮存及处理管理检查参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求执行。 本项目已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》等要求，规范化建设设置了排污口，设置了排污口相应的环境保护图形标志牌。

附图：

1.本项目地理位置图

2.本项目周围环境概况图

3.本项目厂区平面布置图

4.建设项目监测点位示意图

附件：

- 环评批复

- 营业执照

- 排污登记回执

- 污水服务合同

- 房屋租赁合同

- 房东不动产权证

- 工况登记表

- 环保管理制度

- 危废处置合同

- 检测报告

- 主要排放口标志牌

- 水电发票明细

- 验收公示截图

- 三同时验收登记表