无锡市西漳特种钢丝厂

“不锈钢丝制造加工项目”竣工环境保护自主验收意见

无锡市西漳特种钢丝厂（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2022年9月27日、2022年9月28日对我公司“不锈钢丝制造加工项目”进行了竣工环境保护验收监测。2022年10月14日，我公司主持召开了无锡市西漳特种钢丝厂“不锈钢丝制造加工项目”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡市西漳特种钢丝厂成立于2002年05月16日，原位于无锡市惠山区堰桥街道西漳寺头，主要从事不锈钢丝制造加工项目。

由于无锡市地铁建设线的整体规划，企业需调整及搬迁，本公司整体搬迁至无锡市惠山区洛社镇石塘湾社区天授村，租赁无锡市昆仑塑料有限公司厂房设立本项目，项目搬迁后，生产产品、生产规模均保持不变，搬迁完成后全厂产品及规模为：年产不锈钢丝700吨。

公司于2011年11月委托广州市中绿环保有限公司编制《无锡市西漳特种钢丝厂不锈钢丝制造加工项目环境影响报告表》，该报告表于2011年12月2日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。

验收项目于2011年12月开工，2012年3月竣工，调试时间为2012年3月~2012年7月。

验收项目总投资100万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资额的30%。

本次验收范围为：“年产不锈钢丝700吨”建设情况及配套环保设施。

- 二、工程变动情况

生产过程中，环评设计酸洗工序使用硫酸及硝酸，但实际生产过程中只采用硫酸，不使用硝酸。

环评中设计有2台氢气退火炉，25台拉丝机，3台烘箱涂膜缸，实际本期项目设有有1台氢气退火炉，11台拉丝机，1台烘箱涂膜缸，2台工字轮焊丝层绕机，其余设备保持不变。增加的2台工字轮焊丝层绕机不产生污染物质，仅产生少量噪声，对周围环境无明显影响。

根据本项目变动环境影响分析报告，对照《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，以上变动不属于重大变动，纳入本次验收范围。

项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

- 三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。清洗废水经厂内废水处理设施处理后回用于生产，不外排；员工生活污水经化粪池预处理后，接管凯发新泉（无锡）水务有限公司集中处置。

2、大气污染物防治情况

有组织废气来源及污染物如下：酸洗工序硫酸挥发产生的酸性废气，污染物以“硫酸雾”计，经“碱液喷淋塔”处理后，通过15米高DA001排气筒排放。

无组织废气来源及污染物如下：（1）以上未完全收集废气，通过车间通风方式排入环境中，污染物以“硫酸雾”计。（2）退火工序氨分解装置挥发产生的废气，污染物以“氨气”计，在车间内以无组织形式排放。

3、噪声污染防治情况

项目噪声源主要来退火炉、拉丝机、酸洗生产线、风机等运转设备。通过选用低噪声设备、合理布局、距离衰减、厂房隔声等措施降噪、减振。

4、固体废弃物污染防治情况

本项目固体废弃物有：废酸液（HW34）、干化污泥（HW17）委托泰州华昊废金属综合利用有限公司处置。生活垃圾由环卫清运。所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面已做好整体防渗漏设施，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录了危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

- 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡市西漳特种钢丝厂“不锈钢丝制造加工项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准。生产废水监测因子pH值、化学需氧量、铁均符合《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1标准。

3、废气

监测结果表明：有组织废气监测因子硫酸雾废气符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2标准。

厂界无组织监测因子硫酸雾符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表4标准，氨符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级新改扩建标准。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废气污染物排放量均符合无锡市西漳特种钢丝厂“不锈钢丝制造加工项目”环境影响报告表的审批意见（2011年12月2日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

我公司“不锈钢丝制造加工项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡市西漳特种钢丝厂“不锈钢丝制造加工项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

无锡市西漳特种钢丝厂

2022年10月14日